| MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-A-MT |
| Cod proiect : | A636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Arh. S.Ionescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A.Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |

- GENERALITĂŢI

  - Date generale

Denumire  proiect: REABILITARE RAMPA DE ÎNCĂRCARE ȚIȚEI MARGHITA, JUD BIHOR

Beneficiar: CONPET S.A. Ploiesti

Amplasament: Rampa de încărcare ţiţei Marghita,  Localitatea Marghita – Jud. Bihor.

Proiectant:  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploieşti, Prahova

Nr. proiect:  A636.4

  - Amplasare obiectiv

Obiectivele sunt amplasate în incinta CONPET S.A., Rampa de incarcare titei Marghita,  localitatea Marghita, judeţul Bihor, zonă cu pericol de explozie.

Accesul la amplasament se realizează prin strada Garii si drumurile existente în incinta Rampei de încărcare Marghita.

Date climatice :

Vânt : qref = 0.5kPa , presiunea de referinţă mediată pe 10 minute, având  IMR=50 ani conform Tabel A1 din Codul CR1-1-4 –2012

Zăpadă : s0k = 1.5 kN/m2, conform  Tabel A1 , Anexa A, Cod CR1-1-3 –2012.

Zona de protecţie seismică : conform P100-1/2013: ag = 0.20g, Tc = 0.7s.

Adâncimea de îngheţ : hî = 0.80-0.90 m.

Clasa de importanţă şi de expunere la cutremur III.

Categoria de importanţă C.

  - Investitorul şi beneficiarul lucrării

Investitorul şi beneficiarul  lucrării este CONPET S.A. cu sediul în Ploieşti, str. Anul 1848 nr.1-3, cod 100559, Jud. Prahova tel : 0244/401360, fax : 0244/516451.

  - Proiectantul lucrarii

Proiectantul lucrării este S.C. ELLIS'92 S.R.L., Ploieşti, str. Roşiori, nr. 32, 100405, tel / fax 0244-407.550.

# OBIECTUL ŞI NECESITATEA INVESTIŢIEI

Beneficiarul doreşte modernizarea  sistemului de pompare din rampa de încarcare ţiţei Marghita, Localitatea Marghita, judeţ Bihor.

3. CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI PROPRIU ZISE:

- Cladirea C1

Functiunea: cladire depozite;

Regim de inaltime: P;

H streașină: +3,25 m;

H coamă : +3,95 m;

Aria construită, Ac=90,00 mp;

Aria desfașurată, Ad=90,00 mp;

Aria utilă, Au=82,65 mp;

Volumul construit, Vc=324,40 mc

- Clădirea C2

Functiunea: casa de pompe si remiza PSI;

Regim de inaltime: P;

H streasină: +3,25 m;

H coamă : +3,60 m;

Aria construită, Ac=62,30 mp;

Aria desfașurată, Ad=62,30 mp;

Aria utilă, Au=57,00 mp;

Volumul construit, Vc=213,60 mc

- Clădirea atelier mecanic

Functiunea: cladire atelier mecanic;

Regim de inaltime: P;

H streasină: +3,35 m;

H coamă : +3,60 m;

Aria construită, Ac=18,00 mp;

Aria desfașurată, Ad=18,00 mp;

Aria utilă, Au=14,00 mp;

Volumul construit, Vc=64,00 mc

- Sopron parcare auto

Functiunea: parcare auto;

Regim de inaltime: P;

H streașină: +3,25 m;

H coamă : +3,95 m;

Aria construită,    Ac=115,60 mp;

Aria desfașurată, Ad=115,60 mp;

Aria utilă,            Au=115,60 mp;

Volumul construit, Vc=374,40 mc

Constructiile se incadrează  la Categoria “C” de importanță, conform HGR nr. 766/1997, clasa de importanță a construcției: III  cf. Normativ antiseismic P 100/1-2013.

4. DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ

- Clădirea C1

Construcția nou proiectată P, are funcțiunea de clădire depozite.

Clădirea este amplasata la 15 cm deasupra terenului amenajat.

- Clădirea C2

Construcția nou proiectată P, are funcțiunea de casa de pompe si remiza PSI.

Clădirea este amplasata la 15 cm deasupra terenului amenajat.

- Clădirea atelier mecanic

Construcția nou proiectată P, are funcțiunea de clădire atelier mecanic.

Clădirea este la 15 cm față de nivelul terenului amenajat.

- Sopron parcare auto

Construcția nou proiectată P, are funcțiunea parcare auto.

Clădirea este la 5 cm față de nivelul terenului amenajat.

5. SOLUTIA CONSTRUCTIVA SI DE FINISAJ

- Clădirea C1

Construcția clădirii C1 are o structură metalică cu închideri exterioare si compartimentari interioare din panouri sandwich de 5 cm grosime.

Tabla din oțel este zincată și protejată cu mai multe straturi succesive, asigurand o durata de viață de peste 50 de ani. Acoperirea este fără  PVC. Panourile sandwich sunt sistem tristrat (2 tabla 0.5 mm grosime + spuma poliuretanica ignifugata- PIR). Culoarea panourilor sanwich este conform nomenclatorui de culori RAL 9007, gri aluminiu.

Pentru acoperiș  s-au folosit panouri sandwich de acoperiș de 5 cm grosime.  Pentru pereții exteriori și de compartimentare s-au folosit panouri sandwich de 5 cm grosime. Panourile pentru pereți au 1 m lățime și montarea lor se face pe verticală.

Detaliile de montaj ale panourilor sandwich sunt date de producatorul panourilor, stabilindu-se și accesoriile, garniturile etc  și modul de prindere.

Constructia are urmatoarele functiuni:

-Depozit 1			S=21,80 mp

-Depozit 2			S= 20,80 mp

-Depozit 3			S= 20,50 mp

-Depozit 4   			S= 19,55 mp

Construcția se desfasoară pe un nivel, parter și are forma dreptunghiulară, cu dimensiunile exterioare la panouri 10,0x9,0 m.

Structura metalică este compusă din 2 travei, repectiv o travee de 5,05 m și o travee de 4,61 m, cu deschiderea de 8,35 m cu stâpi intermediari. Panourile sandwich se vor monta pe această structură prin intermediul unor profile metalice.

Construcția va avea un acoperiș în doua ape, cu coama pe axul central de simetrie, astfel încat pantele sa fie dirijate catre jgheaburile marginale ale construcției. Apele vor fi preluate prin intermediul unor jgheaburi din tablă zincată (8x14 cm, 0.5 mm gros), marginale și a unor burlane din tablă zincată (10x14 cm, 0.5 mm gros).

Panourile sandwich de închidere și de acoperiș se vor monta conform prevederilor și detaliilor producătorului, care va furniza toate elementele auxiliare necesare (benzi de etansare, sorturi, etc).

Pentru asigurarea unui iluminat și a unei ventilații naturale, se vor monta ferestre din profile de aluminiu tricamerale, cu bariera termică, cu geam termoizolator cu sticla LowE (6-16-4), cu dimensiunile de 1,00x1,40m  – 8 buc, hparapet =0,90 m (4 fixe și 4 mobile), conform tabloului de tâmplărie.

Accesul din exterior este asigurat de  uși din profile de aluminiu tricameral, cu barieră termică, în doua canate, cu dimensiunile de 2.00x2.50 m, - 4 bucăți, cu deschidere exterioară ,  conform tabloului de tâmplărie.

Pardoselile sunt din ciment sclivisit

Structura metalică se va grundui și vopsi cu o vopsea de protecție anticorozivă de culoare RAL 9007 gri-aluminiu (conf. mem. rezistență).

Construcția este protejată de un trotuar din dale prefabricate de beton, 50x50x8 cm, pe un stat de 10 cm nisip și rostuit cu bitum.

- Clădirea C2

Construcția clădirii C2 are o structură metalică cu închideri exterioare si compartimentare interioară din panouri sandwich de 5 cm grosime.

Tabla din oțel este zincată și protejată cu mai multe straturi succesive, asigurand o durata de viață de peste 50 de ani. Acoperirea este fără  PVC. Panourile sandwich sunt sistem tristrat (2 tabla 0.5 mm grosime + spuma poliuretanica ignifugata- PIR). Culoarea panourilor sanwich este conform nomenclatorui de culori RAL 9007, gri aluminiu.

Pentru acoperiș  s-au folosit panouri sandwich de acoperiș de 5 cm grosime.  Pentru pereții exteriori si compartimentare s-au folosit panouri sandwich de 5 cm grosime. Panourile pentru pereți au 1 m lățime și montarea lor se face pe verticală.

Detaliile de montaj ale panourilor sandwich sunt date de producatorul panourilor, stabilindu-se și accesoriile, garniturile etc  și modul de prindere.

Constructia are urmatoarele functiuni:

-Casa de pompe 			S=34,20 mp

-Remiza PSI                		S= 22,80 mp

Construcția se desfasoară pe un singur nivel, parter  și are forma dreptunghiulară, cu dimensiunile exterioare la panouri 13,85x4,50 m.

Structura metalică este compusă din 3 travei, repectiv 2 travei de 4,10 m și o travee de 5,30 m, cu deschiderea de 4,08 m. Panourile sandwich se vor monta pe această structură prin intermediul unor profile metalice.

Construcția va avea un acoperiș în doua ape, cu coama pe axul central de simetrie, astfel încât pantele să fie dirijate către jgheaburile marginale ale construcției. Apele vor fi preluate prin intermediul unor jgheaburi din tablă zincată (8x14 cm, 0.5 mm gros), marginale și a unor burlane din tablă zincată (10x14 cm, 0.5 mm gros).

Panourile sandwich de închidere și de acoperiș se vor monta conform prevederilor și detaliilor producătorului, care va furniza toate elementele auxiliare necesare (benzi de etansare, sorturi, etc).

Pentru asigurarea unui iluminat și a unei ventilații naturale, se vor monta ferestre din profile de aluminiu tricamerale, cu bariera termică, cu geam termoizolator cu sticla LowE (6-16-4), cu dimensiunile de 1,00x1,40m  – 3 buc, hparapet =0,90 m , conform tabloului de tâmplărie.

Accesul din exterior este asigurat de uși din profile de aluminiu tricameral, cu barieră termică, în două canate, cu dimensiunile de 2.00x2.50 m – 3 buc, cu deschidere exterioară ,  conform tabloului de tâmplărie.

Pardoselile sunt ciment sclivisit.

Structura metalică se va grundui și vopsi cu o vopsea de protecție anticorozivă de culoare RAL 9007 gri-aluminiu (conf. mem. rezistență).

Construcția este protejată de un trotuar din dale prefabricate de beton, 50x50x8 cm, pe un stat de 10 cm nisip și rostuit cu bitum.

- Clădire atelier mecanic

Construcția clădirii atelier mecanic are o structură metalică cu închideri exterioare din panouri sandwich de 5 cm grosime.

Tabla din oțel este zincată și protejată cu mai multe straturi succesive, asigurand o durata de viață de peste 50 de ani. Acoperirea este fără  PVC. Panourile sandwich sunt sistem tristrat (2 tabla 0.5 mm grosime + spuma poliuretanica ignifugata- PIR). Culoarea panourilor sanwich este conform nomenclatorui de culori RAL 9007, gri aluminiu.

Pentru acoperiș  s-au folosit panouri sandwich de acoperiș de 15 cm grosime.  Pentru pereții exteriori s-au folosit panouri sandwich de 15 cm grosime. Panourile pentru pereți au 1 m lățime și montarea lor se face pe verticală.

Detaliile de montaj ale panourilor sandwich sunt date de producatorul panourilor, stabilindu-se și accesoriile, garniturile etc  și modul de prindere.

Construcția se desfasoară pe un singur nivel, parter  și are forma dreptunghiulară, cu dimensiunile exterioare la panouri 3,00x6,00 m.

Structura metalică este compusă din 2 travei de 2,73 m, cu deschiderea de 2,38 m. Panourile sandwich se vor monta pe această structură prin intermediul unor profile metalice.

Construcția va avea un acoperiș în doua ape, cu coama pe axul central de simetrie, astfel încât pantele să fie dirijate către jgheaburile marginale ale construcției. Apele vor fi preluate prin intermediul unor jgheaburi din tablă zincată (8x14 cm, 0.5 mm gros), marginale și a unor burlane din tablă zincată (10x14 cm, 0.5 mm gros).

Panourile sandwich de închidere și de acoperiș se vor monta conform prevederilor și detaliilor producătorului, care va furniza toate elementele auxiliare necesare (benzi de etansare, sorturi, etc).

Pentru asigurarea unui iluminat și a unei ventilații naturale, se vor monta ferestre din profile de aluminiu tricamerale, cu bariera termică, cu geam termoizolator cu sticla LowE (6-16-4), cu dimensiunile de 1,00x1,40m  – 4 buc, hparapet =0,90 m , conform tabloului de tâmplărie.

Accesul la depozite din exterior este asigurat de o ușă din profile de aluminiu tricameral, cu barieră termică, în două canate, cu dimensiunile de 2.00x2.50 m – 1 buc, cu deschidere exterioară ,  conform tabloului de tâmplărie.

Pardoselile sunt ciment sclivisit.

Structura metalică se va grundui și vopsi cu o vopsea de protecție anticorozivă de culoare RAL 9007 gri-aluminiu (conf. mem. rezistență).

Construcția este protejată de un trotuar din dale prefabricate de beton, 50x50x8 cm, pe un stat de 10 cm nisip și rostuit cu bitum.

- Sopron parcare auto

Construcția sopronului pentru parcarea auto are o structură metalică deschisă, cu acoperis  din panouri sandwich de 5 cm grosime.

Tabla din oțel este zincată și protejată cu mai multe straturi succesive, asigurand o durata de viață de peste 50 de ani. Acoperirea este fără  PVC. Panourile sandwich sunt sistem tristrat (2 tabla 0.5 mm grosime + spuma poliuretanica ignifugata- PIR). Culoarea panourilor sanwich este conform nomenclatorui de culori RAL 9007, gri aluminiu.

Detaliile de montaj ale panourilor sandwich sunt date de producatorul panourilor, stabilindu-se și accesoriile, garniturile etc  și modul de prindere.

Construcția se desfasoară pe un nivel, parter și are forma dreptunghiulară, cu dimensiunile exterioare la platforma betonata 17,0x6,80 m.

Structura metalică este compusă din 3 travei de 5,00 m, cu deschiderea de 6,00 m.

Construcția va avea un acoperiș într-o singura apă, astfel încat panta să fie dirijată către spatele construcției.

Panourile sandwich de acoperiș se vor monta conform prevederilor și detaliilor producătorului, care va furniza toate elementele auxiliare necesare (benzi de etansare, sorturi, etc).

Pardoselile sunt din ciment sclivisit

Structura metalică se va grundui și vopsi cu o vopsea de protecție anticorozivă de culoare RAL 9007 gri-aluminiu (conf. mem. rezistență).

6. MĂSURI PENTRU PREVENIREA RISCURILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (SSM)

În vederea executării lucrărilor prevăzute în documentaţie, şeful de şantier şi de lot trebuie să cunoască temeinic prevederile tuturor documentelor, legilor şi actelor normative în vigoare, care se referă la problemele de tehnică a securităţii muncii și să aplice Planul General de Securitate și Sănătate în Muncă (PGSSM).

Planul General de Securitate și Sănătate în Munca (PGSSM) va fi întocmit în conformitate cu legislația în vigoare:

Legea 319/2006 Legea Securităţii  şi  Sănătăţii  în  Muncă și Normele metodologice de aplicare a Legii 319 : HG 1242/2011, HG 955/2010 si HG 1425/2006,

HG 300/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate  pentru şantiere temporare sau mobile.

Planul General de Securitate și Sănătate în Muncă (PGSSM) va conține : informații generale, o prezentare generală a lucrarii și informații administrative, măsuri de organizare și coordonare generală a șantierului, măsuri de coordonare pentru prevenirea riscurilor generate de interferare a activităților din șantier, procedurile de salvare în caz de accident și identificarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională și măsuri specifice de prevenire și protecție pentru principalele categorii de lucrări executate.

Planul PGSSM va conține :  parțile contractante, o prezentare generală a lucrărilor, calendarul general de execuție, previziuni privind efectivul global maxim, managerul de proiect, coordonatorul/coordonatorii  în materie de securitate și sănătate în muncă, informații administrative, servicii de urgență.

Măsurile de organizare și coordonare generală a șantierului se refera la :

- delimitarea amplasamentului – vecinătăți,

- accesul  și deplasarea în incinta șantierului a personalului și a vizitatorilor,

- identificare personal,

- organizare  prim-ajutor,

- instrucțiuni privind accidente minore și majore,

- instalații în caz de incendiu,

- instalații electrice,

- spații de depozitare,

- asigurarea evacuării deseurilor și a curațeniei.

Măsurile de coordonare pentru prevenirea riscurilor generale de interferare a activităților din șantier conțin obligațiile generale ale lucrătorilor, obligațiile privind informarea și comunicarea, procedurile de lucru – permise de lucru, protecția împotriva căderii de la înalțime, controlul zgomotului și al vibrațiilor, manipularea manuală a sarcinilor, măsuri de protecție individuală - echipamente individuale de protecție (E.I.P.), căile de circulație comune, utilizarea și interferarea utilajelor și instalațiilor de ridicat.

Identificarea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională și măsuri specifice de prevenire și protecție se vor face pentru  toate categoriile de lucrări executate

7. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA CERINȚELOR FUNDAMENTALE CONFORM LEGII NR.10/1995 (2015)

Cerinta A, rezistenta mecanica si stabilitate, conf. memoriu de specialitate – structura.

Cerinta B, securitate la incendiu, prin modul de respectare a prevederilor din Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor și a Normativului P 118/1999  privind siguranța la foc, respectiv gradul II de rezistenta la foc, categoria “C” pericol de incendiu.

Întregul spațiu se încadrează într-un singur compartiment de incendiu.

Cladirile se încadrează în categoria ” risc mare de incendiu”, urmare a amplasarii lor.

Cerinta C, igienă, sănătate și mediul înconjurător,

Se asigura microclimatul prescris în :

Ordinului Ministerului Sănătății nr. 536/23.07.1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației,

Legea nr.114/ 11.10.1996-Legea locuinței,

Ordinului Ministerului Sănătății nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor,

STAS 6472 / serie (temperatura și umiditate);

NP 008 (puritatea aerului);

STAS 6156 (nivele de zgomot);

STAS 6221 (iluminat natural);

STAS 6646 (iluminat artificial);

Nu se utilizeaza materiale care sa emane mirosuri urâte sau să conțină urme de radioactivitate. Finisajele permit o intretinere usoara si mentinerea curateniei: pardoseli ciment sclivisit,

panouri sandwich. Încăperile au prevăzute deschideri directe către aer liber – uși, ferestre – care permit o ventilație naturală suficientă, imparțirea interioară asigură o circulație comodă, nu există trepte inutile, planuri inclinate etc.

Împotriva zgomotelor, mirosurilor și vaporilor, este asigurată deschiderea comodă a ușilor de acces, materialele alese în construcție, finisarea și dotările sunt alese astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare

Pe durata execuției molozul rezultat se evacuează de către serviciul de salubritate, pe bază de contract.

Cerinta D, siguranța și accesibilitate în exploatare,  sunt conforme cu normativul NP 068 – 02 (geometrie,  finisaje) și prin îndeplinirea prevederilor din STAS 6131 privind dimensionarea parapetelor și balustradelor, corelarea naturii pardoselilor cu specificul funcțional.

Stratul de uzura al pardoselilor este prevazut din materiale de calitate, cu reducerea la minim a riscului de alunecare accidental (pardoseli antiderapante).

Siguranța utilizatorilor este asigurată atât prin modul de compartimentare functională a spațiului, cât și prin folosirea materialelor și flinisajelor corespunzătoare, urmărindu-se securitatea miscării și circulației persoanelor care îl utlizează.

Cerinta E, protectia împotriva zgomotului,

Nu este cazul

Cerinta F; Economia de energie și izolarea termică,

Izolarea hidrofugă a fost respectata conform NP 069-2002 privind alcătuirea și executarea învelitortilor la construcții.

Cerinta G; Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

Construcția are o structură metalică cu panouri sandwich, astfel încât utilizarea sustenabilă resurselor naturale a fost asigurată prin:

-reutilizarea și reciclarea materialelor și parților componente folosite, după demolare

-durabilitate mare a construcției;

-au fost utilizate materii prime și secundare compatibile cu mediul.

8. CATEGORIA DE IMPORTANTA SI CLASA DE IMPORTANTA

Cladirile se încadrează în:

-categoria de importanță “C” – normală – cf. HGR 766/97.

-clasa de importanță a construcției: III  cf. Normativ antiseismic P 100/1-2013.

Categoria “C” de pericol de incendiu și risc mare de incendiu – cf. P118/1999

În conformitate cu Legea 50/1995, privind calitatea în construcții și HG 925/1995 proiectul va fi supus verificării tehnice privind exigențele: A1;