| MEMORIU TEHNIC CONSTRUCŢII BETOANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-CB-MT |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. Petrosanu Ionel |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. Ionescu Androne |
| Aprobat: | Ing. Ionescu Androne |

- 1. GENERALITATI

- 1.1 Date generale

Denumire  proiect: REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  TITEI, MARGHITA

JUD BIHOR

Beneficiar:  CONPET S.A.

Amplasament: RAMPA DE INCARCAREA A TITEIULUI, MARGHITA , JUD BIHOR

Proiectant :  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploiesti, str Rosiori, nr 32, jud. Prahova

Nr. proiect :  A636.4

1.2 Amplasare obiectiv:

Obiectivul este amplasat in incinta Rampei de incarcare a titeiului MARGHITA jud BIHOR.

Accesul in rampa se realizeaza din strada Garii si drumurile de exploatare existente în zona şi în incinta Rampei MARGHITA.

Date climatice :

Vânt : qref = 0.5kPa , presiunea de referinţă mediată pe 10 minute, având  IMR=50 ani conform Tabel A1 din Codul CR1-1-4 –2012

Zăpadă : s0k = 1.5 kN/m2, conform  Tabel A1 , Anexa A, Cod CR1-1-3 –2012.

Zona de protecţie seismică : conform P100-1/2013: ag = 0.30g, Tc = 1.0s.

Adâncimea de îngheţ : hî = 0.80-0.90 m.

Clasa de importanţă şi de expunere la cutremur III.

Categoria de importanţă C.

  - Investitorul şi beneficiarul lucrării

Investitorul şi beneficiarul  lucrării este CONPET S.A. cu sediul în Ploieşti, str. Anul 1848 nr.1-3, cod 100559, Jud. Prahova tel : 0244/401360, fax : 0244/516451.

  - Proiectantul lucrarii

Proiectantul lucrării este S.C. ELLIS'92 S.R.L., Ploieşti, str. Roşiori, nr. 32, 100405, tel / fax 0244-407.550.

# OBIECTUL ŞI NECESITATEA INVESTIŢIEI

Conpet S.A. este operator al Sistemului Naţional de Transport prin Conducte al ţiţeiului, condensatului şi etanului. În această calitate operează şi întreţine o reţea de conducte cu o lungime de circa 3700 km, cu diametre cuprinse între 2 – 28 inch, staţii de pompare, rezervoare, rampe de încărcare – descărcare C.F prin intermediul a doua sisteme de transport.

Prezenta documentaţie răspunde la solicitările beneficiarului, CONPET S.A., de a reabilita rampa de incarcare titei prin modernizarea sistemului de incarcare titei, sistematizarea cailor de acces, construirea unei cladiri ce va adaposti Casa de Pompe si Remiza PSI si a unei cladiri de depozitare, realizarea racordurilor pentru apa si canal.

##### NORME, STANDARDE, ALTE REGLEMENTĂRI

- Norme şi standarde:

SR EN 1991-1-1-2004	- Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încercări utile pentru clădiri;

SR EN 1991-1-1-2004 NA-2006	- Acţiuni generale - Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă naţională;

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008	- Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri;

STAS 3300/ 1 – 85	- Teren de fundare. Principii generale de calcul;

STAS 3300/ 2 – 85	- Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe;

STAS 6054 – 77	- Adâncimi maxime de îngheţ;

CR 0 – 2012	- Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii;

CR 1-1-3 – 2012	- Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor;

CR 1-1-4-2012	- Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor.Acţiunea vântului;

NP112 – 04	- Normativ privind proiectarea şi lucrărilor de fundare directă;

C169 – 88	- Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale;

P100/1 – 2013	- Cod de proiectare seismic

C56 – 85	- Normativ privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor în construcţii;

NE 012 – 2-2010	- Ghid de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat;

NE 012/1: 2007	- Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat; Partea 1:Producerea betonului

  - Reglementări legale:

Legea 10/95 actualizata	- Legea privind calitatea în construcţii;

Legea 50/91	- Legea privind autorizarea executării construcţiilor;

Legea 453/2001	- Legea pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

HGR  777/2003	- Regulament de atestare tehnico – profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii;

HGR  272/1994	- Regulament privind controlul calităţii în construcţii;

HGR 273/94+HGR 51/96	- Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

HGR 925/95	- Regulamentul de expertizare şi verificare tehnică a execuţiei lucrărilor de construcţii.

##### descrierea soluŢiei tehnice a proiectului

4.1. Descrierea stării actuale:

În zona MARGHITA, Conpet operează rampa de incărcare a ţiţeiului, colectat in zona, in vagoane CF. Manevra acestor vagoane este efectuată de Conpet cu doua locomotive, una activa si una de rezerva, cu puteri de 450 CP, respectiv de 700 CP;

Garniturile de vagoane CF, sunt constituite din vagoane-cisternă de provenienţă diferită, lungimea acestora variind intre 10 si 17 m. Din această cauză garnitura de vagoane odată introdusă in rampă, pentru a utiliza gurile de incărcare existente, necesită diferite ajustări, neputând fi utilizate simultan toate gurile (3 buc) de incărcare existente – ceea ce duce la operatiuni de manevra costisitoare si neeficiente;

Gurile de incarcare actuale au o vechime in exploatare de peste 30 de ani, ele nu mai prezinta, din punct de vedere al protectiei si securitatii muncii, solutii viabile privind functionarea in conditii eficiente. In acest moment, rampa MARGHITA, este o rampa ce dispune de 3 brate de incarcare ce sunt uzate moral, cu o stare de degradare fizica avansata, reprezentand un pericol in exploatare.

Rampa dispune de:

- o cladire administrativa din zidarie de caramida, in stare buna de functionare;

- o cladire metalica - Casa de Pompe si remiza PSI degradata

- o magazine metalica degradata ;

- canalizare ape menajere;

- sistem de canalizare industriala cu colectare in rigole betonate si evacuare in decantor existent.

4.2. Descrierea  lucrărilor de construcţii proiectate

In documentatia de fata, lucrările aferente sunt reprezentate de :

- Trasarea în plan a construcţiilor - se realizează  conform A636.4-CB-01-Plan amplasare construcţii;

- Săpături la dimensiuni ;

- Turnarea betonului de egalizare ;

- Confecţionare elemente înglobate în beton (distanţieri, buloane,  stuturi) ;

- Cofrare ;

- Poziţionare armături şi alte elemente ;

- Turnare beton.

4.3. Obiectele de construcţii proiectate sunt:

- Cladire C1 (Depozit) :

- Fundaţiile  sunt  de tip fundatii izolate cu grinzi continuue pentru intregire  şi se  va realiza din beton de clasa C16/20, armătură de tip PC52 şi OB37 – conform A636.4-CB-04.

- Buloanele de ancoraj se vor îngloba în beton la turnare cu ajutorul unor şabloane metalice ce nu vor permite deformarea pe verticală sau orizontală în timpul turnării betonului;

- Cladire C2 (Casa pompe + PSI) :

- Fundaţiile  sunt  de tip fundatii izolate cu grinzi continuue pentru intregire  şi se  va realiza din beton de clasa C16/20, armătură de tip PC52 şi OB37 – conform A636.4-CB-05.

- Buloanele de ancoraj se vor îngloba în beton la turnare cu ajutorul unor şabloane metalice ce nu vor permite deformarea pe verticală sau orizontală în timpul turnării betonului;

- Atelier mecanic:

- Fundaţiile  sunt  de tip fundatii izolate cu grinzi continuue pentru intregire  şi se  va realiza din beton de clasa C16/20, armătură de tip PC52 şi OB37 – conform A636.4-CB-07.

- Buloanele de ancoraj se vor îngloba în beton la turnare cu ajutorul unor şabloane metalice ce nu vor permite deformarea pe verticală sau orizontală în timpul turnării betonului;

- Chituci C1÷C20: se  va realiza din beton de clasa C16/20, armătură de tip PC52 şi OB37 – conform A636.4-CB-06.

- Sopron parcare auto:

- Fundaţiile  sunt  de tip fundatii izolate cu grinzi continuue pentru intregire  şi se  va realiza din beton de clasa C16/20, armătură de tip PC52 şi OB37 – conform A636.4-CB-08.

- Buloanele de ancoraj se vor îngloba în beton la turnare cu ajutorul unor şabloane metalice ce nu vor permite deformarea pe verticală sau orizontală în timpul turnării betonului;

- Reabilitare rigole colectare ape pluviale : sunt amplasate in lungul liniei CF si in zona rampei CF conform planului de amplasare A636.4-CB-01 si se vor realiza din beton de clasă  C20/25  şi armătură de tip OB37, PC52 - conform A636.4-CB-09. Rigolele vor fi acoperite cu gratar metalic din otel zincat. Apele pluviale colectate in rigole vor deversa in canalizarea industriala proiectata si mai departe in decantorul proiectat.

- Platforma de beton din zona rampei CF: Fundatia si straturile componente se vor realiza din beton armat de clasa C20/25 si armatura de tip OB37 - conform A636.4-CB-10.

- Fundatiile pentru stalpi pasarela metalica din zona rampei CF: Fundatiile sunt de tip fundatii izolate si se vor realiza din beton armat de clasa C16/20 si armatura OB37 si PC52 conform desene A636.4-CB-02.

- Buloanele de ancoraj se vor îngloba în beton la turnare cu ajutorul unor şabloane metalice ce nu vor permite deformarea pe verticală sau orizontală în timpul turnării betonului;

i) Fundatie rezervor titei nou : Este amplasata conform planului de amplasare A636.4-CB-01 si se va realiza din beton de clasă  C20/25 pompat  şi armătură de tip PC52 - conform A636.4-CB-11,12. Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii directe, formate dintr-o fundatie circulara continua din beton armat, cu o latime de 0.80 m, peste care se va realiza un radier din beton armat cu o grosime de 30 cm. Legatura dintre radier si blocul de fundatie din beton armat se face prin intermediul unor evazari din beton armat .

- Se vor respecta prevederile “ Codului de Practică pentru Executarea Lucrărilor din Beton şi Beton Armat “  indicativ NE 012/1 - 2007  iar în final abaterile admisibile ale elementului executat trebuie să se  încadreze în cele indicate în “Normativul pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii C-56-86;

Pentru executarea lucrărilor de săpătură, cofrare, armare şi betonare, se va citi cu atenţie Caietul de sarcini Nr.A636.4-CB-CS.

4.4. Măsuri suplimentare  la execuţia lucrărilor

Se  atrage atenţia că pe tot parcursul betonării să se urmărească:

- o bună curăţirea a cofrajelor;

- solidarizarea corespunzătoare a cofrajelor;

- buna compactare a betoanelor prin vibrare;

- asigurarea unui flux continuu de betonare.

Înainte de turnarea betonului se vor monta în cofraj toate piesele încastrate (piese de trecere, rame pentru capace, piese pentru montaj utilaje etc)

Dacă în urma săpăturilor apare prezenţa apei, se vor realiza epuismente astfel încât lucrările să se execute în teren uscat;

Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor respecta cu precădere prevederile caietului de sarcini A636.4-CB-CS.

4.5. Materiale folosite în structuri:

- Beton de egalizare:  C8/10-CEM II/B-M(S-LL)32.5N;

- Beton în structuri:  C16/20-CEM II-A-M(S-LL) 32.5N;

- C20/25-CEM II-A-M(S-LL) 32.5N;

- Armături:  PC52, OB37;

- Acoperirea de beton pentru fundaţii va fi de 50 mm.

Materialele folosite la realizarea fundaţiilor au fost prevăzute în conformitate cu normele actuale. Utilizarea altor materiale decât cele prevăzute în proiect se va face numai cu acordul proiectantului în baza unor cereri scrise din partea beneficiarului.

- MĂSURI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR  DE    FUNDAŢII

Înainte de începerea săpăturilor pentru fundaţii, este absolut necesar ca suprafaţa terenului să fie  curăţată şi nivelată, cu pante spre exterior, spre a nu se permite stagnarea apelor din precipitaţii şi scurgerea lor în săpăturile pentru fundaţii.

Înainte de turnarea betonului simplu se va solicita prezenţa proiectantului geotehnician pentru confirmarea caracteristicilor şi naturii terenului de fundare la cota săpăturii pentru fundaţii.

- SISTEMUL DE ASIGURARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII:

În vederea asigurării calităţii lucrărilor, Cod de practică  NE 012/1 :2007, Capitolul 15 reglementează controlul producţiei şi execuţiei, astfel;

- controlul materialelor componente, al echipamentului, fabricării şi caracteristicilor betonului;

- controlul înainte de punerea în operă a betonului;

- controlul în timpul transportului şi turnării;

- controlul tratării betonului după turnare;

- criterii de conformitate;

- sisteme de verificare.

- RECEPŢIA  LUCRĂRILOR:

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii se efectuează conform, normativului
C 56 – 85 (Caiet II “Trasare”, Caiet IV “ Fundaţii, Caiet  V “Betonare”) şi Regulamentul M.L.P.A.T.

Fazele recepţiei se vor stabili conform prevederilor HG 51/1996 şi HG273-2004 Regulament de receptie lucrari de constructii.

Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă, dacă aceasta urmează a deveni ascunsă. Documentele şi buletinele de analiză privind calitatea betonului şi a componentelor sale, calitatea armăturilor şi a altor materiale,vor fi introduse în CARTEA CONSTRUCŢIEI. De asemenea, orice alt document tehnic referitor la modificarea proiectului, sau construcţiei (notă de şantier, revizie) va fi introdus în CARTEA CONSTRUCŢIEI, pentru identificarea şi evaluarea stării tehnice şi fizice a construcţiei şi evoluţiei acesteia în timp.

Prezentele instrucţiuni nu sunt limitative.

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor, executantul va ţine seama de recomandările, sau cererile exprese ale investitorului şi proiectantului, menite să asigure realizarea unor construcţii de calitate corespunzătoare.

- MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII:

Proiectul a fost elaborat cu respectarea prescripţiilor din Legea 319/2006- privind securitatea  şi sănătatea în muncă, a normelor generale şi specifice de protecţie, respectiv securitate a muncii în vigoare la data elaborării - având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea  procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii angajaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

Măsurile de securitate şi sănătate în munca vor fi respectate de toate persoanele juridice şi fizice la care activitatea se desfăşoara cu personal angajat pe baza de contract individual de muncă sau în alte condiţii prevăzute de lege.

Documentele care vor fi respectate în mod obligatoriu, pe lânga cele menţionate mai jos (pct.2,3,4,5), de către toţi factorii participanţi la realizarea lucrărilor - Investitor, Proiectant, Antreprenor - sunt:

- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- Legea 130/1999 privind unele măsuri de protectie pentru persoanele încadrate în muncă;

- Legea 245/2004 privind securitatea generală a produselor;

- Legea 360/2003 privind regimul subsţantelor şi preparatelor chimice periculoase;

- H.G. nr. 300/2006 –Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

- H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;

- H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate pentru locul de muncă;

- H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

- H.G. nr. 493/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot ;

- H.G. nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii ;

- H.G. nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului;

- H.G. nr. 584/2004 – Hotărâre privind stabilirea condiţilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările din HG 1168/2005;

- H.G nr. 1058/2006 - Hotărâre privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

- H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, avizat cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993 - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului-M.L.P.T.L.

- Ordinul MAI nr. 647/2005 privind elaborarea planurilor de urgenţe în caz de accidente cu substante periculoase ;

Proiectantul garantează că la elaborarea documentaţiei au fost respectate şi aplicate prevederile regulamentelor şi normelor de securitate şi sănătate în muncă în vigoare, măsurile de securitate şi sănătate în munca cuprinse în proiect asigurând condiţii normale de lucru şi prevenirea accidentelor de muncă.

La execuţia de către constructor se vor respecta şi aplica prescriptiile corespunzătoare lucrărilor executate, prevăzute în urmatoarele normative:

- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- PD 207-83-Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea, montarea şi verificarea sistemelor de fixare a utilajelor şi echipamentelor din industria chimică, pe elemente de susţinere-aprobat de MICh şi MCInd;

În timpul exploatării, reviziilor şi reparaţiilor, beneficiarul va respecta şi aplica prescripţiile, corespunzătoare lucrărilor executate, prevăzute în următoarele normative:

- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- PD 178-82/84/89- Instrucţiuni tehnice departamentale pentru conducte tehnologice sub presiune în instalaţiile chimice şi rafinării, aprobat de MICh şi MCInd;

Proiectantul atrage atenţia Investitorului şi Antreprenorului că au obligaţia legală de a respecta Normele de igiena muncii, elaborate de către Ministerul Sănătăţii, specificate în proiect sau specifice tuturor operaţiilor de pe durata execuţiei lucrarii sau în exploatarea obiectivului.

Respectarea normelor de protecţie şi igiena muncii este obligatorie:

- la execuţia proiectelor în uzine sau pe şantiere;

- la punerea în funcţiune a obiectivului;

- în exploatarea acestuia;

- pe durata reviziilor sau reparaţiilor.

Măsurile de protecţia, securitatea şi igiena muncii indicate de către proiectant nu au caracter limitativ, ele urmând a fi adaptate  şi completate corespunzător de cei în drept - constructor, beneficiar -  pe baza normelor în vigoare la data execuţiei, respectiv exploatării, precum şi pe baza instrucţiunilor şi măsurilor proprii ale acestora.

În cazul ivirii de accidente umane în timpul executării lucrarilor de montaj sau în timpul exploatării, reviziei şi reparaţiei, executantul şi beneficiarul se vor îngriji de acordarea primului ajutor, aplicând indicaţiile corespunzătoare prevăzute în normativele în vigoare. Concomitent cu primul ajutor acordat, se va cere şi ajutorul organului sanitar local.

- MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

  - La întocmirea acestui proiect, au fost respectate şi aplicate prescripţiile corespunzătoare din următoarele normative:

- Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor în industria chimică (NPCICh/1977);

- Norme departamentale de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică şi petrochimică (NDPSI-MIChP/1988).

  - La execuţia, exploatarea, întreţinerea şi repararea investiţiei proiectate, se vor respecta aceleaşi normative de la punctul 1.

Prezentele măsuri de securitate şi sănătate în muncă şi PSI nu sunt limitative şi nu absolvă constructorul şi beneficiarul de vina de a nu fi aplicat şi alte măsuri specifice situaţiilor de executare a lucrărilor de construcţii-montaj şi exploatare.

Măsurile pentru prevenirea incendiilor se vor lua la indicaţiile reprezentantului PSI al constructorului (beneficiarului), care va stabili aceste măsuri şi va elibera permisul de lucru în zonă.

Intocmit,

Ing. Petrosanu Ionel