| PROGRAM DE URMARIRE ÎN TIMP CONSTRUCŢII BETOANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-CB-PUT |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. Petrosanu Ionel |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. Ionescu Androne |
| Aprobat: | Ing. Ionescu Androne |

- DATE GENERALE:

Urmărirea în timp, pentru construcţiile cuprinse în proiectul susmentionat constă în “Urmărirea curentă a comportării construcţiilor”  şi se va face în conformitate cu normele–ghid şi normativele în vigoare.

- NORME ŞI NORMATIVE:

P130 -1999                 Normativ privind urmărirea comportarii  în timp a construcţiilor

GM 017 – 2003         Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii      agresive

GM 018 – 2003      Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat şi oţel în medii agresive

GP 035 – 1998   Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare ( urmărire, intervenţie ) privind protectia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel

GE 035 – 1999           Ghid şi program de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea în exploatare a

Construcţiilor

- SCOPUL URMĂRIT

Actualizarea permanentă a informaţiilor asupra stării tehnice a construcţiilor în vederea asigurării aptitudinilor acestora pentru o exploatare normală.

Diminuarea pagubelor materiale, pierderilor de vieţi şi degradării mediului, în cazul unor evenimente neprevăzute.

Obţinerea de informaţii necesare perfecţionării activităţii în construcţii, la lucrările de reparaţii şi întreţinere.

- PLANIFICAREA URMĂRIRII ÎN TIMP:

Urmărirea curentă se va planifica de către beneficiar (utilizator) la următoarele intervale de timp:

- din 3 în 3 luni în primul an de funcţionare;

- anual pe întreaga perioadă de exploatare ;

- imediat, în cazul semnalizării unor neajunsuri în exploatare sau a unor defecţiuni evidente;

- imediat, în urma producerii unor evenimente neprevăzute (cutremure, inundaţii, furtuni, alunecări de teren, incendii, explozii, contaminări ale mediului etc.).

- RESPONSABILITĂŢI:

Beneficiarul sau utilizatorul va desemna personal responsabil de urmărirea curentă a         construcţiilor cu atribuţiile ce decurg din prevederile normelor susmenţionate. Rezultatul activităţii de urmărire va fi materializat în rapoarte, menţionate în JURNALUL EVENIMENTELOR şi incluse în CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCTIEI.

- FENOMENE DE URMĂRIRE CURENTĂ A CONSTRUCTIILOR

6.1. Fenomene apăture ca urmare a acţiunilor mecanice

Fenomenele ce necesită a fi sesizate şi urmărite pentru elemente structurale sunt:

- înclinări şi deplasări (pt. stâlpi, grinzi,  diafragme, instalaţii tehnologice etc.)

- deformaţii (săgeţi din încovoiere, flambaj, voalaj, vibraţii etc.)

- cioplituri apărute din cauze neidentificate la această fază sau din cauza unor şocuri mecanice sau evenimente neprevăzute)

- situaţia terenului de fundare  (tasare, umplere, umezire avansată, alunecare)

- fundaţii (fisurare, deplasare, rotire)

Pentru elementele nestructurale se menţionează următoarele fenomene ce necesită a fi sesizate şi urmărite:

- fisuri, crăpături, dislocări, ( la stalpi, grinzi,etc )

- degradări apărute din cauze neidentificate la această fază sau din cauza unor şocuri mecanice sau evenimente neprevăzute).

  - Fenomene apăture ca urmare a agresivităţii chimice

În conformitate cu prevederile ghidului GM 017 – 2003 şi GM 018 - 2003, se definesc  clasele de agresivitate ale agenţilor corozivi şi se stabilesc intervalele de urmărire,  precum şi metodele de investigare. Pentru construcţiile din oţel, se aplică şi prevederile ghidului GP 035 – 1998, capitolul ( c ).

Actele normative susmenţionate conţin, în anexă, modele pentru fişele tehnice de înregistrare a constatărilor, fişe care se întocmesc pentru fiecare obiect de construcţie şi se anexează la CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI.

- URMĂRIREA ÎN TIMP A CONSTRUCŢIILOR CUPRINSE ÎN PROIECT

În timpul funcţionării, vor fi urmărite atât fenomenele sus-menţionate, cât şi starea betonului din FUNDAŢII CLADIRI; RIGOLA, FUNDATII STALPI PASARELA METALICA, PLATFORMA DE BETON DIN ZONA CF  (eventuala apariţie a unor fisuri sau alte degradări cauzate de fenomenul de oboseală).

- Masuri ce urmează a fi luate după urmărirea curentă a comportării construcţiilor:

În cazul producerii unor evenimente deosebite ( cutremur, explozii, incendii ), pot apare  degradări majore ale construcţiilor, care necesită intervenţii imediate şi INSPECŢIA EXTINSĂ ASUPRA CONSTRUCŢIEI, urmată dacă este cazul de o EXPERTIZĂ  TEHNICĂ, care constituie URMĂRIREA SPECIALĂ A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIEI.

Inspecţia extinsă se va efectua conform unui program de urmărire specială.

Manualul privind investigarea de urgenţă post-seism şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate  ME 003 – 1999, cuprinde modul de organizare şi desfăşurare a evaluării post-seism,  precum şi metodele de intervenţie.

Ordinul M.L.P.A.T. 31/N/02.10.1995 stabileşte atribuţiile şi condiţiile pentru autorizarea  responsabilior cu urmărirea specială a construcţiilor şi cuprinde în anexă formularele ce se completează în acest caz.

În anexă, la prezentul Program de Urmărire Curentă în timp, sunt cuprinse, ca exemplu, Tabele pentru înregistrarea activităţii de urmărire şi care pot fi utilizate la întocmirea Jurnalului Evenimentelor.

  - Fundatii : cladiri, stalpi pasarela metalica, rigola, platforma de beton din zona rampei CF

Se verifică starea tehnică a elementelor de construcţii dacă nu au apărut deplasări, fisuri, coroziuni ale betonului .