| MEMORIU TEHNIC CONSTRUCŢII METALICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-CM-MT |
| Cod proiect : | A636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD BIHOR |  |  |

| 1. GENERALITATI |  |  |
| --- | --- | --- |

| Întocmit | Ing. I. Petrosanu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

- 1.1 Date generale

Denumire  proiect: REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  TITEI, MARGHITA JUD BIHOR

Beneficiar:  CONPET S.A.

Amplasament: RAMPA DE INCARCAREA A TITEIULUI, MARGHITA , JUD BIHOR

Proiectant :  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploiesti, str Rosiori, nr 32, jud. Prahova

Nr. proiect :  A636.4

1.2 Amplasare obiectiv:

Obiectivul este amplasat in incinta Rampei de incarcare a titeiului MARGHITA jud BIHOR, conform planului A636.4-02 Plan de situatie

Accesul in rampa se realizeaza din strada Garii si drumurile de exploatare existente în zona şi în incinta Rampei MARGHITA.

1.3. Investitorul si beneficiarul lucrarii;

Investitorul si beneficiarul  lucrarii este CONPET S.A. cu sediul in PLOIESTI, str. ANUL 1848, nr.1-3, cod 100559, tel. 0244/401 360, fax 0244 516451, e-mail: conpet@conpet.ro, jud. Prahova

1.4. Proiectantul lucrarii

Proiectantul lucrarii este S.C. ELLIS'92 S.R.L., Ploiesti, str. Rosiori, nr. 32, 100405, tel / fax 0244 – 407550, mail: ellis92ploiesti@yahoo.com

2. DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

Proiectul de Constructii metalice pentru “Reabilitare rampa de incarcare titei Marghita, Jud BIHOR”, constă în realizarea urmatoarelor obiective:

2.1. Cladirea C1 cu suprastructura metalica, cu inchideri din panouri sandwich (conform planuri  arhitectura)  si  infrastructura de tip fundatii izolate din  beton armat   (conform planuri constructii betoane).

Dimensiunile in plan ale structurii metalice  sunt 8750mm x 9840 mm si o inaltime in axul coamei de +3850 mm conform A636.4-CM –Constructii metalice cladire C1.

Cladirea C1  este compusa din stalpi, grinzi, pane,contravantuiri verticale si rigle de inchidere conform desene A636.4-CM-12,13,14,15,16.

2.2. Clădirea C2 cu suprastructura metalica, cu inchideri din panouri sandwich (conform planuri  arhitectura)  si  infrastructura de tip fundatii izolate din  beton armat   (conform planuri constructii betoane).

Dimensiunile in plan ale structurii metalice  sunt 13810 mm x 4300 mm si o inaltime in axul coamei de +3450 mm conform A636.4-CM –Constructii metalice cladire C2.

Cladirea C2 este compusa din stalpi, grinzi, pane,contravantuiri verticale si rigle de inchidere conform desene A636.4-CM-07,08,09,10,11.

2.3. Atelier mecanic cu suprastructura metalica, cu inchideri din panouri sandwich (conform planuri  arhitectura)  si  infrastructura de tip fundatii izolate din  beton armat   (conform planuri constructii betoane).

Dimensiunile in plan ale structurii metalice  sunt 5570 mm x 2600 mm si o inaltime in axul coamei de +3350 mm conform A636.4-CM –Constructii metalice Atelier mecanic.

Cladirea Atelier mecanic este compusa din stalpi, grinzi, contravantuiri verticale si rigle de inchidere conform desene A636.4-CM-17,18,19,20,21.

2.4. Sopron parcare auto cu suprastructura metalica si  infrastructura de tip fundatii izolate din  beton armat   (conform planuri constructii betoane).

Dimensiunile in plan ale structurii metalice  sunt 15200 mm x 6200 mm si o inaltime in axul coamei de +3650 mm conform A636.4-CM –Constructii metalice Sopron parcare auto.

Sopronul este compus din stalpi, grinzi, conform desene A636.4-CM-22,23,24,25.

2.5. Pasarela metalica consta in realizarea unei platforme pentru incarcare cisterne CF . Platforma va fi dotata cu podete rabatabile si brate de incarcare.  Dimensiunile in plan sunt 52.4m x 1.20m; inaltimea platformei este 3.60m; accesul pe platforma se realizeaza prin 2 scari  inclinate amplasate conform planurilor de constructii metalice. Stalpii pasarelei se sprijina pe fundatii izolate din beton armat cu dimensiuni conform planurilor de constructii betoane; Pasarela se realizeaza conform planurilor de constructii metalice A636.4-CM-01,02,03,04,05,06.

Pasarela va fi prevazuta cu doua cabine de paza si supraveghere conform desen A636.4-CM-01.

3. ELEMENTE DE PROIECTARE

Proiectarea s-a făcut în condiţiile respectării următoarelor prescripţii:

- Norme şi standarde

- SR EN 1991-1-1-2004 NA-2006	- Acţiuni generale - Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă naţională;

-SR EN 1998-1:2004	Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri;

-SR EN 1993-1-1:2006 	- Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri;

- STAS 767/0-88	- Construcţii din oţel. Condiţii generale de calitate.

- C 150-99	- Îmbinări sudate din oţel;

- P100/1 – 2013	- Proiectarea antiseismică a construcţiilor;

- C 56/85	- Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor în   construcţii.

-CR 1-1-4-2012	- Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor.Acţiunea vântului;

-CR 1-1-3 – 2012	- Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor;

-NP112-2014	- Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata

- Reglementari legale

- Legea 10/95 actualizata	- Legea privind calitatea în construcţii;

- HGR 925/95	- Hotărâre privind regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii;

- HGR 727/1993	- Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice;

- HGR 272/1994	- Regulamentul privind controlul calităţii în construcţii;

- HGR 273/1994	- Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora (modificată şi completată cu HGR 51/96 şi HGR 940/06);

- HGR 766/1997	- Hotărârea de aprobare a regulamentului privind calitatea în           construcţii (modificată şi completată cu HGR 675/02, HGR 102/03 şi HGR 622/04).

- HGR 261/1994	- Hotărârea de aprobare a regulamentului privind calitatea în construcţii.

- Condiţii de proiectare:

- Temperatura minimă de proiectare definită conform STAS R8542-79 s-a considerat a fi - 0° C;

- Domeniul de exigenţă este A2 conform HGR 925/96;

- Categoria de execuţie a construcţiilor metalice este C conform STAS 767/0-88;

- Zona de protectie seismica, conform P100-1/2013: ag=0.20g, Tc=0.7s

- Incarcarea din vânt : qref = 0.5 kPa, presiunea de referinţă mediată pe 10 minute, având  IMR=50 ani conform Tabel A1 din Codul CR1-1-4 –2012;

- Incarcarea cu zapada, conform CR1-1-3-2012: s0k=1.5 kN/mp;

- Categoria de importanţă a construcţiei este C;

- Clasa de importanţă a construcţiei este III conform normativului P 100/1-2013,

- Adâncimea de îngheţ : hî = 0.80-0.90 m

.

4. Materiale folosite în structură sunt: S235J2, conform SR EN 10025-2:2004;

5. Abateri de la formă şi dimensiuni.

Abaterile limită de la formă şi dimensiuni ale profilelor sau tablelor folosite la realizarea construcţiilor metalice se vor înscrie în cele prevăzute la pct. 2.3 din STAS 767/0-88.

În caz contrar este necesar să fie solicitat punctul de vedere al proiectantului.

6. Protecţia la acţiunea focului

6.1 Întocmirea proiectului s-a făcut cu respectarea următoarelor documente:

- Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor P118-99;

-Normele generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor;

6.2 Unităţile de execuţie-montaj şi exploatare a construcţiilor metalice vor respecta cu stricteţe normele indicate la pct. 6.1 şi vor adopta de la caz la caz aceste norme pentru a fi luate măsurile cele mai restrictive, atât în ansamblul lucrării cât şi la locul de muncă, pentru evitarea accidentelor.

7. Protecţia anticorozivă

Aceasta se execută şi se întreţine în conformitate cu prevederile din "Caietul de sarcini" anexat, având numărul A636.4-CM-CS.