| SPECIFICATIE BRAT INCARCARE TITEI + MONTANT BRAT CU ROBINET DE INCHIDERE SI INTRERUPATOR ELECTRIC DE NIVEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-SP- B |
| Cod proiect : | A636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M. Parvulescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

Prezenta specificatie este cu titlu informativ.

Necesar brate incarcare – 5 buc.

MONTANT BRAT – 5 buc

FOAIE DE DATE PENTRU ROBINET DE ÎNCHIDERE

| 1 | GENERALITATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Tip |  |  |  |  |  | : |  |  | Cu doua căi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | Fluid |  |  |  |  |  | : |  |  | Țiței |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | Zona clasificata |  |  |  |  |  | : |  |  | Zona 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 | Temperatura ambient |  |  |  |  |  |  |  |  | 30÷40ºC- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05 | Poziţia din SCA |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06 | Cantitate |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 Buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI FLUID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Diametrul conductei |  |  |  |  |  | : |  |  | 4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Faza |  |  |  |  |  | : |  |  | Lichidă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03 | Densitate |  |  |  |  |  | : | c |  | 980 | Kg/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.04 | Vascozitate |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.05 | Presiunea in amonte |  |  |  |  |  | : |  |  | 4 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.06 | Presiunea in aval |  |  |  |  |  | : |  |  | 4 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07 | Continut de gaz |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.08 | Salinitate |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09 | Curgere |  |  |  |  |  | : |  |  | Liniştită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Debit |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Temperatura |  |  |  |  |  | : |  |  | 20÷40ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CARACTERISTICI ROBINET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | Diametrul nominal |  |  |  |  |  | : |  |  | Dn 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02 | Tip robinet |  |  |  |  |  | : |  |  | Cu 2 căi | 2 poziţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03 | Tip de inchidere - scaun |  |  |  |  |  | : |  |  | Sferă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04 | Conectare la proces tip/marime |  |  |  |  |  | : |  |  | Flansa, 4" (Dn 100 PN25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05 | Montare |  |  |  |  |  | : |  |  | Orizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06 | Caracteristica |  |  |  |  |  | : |  |  | Închis /deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.07 | Sensul de curgere |  |  |  |  |  | : |  |  | Stânga -dreapta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.08 | Caderea de presiune |  |  |  |  |  | : |  |  | 0,2 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.09 | Coef min de debit controlabil |  |  |  |  |  | : |  |  | Nu e cazul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Nivelul de zgomot |  |  |  |  |  | : |  |  | Mai mic 70 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Material scaun |  |  |  |  |  | : |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Material inchidere |  |  |  |  |  | : |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Material corp |  |  |  |  |  | : |  |  | OTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Actionare manuala |  |  |  |  |  | : |  |  | Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ACTUATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | Tip de actionare |  |  |  |  |  | : |  |  | Electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.02 | Tensiunea de alimentare |  |  |  |  |  | : |  |  | 380 V 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.03 | Putere |  |  |  |  |  | : |  |  | 0,15 Kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.04 | Orientare |  |  |  |  |  | : |  |  | Orizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.05 | Montare actuator pe corp |  |  |  |  |  | : |  |  | Standard producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.06 | Inchidere/deschidere rapida |  |  |  |  |  | : |  |  | Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.07 | Buton inchidere /deschidere |  |  |  |  |  | : |  |  | Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.08 | Actiune la defect |  |  |  |  |  | : |  |  | Inchis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.09 | Protecție antiex |  |  |  |  |  |  |  |  | EEXII BT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Pozitioner |  |  |  |  |  | : |  |  | Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Intrare semnal |  |  |  |  |  | : |  |  | Contact- NC/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Convertor electropneumatic |  |  |  |  |  | : |  |  | Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Limitator cursa la inchis |  |  |  |  |  | : |  |  | Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Limitator cursa la deschis |  |  |  |  |  | : |  |  | Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Configuratie contact |  |  |  |  |  | : |  |  | SPDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTĂ: Acţionarea robinetului la inchidere se va face prin deschderea circuitului de comandă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FOAIE DE DATE PENTRU ÎNTRERUPTOR ELECTRIC DE NIVEL

| 1 | GENERAL / GENERALITATI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Simbol din SCA |  | LS-01 ÷ 14 |
| 1.02 | Tip |  | Cu furca vibratoare |
| 1.03 | Fluidul masurat |  | Țiței |
| 1.04 | Zona clasificată |  | Zone 1 / Zona 1 |
| 1.05 | Temperatura ambient |  | -30÷50ºC |
| 1.06 | Funcţie |  | Protecţie la preaplin |
| 2 | CONTACT |  |  |
| 2.01 | Repetabilitate |  | 0,5% |
| 2.02 | Lungime electriozi (furcă) |  | 50 mm |
| 2.03 | Material |  | Inox |
| 2.04 | Racord la proces |  | Filet 1" |
| 2.05 | Domeniu presiune |  | Pn 25 |
| 2.06 | Legaturi cablu |  | Ǿ 3/4” (M20) |
| 2.07 | Intrare cablu |  | Presetupa Ex Pg 16 |
| 2.08 | Protectie carcasa |  | IP 65 |
| 2.09 | Clasificare ex |  | E Ex d II CT6 |
| 2.10 | Vopsea anticoroziva |  | Da |
| 2.11 | Tensiune alimentare |  | 24 V c.c. |
| 2.12 | Semnal iesire |  | Contact fără potenţial |
| 2.13 | Consum |  | Standard producator |
| 2.14 | Resetare automata sau manuala |  | Standard producator |
| 2.15 | Banda de insensibilitate |  | ±0,1% |
| 2.16 | Alarma la crestere/descrestere |  | Creştere |
| 2.17 | Configuratie contact |  | SPCO |
| 2.18 | Rata contacte |  | Tipic proces |
| 3 | TIJA |  |  |
| 3.01 | Lungime |  | 1350 mm |
| 3.02 | Diametru |  | 23,5 mm |
| 3.03 | Material |  | Oţel inox |
| 4 | CARCASA |  |  |
| 4.01 | Material |  | Aliaj de aluminiu |
| 5 | CONDITIILE ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 5.01 | Fluid superior |  | Vapori |
| 5.02 | Fluid inferior |  | Țiței |
| 5.03 | Constanta conductiv., fluid inferior |  | n.a. |
| 5.04 | Compusi corozivi |  | No / Nu |
| 5.05 | Densitatea la T si P a fluidului sup. |  | 3,06 kg/m3 |
| 5.06 | Densitatea la T si P a fluidului inf. |  | 900 kg/m3 |
| 5.07 | Presiune |  | 4 bar |
| 5.08 | Temperatura |  | max 20⁰C |
| NOTĂ Intreruptorul va fi montat la un unghi de 75 0 faţă de verticală , pe braţul de încărcare țiței în vagonul cisternă |  |  |  |