| SPECIFICAŢIE DE PROIECT CAMIN CANALIZARE DIN PE INSTALAŢII SANITARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-IS-SP CC |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M. Ionescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

CAMIN CANALIZARE - D 400mm

SPECIFICATII TEHNICE

- Constructie modulara cu radier din polipropilena si coloana din teava de PVC cu Dext400 SN4 ;

- Inaltime coloana: 1000 (la cerere se poate taia si  livra si ca multiplu de 1m in functie de adancimea de montaj) ;

- Radier din polipropilena, configuratia : 1,2 intrare / 1 iesire ;

- Diametru conducte racord : 110mm

- Garnitura etansare intre coloana camin si tubul telescopic: D400/315mm - 1 buc / camin ;

- Tub telescop din PVC (pentru aducere la cota finala): De = 315mm cu inaltime minima de 375mm;

- Capac din PP: D425mm, H = 105mm.

- Necesar camine – 4 buc.