| SPECIFICATIE TEHNICA GURA SCURGERE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-IS-GS |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M. Ionescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |

# GURA DE SCURGERE PENTRU CANALIZAREA PLUVIALĂ

Gurile de scurgere sunt destinate preluării apelor meteorice de pe suprafețele carosabile ale drumurilor, dar si din parcări sau alte suprafete amenajate. Aceste produse sunt realizate prin termoformare, din teavă PVC multistrat SN4.

Corpul gurilor de scurgere este compus din teavă PVC, cu lungimea de 1,0/1,5 /2,0 metri, cu fund sudat la partea inferioară si cu un racord lateral DN160 sau DN200 pentru evacuare, orientat la 45º sau 90º față de corp.

Partea inferioară a gurii de scurgere, sub nivelul racordului de evacuare, constituie volumul de separare a eventualelor sedimente solide antrenate de apa colectată.

Avantajele gurilor de scurgere din material plastic, comparativ cu cele clasice din beton constau  în primul rând în gabaritul redus, respectiv volumul minim de săpătură necesar, greutatea redusă si usurinta transportului si instalării, fără mijloace mecanizate; constructia etansă elimină riscul poluării solului sau al infiltratiilor din sol în canalizare, iar stabilitatea chimică a PVC conduce la aprecierea unei durate de viată de peste 50 de ani.

Nota :

Necesar guri scurgere – 5 buc.

Datele din prezenta specificatie sunt cu titlu informativ, ele putand fi diferite in functie de producator.