| MEMORIU TEHNIC MONTAJ UTILAJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-U-MTM |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev.0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M. Parvulescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

- GENERALITĂŢI

  - Date generale

Denumire  proiect: REABILITARE RAMPA INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR

Beneficiar: CONPET S.A.

Amplasament: Rampa de incarcare titei, localitatea MARGHITA, jud. BIHOR

Proiectant:  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploieşti, Prahova

Nr. proiect:  A636.4

  - Amplasare obiectiv

Obiectivele sunt amplasate în incinta CONPET S.A.: Rampa de incarcare  ţiţei MARGHITA. Localitatea Marghita este un municipiu în județul Bihor situat la 56 de km nord-est de Oradea, formata din localitățile componente Cheț, Ghenetea și Marghita (reședința), conform Planului de amplasare A636.4-01.

Accesul la amplasament se realizează din strada Garii si drumurile de exploatare existente în zona şi în incinta Rampei MARGHITA.

Date climatice :

Vânt : qref = 0.5kPa , presiunea de referinţă mediată pe 10 minute, având  IMR=50 ani conform Tabel A1 din Codul CR1-1-4 –2012

Zăpadă : s0k = 1.5 kN/m2, conform  Tabel A1 , Anexa A, Cod CR1-1-3 –2012.

Zona de protecţie seismică : conform P100-1/2013: ag = 0.30g, Tc = 1.0s.

Adâncimea de îngheţ : hî = 0.80-0.90 m.

Clasa de importanţă şi de expunere la cutremur III.

Categoria de importanţă C.

  - Investitorul şi beneficiarul lucrării

Investitorul şi beneficiarul  lucrării este CONPET S.A. cu sediul în Ploieşti, str. Anul 1848 nr.1-3, cod 100559, Jud. Prahova tel : 0244/401360, fax : 0244/516451.

  - Proiectantul lucrarii

Proiectantul lucrarii este S.C. ELLIS'92 S.R.L., Ploiesti, str. Rosiori, nr. 32, 100405, tel / fax 0244-407.550.

- NECESITATE ŞI OPORTUNITATE

Conpet S.A. este operator al Sistemului Naţional de Transport prin Conducte al ţiţeiului, condensatului şi etanului. În această calitate operează şi întreţine o reţea de conducte cu o lungime de circa 3700 km, cu diametre cuprinse între 2 – 28 inch, staţii de pompare, rezervoare, rampe de încărcare – descărcare C.F prin intermediul a doua sisteme de transport.

Prezenta documentaţie răspunde la solicitările beneficiarului, CONPET S.A., de a reabilita rampa de incarcare titei prin modernizarea sistemului de incarcare titei, sistematizarea cailor de acces, construirea unei cladiri ce va adaposti Casa de Pompe si Remiza PSI, un atelier mecanic si a unei cladiri de depozitare, realizarea racordurilor pentru apa si canal, montaj rezervor titei V=1000mc (ce se va achizitiona).

##### descrierea LUCRARILOR

Prezenta documentatie se refera la lucrarile de montaj rezervor titei ce se va achizitiona, conducte, ce va fi amplasat pe fundatie noua, conform Planului de situatie A636.4-02.

3.1. REZERVOR TITEI, Vutil=1000 mc

Caracteristicile principale ale rezervorului de titei ce se va achizitiona:

- Rezervor cilindric, suprateran, pentru  stocare titei – constructie demontabila;

- Capacitate utila: cca. 1.000 mc;

- Constructie din table de otel, protejate anticoroziv la interior;

- Constructie prin imbinari demontabile (prin suruburi), cu sistem de etansare rezistente la produse petroliere;

- Capac din panouri sandwich;

- Sistem de ancorare pe fundatie cu inel de sprijin si ancore chimice;

- Racorduri conform cerintelor tehnologice existente.

Rezervor de titei ce se va achizitiona va fi cilindric, vertical, suprateran, din table otel protejate la interior anticoroziv cu rezistenta la produse petroliere conform solutiei detinute de furnizorul rezervorului, imbinate prin suruburi si etansate cu componente din materiale ce satisfac cerinta de rezistenta la produse petroliere , izolat termic la exterior cu vata bazaltica, cu acoperis din panouri sandwich;

Structura rezervorului este realizata prin imbinarea placilor de otel protejate anticoroziv la produse petroliere cu suruburi si materiale de etansare caracteristice acestor aplicatii.

Orificiile de imbinare ale placilor otel vitrificate sunt prelucrate din faza procesului de productie, cu specificatia ca straturile de vitrium asigura inclusiv protectia acestor gauri si a muchiilor tablelor de otel.

a) Conexiunile rezervorului

Rezervorul va avea in dotare racordurile (galvanizate cu flanse) necesare ce se vor conecta la conductele de flux (existente si / sau proiectate) ale beneficiarul.

b) Capacul :

Acoperisul este plan, izolat termic, format din panouri sandwich, montate pe o structura metalica sprijinita pe stalp central la polul capacului si mabnta la extremitati. Structura acoperisului este astfel proiectata ca sa reziste la o incarcare la zapada uniform distribuita specifica zonei de amplasament al rezervorului.

Alte accesorii:

- Gura de vizitare laterala DN600 PN6

- Trapa acces si aerisire 600 x 600mm, livrata impreuna cu rezervorul de catre furnizor;

- Scara de acces cu platforma si colivie de protectie livrata impreuna cu rezervorul de catre furnizor.

c) Ancorarea rezervorului:

Ancorarea se realizeaza pe fundatia noua, prin intermediul unui cornier laminat care se fixeaza de fundatie cu bolturi de ancoraj ale caror dimensiuni sunt stabilite prin proiectul tip.

d) Izolatia termica a rezervorului:

Rezervorul va fi izolat la exterior si protejat cu tabla. Sistemul de izolare precum si modul de prindere de manta este caracteristic si este prevazut prin proiectul tip.

Radierul din beton al bazinului reprezinta fundul impermeabil al acestui ansamblu.

Conform instructiunilor de montaj ale producatorului rezervoarelor, se interzice montajul acestora sub temperaturi mai mici de 5oC sau pe vreme ploioasa.

e) Alte mentiuni importante:

Solutia constructiva a rezervorului permite pe de alta parte si relocarea intr-o alta locatie, pe o fundatie similara.

Durata de exploatare specificata de producator: 40 de ani

Racorduri :

Rezervorul este prevazut cu urmatoarele racorduri pe manta :

- racord incarcare - 1xDN100 PN16 executat din teava din otel carbon calitate de material P235GH grupa de material 1.1. conform SR EN 10216-2:2008 sau echivalent. Modalitatea de prindere a racordului de mantaua rezervorului este stabilita prin tehnologia specifica de montaj pentru acest tip de rezervor (demontabil).

- descarcare – 1xDN200 PN25, executat din teava din otel carbon calitate de material P235GH grupa de material 1.1. conform SR EN 10216-2:2008, sau echivalent. Modalitatea de prindere a racordului de mantaua rezervorului este stabilita prin tehnologia specifica de montaj pentru acest tip de rezervor (demontabil).

- racord scurgere prin manta – DN150 PN25 (Ø168,3x10) ce se executa din teava din otel carbon calitate de material P235GH grupa de material 1.1. conform
SR EN 10216-2 :2014, sau echivalent. Modalitatea de prindere a racordului de fundul rezervorului este stabilita prin tehnologia specifica de montaj pentru acest tip de rezervor (demontabil).

- golire rapida (1bucata) – DN150 PN25 (Ø168,3x10) ce se executa din teava din otel carbon calitate de material P235GH grupa de material 1.1. conform 
SR EN 10216-2 :2014, sau ecchivalent. Modalitatea de prindere a racordului de fundul rezervorului este stabilita prin tehnologia specifica de montaj pentru acest tip de rezervor (demontabil).

- gura de vizitare (1 bucata) – DN600 sau echivalent din punct de vedere al spatiului liber de acces in rezervorse realizeaza din otel carbon calitate de material S235J2 conform SR EN 10025 :2-2004 sau echivalent, geometria acesteia este specifica tipului de rezervor demontabil si va fi asigurata de catre furnizorul rezervorului. Tehnologia de montaj de asemenea se va asigura de catre furnizor.

- guri de curatare (1 bucata) – se realizeaza din otel carbon calitate de material S235J2 conform SR EN 10025 :2-2004 sau echivalent, geometria acesteia este specifica tipului de rezervor demontabil si va fi asigurata de catre furnizorul rezervorului. Tehnolgia de montaj de asemenea se va asigura de catre furnizor.

- racord preaplin (1bucata) – otel carbon calitate de material S235J2, conform SR EN 10025 :2-2004 sau echivalent.

- racorduri spuma aeromecanica – 2 x DN100 . A se va vedea proiectul de PSI;

- racorduri serpentina – unul pentru intrare abur si celalat pentru iesire condens. Ambele racorduri sunt  DN50 (60,3 x 5mm) calitate de material P235GH sau echivalent

Pe capac s-au prevazut urmatoarele racorduri:

- gura de vizitare cu gura de luat probe (DN200) – gura de vizitare PN6 se realizeaza din tabla roluita pe care se monteaza gura de luat probe cu dimensiunea Ø219,1x8 calitate de material S235J2 conform SR EN 10025-2 :2004, sau echivalent prevazut cu flansa plata si flansa oarba, Furnizorul rezervorului poate detine si implementa solutia tip proprie pentru un astfel de ansamblu.

- racord temperatura – caracteristicile dimensionale sunt in conformitate cu solutia detinuta de furnizorul rezervorului;

- racord traductor de nivel – caracteristicile dimensionale sunt in conformitate cu solutia detinuta de furnizorul rezervorului;

NOTA

Pentru acest tip de rezervor realizat in constructie demontabila (asamblare in suruburi cu asigurarea etanseitatii imbinarii prin garnituri speciale rezistente la produse petroliere) furnizorul asigura toate componenetele rezervorului inclusiv racordurile mentionate gata confectionate, elementele de imbinare – flanse, contraflanse, elemente de etansare. Montajul acestuia se relizeaza in baza documentatiei proprii specifice acestui tip constructiv

f) Instalatie PSI (spuma) - conform mapei de Instalatii PSI.

g) Sistem de impamantare - Legarea la pamant a rezervorului se va face cu platbanda OLZn 40x4mm la priza de pamant existenta in zona – conform mapei de Instalatii electrice.

3.2. INSTALATIA DE INCALZIRE - SERPENTINA

Sistemul de incalzire va avea configuratia constructiva din desen A636.4-U-02 formata din elemente liniare si curbate de teava.

Elementele de conducta vor fi din calitate de material P235GH conform SR EN 10216-2: sau echivalent, grupa de material 1.1. Serpentina se sprijina pe suportti reglabili pe inaltime a caror solutie constructiva este prezentata in desen A636U-04. Furnizorul rezervorului poate detine o alta varianta de realizare a suportilor care se preteaza mult mai bine acestui tip de rezervor caz in care este indicat adoptarea solutiei proprii de suporatre.

Accesul aburului in serpentina cat si iesirea se realizeaza prin cate un racord DN50, pevazut cu flanse PN16 calitate de material P280GH sau echivalent, grupa 1.2 de material.

- VOPSITORIE / PROTECTIE ANTICOROZIVA

Rezervorul fiind izolat se va proteja anticoroziv pe partea izolata, cu urmatoarea solutie propusa:

- doua straturi grund epoxidic cu zinc - grosime strat uscat = 50 ÷ 60 µm

Grosime start final: 100 ÷ 120 µm.

Racordurile si serpentina se protejează anticorosiv prin aplicarea următorului sistem de vopsire:

- un strat grund epoxidic cu zinc - grosime strat uscat = 50 ÷ 60 µm;

- un strat vopsea intermediară epoxidică - grosime strat uscat = 80 ÷  100 µm;

- un strat email poliuretanic gri deschis RAL 9002 - grosime strat uscat = 30 ÷  40 µm;

Grosimea totală a peliculei uscate = 160 -200 µm.

- 5. MENTIUNI

- 5.1. Executarea/fabricarea noilor repere si respectiv executarea lucrarilor in santier, se vor face cu respectarea precizarilor din documentatiile scrise si desenate, cuprinse in borderou ; orice abatere de la aceasta documentatie, va fi permisa numai cu acordul scris al Proiectantului si/sau Utilizatorului rezervorului, solicitata inainte de a operarea modificarii, daca ulterior nu va apare alta cerinta din partea Beneficiarului/Utilizatorului rezervorului.

- 5.2. Din cauza complexitatii lucrarilor din santier, din punct de vedere al pericolului aparitiei incendiului/exploziei, pe timpul interventiilor la rezervor (la interior si la exterior) si in jurul rezervorului, recomandam ca, incredintarea lucrarii, sa fie facuta unui Contractor cu experienta in astfel de lucrari si conditii de lucru.

- 5.3. Responsabilul PSI din partea Beneficiarului, va preciza Contractantului lucrarilor, inainte de demararea lucrarilor in santier urmatoarele:

- accesul si traseul de urmat, in cadrul Rampei de titei, pentru autovehicule si utilajele ce trebuie folosite;

- accesul, regulamentul de ordine interioara si traseul de urmat, pentru personalul utilizat in realizarea lucrarilor contractate; efectuarea instructajului privind respectarea normelor PSI specifice Rampei de titei, pe toata durata desfasurarii lucrarilor;

- spatiul/spatiile pus/puse la dispozitie, in vederea depozitarii materialelor noi ce se vor folosi la realizarea lucrarii;

- masurile de protectie la incendiu/explozie ce vor trebui luate pentru vecinatatile cuvei de retentie a rezervorului ce face obiectul lucrarilor (respectiv, rezervoarelor aflate in exploatare);

- 5.4. Se interzice, strict, din punct de vedere PSI (raspund responsabilii cu PSI din partea Beneficiarului si Contractorului lucrarilor din santier), “pornirea/inceperea” lucrarilor in santier, atat timp cat nu sunt indeplinite cerintele mentionate mai sus la pct.4.3. cat si urmatoarele conditii:

a) daca zonele de lucru si zona din imediata apropiere a rezervorului, nu au fost pregatite pentru “lucrul cu foc”, in conformitate cu ultimele reglementari in vigoare;

b) daca nu a fost eliberat zilnic “permisul de lucru cu foc” (sau in anumite conditii, de temperatura, curenti de aer, etc., se poate solicita avizarea executarii lucrarilor dupa intervale de timp mai mici, de mai multe ori pe zi), de catre reprezentantul cu PSI din partea Beneficiarului prin grija Contractantului lucrarii, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru ca  interventiile cu foc sau producatoare de scanteie sa se desfasoare in deplina siguranta;

c) daca nu sunt asigurate permanent, la fata locului, mijloacele de interventie la aparitia unui eventual incendiu (apa de stingere si racire, spuma pentru inabusire foc, nisip pentru inabusire, etc.);

d) daca intreg personalul, angrenat in operatiile ce trebuie executate, nu a fost instruit din punct de vedere al succesiunii operatiilor, al responsabilitatilor ce le revin, al respectarii masurilor de protectie a muncii si al respectarii masurilor PSI specifice lucrului in “instalatii in functiune”, pentru fiecare loc de munca (raspunde responsabilii cu PSI si PM, din partea Contractantului lucrarilor de executat in santier);

e) daca nu sunt prezenti la fata locului:

-conducatorul lucrarii, din partea Contractantului lucrarilor de executat;

-reprezentantul/reprezentantii Contractantului lucrarilor, cu PM si respectiv PSI;

-reprezentantul Beneficiarului cu PSI, pe toata durata executarii lucrarilor;

- 5.6. Protectia Factorilor de Mediu

Obligatii ale constructorului pe timpul desfasurarii lucrarilor constructie:

• sa nu polueze solul cu scurgeri de carburanti;

• sa nu arunce deseuri sau diverse piese schimbate de la utilajele pe care le foloseste;

• sa protejeze instalatiile din zona de lucru;

• sa depoziteze deseurile generate decat in locuri special amenajate;

• dupa terminarea lucrarilor vor fi eliminate din zona de lucru toate materialele ramase de la lucrare;

• va dezafecta terenul ocupat cu drumuri de acces si platforme de lucru, daca este cazul.

In timpul executiei lucrarilor se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:

• Ordonanta de urgenta nr.195/2005 pivind protectia mediului cu modificarile si completarile ulteioare aprobata cu modificari prin Legea 265/2006;

• Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

• Legea 107/1996 - Legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare;

• HG 1756/2006 pivind limitarea emisiilor de zgomot in mediul produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

• STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

• HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

Prezentele reglementari nu sunt limitative.

- 6. dispozitii finale

Orice modificare fata de precizarile proiectului, ce s-a impus a fi aplicata in santier, se va face numai dupa obtinerea acordului scris al proiectantului.

Orice neconcordante dintre proiect si situatia din teren vor fi aduse la cunostinta proiectantului pentru solutionare.