| NORMA DOTARE PSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-ND |
| Cod proiect : | A636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. R. Nita |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

1). DOTARE CU MIJLOACE DE STINGERE EXISTENTE

Rampa de incarcare titei Marghita dispune de urmatoarea dotare cu mijloace de stingere:

- stingator manual cu spuma aeromecanica SM50 (temperatura negativa) – 2 bucati

- stingator manual cu spuma aeromecanica SM50  – 2 bucati

- stingator manual cu spuma aeromecanica SM100 (temperatura negativa) – 2 bucati

- stingator manual cu spuma aeromecatica SM6 – 10 bucati

- stingator cu pulbere si gaz P2 – 7 bucati

- stingator manual cu pulbere si gaz P6 – 16 bucati

- stingator carosabil cu pulbere si gaz P50 – 5 bucati

- stingator cu pulbere si gaz P100 – 1 bucata

- stingator cu gaz G2 – 4 bucati

- stingator cu gaz G5 – 4 bucati

Fata de dotarea existenta cu mijloace de stingere, se propune:

Doua dispozitive mobile pentru transportul recipientelor de spumant, echipate cu:

- un recipient de 200 L pentru stocarea spumantului concentrat
- amestecator in linie (realizeaza solutia spumanta prin absorbtia spumantului din recipient);
- doua furtune de refulare tip C (necesare unul pentru alimentarea de ia hidrant la amestecator, celalalt pentru interventia asupra incendiului);
- teava generatoare de spuma (200 L/min) Toate componentele sunt fixate pe un carucior de
transport care asigura manevrabilitate usoara si interventie rapida asupra incendiului.

2. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU

a) centura de apa cu hidranti DN80 si linii de spuma la rampa CF.

b) rezerva de incendiu intangibila stocata intr-un rezervor de 700 m3

c) spumantul utilizat este PROFLON FP (fluoroproteinic) concentratie 6%, depozitata intr-un vas cu capacitate de 5000 l.

d) Interventia se realizeaza in prima faza de catre personal propriu al rampei iar din exterior este asigurata prin convetie de catre S.P.S.U.OMV Petrom.