| MEMORIU TEHNIC DECANTOR DE RECUPERARE PRODUSE PETROLIERE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-DT-MT |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. Ionescu Mihai |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. Ionescu Androne |
| Aprobat: | Ing. Ionescu Androne |

- 1. GENERALITATI

- 1.1 Date generale

Denumire  proiect: REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  TITEI, MARGHITA

JUD BIHOR

Beneficiar:  CONPET S.A.

Amplasament: RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA , JUD BIHOR

Proiectant :  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploiesti, str Rosiori, nr 32, jud. Prahova

Nr. proiect :  A636.4

1.2 Amplasare obiectiv:

Obiectivul este amplasat in incinta Rampei de incarcare a titeiului MARGHITA jud BIHOR.

Accesul in rampa se realizeaza din strada Garii si drumurile de exploatare existente în zona şi în incinta Rampei MARGHITA.

Date climatice :

Vânt : qref = 0.5kPa , presiunea de referinţă mediată pe 10 minute, având  IMR=50 ani conform Tabel A1 din Codul CR1-1-4 –2012

Zăpadă : s0k = 1.5 kN/m2, conform  Tabel A1 , Anexa A, Cod CR1-1-3 –2012.

Zona de protecţie seismică : conform P100-1/2013: ag = 0.30g, Tc = 1.0s.

Adâncimea de îngheţ : hî = 0.80-0.90 m.

Clasa de importanţă şi de expunere la cutremur III.

Categoria de importanţă C.

  - Investitorul şi beneficiarul lucrării

Investitorul şi beneficiarul  lucrării este CONPET S.A. cu sediul în Ploieşti, str. Anul 1848 nr.1-3, cod 100559, Jud. Prahova tel : 0244/401360, fax : 0244/516451.

  - Proiectantul lucrarii

Proiectantul lucrării este S.C. ELLIS'92 S.R.L., Ploieşti, str. Roşiori, nr. 32, 100405, tel / fax 0244-407.550.

# OBIECTUL ŞI NECESITATEA INVESTIŢIEI

S.C. Conpet S.A. este operator al Sistemului Naţional de Transport prin Conducte al ţiţeiului, condensatului şi etanului. În această calitate operează şi întreţine o reţea de conducte cu o lungime de circa 3700 km, cu diametre cuprinse între 2 – 28 inch, staţii de pompare, rezervoare, rampe de încărcare – descărcare C.F prin intermediul a doua sisteme de transport.

Prezenta documentaţie răspunde la solicitările beneficiarului, CONPET S.A., de a reabilita rampa de incarcare titei prin modernizarea sistemului de incarcare titei, sistematizarea cailor de acces, construirea unei cladiri ce va adaposti Casa de Pompe si Remiza PSI, atelier mecanic, cladire de depozitare, realizarea racordurilor pentru apa si canal.

##### NORME, STANDARDE, ALTE REGLEMENTĂRI

- Norme şi standarde:

SR EN 1991-1-1-2004	- Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încercări utile pentru clădiri;

SR EN 1991-1-1-2004 NA-2006	- Acţiuni generale - Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă naţională;

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008	- Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri;

STAS 3300/ 1 – 85	- Teren de fundare. Principii generale de calcul;

STAS 3300/ 2 – 85	- Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe;

STAS 6054 – 77	- Adâncimi maxime de îngheţ;

CR 0 – 2012	- Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii;

CR 1-1-3 – 2012	- Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor;

CR 1-1-4-2012	- Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor.Acţiunea vântului;

NP112 – 04	- Normativ privind proiectarea şi lucrărilor de fundare directă;

C169 – 88	- Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale;

P100/1 – 2013	- Cod de proiectare seismic

C56 – 85	- Normativ privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor în construcţii;

NE 012 – 2-2010	- Ghid de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat;

NE 012/1: 2007	- Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat; Partea 1:Producerea betonului

  - Reglementări legale:

Legea 10/95 actualizata	- Legea privind calitatea în construcţii;

Legea 50/91	- Legea privind autorizarea executării construcţiilor;

Legea 453/2001	- Legea pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

HGR  777/2003	- Regulament de atestare tehnico – profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii;

HGR  272/1994	- Regulament privind controlul calităţii în construcţii;

HGR 273/94+HGR 51/96	- Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

HGR 925/95	- Regulamentul de expertizare şi verificare tehnică a execuţiei lucrărilor de construcţii.

##### descrierea soluŢiei tehnice a proiectului

4.1. Descrierea stării actuale:

În zona MARGHITA, Conpet operează rampa de incărcare a ţiţeiului, colectat in zona, in vagoane CF. Manevra acestor vagoane este efectuată de Conpet cu doua locomotive, una activa si una de rezerva, cu puteri de 450 CP, respectiv de 700 CP;

Garniturile de vagoane CF, sunt constituite din vagoane-cisternă de provenienţă diferită, lungimea acestora variind intre 10 si 17 m. Din această cauză garnitura de vagoane odată introdusă in rampă, pentru a utiliza gurile de incărcare existente, necesită diferite ajustări, neputând fi utilizate simultan toate gurile (3 buc) de incărcare existente – ceea ce duce la operatiuni de manevra costisitoare si neeficiente;

Gurile de incarcare actuale au o vechime in exploatare de peste 30 de ani, ele nu mai prezinta, din punct de vedere al protectiei si securitatii muncii, solutii viabile privind functionarea in conditii eficiente. In acest moment, rampa MARGHITA, este o rampa ce dispune de 3 brate de incarcare ce sunt uzate moral, cu o stare de degradare fizica avansata, reprezentand un pericol in exploatare.

Rampa dispune de:

- o cladire administrativa din zidarie de caramida, in stare buna de functionare;

- o cladire metalica - Casa de Pompe si remiza PSI degradata

- o magazine metalica degradata ;

- canalizare ape menajere;

- sistem de canalizare industriala cu colectare in rigole betonate si evacuare in decantor existent.

4.2. Descrierea  lucrărilor proiectate

In documentatia de fata, se prezinta detaliile de executie a unui decantor de produse petroliere ce se colecteaza impreuna cu apele pluviale de pe suprafata rampei CF.

- Trasarea în plan a constructiei (decantor) - se realizează  conform A636.4-01-Plan situatie;

- Săpături la dimensiuni ;

- Turnarea betonului de egalizare ;

- Confecţionare elemente înglobate în beton (distanţieri, buloane,  stuturi);

- Cofrare ;

- Poziţionare armături şi alte elemente ;

- Turnare beton.

4.3. Obiectele de construcţii proiectate sunt:

Amplasarea decantorului se face conform desen A636.4-01 Plan de situatie.

Decantorul este realizat din beton armat monolit. Atat peretii cat si radierul decantorului, sunt dublu armate, folosindu-se armatura PC52. La interior peretii cat si radierul decantorului sunt protejate hidrofug prin aplicarea unei hidroizolatii tip SIKA-NBR Waterbars V-20 sau a altei hidroizolatii echivalente.

La exterior, decantorul are toti peretii izolati cu SIKAPLAN WP 6110-20H.

Rostul de turnare se face la 10cm deasupra fundului de beton armat al bazinului, cu benzi de impermeabilizare SIKA NBR-Waterbars V-20 sau echivalent.

Bazinul se izoleaza la interior, pe pereti si pe fund cu hidroizolatie tip SIKAPLAN WT 6200-20C sau similar.

Peretii perimetrali la exterior se izoleaza cu hidroizolatie tip SIKAPLAN WP 6110-20H sau echivalent.

Constructia metalica de protectie formata din placute metalice inglobate in beton armat si balustrada metalica de protectie se va proteja cu un strat de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei, in culori.

Decantorul urmeaza sa asigure drenarea apei meteorice eventual poluata cu produs petrolier.

Produsul petrolier si suspensiile solide (nisipul) sunt principalii factori de contaminare ai apei de ploaie.

Pentru o buna functionare a sistemului, acest bazin a fost dotat cu dispozitive specifice:

      - Orificiile inecate – au rolul sa disipeze energia fluxului sis a asigure distributia egala a apei pe toata latimea bazinului, impiedicand curgerea preferential ape mijloc si deci scurtarea timpului de traversare al bazinului.

      - Colectorul de slops – are forma unui tambur dispus orizontal si colecteaza filmul de produs petrolier separat, pentru a fi dirijat gravitational prin peretele bazinului in caminul de slops. De aici, cu ajutorul unei pompe centrifuge vertical, slopsul este pompat in rezervoarele de titei. Colectorul de slops este actionat prin intermediul unui angrenaj cu roata melcata care este conectata la o tija ce se prelungeste pana la inaltimea de 1.3m fata de suprafata bazinului.

      - Lama deversoare are rolul de a asigura distributia uniforma a apei in partea finala a bazinului si se prezinta sub forma unei placi metalice prevazuta cu fante verticale pentru reglarea la orizontala. Pentru etansarea ei pe peretele deversor, s-a prevazut o garnitura de cauciuc de 5mm.

Lama deversoare trebuie verificata asupra orizontalitatii si a etanseitatii ei pe peretele deversor.

Lama deversoare si zona suruburilor ramase la exterior se vor proteja  prin vopsire cu doua straturi de vopsea anticoroziva cu miniu de plumb. Acestea se executa din otel S235-JR.

- Se vor respecta prevederile “ Codului de Practică pentru Executarea Lucrărilor din Beton şi Beton Armat “  indicativ NE 012/1 - 2007  iar în final abaterile admisibile ale elementului executat trebuie să se  încadreze în cele indicate în “Normativul pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii C-56-86;

Pentru executarea lucrărilor de săpătură, cofrare, armare şi betonare, se va citi cu atenţie Caietul de sarcini Constructii betoane.

4.4. Functionarea sistemului

Apele pluviale si eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier din basele rezervoarelor, sunt dirijate prin canalizarea industriala (rigole colectotare, tevi si camine canalizare din otel) in caminul cu inchidere hidraulica situat la intrarea in decantorul proiectat.

De aici, apa intra in primul sector al sistemului, de unde, prin intermediul orificiilor inecate, se distribuie uniform pe toata latimea bazinului. In bazin, volumului de apa intrat i se asigura un timp de stationare de 20 minute, suficient pentru separarea produsului petrolier.

Apa, din care a fost indepartat eventualul produs petrolier, trece pe sub peretele semiscufundat, situat in spatele dispozitivului de colectare slops, apoi peste lama deversoare si iese din sistem, fiind dirijata spre rezervorul de inmagazinare vidanjabil, conform plan de situatie A636.4-01.

Produsul petrolier separat care se prezinta sub forma unui film subtire, aflat la suprafata apei din bazin,este captat cu ajutorul colectorului de slops (tambur).

Tamburul prezinta niste fante orizontale, care la rotirea lui, pot fi imersate putin sub nivelul stratului de produs petrolier pentru a prelua filmul de produs cat mai neamestecat cu apa. Produsul captat este dirijat gravitational prin peretele bazinului alaturi in caminul de slops.

Pentru a evita umplerea caminului de slops cu apa, fara produs petrolier, tamburul se va mentine permanent rotit cu fantele orizontale deasupra nivelului apei din bazin.

Din caminul de slops, produsul petrolier va fi pompat in rezervoarele de titei cu ajutorul unei pompe centrifuge verticale.

4.5. Măsuri suplimentare  la execuţia lucrărilor

Se  atrage atenţia că pe tot parcursul betonării să se urmărească:

- o bună curăţirea a cofrajelor;

- solidarizarea corespunzătoare a cofrajelor;

- buna compactare a betoanelor prin vibrare;

- asigurarea unui flux continuu de betonare.

Înainte de turnarea betonului se vor monta în cofraj toate piesele încastrate (piese de trecere, rame pentru capace, piese pentru montaj utilaje etc)

Dacă în urma săpăturilor apare prezenţa apei, se vor realiza epuismente astfel încât lucrările să se execute în teren uscat;

4.6. Materiale folosite în structuri:

- Beton armat ; C25/30-XA3-S3-P4-CEM II/A-S32.5R,33/0-18.

- Beton egalizare: C8/10-S3-P4-CEM II/A-S32.5R33/0-31.

- Otel beton: PC52, OB37.

- Clasa de expunere : XF2.

- Acoperirea de beton este 35mm.

Materialele folosite la realizarea fundaţiilor au fost prevăzute în conformitate cu normele actuale. Utilizarea altor materiale decât cele prevăzute în proiect se va face numai cu acordul proiectantului în baza unor cereri scrise din partea beneficiarului.

- MĂSURI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR  DE    FUNDAŢII

Înainte de începerea săpăturilor pentru fundaţii, este absolut necesar ca suprafaţa terenului să fie  curăţată şi nivelată, cu pante spre exterior, spre a nu se permite stagnarea apelor din precipitaţii şi scurgerea lor în săpăturile pentru fundaţii.

Înainte de turnarea betonului simplu se va solicita prezenţa proiectantului geotehnician pentru confirmarea caracteristicilor şi naturii terenului de fundare la cota săpăturii pentru fundaţii.

- SISTEMUL DE ASIGURARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII:

În vederea asigurării calităţii lucrărilor, Cod de practică  NE 012/1 :2007, Capitolul 15 reglementează controlul producţiei şi execuţiei, astfel;

- controlul materialelor componente, al echipamentului, fabricării şi caracteristicilor betonului;

- controlul înainte de punerea în operă a betonului;

- controlul în timpul transportului şi turnării;

- controlul tratării betonului după turnare;

- criterii de conformitate;

- sisteme de verificare.

- RECEPŢIA  LUCRĂRILOR:

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii se efectuează conform, normativului
C 56 – 85 (Caiet II “Trasare”, Caiet IV “ Fundaţii, Caiet  V “Betonare”) şi Regulamentul M.L.P.A.T.

Fazele recepţiei se vor stabili conform prevederilor HG 51/1996 şi HG273-2004 Regulament de receptie lucrari de constructii.

Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă, dacă aceasta urmează a deveni ascunsă. Documentele şi buletinele de analiză privind calitatea betonului şi a componentelor sale, calitatea armăturilor şi a altor materiale,vor fi introduse în CARTEA CONSTRUCŢIEI. De asemenea, orice alt document tehnic referitor la modificarea proiectului, sau construcţiei (notă de şantier, revizie) va fi introdus în CARTEA CONSTRUCŢIEI, pentru identificarea şi evaluarea stării tehnice şi fizice a construcţiei şi evoluţiei acesteia în timp.

Prezentele instrucţiuni nu sunt limitative.

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor, executantul va ţine seama de recomandările, sau cererile exprese ale investitorului şi proiectantului, menite să asigure realizarea unor construcţii de calitate corespunzătoare.

- MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII:

Proiectul a fost elaborat cu respectarea prescripţiilor din Legea 319/2006- privind securitatea  şi sănătatea în muncă, a normelor generale şi specifice de protecţie, respectiv securitate a muncii în vigoare la data elaborării - având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea  procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii angajaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

Măsurile de securitate şi sănătate în munca vor fi respectate de toate persoanele juridice şi fizice la care activitatea se desfăşoara cu personal angajat pe baza de contract individual de muncă sau în alte condiţii prevăzute de lege.

Documentele care vor fi respectate în mod obligatoriu, pe lânga cele menţionate mai jos (pct.2,3,4,5), de către toţi factorii participanţi la realizarea lucrărilor - Investitor, Proiectant, Antreprenor - sunt:

- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- Legea 130/1999 privind unele măsuri de protectie pentru persoanele încadrate în muncă;

- Legea 245/2004 privind securitatea generală a produselor;

- Legea 360/2003 privind regimul subsţantelor şi preparatelor chimice periculoase;

- H.G. nr. 300/2006 –Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

- H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;

- H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate pentru locul de muncă;

- H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

- H.G. nr. 493/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot ;

- H.G. nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii ;

- H.G. nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului;

- H.G. nr. 584/2004 – Hotărâre privind stabilirea condiţilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările din HG 1168/2005;

- H.G nr. 1058/2006 - Hotărâre privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

- H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, avizat cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993 - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului-M.L.P.T.L.

- Ordinul MAI nr. 647/2005 privind elaborarea planurilor de urgenţe în caz de accidente cu substante periculoase ;

Proiectantul garantează că la elaborarea documentaţiei au fost respectate şi aplicate prevederile regulamentelor şi normelor de securitate şi sănătate în muncă în vigoare, măsurile de securitate şi sănătate în munca cuprinse în proiect asigurând condiţii normale de lucru şi prevenirea accidentelor de muncă.

La execuţia de către constructor se vor respecta şi aplica prescriptiile corespunzătoare lucrărilor executate, prevăzute în urmatoarele normative:

- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- PD 207-83-Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea, montarea şi verificarea sistemelor de fixare a utilajelor şi echipamentelor din industria chimică, pe elemente de susţinere-aprobat de MICh şi MCInd;

În timpul exploatării, reviziilor şi reparaţiilor, beneficiarul va respecta şi aplica prescripţiile, corespunzătoare lucrărilor executate, prevăzute în următoarele normative:

- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- PD 178-82/84/89- Instrucţiuni tehnice departamentale pentru conducte tehnologice sub presiune în instalaţiile chimice şi rafinării, aprobat de MICh şi MCInd;

Proiectantul atrage atenţia Investitorului şi Antreprenorului că au obligaţia legală de a respecta Normele de igiena muncii, elaborate de către Ministerul Sănătăţii, specificate în proiect sau specifice tuturor operaţiilor de pe durata execuţiei lucrarii sau în exploatarea obiectivului.

Respectarea normelor de protecţie şi igiena muncii este obligatorie:

- la execuţia proiectelor în uzine sau pe şantiere;

- la punerea în funcţiune a obiectivului;

- în exploatarea acestuia;

- pe durata reviziilor sau reparaţiilor.

Măsurile de protecţia, securitatea şi igiena muncii indicate de către proiectant nu au caracter limitativ, ele urmând a fi adaptate  şi completate corespunzător de cei în drept - constructor, beneficiar -  pe baza normelor în vigoare la data execuţiei, respectiv exploatării, precum şi pe baza instrucţiunilor şi măsurilor proprii ale acestora.

În cazul ivirii de accidente umane în timpul executării lucrarilor de montaj sau în timpul exploatării, reviziei şi reparaţiei, executantul şi beneficiarul se vor îngriji de acordarea primului ajutor, aplicând indicaţiile corespunzătoare prevăzute în normativele în vigoare. Concomitent cu primul ajutor acordat, se va cere şi ajutorul organului sanitar local.

- MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

  - La întocmirea acestui proiect, au fost respectate şi aplicate prescripţiile corespunzătoare din următoarele normative:

- Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor în industria chimică (NPCICh/1977);

- Norme departamentale de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică şi petrochimică (NDPSI-MIChP/1988).

  - La execuţia, exploatarea, întreţinerea şi repararea investiţiei proiectate, se vor respecta aceleaşi normative de la punctul 1.

Prezentele măsuri de securitate şi sănătate în muncă şi PSI nu sunt limitative şi nu absolvă constructorul şi beneficiarul de vina de a nu fi aplicat şi alte măsuri specifice situaţiilor de executare a lucrărilor de construcţii-montaj şi exploatare.

Măsurile pentru prevenirea incendiilor se vor lua la indicaţiile reprezentantului PSI al constructorului (beneficiarului), care va stabili aceste măsuri şi va elibera permisul de lucru în zonă.

Intocmit,

Ing. Ionescu Mihai