CENTRALIZATOR STALPI METALICI  ESTACADA CONDUCTE RETELE EXTERIOARE-ABUR

TOTAL STALPI = 30 Bucati stalpi noi– RETELE EXTERIOARE- ABUR (Statia Titei Baicoi)

| Nr. Crt. | SIMBOL STALP conf.C-tii *Nr. stalp conf plan retele ext.firma Energimi s.r.l) | H(m)st./ Tip st. | Tip Profil Stalp | Pct.fix/ Pct.mobil | Tip Fundatie Dimensiuni | Tip suport conducte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Total.1 = 28 buc.stalpi(SM1) *Sn01,02,03,06,07,08-...Sn30 | 2,0m/ SM1 | Tv-83/5 | P.M | FM1/1,0x1,0 | U100-300mm |
| 2. | Total.2 = 2 buc.stalpi(SM2) *Sn 05; Sn 09 | 2,0m/ SM2 | Tv-108/5 | P.F | FF2/1,2x1,2 | U100-300mm |
| 3. | Total.3 = 2 buc.stalpi(SM3) S08 ; S09 (stalpi existenti reproiectati) | 4,75m/ SM3 | HEA160 | P.M | FM3/1,2x1,2 | Grinda HEA160 L=8000MM +U100-300 |

LEGENDA :

Sn =30 bucati- stalpi noi notati si evdentiati in *PLAN TRASEU RETEA ABUR* al firmei s.c.Energimi 99 s.r.l

S08 si S09 = stalpi existenti reproiectati +grinda metalica profil HEA 160 la traversare drum incinta.

ATENTIE!!:

1)Pentru detalii vezi planuri constructii(rezistenta) corelat cu planurile tehnologice si cu profilul longitudinal din planul tehnologic de retele exterioare( planuri firma ENERGIMI)

2) Dimensiunile exacte ale stalpilor pe verticala, vor rezulta numai dupa trasarea cotelor exacte in teren  dupa profilulul longitudinal  al traseului(conform plan tehnologic retele) ,dupa care vor fi dati in executie stalpii si grinzile metalice aferente.

INTOCMIT,

Ing. Vladimir Dobrovolschi