- PLANUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

- (conform HG 300 / 2006)

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Potlogi - jud. Dâmbovița

- ELABORAT,                                                                APROBAT,

- Responsabil S.S.M.                                       	     Coordonator proiect

- G.PANTILICĂ					                  M. SCURTU

| - Data | - Conținut Modificare Plan | - Semnătura |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Coordonator SSM | - Aprobat - Coordonator Proiect |

CUPRINS:

1. INFORMAȚII DE ORDIN ADMINISTRATIV CARE PRIVESC ȘANTIERUL	4

2. MĂSURI GENERALE DE ORGANIZARE A ȘANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE CĂTRE MANAGERUL DE PROIECT ȘI COORDONATORII DE SSM	5

3. IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI DESCRIEREA LUCRĂRILOR CARE POT PREZENTA RISCURI PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA LUCRĂTORILOR PRECUM ȘI A MĂSURILOR SPECIFICE DE SECURITATE PENTRU FIECARE RISC IDENTIFICAT (punctele”c” și “d” din HG 300/2006)	15

4. AMENAJAREA SI ORGANIZAREA ȘANTIERULUI, INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE, MODALITĂȚI DE DEPOZITARE A MATERIALELOR, AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCĂ PREVĂZUTE DE ANTREPRENORI ȘI SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII	71

5. MĂSURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORII ÎN MATERIE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI OBLIGAȚIILE CE DECURG DIN ACESTEA	74

6. OBLIGAȚIILE CE DECURG DIN INTERFERENȚA ACTIVITĂȚILOR CARE SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIMETRUL ȘANTIERULUI ȘI ÎN VECINĂTATEA ACESTUIA	77

7. MĂSURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENȚINERII ȘANTIERULUI ÎN ORDINE ȘI ÎN STARE DE CURĂȚENIE	78

8. INDICAȚII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA PERSOANELOR ȘI MĂSURILE DE ORGANIZARE LUATE ÎN ACEST SENS	78

9. MODALITĂȚI DE COLABORARE ÎNTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI, LUCRĂTORI INDEPENDENȚI	78

10. CONCLUZII	80

# 1. INFORMAȚII DE ORDIN ADMINISTRATIV CARE PRIVESC ȘANTIERUL

# 1.1.DATE DE IDENTIFICARE ALE PROIECTULUI

| Locația lucrării | Sat Potlogi, Comuna Potlogi, Jud Dâmbovița |  |
| --- | --- | --- |
| Beneficiarul lucrării (numele și adresa) | CONPET SA. Adresa: str. Anul 1848 nr. 1-3, Localitatea Ploiești |  |
| Data începerii lucrărilor | - |  |
| Număr estimativ de lucrători care lucrează simultan pe șantier | 20 |  |

## 1.2. NUMELE ȘI ADRESA PROIECTANTULUI, ANTREPRENORULUI, SUBANTREPRENORILOR

- a. Proiectant

| Nr. crt | CATEGORIA LUCRĂRILOR | Proiectant (numele și adresa) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Toate | RIA Engineering & Consulting SRL Adresa: Sat Bertea, Nr.812, Com. Bertea, Jud. Prahova; Registrul Comerțului: J29/381/2016; C.U.I. RO35685438 |

- b. Antreprenori și subantreprenori.

Aceștia se vor stabili în urma licitației.

## 1.3. DESCRIEREA SUMARĂ A LUCRĂRII

Scopul proiectului este modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, Jud. Dâmbovița. Astfel se impune adaptarea sistemului actual de pompare din punct de vedere al eficienței economice prin înlocuirea utilajelor, instalațiilor tehenologice și a obiectelor aferente sistemului de pompare a țițeiului, prin instalarea unui skid de pompare pentru evacuarea țițeiului din stație, instalații electrice și de automatizare. Pentru îmbunătățirea condițiilor de funcționare și operare se va instala un container prefabricat pentru echipamentele electrice (post de transformare în anvelopă de beton tip PTAB) și pentru asigurarea spațiului de lucru pentru operator se va reloca în aproprierea skidului de pompare modulul campus tip C pentru operator (container operator) în care va fi instalat panoul local de automatizare.

# 2. MĂSURI GENERALE DE ORGANIZARE A ȘANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE CĂTRE MANAGERUL DE PROIECT ȘI COORDONATORII DE SSM

## 2.1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE SSM

2.1.1. SCOP

- Planul pentru Securitatea și Sănătatea Muncii este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfășurării activităților pe șantier.

- De asemenea, defineşte cerinţele de dotare, calificare, instruire precum și verificare a lucrătorilor ce derulează proiectul/lucrarea.

- Asigură Beneficiarul că cerinţele specifice ale proiectului sunt respectate și aplicate, în conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare și mobile.

Acest plan de securitate și sănătate este un document amplu, care va fi preluat și respectat de către Antreprenorii si Subantreprenorii angajați în derularea proiectului. Înainte de începerea lucrărilor fiecare Antreprenor și Subantreprenor au obligația să întocmească un Plan propriu de securitate și sănătate, ce se va elabora în concordanță cu prevederile prezentului Plan SSM și va conține aspectele prevăzute de HG nr. 300/2006.

Pe măsură ce sunt elaborate planurile proprii de securitate și sănătate vor fi integrate în planul general.

Acest plan va evolua și se va dezvolta pe durata elaborării și desfășurării proiectului pentru operarea oricăror schimbări ce pot surveni pe parcursul proiectului.

2.1.2. OBIECTIVE:

Obiectivul Planului SSM este acela de a defini scopul, cerințele și măsurile ce trebuie luate pe perioada execuției lucrărilor. Acesta va fi folosit pentru:

- a demonstra că proiectul va implementa un sistem de organizare a securității și sănătății muncii eficient și coerent;

- a arăta cum sunt identificate, evaluate, controlate și diminuate toate pericolele și efectele asupra omului, proprietății și mediului;

- informarea Antreprenorilor și Subantreprenorilor cu privire la cerințele minime de securitate și sănătate care vor fi impuse prin proiect. Planul de securitate și sănătate trebuie să fie elaborat încă din faza de elaborare a proiectului și trebuie ținut la zi pe toată durata efectuării lucrării;

- stabilirea unui cadru unitar pentru implementarea și succesiunea inițiativelor de protecție și sănătate de-a lungul diferitelor lui faze ale activității de construcție;

- precizarea cerințelor obligatorii pentru toți Antreprenorii și Subantreprenorii de a avea Planuri proprii de SSM și evaluări de riscuri pentru lucrările care le execută. Toate evaluările de risc se vor face cu metoda INCDPM.

- toate obiectivele proiectului și Planului de securitate și sănătate în muncă urmăresc să realizeze proiectarea, construcția și recepția Proiectului cu:

  - Zero accidente sau incidente;

  - Fără cazuri tratate medical;

  - Menținerea riscurilor în limitele rezonabilului;

  - Conformarea cu legislația română și cea europeană aplicabilă;

## 2.2. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

2.2.1. DEFINIȚII:

- Accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

- Boală profesională - afecțiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

- Boală legată de profesiune - boală cu determinare multifactorială, la care unii factori determinanţi sunt de natură profesională.

- Echipament de muncă - orice mașină, aparat, unealtă sau instalație folosită în muncă.

- Echipament individual de protecţie - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv.

- Loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;

- Pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanșator pentru a produce un accident în orice moment;

- Securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă;

- Incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncționalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa producă pagube materiale.

- Zone cu risc ridicat şi specific - acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;

- Accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) - accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical;

- Accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;

- Accident mortal (D) - accident în urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal;

- Accident colectiv - accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, în acelaşi timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul aceluiaşi eveniment;

- Accident de muncă de circulaţie - accident survenit în timpul circulaţiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dacă persoana vătămată se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

- Accident de muncă de traseu:

- accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;

- accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde ia masa şi invers, şi care a antrenat vătămarea sau decesul;

- accident survenit pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;

- Invaliditate - pierdere parţială sau totală a capacităţii de muncă, confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;

- Invaliditate evidentă - pierdere a capacităţii de muncă datorată unor vătămări evidente, cum ar fi un braţ smuls din umăr, produse în urma unui eveniment, până la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de către organele medicale în drept;

- Intoxicaţie acută profesională - stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă;

- Îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului, deciziile scrise, dispoziţiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale şefilor ierarhici ai acestuia;

- Instrucțiune proprie de Securitatea și Sănătatea Muncii (IPSSM) - document elaborat de Antreprenori/Subantreprenori care completează aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.

2.2.2. PRESCURTĂRI:

- E.I.P. = Echipament Individual de Protecție;

- E.M. = Echipament de Muncă;

- F.I.A.M. = Formular de Înregistrare a Accidentelor de Muncă;

- IPSSM =  Instrucțiune proprie de securitatea și sănătate în muncă;

- I.N.C.D.P.M. = Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Protecția Muncii;

- I.S.C.I.R. = Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienților sub Presiune și a Instalațiilor de Ridicat;

- I.T.M. = Incapacitate Temporară de Muncă;

- Legea 319 / 2006 = Legea Securității și Sănătații în Muncă;

- S.S.M. = Securitatea și Sănătatea Muncii.

## 2.3. CERINȚE LEGISLATIVE

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;

- Hotărarea de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;

- Hotărarea de Guvern nr. 955/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, aprobate prin Hotarărea Guvernului nr. 1425/2006;

- Hotărarea de Guvern nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

- Hotărârea de Guvern nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

- Hotararea de Guvern nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

- Hotarârea de Guvern nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

- Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

- Hotărârea de Guvern nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;

- Hotărârea de Guvern nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;

- Hotărârea de Guvern nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- Hotărârea de Guvern nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii;

- Hotărârea de Guvern nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;

- Ordin nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție;

- Legea nr. 481/2004 privind Protecția Civilă;

- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Ordinul MAI nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitților generale privind instruirea salariațiilor în domeniul situațiilor de urgență;

- Ordinul MAI nr. 786/2005 privind modificarea și completarea Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților  în domeniul situațiilor de urgență;

- Ordinul MAI nr.163/2007 – privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

- Hotarârea de Guvern nr. 537/2007 – privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;

- Orice alte prevederi aplicabile ale dreptului român, inclusiv cele care înlocuiesc sau modifică normele juridice menționate mai sus.

## 2.4. CATEGORIILE DE LUCRĂRI ALE PROIECTULUI ȘI CERINȚELE LEGALE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII APLICABILE

S-au stabilit de comun acord  următoarele etape ale lucrării:

2.4.1. Excavații mecanice sau manuale

2.4.2. Confecționări-montări cofraje și armături

2.4.3. Turnare beton

2.4.4. Demontarea vechilor structuri și echipamente

2.4.5. Montarea noilor structuri

2.4.6. Montarea pe poziție a noilor echipamente (pompe, conducte ,valve, ventile etc.)

2.4.7. Montarea echipamentelor electrice și de automatizare  precum și a instrumentației aferente

2.4.8. Vopsirea echipamentelor și conductelor nou instalate

| 1. | Excavații mecanice sau manuale | Legea nr. 319/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 HG nr. 300/2006 HG nr. 1058/2006 HG nr. 1048/2006 HG nr. 971/2006 #### HG nr. 1051/2006 HG nr. 1091/2006 HG nr. 1146/2006 Evaluări de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională ce vor fi întocmite de Antreprenori/Subantreprenori înainte de începerea lucrărilor Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrări, ce vor fi intocmite de Antreprenori/ Subantreprenori |
| --- | --- | --- |
| 2. | Confecționări-montări cofraje și armături | Legea nr. 319/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 HG nr. 300/2006 HG nr. 1058/2006 HG nr. 1048/2006 HG nr. 971/2006 #### HG nr. 1051/2006 HG nr. 1091/2006 HG nr. 1146/2006 Evaluări de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională ce vor fi întocmite de Antreprenori/Subantreprenori înainte de începerea lucrărilor Instrucțiuni de utilizare, depozitare, etc. ale producătorilor de cofraje Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrări, ce vor fi întocmite de Antreprenori/ Subantreprenori |
| 3. | ## Turnare beton | Legea nr. 319/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 HG nr. 300/2006 HG nr. 1058/2006 HG nr. 1048/2006 HG nr. 971/2006 #### HG nr. 1051/2006 HG nr. 1091/2006 HG nr. 1146/2006 Evaluări de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională ce vor fi întocmite de Antreprenori/Subantreprenori înainte de începerea lucrărilor Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrări, ce vor fi întocmite de Antreprenori/ Subantreprenori |
| 4. | ## Demontarea vechilor structuri și echipamente | Legea nr. 319/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 HG nr. 300/2006 HG nr. 1058/2006 HG nr. 1048/2006 HG nr. 971/2006 #### HG nr. 1051/2006 HG nr. 1091/2006 HG nr. 1146/2006 Evaluări de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională ce vor fi întocmite de Antreprenori/Subantreprenori înainte de începerea lucrărilor Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrări, ce vor fi întocmite de Antreprenori/ Subantreprenori |
| 5. | Montarea noilor structuri | Legea nr. 319/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 HG nr. 300/2006 HG nr. 1058/2006 HG nr. 1048/2006 HG nr. 971/2006 #### HG nr. 1051/2006 HG nr. 1091/2006 HG nr. 1146/2006 Evaluări de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională ce vor fi întocmite de Antreprenori/Subantreprenori înainte de începerea lucrărilor Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrări, ce vor fi întocmite de Antreprenori/ Subantreprenori |
| 6. | Montarea pe poziție a noilor echipamente (conducte, valve etc); teste gamma și teste de presiune | Legea nr. 319/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 HG nr. 300/2006 HG nr. 1058/2006 HG nr. 1048/2006 HG nr. 971/2006 #### HG nr. 1051/2006 HG nr. 1091/2006 HG nr. 1146/2006 Legea nr. 111/1996 modificată prin Legea 243/2010. Evaluări de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională ce vor fi întocmite de Antreprenori/Subantreprenori înainte de începerea lucrărilor Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrări, ce vor fi întocmite de Antreprenori/ Subantreprenori |
| 7. | Montarea echipamentelor electrice și de automatizare precum și a instrumentației aferente | Legea nr. 319/2006. Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sănătății în muncă nr. 319/2006 HG nr. 300/2006 HG nr. 1058/2006 HG nr. 1048/2006 HG nr. 971/2006 HG nr. 1146/2006 HG nr. 1091/2006 Evaluări de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională ce vor fi întocmite de Antreprenori/Subantreprenori înainte de începerea lucrărilor Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrări, ce vor fi întocmite de Antreprenori/ Subantreprenori |
| 8. | Vopsirea echipamentelor și conductelor nou instalate | Legea nr. 319/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sănătății în muncă nr. 319/2006 HG nr. 300/2006 HG nr. 1058/2006 HG nr. 1048/2006 HG nr. 1218/2006 HG nr. 971/2006 HG nr. 1146/2006 HG nr. 1091/2006 Evaluări de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională ce vor fi întocmite de Antreprenori/Subantreprenori înainte de începerea lucrărilor Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrări, ce vor fi întocmite de Antreprenori/ Subantreprenori |

## 2.5. ROLURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII

- Proiectul va fi executat sub deplina conducere a Coordonatorului de Proiect și a Coordonatorului de securitate și sănătate în muncă, care au întreaga responsabilitate pentru performanța de securitate în cadrul Proiectului.

- Coordonatorul de proiect:

În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier, coordonatorul de proiect are următoarele obligaţii:

a) să aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de muncă;

b) să coopereze cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în timpul fazelor de proiectare şi de realizare a lucrărilor;

c) să ia în considerare observaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate consemnate în registrul de coordonare;

d) să stabilească măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului, consultându-se cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate;

- e) să redacteze un document de colaborare practică cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului lucrării are următoarele atribuţii:

a) să elaboreze sau să solicite să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;

b) să pregătească un dosar de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conţinând elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie să se ţină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare;

c) să adapteze planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului;

d) să transmită elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în domeniu;

e) să deschidă un registru de coordonare şi să-l completeze;

f) să transmită planul de securitate şi sănătate, registrul de coordonare şi dosarul de intervenţii ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării;

g) să participe la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de coordonatorul de proiect;

h) să stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau coordonatorul de proiect, măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului;

i) să armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate şi sănătate al şantierului;

j) să organizeze coordonarea între proiectanţi;

k) să ţină seama de toate eventualele interferențe ale activităţilor de pe şantier.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă pe durata realizării lucrării are următoarele atribuţii:

a) să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

b) să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile de securitate și sănătate, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate;

c) să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;

d) să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;

e) să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;

f) să ia măsurile necesare pentru ca, numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;

g) să stabilească, în colaborare cu coordonatorul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;

h) să ţină seama de toate interferențele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;

i) să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;

j) să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;

k) să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora.

- Antreprenorul(-ii)/Subantreprenorul(-ii)

În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier angajatorii au următoarele obligaţii:

a) să respecte obligaţiile generale ale angajatorilor în conformitate cu prevederile din legislaţia națională care transpune Directiva 89/391/CEE – Directiva-cadru euopeană privind securitatea și sănătatea în muncă (HG 300/2006 – privind cerințele minime de sănătate și securitate pentru șantierele mobile sau temporare).

b) să îndeplinească şi să urmărească respectarea planului de securitate şi sănătate de către toţi lucrătorii din şantier;

c) să ia măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 56, în conformitate cu cerinţele minime stabilite în anexa nr. 4;

d) să ţină seama de indicaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate sau ale şefului de şantier şi să le îndeplinească pe toată perioada execuţiei lucrărilor;

e) să informeze lucrătorii independenţi cu privire la măsurile de securitate şi sănătate care trebuie aplicate pe şantier şi să pună la dispoziţie acestora instrucţiuni adecvate;

f) să redacteze planurile proprii de securitate şi sănătate şi să le transmită coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate.

- Lucrătorii desemnați pentru a se ocupa de activități de prevenire și protecție de către Antreprenor(-i)/Subantreprenor(-i) în cadrul proiectului au următoarele atribuţii:

a) identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

b) elaborează şi actualizează planul propriu de SSM al societății;

c) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru din cadrul proiectului;

d) propune atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate și pregătirii profesionale care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea conducerii societății, pentru toți lucrătorii care activează în cadrul proiectului;

e) verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

f) elaborează tematicile pentru toate fazele de instruire, stabilește periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, asigură informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verifică cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite;

g) elaborează programul de instruire-testare la nivelul unităţii;

h) verifică întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, şi se asigură ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;

i) întocmește evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific aferente proiectului;

j) stabilește zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilește tipul de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

k) ține evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

l) ține evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

m) ține evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;

n) face monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

o) verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

p) informează conducerea societății, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă şi propune măsuri de prevenire şi protecţie;

q) verifică evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărește ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

r) identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru aferente proiectului şi întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

s) urmărește întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006;

t) participă la cercetarea evenimentelor de muncă posibile a se produce în timpul derulării proiectului;

u) colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii și Coordonatorul(-ii) SSM ai proiectului în vederea stabilirii măsurilor de prevenire şi protecţie;

v) asigură instruirea lucrătorilor cu prevederile Planului de securitate și sănătate și cu Planul Propriu de securitate și sănătate.

# 3. IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI DESCRIEREA LUCRĂRILOR CARE POT PREZENTA RISCURI PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA LUCRĂTORILOR PRECUM ȘI A MĂSURILOR SPECIFICE DE SECURITATE PENTRU FIECARE RISC IDENTIFICAT (punctele”c” și “d” din HG 300/2006)

## 3.1. LUCRĂRI CARE PREZINTĂ RISCURI SPECIFICE PENTRU SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA LUCRĂTORILOR (CONFORM ANEXEI NR.2 LA HG300/2006)

| Nr. Crt. | Tipuri de lucrări care implică riscuri specifice pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor | Existența acestor tipuri de lucrări în organizarea lucrării / șantierului (se bifează cu X) | Categoriile de lucrări specifice proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi îngropați ori de a cădea de la înălţime, datorită naturii activităţii desfăşurate, procedeelor folosite sau mediului înconjurător al locului de muncă | X | - excavații mecanizate și manuale - lucrări de terasamente - confecționare/montare armături metalice - confecționare / montare cofraje - turnare beton - instalații automatizări - transport materiale mecanizat și prin purtare directă |
| 2 | Lucrări în care expunerea la substanţe chimice sau biologice prezintă un risc particular pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor ori pentru care supravegherea sănătăţii lucrătorilor este o cerință legală | X | - activitățile ce se desfasoară în instalații prezintă un ridicat nivel de risc, datorită existenței în instalație a produselor petroliere, care sunt substanțe cu un risc foarte mare de inflamabilitate - activități de turnare beton |
| 3 | Lucrări cu expunere la radiații ionizante pentru care prevederile legale specifice obligă la delimitarea de zone controlate sau supravegheate | X | - controlul îmbinărilor sudate folosind radiații penetrante |
| 4 | Lucrări de terasamente | X | - excavatii fundații pompă - confecționare și montare armături - confecționare și montare cofraje - confecții metalice - preparare beton - betonări - transport materiale mecanizat și prin purtare directă |
| 5 | Lucrări cu recipienți de gaze sub presiune sau cu aer comprimat | X | - confecționare/montare armături metalice și cofraje - montare conducte metalice - confecții metalice: piese înglobate, grătare metalice, capace, piese trecere, scări acces, balustrade, etc. |
| 6 | Lucrări de montare şi demontare a elementelor prefabricate grele | X | - montare confecții metalice, containere, materiale prefabricate |

## 3.2. IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI DESCRIEREA LUCRĂRILOR CARE POT PREZENTA RISCURI PENTRU SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA LUCRĂTORILOR: MĂSURI CE TREBUIE LUATE PENTRU ELIMINAREA RISCURILOR SAU REDUCEREA LOR LA UN NIVEL ACCEPTABIL

Punctul de plecare în optimizarea activității de prevenire a accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem de muncă, și anume executant – sarcina de muncă – mijloace de producție – mediu de muncă îl constituie identificarea și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională din sistemul respectiv.

Indiferent că este vorba de un post de lucru/loc de muncă sau un cumul de locuri de muncă, o asemenea analiză permite ierarhizarea riscurilor în funcție de dimensiunea lor și alocarea eficientă a resurselor umane și materiale pentru măsurile prioritare.

Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat și cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinației dintre doi parametri: gravitatea și frecvența consecinței maxime posibile asupra organismului uman.

Se obțin astfel niveluri de risc parțiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru întregul sistem analizat (lucrare/loc de muncă/meserie).

În consecință, pentru evaluarea riscului este necesară parcurgerea următoarelor etape:

a) identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;

b) stabilirea consecințelor acțiunii asupra victimei, respectiv gravitatea lor;

c) stabilirea probabilității de acțiune a lor asupra executantului;

d) atribuirea nivelurilor de risc funcție de gravitatea și probabilitatea consecințelor acțiunii factorilor de risc.

Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor se face pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru.

Măsurile propuse în urma evaluării riscurilor urmăresc eliminarea sau diminuarea factorilor de risc identificaţi.

Formula de calcul folosită pentru calcularea nivelului de risc global estimat este următoarea:

Nr=i=1nrixRii=1nri

în care: Nr = nivelul de risc global pe loc de muncă

ri = rangul factorului de risc „i”

Ri = nivelul de risc pentru factorul de risc „i”

n  = numărul factorilor de risc identificați la locul de muncă

Înainte de începerea efectivă a lucrărilor, fiecare Antreprenor/Subantreprenor va evalua riscurile de accidentare si îmbolnăvire profesională aferente categoriilor de lucrări pe care le va executa.

Evaluarea riscurilor se va actualiza pe parcursul derulării lucrărilor, funcție de orice modificare aparută în elementele sistemului de muncă, a tehnologiilor, a legislației de SSM, la identificarea unor riscuri care nu au fost cuantificate anterior sau în urma producerii unor evenimente care afectează securitatea și sănătatea lucrătorilor.

| Categorii de lucrări | Riscuri/Factori de risc | Măsuri specifice de securitate și sănătate în muncă pentru lucrările care reprezintă riscuri |
| --- | --- | --- |
| 1.a. Excavații mecanice | Lovire de către alte mijloace de transport sau utilaje: în timpul rulării, lucrului, la executarea manevrelor de deplasare, rotire, etc. cu autoutilajul, la depanarea oilajtilajului deservit (DVD19)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000acestuia pe teren, inclusiv de propriul autoutilaj datorită neasigurării împotriva deplasărilor necontrolate sau în timpul deplasării lucrătorului în incinta punctului de lucru. | MT - la încetarea lucrului, deserventul autoutilajului este obligat să pună toate comenzile pe poziţia de oprire şi să asigure autoutilajul împotriva deplasării necontrolate, a alunecării, a răsturnării; - se interzice lăsarea autoutilajului în funcţiune, fără supraveghere sau permiterea manipulării comenzilor de către alte persoane; - la părăsirea autoutilajului deserventul trebuie să coboare lama/cupa pe sol, să-l oprească din funcţiune, şi îl va bloca prin introducerea în una din viteze, şi tragerea frânei de mână, luând cheile de contact şi închizând uşile cabinei cu cheia. MO - se interzice manevrarea autoutilajului în spaţii lipsite de vizibilitate; - se interzice deservenţilor autoutilajelor să oprească în rampe, pante, pe calea ferată, sau în alte locuri unde autoutilajele oprite ar periclita siguranţa circulaţiei; - respectarea reglementărilor în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice; - în cazul intervenţiei la autoutilaj pe teren se va trage autoutilajul în afara părţii circulate, se va asigura împotriva deplasărilor accidentale, se va semnaliza zona cu triunghiuri reflectorizante, iar luminile de avarie se vor aprinde; - deservenţii autoutilajelor sunt obligaţi să cunoască şi să respecte viteza de circulaţie (în interiorul șantierului), indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de avertizare; - deserventul autoutilajului este obligat să fie tot timpul atent la manevrele proprii, precum şi ale conducătorilor auto ai celorlalte mijloace de transport sau utilaje; - căile de circulaţie internă trebuie menţinute în permanenţă libere şi asigurate împotriva pericolului de alunecare şi derapare; - căile de circulaţie internă folosite vor fi numai cele potrivite tipurilor de mijloace de transport şi autoutilajelor utilizate, zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate; - lucrătorii vor respecta regulile de circulaţie pe drumurile interioare, se vor asigura permanent faţă de mijloacele auto, ferindu-se din raza de acţiune a utilajelor de construcţii existente în zona punctului de lucru; - când lipsesc trotuarele, lucrătorii vor circula pe partea stângă a căilor de circulaţie, în direcţia lor de mers; - traversarea căilor de circulaţie de către lucrători se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea lipsesc, traversarea se va face după ce în prealabil lucrătorii s-au asigurat că nu există vreun pericol. |
|  | Autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale autoutilajului (blocarea cupei încărcătorului, excavatorului, lamei buldozerului, cilindri hidraulici, etc.), producerea de accidente sau evenimente tehnice determinate de diverse disfuncţionalităţi sau situaţii anormale de funcţionare ale EM deservite. | MT - efectuarea, de către personal competent, a verificărilor iniţiale (după instalare şi înainte de punerea în funcţiune), a întreţinerilor/verificărilor/ încercărilor periodice ale EM şi dispozitivelor de protecţie din dotarea acestora sau a unor verificări/ încercări speciale de fiecare dată când au apărut evenimente şi/sau circumstanţe excepţionale (modificări ale procesului de muncă, accidente sau evenimente tehnice, fenomene naturale, perioade de inactivitate, etc. care ar putea să diminueze securitatea conferită EM; - autoutilajele trebuie să fie astfel utilizate încât să-şi poată îndeplini funcţia, să fie reglate, întreţinute, fără ca personalul muncitor să fie expus vreunui risc când aceste operaţii sunt efectuate în condiţiile prevăzute de fabricant; - deserventul autoutilajului trebuie să întrerupă funcţionarea la apariţia unor zgomote anormale şi ori de câte ori consideră că este necesar să se efectueze o verificare tehnică; - înainte de începerea schimbului, lucrătorul va verifica buna funcţionare a EM din dotarea punctului de lucru, interzicându-se utilizarea acestora dacă nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau nu sunt dotate cu dispozitive de protecţie în bună stare; - la apariţia unei defecţiuni sau dereglări în funcţionarea EM, a sculelor folosite sau a protectorilor prevăzuţi, echipamentul trebuie oprit imediat fiind interzisă funcţionarea sa în continuare; se raportează conducătorului locului de muncă care va lua măsurile de remediere corespunzătoare. MO - pentru menţinerea autoutilajelor în condiţii de securitate, precum şi a evitării avariilor, incidentelor tehnice, implicit a accidentelor se va respecta planul de revizii şi reparaţii întocmit conform reglementărilor în vigoare. |
|  | Deviere de la traiectoria normală: răsturnarea, tamponarea autoutilajului, datorită unor defecţiuni tehnice (defecţiuni la sistemul de frânare, la motor, la instalaţie electrică, la sistemul de direcţie, etc.) sau datorită uzurii (explozie pneuri de rulare), etc. | MT - deserventul autoutilajului are obligaţia ca înainte de începerea lucrului să verifice asigurarea condiţiilor tehnice ale autoutilajelor, starea tehnică a tuturor ansamblurilor şi mecanismelor acestuia (starea frânelor, mecanismul de deplasare şi cel de ridicare cupă/lamă, etc.); - este interzisă folosirea anvelopelor a căror bandă de rulare prezintă o uzură peste limita prevăzută de normele tehnice ale autoutilajelor; - presiunea aerului în pneuri trebuie să corespundă cu cea prevăzută în cartea tehnică în funcţie de starea drumurilor sau a platformelor pe care urmează să lucreze utilajul şi de condiţiile atmosferice; - deserventul autoutilajului trebuie să oprească autoutilajul la apariţia unor zgomote anormale şi ori de câte ori consideră că este necesar să se efectueze controlul tehnic în parcurs; - autoutilajul trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic (sistemul de frânare, de direcţie, motorul, instalaţia electrică, etc.), fiind în bună stare de funcţionare; - este interzisă încărcarea utilajului peste limita admisă a capacităţii de ridicare. MO - pentru menţinerea echipamentelor de muncă în condiţii de securitate se va respecta planul de revizii şi reparaţii întocmit conform reglementărilor în vigoare. |
|  | Electrocutare prin atingere directă sau indirectă, datorită lovirii cu autoutilajul a echipamentelor electrice aflate sub tensiune, datorită deteriorării cu organele de săpare a cablurilor electrice subterane aflate pe traseul de săpat, datorită atingerii liniilor electrice sau intrării în câmpul electric al acestora cu braţul excavatorului, cu organele de ridicare, etc. | MT - înainte de începerea lucrărilor de săpătură se va urmări stabilirea existenţei şi naturii instalaţiilor subterane şi felul cum sunt amplasate în pământ; - sunt interzise lovirea, tăierea sau deteriorarea cablurilor instalaţiilor electrice subterane sau aeriene, telefonice, etc., care s-ar întâlni cu ocazia efectuării lucrărilor; - este interzisă utilizarea încărcătorului frontal la încărcarea mijloacelor de transport sub sau în apropierea liniilor electrice aeriene sub tensiune; - este interzisă apropierea braţului excavatorului în imediata vecinătate a conductoarelor liniilor electrice aeriene sau în zona lor de influenţă; - intervenţia în instalaţiile și EM electrice se face numai de către personal calificat, autorizat şi instruit pentru operaţiile respective. Se interzice lucrătorilor care deservesc EM să execute reparaţii la maşini sau instalaţii electrice. MO - manevrele în zona de lucru, în caz de aglomeraţie, în spaţii înguste trebuie făcute cu viteză redusă şi cu multă atenţie; - viteza de deplasare a utilajului trebuie adaptată la condiţiile drumului. Aceasta nu va depăşi limitele impuse prin instrucţiunile proprii de securitatea şi sănătatea muncii; - la întâlnirea unor asemenea instalaţii lucrările vor fi întrerupte, fiind continuate numai în prezenţa delegatului instalației care are în exploatare instalaţia respectivă; - în timpul lucrului cu autoutilajele, în apropierea liniilor electrice aeriene, se va adopta o poziţie de lucru astfel încât să se excludă atingerea sau intrarea în câmpul electric al conductoarelor electrice a oricărei părţi a autoutilajului. |
|  | Surprinderea membrelor superioare sau inferioare de către organe de mașini în mișcare a autoutilajului deservit (roată și curea antrenare, elice ventilator, cupă încărcător, lamă buldozer, cupă excavator, etc.) la executarea reglajelor, depanărilor motorului sau autoutilajului | MT - se interzice orice reparaţie, curăţire sau ungere la autoutilaj în timpul când acesta este în funcţiune sau dacă lama/cupa nu este sprijinită de sol; - părţile mobile ale autoutilajului care pot conduce la accidentări trebuie prevăzute cu dispozitive de protecţie ; - dispozitivele de protecţie ale autoutilajelor trebuie să fie astfel fixate încât să nu poată fi îndepărtate. Îndepărtarea lor este permisă numai în vederea efectuării unor reparaţii şi numai după oprirea autoutilajului, iar la terminarea reparaţiei, acestea vor fi montate la loc; - se interzice staţionarea cu lama/cupa autoutilajului ridicată, dacă aceasta nu este rezemată pe pene în mod corect; - se interzice înlăturarea, anihilarea, deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate, protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie din dotarea EM; - în timpul funcţionării EM este interzisă orice operaţie de întreţinere sau de intervenţie la organele de maşini aflate în mişcare; - se interzice introducerea membrelor superioare sau inferioare în raza de acţiune a organelor de maşini în mişcare. MO - EM vor fi folosite numai de deservenţi calificaţi, instruiţi şi desemnaţi în acest scop, care cunosc bine metodele de lucru şi instrucţiunile proprii de securitatea şi sănătatea muncii; - salopetele trebuie să fie încheiate şi strânse la guler şi mâneci. MT/MO - folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă, în scopul pentru care a fost acordat (conform normativului intern de acordare), a echipamentului individual de protecţie. |
|  | Răsturnarea autoutilajului datorită instabilității terenului | MO - șeful punctului de lucru va verifica în fiecare dimineață starea terenului pe care vor lucra autoutilajele din dotare. |
| 1.b.Excavații manuale | Surparea, prăbuşirea, rostogolirea, alunecarea sau căderea liberă a materialului instabil din zona frontului de lucru | MO - înainte de începerea lucrului se verifică starea frontului de lucru şi se va executa cel puţin o dată pe săptămână; - şeful punctului de lucru va inspecta starea taluzelor, verificând şi luând măsuri de înlocuire a elementelor de spijinire/protecție deformate sau deteriorate sau de executare de sprijiniri suplimentare. |
|  | Prinderea mâinilor de organe de maşini în mişcare la executarea reglajelor, depanărilor EM sau în timpul utilizării acestora | MT - orice intervenţie la EM se va face numai după ce acesta a fost oprit; - se interzice lăsarea nesupravegheată a EM în stare de funcţionare. MO - este obligatorie purtarea EIP din dotare, corespunzător riscurilor la care sunt expuşi în timpul lucrului. |
|  | Succesiunea greşită a operaţiilor: începerea lucrărilor de îndepărtare a materialului cu tendința de desprindere (roci) sau de perforare înainte de verificarea stării frontului de lucru pentru depistarea rocilor cu tendinţă de desprindere sau neverificarea stării frontului de lucru la începutul fiecărui schimb | MO - înainte de începerea lucrului se verifică starea frontului de lucru pentru depistarea materialului cu tendinţă de desprindere; - în timpul operaţiei de rănguire a rocilor instabile, personalul care nu participă la această activitate trebuie să stea în afara zonei de cădere a materialului dislocat; - accesul personalului va fi permis numai după îndepărtarea rocilor cu tendinţă de desprindere. |
|  | Pulberi la operaţia de excavare – afecţiuni ale aparatului respirator | MO - este obligatorie purtarea echipamentului de protecţie (mască antipraf) |
| 2.Confecționări-montări cofraje și armături | Organe de maşini în mişcare (fulie motor electric, disc polidisc, burghiu, mandrină, etc.) – afectare, retezare membre superioare sau inferioare | MT - EM trebuie să fie astfel utilizate încât să-şi poată îndeplini funcţia, să fie reglate, întreţinute, fără ca personalul muncitor să fie expus vreunui risc când aceste operaţii sunt efectuate în condiţiile prevăzute de fabricant; - se interzice înlăturarea, anihilarea, deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate, protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie din dotarea EM; - în timpul funcţionării EM este interzisă orice operaţie de întreţinere sau de intervenţie la organele de maşini aflate în mişcare; - dacă există riscul contactului lucrătorului cu părţile mobile ale EM, acestea se vor prevedea cu protectori sau dispozitive de protecţie, pentru evitarea antrenării deserventului; - se interzice introducerea membrelor superioare sau inferioare în raza de acţiune a organelor de maşini în mişcare, precum şi înlăturarea deşeurilor sau pieselor în timpul funcţionării maşinii - după oprirea maşinii, prin acţionarea butoanelor de comandă, este interzisă frânarea pieselor în mişcare cu mâna, diverse obiecte sau cu bucăţi de material lemnos; - schimbarea treptei de viteză la sistemul de transmisie prin curele se va efectua numai cu EM oprit şi deconectat de la reţeaua de alimentare; - schimbarea sculelor tăietoare de pe EM se va face numai după întreruperea alimentării cu energie, blocarea contra pornirii accidentale şi blocarea mecanică a arborelui portscule; - este interzis a se lucra cu EM dotate cu pânză circular, dacă acestea nu sunt prevăzute cu dispozitive de protecţie reglabile, capabile să acopere permanent, în timpul prelucrării, zona pânzei care iese din material; - la EM portabile acţionate electric trebuie să se întrerupă acţionarea mişcării mecanismului portsculă în momentul lăsării lor din mână. MO - EM vor fi folosite numai de deservenţi calificaţi, instruiţi şi desemnaţi în acest scop, care cunosc bine metodele de lucru şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă; - lucrătorul trebuie să poarte salopeta închisă, strânsă pe corp, având mânecile strânse, iar părul trebuie prins sub cască; - intervenţiile se vor efectua numai cu EM în stare de repaus, decuplat de la reţeaua de alimentare electrică şi numai după oprirea tuturor pieselor în mişcare; - EM vor fi verificate la începutul fiecărui schimb. Este interzisă utilizarea acelor echipamente care nu se prezintă într-o stare tehnică orespunzătoare. |
|  | Autoblocarea/ autodeclanşarea unei mişcări funcţionale a echipamentelor de muncă deservite (polidisc, rotopercutantă, rindea, generator curent,etc.) sau care deservesc punctul de lucru (instalaţii de ridicat, autoutilaje de transport și construcţii), producerea de accidente sau evenimente tehnice determinate de diverse disfuncţionalităţi sau situaţii anormale de funcţionare ale EM deservite | MT - efectuarea, de către personal competent, a verificărilor iniţiale (după instalare şi înainte de punerea în funcţiune), a întreţinerilor/verificărilor/ încercărilor periodice ale EM şi dispozitivelor de protecţie din dotarea acestora sau a unor verificări/ încercări speciale de fiecare dată când au apărut evenimente şi/sau circumstanţe excepţionale (modificări ale procesului de muncă, accidente sau evenimente tehnice, fenomene naturale, perioade de inactivitate, etc. care ar putea să diminueze securitatea conferită EM; - EM trebuie să fie astfel utilizate încât să-şi poată îndeplini funcţia, să fie reglate, întreţinute, fără ca personalul muncitor să fie expus vreunui risc când aceste operaţii sunt efectuate în condiţiile prevăzute de fabricant; - înainte de intrarea în schimb, deserventul va verifica buna funcţionare a EM din dotarea punctului de lucru, interzicându-se utilizarea acestora dacă nu sunt în perfectă stare de funcţionare; - la apariţia unei defecţiuni sau dereglări în funcţionarea EM, a sculelor folosite sau a protectorilor prevăzuţi, EM trebuie oprit imediat fiind interzisă funcţionarea sa în continuare; se raportează conducătorului locului de muncă care va lua măsurile de remediere corespunzătoare; - în timpul funcţionării EM este interzisă orice operaţie de întreţinere. MO - se va respecta graficul reviziilor și reparaţiilor EM în vederea funcţionării corespunzătoare a acestora, precum şi a evitării avariilor, incidentelor tehnice, implicit a accidentelor; - se interzice circulaţia, staţionarea, în zona de acţiune a mijloacelor mecanizate care deservesc punctul de lucru, în timpul executării manevrelor. |
|  | Recul la începerea procesului de tăiere cu pikamerul, la utilizarea rotopercutantei, etc. | MT - este interzis a se lucra cu EM de spargere a betonului dacă acestea nu sunt prevăzute cu dispozitive de protecţie reglabile, antirecul. MO - EM vor fi folosite numai de deservenţi calificaţi, instruiţi şi desemnaţi în acest scop, care cunosc bine metodele de lucru şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă; - la repartizarea lucrărilor pe muncitori, şeful ierarhic superior va indica procedeul corect de lucru (nepericulos) şi măsurile corespunzătoare privind utilizarea utilajelor, instalaţiilor și sculelor din dotare; - angajaţii au obligaţia să folosească corect EIP din dotare, pus la dispoziţie conform listei interne de acordare EIP, şi să-l poarte, în scopul pentru care a fost oferit, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă. |
|  | Căderea liberă de obiecte (scule, materiale, piese, bucăți rocă, material excavat, etc.) de la cote tehnologice superioare | MO - depozitarea materialelor corespunzător, la o distanță de cel putin 1,5 m față de deschideri, margini; - pentru executarea lucrărilor la înălţime trebuie să se ţină seama de organizarea tehnologică prealabilă a lucrărilor la înălţime, de dotarea cu EIP specific a personalului care lucrează la înălţime şi de instruirea acestuia privind utilizarea dotărilor colective şi individuale; - se interzice executarea concomitentă a lucrărilor la două sau mai multe niveluri diferite, aflate pe aceeaşi verticală, fără dispozitive de protecţie corespunzătoare; - asigurarea protecției versanților/pereților excavației împotriva căderii, surpării, rostogolirii bucăților de rocă, materialului excavat; - sculele utilizate în timpul lucrului la înălţime se vor purta în genţi, lădiţe, cutii sau truse închise astfel încât să se prevină pericolul de cădere, scăpare; - se interzice lăsarea pe marginea excavației a materialelor neintroduse în operă sau sculelor, la întreruperea lucrului; - angajaţii au obligaţia să folosească corect EIP din dotare, pus la dispoziţie conform listei interne de acordare EIP, şi să-l poarte în scopul pentru care a fost oferit, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă. |
|  | Proiectarea de particule solide, aşchii, şpan, particule de metal sau lemn la folosirea EM din dotare (polidisc, bormaşină, etc.), bucăţi disc polidisc la spargerea acestuia, în timpul operaţiilor de cofrare/ decofrare, etc. | MT - exploatarea EM din dotare se va face în conformitate cu instrucţiunile producătorului cuprinse în cartea tehnică a echipamentului respectiv; - părţile mobile ale EM trebuie prevăzute cu mijloace de protecţie pentru prevenirea riscului de proiectare în cazul spargerii acestor părţi; - se interzice înlăturarea sau anihilarea protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie din dotarea EM; - arborele port-cuţit trebuie acoperit cu un protector rezistent care să permită evacuarea talajului; - materialul lemnos care a mai fost întrebuinţat şi se prelucrează din nou, va fi bine curăţat de cuie, scoabe, sârme, etc. înainte de a fi introdus în EM de prelucrare; - în timpul lucrului corpurile abrazive vor fi ferite de lovituri şi trepidaţii; - contactul piesei de prelucrat cu corpul abraziv se va face numai după pornirea maşinii, lin şi progresiv, evitându-se contactele bruşte sau solicitările prin şoc; - nu este permisă prelucrarea pieselor pe suprafeţele laterale ale corpurilor abrazive. MO - este obligatoriu ca toate organele de maşini în mişcare să fie dotate cu protectori, cu forme şi dimensiuni corespunzătoare, precum şi dispozitivele de protecţie în stare de funcţionare; - se interzice depozitarea pe EM a materialelor, sculelor sau reperelor de prelucrat; - angajaţii au obligaţia să folosească corect EIP din dotare, pus la dispoziţie conform listei interne de acordare EIP şi să-l poarte în scopul pentru care a fost oferit, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă. |
|  | Tăierea, înţeparea, vătămarea mâinilor sau picioarelor datorită muchiilor tăietoare, ascuţite ale sculelor şi uneltelor de mână utilizate, rugozităţii materialului lemnos sau a altor materiale cu care lucrează | MT - se interzice introducerea mâinilor în zona de acţiune a sculelor şi uneltelor deservite. MO - uneltele manuale vor fi verificate la începutul fiecărui schimb. Este interzisă utilizarea acelor unelte manuale care nu se prezintă într-o stare tehnică corespunzătoare; - sculele şi uneltele de mână vor fi păstrate în suporturi speciale şi orientate cu mânerele spre exterior pentru a exclude contactul cu părţile active ale acestora; - folosirea obligatorie a mănuşilor de protecţie şi a bocancilor cu bombeu metalic în timpul lucrului cu scule tăietoare, manipulării materialelor, maselor, care au margini sau suprafeţe tăietoare sau care datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor sau picioarelor; - este interzisă folosirea sculelor şi uneltelor fără mâner, folosirea aceluiaşi mâner la mai multe scule precum şi folosirea sculelor cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite, ştirbite sau a uneltelor improvizate; - în timpul transportului, părţile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mână cu tăişuri, vârfuri, etc. vor fi protejate cu apărători sau teci adecvate. |
|  | Electrocutare prin atingere directă, indirectă - elemente ale EM sub tensiune, cabluri electrice desizolate | MT - este interzisă efectuarea oricăror improvizaţii la EM electrice sau acţionate electric sau în dispozitivele de alimentare cu energie electrică, precum şi folosirea acelora care sunt necorespunzătoare; - instalaţiile electrice vor fi revizuite periodic, conform unui grafic de revizii întocmit în acest sens; - lucrătorul care deserveşte un EM acţionat electric va verifica zilnic: - integritatea sistemului de închidere a carcaselor de protecţie (uşi capace, etc.); - starea de contact între bornele de legare la pământ şi conductorul de protecţie; - modul de dispunere a cablurilor flexibile ce alimentează părţile mobile, precum şi integritatea izolaţiei acestora; - continuitatea legăturii la centura de împământare. - protecţia împotriva electrocutării, prin atingere indirectă la maşinile-unelte, va fi realizată conform prevederilor standardelor în vigoare din acest domeniu. Pentru maşini-unelte alimentate de la reţeaua de joasă tensiune cu neutrul legat la pământ, protecţia principală trebuie să fie legarea la nul, suplimentată de protecţia prin legare la pământ, iar pentru cele alimentate din reţea electrică de joasă tensiune, izolată faţă de pământ, protecţia principală trebuie să fie legarea la pământ, suplimentată obligatoriu de utilizarea unui dispozitiv de deconectare automată în caz de defect; - este interzisă folosirea instalaţiilor sau a echipamentelor electrice improvizate sau necorespunzătoare; - punerea sub tensiune a tablourilor electrice de distribuţie va fi efectuată numai de personal autorizat în acest scop, interzicându-se personalului neautorizat să intervină la tablouri electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare sau orice alte instalaţii auxiliare specifice; - se interzice conectarea echipamentelor de muncă electrice la prize defecte sau fără legătură la pământ; - înainte de începerea lucrului cu uneltele acţionate electric se va verifica starea izolaţiei cablului de alimentare, a ştecherului şi a prizei, precum şi legătura la conductorul de nul de protecţie (prin intermediul contactului priză-ştecher). MO - exploatarea, întreţinerea, reglarea, depanarea, repararea şi prima punere în funcţiune a echipamentelor electrice trebuie făcută numai de personal calificat, instruit şi autorizat pentru aceste operaţii la echipamentele respective. Se interzice lucrătorilor care deservesc EM să execute reparaţii la maşini sau instalaţii electrice; - intervenţia în instalaţiile și EM electrice se face numai de către personal calificat, autorizat şi instruit pentru operaţiile respective; - se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie a echipamentelor de muncă, precum şi efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării acestora; - conductele flexibile de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă nu trebuie să intersecteze căile de circulaţie; - sunt interzise lovirea, tăierea sau deteriorarea cablurilor instalaţiilor electrice subterane, telefonice, etc., care s-ar întâlni cu ocazia efectuării lucrărilor; - la întâlnirea unor asemenea instalaţii lucrările vor fi întrerupte, fiind continuate numai în prezenţa delegatului unităţii care are în exploatare instalaţia respectivă. |
|  | Nesincronizări de operaţii (întârzieri sau devansări) la manipularea, în echipă, a materialelor grele, lungi sau voluminoase, la desfăşurarea oricărei activităţi în echipă (la montare-demontare schele şi eşafodaje, la cofrare/decofrare elemente de construcţii, etc.) | MT - salariaţii trebuie să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol pe ceilalţi participanţi la procesul de producţie. Înainte de utilizarea echipamentelor de muncă, deserventul trebuie să se asigure că nu există persoane care pot fi afectate de funcţionarea sau acţiunea echipamentului respectiv. MO - când încărcarea, descărcarea sau transportul materialelor se efectuează de doi sau mai mulţi salariaţi efortul repartizat pe o persoană nu trebuie să depăşească limitele maxime admise. Manipulanţii trebuie să se asigure că pot să prindă bine cu mâinile materialele respective; - în cazul în care o sarcină este încărcată, descărcată sau transportată, prin purtare, concomitent de către mai mulţi muncitori, aceştia vor ridica şi coborî sarcina numai la comanda conducătorului operaţiei. |
| 3.Turnare beton | Surparea, prăbuşirea, rostogolirea, alunecarea sau căderea liberă a materialului instabil din zona frontului de lucru sau de-a lungul galeriei | MO - înainte de începerea fiecărui schimb, după fiecare împuşcare şi ori de câte ori apar semne că roca are tendinţă de desprindere se verifică starea frontului de lucru; - elementele de susţinere doborâte în urma lucrărilor de împuşcare vor fi montate imediat după luarea tuturor măsurilor de securitate la locul de muncă; - accesul personalului va fi permis numai după îndepărtarea rocilor cu tendinţă de desprindere; - este interzisă circulaţia şi staţionarea personalului în zona de cădere şi rostogolire a rocilor pe timpul efectuării operaţiei săpătură; - cel puţin o dată pe săptămână şeful punctului de lucru va inspecta galeria verificând şi luând măsuri de înlocuire a elementelor de spijinire deformate sau deteriorate sau de executare de susţinere suplimentare. |
|  | Electrocutare prin atingere directă sau indirectă a echipamentelor de muncă electrice (vibratoare beton, tablouri electrice, instalaţii electrice, etc. aflate sub tensiune), datorită tensiunii de pas | MT - este interzisă efectuarea oricăror improvizaţii la EM electrice sau acţionate electric sau în dispozitivele de alimentare cu energie electrică, precum şi folosirea acelora care sunt necorespunzătoare. - exploatarea, întreţinerea, reglarea, depanarea, repararea şi prima punere în funcţiune a echipamentelor electrice trebuie făcută numai de personal calificat, instruit şi autorizat pentru aceste operaţii la echipamentele respective. Se interzice lucrătorilor care deservesc EM să execute reparaţii la maşini sau instalaţii electrice; - lucrătorul care deserveşte un EM acţionat electric va verifica zilnic: - integritatea sistemului de închidere a carcaselor de protecţie (uşi capace, etc.); - starea de contact între bornele de legare la pământ şi conductorul de protecţie; - modul de dispunere a cablurilor flexibile ce alimentează părţile mobile, precum şi integritatea izolaţiei acestora; - continuitatea legăturii la centura de împământare. - protecţia împotriva electrocutării, prin atingere indirectă la maşinile-unelte, va fi realizată conform prevederilor standardelor în vigoare din acest domeniu. Pentru maşini-unelte alimentate de la reţeaua de joasă tensiune cu neutrul legat la pământ, protecţia principală trebuie să fie legarea la nul, suplimentată de protecţia prin legare la pământ, iar pentru cele alimentate din reţeaua electrică de joasă tensiune, izolată faţă de pământ, protecţia principală trebuie să fie legarea la pământ, suplimentată obligatoriu de utilizarea unui dispozitiv de deconectare automată în caz de defect; - punerea sub tensiune a tablourilor electrice de distribuţie va fi efectuată numai de personal autorizat în acest scop, interzicându-se personalului neautorizat să intervină la tablouri electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare sau orice alte instalaţii auxiliare specifice; - se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie a echipamentelor de muncă, precum şi efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării acestora; - se interzice conectarea echipamentelor de muncă electrice la prize defecte sau fără legătură la pământ; - înainte de începerea lucrului cu uneltele acţionate electric se va verifica starea izolaţiei cablului de alimentare, a ştecherului şi a prizei, precum şi legătura la conductorul de nul de protecţie (prin intermediul contactului priză-ştecher); - conductorii electrici care alimentează vibratoarele vor fi flexibili şi izolaţi în tub din material electroizolant; - obligatoriu, vibratorii se vor deconecta de la reţeaua electrică atunci când nu se folosesc; - carcasa vibratorului va fi legată la pământ, iar lucrătorul va purta obligatoriu echipament individual electroizolant (cizme, mănuşi) verificate PRAM. MO - instalaţiile electrice vor fi revizuite periodic, conform unui grafic de revizii întocmit în acest sens; - este interzisă folosirea instalaţiilor sau a echipamentelor electrice improvizate sau necorespunzătoare; - intervenţia în instalaţiile și EM electrice se face numai de către personal calificat, autorizat şi instruit pentru operaţiile respective; - conductele flexibile de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă nu trebuie să intersecteze căile de circulaţie. |
|  | Surparea, prăbuşirea malurilor de pământ neconsolidate, căderea, alunecarea de la suprafaţă a materialelor excavate şi aflate pe marginea şanţului | MT - săpăturile se vor executa astfel încât să fie prevenită prăbuşirea pereţilor, iar consolidarea acestora, acolo unde este cazul, se va efectua potrivit naturii terenului şi procedeului de săpare folosit. MO - zilnic, înainte de începerea lucrului şi pe tot timpul cât se lucrează şeful punctului de lucru va verifica starea terenului unde se execută săpături şi a consolidărilor existente; - se interzice accesul lucrătorilor în şanţuri neconsolidate corespunzător; - este interzisă depozitarea pământului excavat sau a altor materiale la o distanţă mai mică de 1 m de marginea şanţului; - se interzice desfăşurarea activităţii lucrătorilor în zonele cu pericol de prăbuşire a elementelor de construcţii, a sprijinirilor, a cofrajelor; - accesul persoanelor la locurilor de muncă cu pericol temporar sau permanent sau în zone cu risc ridicat şi specific, în afara sarcinilor de muncă, este interzis. |
|  | Tăierea, înţeparea, vătămarea mâinilor sau picioarelor datorită muchiilor tăietoare, ascuţite ale sculelor şi uneltelor de mână utilizate, a materialelor cu care lucrează (fier beton, sârme, etc.) | MT - uneltele manuale vor fi verificate la începutul fiecărui schimb. Este interzisă utilizarea acelor unelte manuale care nu se prezintă într-o stare tehnică corespunzătoare; - sculele şi uneltele de mână vor fi păstrate în suporturi speciale şi orientate cu mânerele spre exterior pentru a exclude contactul cu părţile active ale acestora; - se interzice introducerea mâinilor în zona de acţiune a sculelor şi uneltelor deservite; - este interzisă folosirea sculelor şi uneltelor fără mâner, folosirea aceluiaşi mâner la mai multe scule precum şi folosirea sculelor cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite, ştirbite sau a uneltelor improvizate; - în timpul transportului, părţile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mână cu tăişuri, vârfuri, etc. vor fi protejate cu apărători sau teci adecvate. MO - folosirea obligatorie a mănuşilor de protecţie şi a bocancilor cu bombeu metalic în timpul lucrului cu scule tăietoare, manipulării materialelor, maselor, care au margini sau suprafeţe tăietoare sau care datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor sau picioarelor. |
|  | Iritare epidermă sau mucoase, afecţiuni oculare, afecţiuni căi respiratorii la folosirea betoanelor, mortarelor, cimentului, etc. | MO - lucrătorii trebuie instruiţi asupra pericolelor pe care le prezintă activitatea cu substanţele şi echipamentele cu care lucrează asupra propriei sănătăţi şi securităţi, precum şi asupra măsurilor de prevenire stabilite şi măsurile de prim ajutor în cazul intoxicării cu substanţe nocive; - la utilizarea aditivilor pentru prepararea betoanelor, se vor lua măsuri corespunzătoare de protecţie a muncii, în funcţie de substanţele din care sunt alcătuiţi aditivi şi de instrucţiunile transmise de producătorul aditivului; - la contactul accidental al ochilor cu aditivi, ciment sau beton se va spăla din abundenţă cu apă curată, se va şterge cu o cârpă curată şi se va consulta de urgenţă medicul; - angajaţii au obligaţia să folosească corect EIP din dotare, pus la dispoziţie conform listei interne de acordare EIP, şi să-l poarte, în scopul pentru care a fost oferit, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă. |
| 4.Demontarea vechilor structuri | Surprinderea de către mijloacele auto sau utilaje de construcţii aflate în circulaţie sau neasigurate contra deplasărilor accidentale, în timpul deplasării lucrătorului în incinta punctului de lucru | MT - se interzice lăsarea auto-utilajului în funcţiune, fără supraveghere sau permiterea manipulării comenzilor de către alte persoane; - se interzice manevrarea auto-utilajului în spaţii lipsite de vizibilitate. În astfel de situaţii, conducătorul auto-utilajului va fi ajutat la manevrare de către o altă persoană care va dirija de la sol, din afara auto-utilajului, dar în raza de vizibilitate a şoferului; - conducătorii auto-utilajelor trebuie să execute manevrele numai după ce s-au asigurat că nu există pericol de accidentare pentru ceilalţi lucrători şi numai după ce au semnalizat acustic şi luminos manevra; - conducătorul auto-utilajelor sau utilajelor trebuie să semnalizeze acustic manevra de mers înapoi; - locurile destinate pentru operaţiile de încărcare şi descărcare a mijloacelor de transport trebuie prevăzute cu căi de acces amenajate corespunzător şi spaţii de întoarcere cu o rază de curbură care să permită o manevrare nepericuloasă; - înainte de începerea operaţiilor de încărcare-descărcare a unui mijloc de transport, acesta trebuie asigurat contra deplasărilor necomandate, prin cuplarea sistemului de frânare de ajutor pe teren orizontal şi a sistemului de frânare de ajutor şi saboţi de oprire pe teren în pantă. Se interzice deplasarea mijlocului de transport în timpul efectuării operaţiilor de încărcare-descărcare. MO - căile de circulaţie trebuie să aibă lăţimea corespunzătoare felului circulaţiei, gabaritelor mijloacelor de transport şi dimensiunilor materialelor transportate; - stabilirea vitezelor maxime de circulaţie în incinta unităţii şi a punctelor de lucru, astfel încât să fie asigurată securitatea circulaţiei; - manevrarea auto-utilajelor se va face de persoane instruite şi după ce s-au luat toate măsurile de siguranţă pentru evitarea riscului de accidentare a persoanelor de la locurile de muncă învecinate; - conducătorii auto sunt obligaţi să cunoască şi să respecte viteza de circulaţie, indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de avertizare din incinta societăţii; - operaţiile de încărcare-descărcare trebuie executate numai sub supravegherea permanentă a şefului formaţiei de lucru, instruit special în acest sens, care va stabili procedeul de lucru nepericulos; - autovehiculul va fi adus la încărcat-descărcat numai după ce a primit semnalul de la conducătorul de formaţie ; - distanţa liberă minimă între două mijloace de transport alăturate care se încarcă sau se descarcă va fi de 1 m pentru autocamioane; - se interzice prezenţa persoanelor pe căile de acces, în cabina autoutilajelor în timpul lucrului şi în raza de acţiune a mijloacelor mecanizate de încărcare-descărcare (macarale), muncitorii dirijând sarcina de pe sol cu ajutorul levierelor, cablurilor sau frânghiilor, până la aşezarea acesteia în poziţia definitivă şi stabilă; - în timpul efectuării operaţiilor de descărcare-încărcare a mijloacelor auto de transport, de aprovizionare/preluare a materialelor la/de la magazie, lucrătorul se va retrage într-o zonă fără pericol de accidentare, în afara zonei de acţiune a instalaţiilor de ridicat sau a mijloacelor de încărcare-descărcare ; - lucrătorii vor respecta regulile de circulaţie pe drumurile interioare, se vor asigura permanent faţă de mijloacele auto, ferindu-se din raza de acţiune a utilajelor de construcţii existente în zona punctului de lucru; - când lipsesc trotuarele, lucrătorii vor circula pe partea stângă a căilor de circulaţie, în direcţia lor de mers; - traversarea căilor de circulaţie de către lucrători se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea lipsesc, traversarea se va face după ce în prealabil lucrătorii s-au asigurat că nu există vreun pericol. |
|  | Autodeclanşări/ autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale EM din dotare (rotopercutantă, bormaşină, polidisc, etc.), producerea de accidente sau evenimente tehnice determinate de diverse disfuncţionalităţi sau situaţii anormale de funcţionare ale EM deservite | MT - efectuarea, de către personal competent, a verificărilor iniţiale (după instalare şi înainte de punerea în funcţiune), a întreţinerilor/verificărilor/ încercărilor periodice ale EM şi dispozitivelor de protecţie din dotarea acestora sau a unor verificări/ încercări speciale de fiecare dată când au apărut evenimente şi/sau circumstanţe excepţionale (modificări ale procesului de muncă, accidente sau evenimente tehnice, fenomene naturale, perioade de inactivitate, etc. care ar putea să diminueze securitatea conferită EM respectiv; - echipamentele de muncă trebuie să fie astfel utilizate încât să-şi poată îndeplini funcţia, să fie reglate, întreţinute, fără ca personalul muncitor să fie expus vreunui risc când aceste operaţii sunt efectuate în condiţiile prevăzute de fabricant; - înainte de începerea lucrului, lucrătorul va verifica buna funcţionare a EM din dotarea punctului de lucru, interzicându-se utilizarea acestora dacă nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau nu sunt dotate cu dispozitive de protecţie în bună stare; - la apariţia unei defecţiuni sau dereglări în funcţionarea EM, a sculelor folosite sau a protectorilor prevăzuţi, echipamentul trebuie oprit imediat fiind interzisă funcţionarea sa în continuare; se raportează conducătorului locului de muncă care va lua masurile de remediere corespunzătoare; - în timpul funcţionării EM este interzisă orice operaţie de întreţinere. MO - se va respecta graficul reviziilor și reparaţiilor EM în vederea funcţionării corespunzătoare a acestora, precum şi a evitării avariilor, incidentelor tehnice, implicit a accidentelor. |
|  | Lovire de către sarcina suspendată sau desprinsă în/din cârligul instalaţiei de ridicat (macara), aflată în mişcare sau balans | MT - toate operaţiile de ridicare a sarcinii trebuie stabilite corect, supravegheate şi efectuate corespunzător pentru a asigura securitatea angajaţilor; - la legarea şi transportul sarcinilor trebuie folosite numai organe de legare sau dispozitive executate şi verificate periodic conform prescripţiilor tehnice R10 – ISCIR şi care au plăcuţe indicatoare cu privire la sarcinile maxime admise pe care le suportă; - este interzisă legarea sarcinilor a căror greutate depăşeşte sarcina maximă admisă pentru organul de legare sau dispozitivul respectiv; - este interzisă punerea în funcţiune a mecanismelor de ridicat dacă lanţurile sau cablurile acestora prezintă uzuri peste limitele admise; - cablurile, lanţurile şi funiile vegetale folosite pentru legarea unei sarcini cu muchii ascuţite, trebuie să fie protejate la trecerea peste aceste muchii, în vederea evitării deteriorării acestora; - mişcările executate cu macaraua, precum şi frânarea în timpul lucrului trebuie să se realizeze fără smucituri şi cu atenţie pentru evitarea desprinderii sarcinii sau a balansului acesteia; - este interzis ca sarcina să rămână suspendată în cârligul mecanismului de ridicat. MO - manevrarea macaralelor se va face numai de către personal autorizat, care va respecta permanent instrucţiunile de exploatare a utilajelor, prescripţiile tehnice ISCIR şi instrucţiunile proprii de securitatea şi sănătatea muncii; - legarea şi fixarea sarcinilor se face numai de persoane care au împlinit 18 ani, autorizate de persoana juridică pe bază de instruire şi verificare, conform prescripţiilor ISCIR; - în timpul utilizării macaralei se interzice târârea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor aderente la sol, ridicarea sau deplasarea sarcinilor când cablul este în poziţie oblică, balansarea sarcinilor pentru a le aşeza într-un punct care nu poate fi deservit în mod normal de macara, deplasarea macaralei cu gaşele târâte pe sol; - se interzice prezenţa persoanelor în raza de acţiune a instalaţiei de ridicat; - dirijarea poziţiei sarcinii în timpul deplasării se face cu funii, frânghii de la distanță; - se interzice staţionarea sau circulaţia pe sub sarcina suspendată precum şi transportarea sarcinilor deasupra oamenilor, utilajelor sau instalaţiilor; - la ridicarea unei sarcini aflate în apropierea unui perete, stâlp, stivă, etc. este interzisă staţionarea persoanelor între acestea şi sarcina suspendată, precum şi în timpul ridicării şi coborârii sarcinii; - este interzisă funcţionarea mecanismelor de ridicat dacă zonele periculoase nu sunt îngrădite corespunzător; - este interzisă echilibrarea sarcinilor prinse în cârligul mecanismului de ridicat prin greutatea unor persoane aşezate pe sarcini, reglarea poziţiei sarcinii în timpul deplasării făcându-se numai cu ajutorul unui cablu, frânghii sau funii corespunzătoare. |
|  | Legarea necorespunzătoare a sarcinii în cârligul macaralei | MT - legarea și fixarea sarcinilor se face numai de către personal testat și autorizat. Se va utiliza pentru legarea și transportul sarcinilor numai dispozitive care au plăcuțe indicatoare marcate cu sarcinile maxime admise. Este interzisă legarea sarcinilor care depășesc valoarea maximă admisă. MO - se vor reinstrui toți legătorii de sarcină cu privire la obligațiile ce le revin conform sarcinii de muncă. |
|  | Prăbuşirea mijloacelor de lucru de protecţie colectivă pentru lucru la înălţime (schele, scări, platforme) utilizate, datorită stării tehnice necorespunzătoare (incomplete, defecte, improvizate) a unui montaj care nu respectă instrucţiunile producătorului | MT - respectarea cu stricteţe a tehnologiilor de lucru, a instrucţiunilor tehnice de montaj şi exploatare ale mijloacelor de lucru şi protecţie colectivă pentru lucru la înălţime, pentru EM utilizate în activitatea desfăşurată; - sarcina de muncă va fi executată conform tehnologiei stabilite, prin utilizarea obligatorie a mijloacelor de protecţie prevăzute, adecvate specificului lucrării, atât cele din dotarea EM cât și cele prevăzute ca mijloace individuale de protecţie; - pentru menţinerea nivelului de securitate a EM şi a componentelor acestora trebuie întocmite şi respectate instrucţiuni de exploatare, instrucţiuni proprii privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă la exploatarea acestora; - se interzice folosirea de improvizaţii la utilizarea mijloacelor de lucru şi protecţie colectivă pentru lucru la înălţime sau la utilizarea EM din dotare (cofraje, grinzi, etc.); - la începutul fiecărui schimb, înainte de urcarea lucrătorilor pe schelă se va verifica, de către conducătorul şi supraveghetorul locului de muncă următoarele: poziţionarea corectă a schelei, faţă de zona de lucru; suportul de aşezare a schelei; orizontalitatea şi verticalitatea schelei; fixarea corectă a dispozitivelor de siguranţă (de blocare) a platformelor de lucru, a scărilor de acces, a legăturilor la construcţie; starea tehnică a podinilor de lucru, a balustrăzilor, a scărilor de acces la platformele de lucru, etc.; - se interzice a se descompleta podina schelei sau a se interveni la ancoraje, care ar putea slăbi stabilitatea acesteia, precum şi la sistemele de fixare şi susţinere a cofrajelor, grinzilor, etc. MO - lucrătorii trebuie să dispună de informaţii adecvate şi instrucţiuni scrise referitoare la condiţiile de montaj şi exploatare ale mijloacelor de lucru şi protecţie colectivă pentru lucru la înălţime, la tehnologiilor de lucru; - schela de lucru va fi montată sau demontată de catre un subcontractor specializat în construcția de schele; - nimeni altcineva în afară de personalul specializat în schele nu are voie sa intervină asupra construcției schelei; - personalul specializat în ridicarea schelei are obligația ca la o lună să inspecteze schela. |
|  | Proiectare particule (zgură, şpan) la operaţia de curăţire a cordonului de sudură sau proiectare particule de metal, şpan la folosirea echipamentelor de muncă din dotare (bormaşină, polidisc, etc.), bucăţi piatră abrazivă la spargerea acesteia, etc. | MT - părţile mobile ale EM trebuie prevăzute cu mijloace de protecţie pentru prevenirea riscului de proiectare în cazul spargerii acestor părţi; - înainte de începerea schimbului, lucrătorul va verifica buna funcţionare a EM din dotarea punctului de lucru, interzicându-se utilizarea acestora dacă nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau nu sunt dotate cu dispozitive de protecţie în bună stare; - se interzice înlăturarea sau anihilarea protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie din dotarea EM; - exploatarea EM din dotare se va face în conformitate cu instrucţiunile producătorului cuprinse în cartea tehnică a echipamentului respectiv. MO - angajaţii au obligaţia să folosească corect EIP din dotare, pus la dispoziţie conform listei interne de acordare EIP, şi să-l poarte, în scopul pentru care a fost oferit, pe toata durata îndeplinirii sarcinii de muncă; - se va îngrădi zona de lucru cu paravane. |
|  | Electrocutare prin atingere directă sau indirectă a echipamentelor de muncă electrice, tablouri electrice, instalaţii electrice, aflate sub tensiune, datorită tensiunii de pas, datorită atingerii liniilor electrice sau intrării în câmpul electric al acestora a braţului macaralei pe care o deserveşte ca legător de sarcină | MT - echipamentele electrice trebuie să fie astfel întreţinute și exploatate încât să fie asigurată protecţia împotriva pericolelor generate de energia electrică; - se interzice lucrul cu echipamentele de sudură care prezintă improvizaţii sau defecţiuni (carcase deschise, cabluri de alimentare sau de sudură cu izolaţie deteriorată sau cu legături desizolate, cleşte de masă şi portelectrod deterioraţi, etc.); - instalaţiile de sudare vor fi prevăzute cu două conductoare de protecţie: unul exterior pentru legarea vizibilă la priza de pământ şi altul (cuprins în cablul de alimentare) pentru legarea la nulul de protecţie, legăturile fiind executate conform standardelor în domeniu; - schimbarea electrodului se va face numai cu utilizarea mănuşilor de sudor, fiind interzisă atingerea electrodului sub tensiune; - instalaţiile electrice vor fi revizuite periodic, conform unui grafic de revizii întocmit în acest sens; - este interzisă folosirea instalaţiilor sau a echipamentelor electrice improvizate sau necorespunzătoare; - când se lucrează în spaţii înguste, şi în special când acestea sunt umede sau cu temperatură foarte ridicată trebuie să se folosească covoraşe sau suporţi izolaţi astfel încât să nu existe posibilitatea venirii în contact a corpului cu părţile care pot conduce curent electric; - mânerul şi dispozitivul de fixare al electrodului (de exemplu pârghia cleştelui portelectrod) trebuie să fie executată din material izolant, rezistent sau îmbrăcată în material izolant. Folosirea cleştilor portelectrod defecţi sau cu izolaţie deteriorată este interzisă; - în timpul pauzelor de lucru, portelectrodul va fi aşezat sau agăţat de un suport izolant, astfel încât să nu atingă piesa sau suportul acesteia, care sunt legate la sursa de alimentare a circuitului de sudare. Se interzice categoric ţinerea portelectrodului sub braţ, pentru a preveni scurgerile curentului electric prin corp; - este strict interzisă aruncarea la întâmplare a portelectrodului chiar dacă nu este sub tensiune, indiferent de caracterul fix sau mobil al postului de sudare; - conductorii electrici, mobili folosiţi la racordarea la reţea şi cablurile pentru alimentarea circuitului de sudare, vor fi feriţi împotriva deteriorării în timpul exploatării şi al transportului şi în mod special împotriva contactului cu stropi de metal topit, precum şi a trecerii peste ei cu mijloace de transport; - cablurile mobile pot fi uşoare şi foarte flexibile, păstrându-se în colaci când nu se execută operaţia de sudare; - cablul de masă trebuie să fie racordat direct la piesa de sudat fiind interzisă utilizarea unor improvizaţii ca: bare, tuburi, lanţuri. Racordarea se poate realiza numai cu cleme de strângere, bornă cu şurub bine strânse, cu poli magnetici, cu condiţia ca suprafeţele de contact să fie netede şi curate; - racordarea la reţea, executarea legăturilor fixe, inclusiv montarea pieselor, este permisă numai electricienilor calificaţi, autorizaţi şi instruiţi pentru astfel de lucrări, care trebuie să respecte toate prescripţiile în vigoare referitoare la instalaţiile electrice; - este strict interzis să se atingă electrodul sub tensiune. Schimbarea electrodului se va face numai cu utilizarea EIP (mănuşi sudor, cizme electroizolante) uscat. MO - se interzice sudorilor să intervină la echipamentele de muncă pentru remedierea defecţiunilor electrice sau mecanice; - zilnic, înainte de începerea lucrului şi de punerea sub tensiune a echipamentului de lucru pentru sudură electrică se va verifica protecţia împotriva electrocutării a EM respectiv (starea izolaţiei cablurilor de alimentare şi de sudură, a portelectrodului, legăturile la centura de împământare, imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune, starea echipamentului individual de protecţie, etc.); - verificarea săptămânală, lunară şi semestrială a echipamentului de sudare electrică pentru menţinerea condiţiilor de electrosecuritate; - se interzice pe timp de ploaie executarea lucrărilor de sudare sub cerul liber; - periodic se vor executa măsurători PRAM privind verificarea rezistenţei prizelor de împământare şi a continuităţii conductorilor de protecţie; - conductele flexibile de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă nu trebuie să intersecteze căile de circulaţie. |
|  | Producerea de calamităţi naturale (inundaţii, cutremure, viscol, surpări, viituri,etc.) | MT - respectarea modului de acţiune, alarmare, intervenţie, salvare şi prim ajutor în situaţii de urgenţă; - în timpul ploilor însoţite de descărcări electrice se va întrerupe lucrul, iar muncitorii se vor adăposti. MO - angajaţii au obligaţia să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent şi să informeze conducătorul locului de muncă care va stabili măsuri concrete de prevenirea accidentelor tehnice şi de muncă în situaţii de urgenţă; - se interzice circulaţia şi staţionarea în zonele şi pe perioadele în care există riscul producerii acestor calamităţi (alunecări de teren, prăbuşiri de copaci sau teren, viscol, etc.); - instruirea personalului cu privire la Planul de intervenţie în situaţii de urgenţă, întocmit la nivelul unităţii. |
|  | Nesincronizări de operaţii (întârzieri sau devansări) la manipularea în echipă, a materialelor grele, lungi sau voluminoase, la desfăşurarea oricărei activităţi în echipă (la utilizarea instalaţiilor de ridicat - macara, la lucru în echipă,etc.) | MO - când încărcarea, descărcarea sau transportul materialelor se efectuează de doi sau mai mulţi salariaţi efortul repartizat pe o persoană nu trebuie să depăşească limitele maxime admise. Manipulanţii trebuie să se asigure că pot să prindă bine cu mâinile materialele respective; - în cazul în care o sarcină este încărcată, descărcată sau transportată, prin purtare, concomitent de către mai mulţi muncitori, aceştia vor ridica şi coborî sarcina numai la comanda conducătorului operaţiei; - salariaţii trebuie să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol pe ceilalţi participanţi la procesul de producţie. Înainte de utilizarea echipamentelor de muncă, deserventul trebuie să se asigure că nu există persoane care pot fi afectate de funcţionarea sau acţiunea echipamentului respectiv; - lucrătorii desemnaţi să efectueze operaţii de legări de sarcină trebuie să cunoască codul de semnalizare al mecanismelor de ridicat precum si succesiunea operaţiilor, pentru a semnaliza corect şi la timp operaţiile/manevrele. |
|  | Tăierea, înţeparea, vătămarea mâinilor sau picioarelor datorită muchiilor tăietoare, ascuţite ale sculelor şi uneltelor de mână utilizate sau a suprafeţelor materialelor de construcţie folosite | MT - uneltele manuale vor fi verificate la începutul fiecărui schimb. Este interzisă utilizarea acelor unelte manuale care nu se prezintă într-o stare tehnică corespunzătoare; - sculele şi uneltele de mână vor fi păstrate în suporturi speciale şi orientate cu mânerele spre exterior pentru a exclude contactul cu părţile active ale acestora; - se interzice introducerea mâinilor în zona de acţiune a sculelor şi uneltelor deservite; - este interzisă folosirea sculelor şi uneltelor fără mâner, folosirea aceluiaşi mâner la mai multe scule precum şi folosirea sculelor cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite, ştirbite sau a uneltelor improvizate; - în timpul transportului, părţile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mână cu tăişuri, vârfuri, etc. vor fi protejate cu apărători sau teci adecvate. MO - folosirea obligatorie a mănuşilor de protecţie şi a bocancilor cu bombeu metalic în timpul lucrului cu scule tăietoare, manipulării materialelor, maselor, care au margini sau suprafeţe tăietoare sau care datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor sau picioarelor. |
|  | Manevre şi reglaje greşite, executarea defectuoasă a lucrărilor de sudură fără respectarea regimului de lucru stabilit prin tehnologii, prin instrucţiunile şi cărţile tehnice ale EM deservite, prin instrucţiuni de lucru şi prin instrucţiuni proprii de securitatea şi sănătatea muncii | MT - EM trebuie utilizat numai pentru operaţiile şi în condiţiile pentru care a fost destinat, precizate în Cartea tehnică/ Manual de utilizare/Instrucţiuni de utilizare; - se interzice utilizarea EM fără aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, stabilite în reglementările legale, instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, cărţile tehnice ale echipamentelor de muncă, etc.; - respectarea cu stricteţe a tehnologiilor de lucru, a instrucţiunilor tehnice de lucru pentru sculele, dispozitivele, utilajele utilizate în activitatea desfăşurată; - lucrătorii trebuie să dispună de informaţii adecvate şi instrucţiuni scrise referitoare la condiţiile de utilizare ale EM deservite; - în timpul funcţionării EM este interzisă orice operaţie de întreţinere; - portelectrodul va fi aşezat sau agăţat pe un suport izolat, fără să atingă piesa sau suportul acesteia; - la întreruperea lucrului, sau părăsirea postului de lucru, circuitul de sudare sa va scoate de sub tensiune; - la lucrările de sudare şi tăiere electrică a metalelor prin topire, executate în apropierea instalaţiilor electrice, locurile de muncă vor fi protejate cu ecrane sau paravane, astfel încât, să fie exclusă posibilitatea de atingere accidentală a instalaţiilor aflate sub tensiune. Dacă lucrările se execută chiar asupra unei parţi a instalaţiilor electrice, aceasta va fi scoasă de sub tensiune, va fi semnalizată şi asigurată conform normelor pentru lucru în instalaţii electrice, până la sfârşitul lucrării; - carcasele agregatelor de sudare, mesele de sudare şi piesele metalice care se sudează trebuie să fie legate la prize de pământ corespunzătoare; - în cazul unei întreruperi mai mari a lucrului este necesar ca agregatul de sudare să fie deconectat de la reţea; - cablurile de alimentare a circuitului de sudare cu izolaţia deteriorată se vor înlocui. În cazul în care cablurile respective nu vor putea fi înlocuite imediat, zonele deteriorate vor fi reparate imediat prin îndepărtarea porţiunii deteriorate şi realizarea unei îmbinări în porţiunea respectivă. Izolarea cu bandă izolatoare a porţiunii reparate nu este suficientă şi în consecinţă este obligatorie folosirea bucşelor de protecţie din material izolant, care să acopere în întregime zona reparată. Starea izolaţiei cablurilor de alimentare a circuitului de sudare se va verifica înainte de începerea lucrului (schimbului); - la sudarea manuală cu electrozi înveliţi, sudorii vor purta în mod obligatoriu mănuşi şi în timpul înlocuirii electrozilor; - este interzisă sudarea concomitentă pe aceeaşi piesă cu două instalaţii de sudare manuală cu arc electric de curent continuu cu polarităţi opuse; - se interzice pe timp de ploaie executarea operaţiilor de sudare şi tăiere electrică, sub cerul liber, fără acoperiş; - se interzice sudorilor să intervină pentru depanarea unor defecţiuni de natură electrică sau mecanică la E.T. pentru sudare. Aceste intervenţii se vor efectua numai de către personal calificat, instruit şi autorizat corespunzător; - transportul recipientelor se face pe cărucioare speciale; - recipientele vor fi depozitate cu capacul de protecţie înşurubat, iar cele pline vor fi separate de cele goale; - locurile defecte ale furtunurilor se îndepărtează, iar porţiunile separate se vor îmbina cu nipluri duble; - se va verifica cel puţin o dată pe lună etanşeitatea armăturilor cu apă și săpun; - fixarea furtunurilor se va face numai prin coliere metalice, bine strânse; - se interzice utilizarea furtunurilor murdare de ulei sau grăsime; - racordarea arzătoarelor se va face numai prin intermediul unui dispozitiv contra întoarcerii flăcării; - înainte de punerea în funcţiune, furtunurile vor fi purjate, probate sub presiune şi trecute printr-un vas cu apă; - înainte de montarea reductoarelor se va verifica lipsa urmelor de ulei sau grăsimi, prezenţa garniturii de etanşare şi starea acesteia, starea filetului piuliţei de racordare, starea manometrelor; - nu se vor admite la lucru lucrători cu mâinile murdare de ulei sau cu urme de ulei pe îmbrăcăminte sau scule; - la aprinderea arzătorului se va deschide cu ¼ de tură robinetul pentru oxigen, apoi cel pentru acetilenă, aprinzând imediat amestecul şi apoi se reglează flacăra. Stingerea se face închizând întâi acetilena şi după stingerea flăcării se închide şi oxigenul; - se interzice păstrarea arzătoarelor racordate la sursa de gaz, în sertare sau dulapuri. MO - deservirea EM este permisă numai lucrătorilor calificaţi şi instruiţi special pentru acest scop, care cunosc bine metodele de lucru şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă; - este interzisă utilizarea cablurilor de alimentare şi de lucru cu izolaţia deteriorată. Starea izolaţiei şi a legăturilor la priza de pământ se verifică înainte de începerea lucrului; - angajaţii au obligaţia să cunoască modul corect de utilizare al EIP din dotare şi să-l poarte pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă; - sudorii trebuie să aibă părul acoperit în întregime; - dacă sudorul îşi întrerupe lucrul sau îşi părăseşte postul de lucru, sursa pentru sudare sau circuitul de sudare se va scoate de sub tensiune, astfel încât instalaţia să nu poată fi pusă în mod accidental în funcţiune de la portelectrod sau de la capul de sudare; - tuburile cu oxigen, acetilenă (pline sau goale) se vor amplasa la o distanţă de minim 10m de orice foc deschis sau de locul de sudare; - este interzisă deplasarea sudorului cu arzătorul aprins, în afara zonei de lucru, urcarea pe scări; - în timpul întreruperii lucrului, arzătorul se va stinge şi se va agăţa pe un suport; - arzătorul aprins nu se va lăsa nici un moment din mână; - angajaţii au obligaţia să cunoască modul corect de utilizare al EIP şi să-l poarte pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă. MT+MO - locul de muncă trebuie să fie curat şi uscat; - se interzice: - depozitarea recipientelor cu oxigen, acetilenă împreună cu materiale explozive, combustibile, substanţe grase sau incompatibile cu oxigenul/acetilenă sau în locuri umede sau în mediu coroziv - lovirea, aruncarea, târârea, ciocnirea, rostogolirea pe orizontală, căderea sau murdărirea recipientelor - detectarea locurilor neetanşe cu flacără deschisă |
|  | Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie din dotarea individuală sau a echipamentelor de muncă deservite | MT - se interzice înlăturarea, anihilarea deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate, protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie din dotarea EM MO - periodic, personalul va fi instruit asupra modului corect de utilizare şi întreţinere a echipamentului individual de protecţie din dotare - angajaţii au obligaţia să cunoască modul corect de utilizare al EIP din dotare şi să-l poarte pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă - se interzice lucrul fără echipament individual de protecţie, prevăzut pentru fiecare categorie de lucrări, adecvat pericolelor existente şi stabilit prin instrucţiuni proprii |
|  | Omiterea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor la locul de muncă (fumat, la executarea sudurilor, etc.) | MT - zona de lucru va fi îngrădită cu banda si cu plăcuţe avertizoare - se vor îndepărta materialele inflamabile şi explozive - se vor îndepărta materialele combustibile sau acestea se vor acoperi cu tablă - nu se admite folosirea recipientelor pline sau goale pentru susţinerea pieselor în timpul lucrului - lucrările cu foc deschis vor începe numai după obţinerea permisului de foc şi îndeplinirea prevederilor legale în acest sens - deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile sau inflamabile se vor depozita la distanţe de siguranţă faţă de clădiri şi alte materiale combustibile MO - locurile de muncă vor fi dotate cu stingătoare de incendiu, precum şi cu pichete PSI - este interzisă aprinderea de focuri deschise, în alte locuri decât cele prevăzute prin tehnologiile de lucru, fără aprobarea şi controlul permanent al conducătorului locului de muncă - fumatul este strict interzis MO+MT - lucrările de sudare se vor executa numai după ce au fost luate toate masurile de prevenire a incendiilor: - instruirea personalului asupra riscurilor; - supravegherea permanentă a locului de muncă; - prevenirea amestecurilor explozive; - oprirea aparatelor care conţin substanţe uşor inflamabile; - interzicerea accesului persoanelor străine de lucrare; - pregătirea echipei PSI; - supravegherea locului şi după terminarea operaţiilor de sudură. |
|  | Organe de maşini în mişcare (disc polidisc, mandrină, burghiu bormaşină, etc.)–afectare membre superioare sau inferioare | MT - în timpul funcţionării EM este interzisă orice operaţii de întreţinere sau de intervenţie la organele de maşini aflate în mişcare; - părţile mobile ale utilajului care pot conduce la accidentări trebuie prevăzute cu dispozitive de protecţie; - dispozitivele de protecţie ale utilajelor trebuie să fie astfel fixate încât să nu poată fi îndepărtate. Îndepărtarea lor este permisă numai în vederea efectuării unor reparaţii şi numai după oprirea utilajului, iar la terminarea reparaţiei, acestea vor fi montate la loc; - se interzice înlăturarea, anihilarea deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate, protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie din dotarea EM; - la EM portabile acţionate electric trebuie să se întrerupă acţionarea mişcării mecanismului portsculă în momentul lăsării lor din mână; - se interzice introducerea membrelor superioare sau inferioare în raza de acţiune a organelor de maşini în mişcare. MO - EM vor fi folosite numai de deservenţi calificaţi, instruiţi şi desemnaţi în acest scop, care cunosc bine metodele de lucru şi instrucţiunile proprii de protecţie a muncii; - angajaţii au obligaţia să folosească corect EIP din dotare, pus la dispoziţie conform listei interne de acordare EIP, şi să-l poarte, în scopul pentru care a fost oferit, pe toata durata îndeplinirii sarcinii de muncă; - salopetele trebuie să fie încheiate şi strânse la guler şi mâneci. |
|  | Poziţii de lucru forţate sau vicioase (peste cap, aplecate, etc.) producătoare de afecţiuni ale sistemului osos și muscular | MO - o atenţie deosebită trebuie acordată organizării pauzelor pe parcursul zilei de lucru; - pentru evitarea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie evitate: poziţiile vicioase, mişcările bruşte și extreme, mişcările repetitive; - eliminarea poziţiilor forţate, nenaturale ale corpului muncitorului şi asigurarea posibilităţilor de modificare a poziţiei în timpul lucrului se fac prin folosirea echipamentelor de muncă corespunzătoare, organizarea locului de muncă, optimizarea locului de muncă şi optimizarea fluxului tehnologic. |
| 5.Montarea noilor structuri | Surprinderea de către mijloacele auto sau utilaje de construcţii aflate în circulaţie sau neasigurate contra deplasărilor accidentale, în timpul deplasării lucrătorului în incinta punctului de lucru | MT - se interzice lăsarea auto-utilajului în funcţiune, fără supraveghere sau permiterea manipulării comenzilor de către alte persoane; - se interzice manevrarea auto-utilajului în spaţii lipsite de vizibilitate. În astfel de situaţii, conducătorul auto-utilajului va fi ajutat la manevrare de către o altă persoană care va dirija de la sol, din afara auto-utilajului, dar în raza de vizibilitate a şoferului; - conducătorii auto-utilajelor trebuie să execute manevrele numai după ce s-au asigurat că nu există pericol de accidentare pentru ceilalţi lucrători şi numai după ce au semnalizat acustic şi luminos manevra; - conducătorul auto-utilajelor sau utilajelor trebuie să semnalizeze acustic manevra de mers înapoi; - locurile destinate pentru operaţiile de încărcare şi descărcare a mijloacelor de transport trebuie prevăzute cu căi de acces amenajate corespunzător şi spaţii de întoarcere cu o rază de curbură care să permită o manevrare nepericuloasă; - înainte de începerea operaţiilor de încărcare-descărcare a unui mijloc de transport, acesta trebuie asigurat contra deplasărilor necomandate, prin cuplarea sistemului de frânare de ajutor pe teren orizontal şi a sistemului de frânare de ajutor şi saboţi de oprire pe teren în pantă. Se interzice deplasarea mijlocului de transport în timpul efectuării operaţiilor de încărcare-descărcare. MO - căile de circulaţie trebuie să aibă lăţimea corespunzătoare felului circulaţiei, gabaritelor mijloacelor de transport şi dimensiunilor materialelor transportate; - stabilirea vitezelor maxime de circulaţie în incinta unităţii şi a punctelor de lucru, astfel încât să fie asigurată securitatea circulaţiei-5 km/h; - manevrarea auto-utilajelor se va face de persoane instruite şi după ce s-au luat toate măsurile de siguranţă pentru evitarea riscului de accidentare a persoanelor de la locurile de muncă învecinate; - conducătorii auto sunt obligaţi să cunoască şi să respecte viteza de circulaţie, indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de avertizare din incinta societăţii; - operaţiile de încărcare-descărcare trebuie executate numai sub supravegherea permanentă a şefului formaţiei de lucru, instruit special în acest sens, care va stabili procedeul de lucru nepericulos; - autovehiculul va fi adus la încărcat-descărcat numai după ce a primit semnalul de la conducătorul de formaţie; - distanţa liberă minimă între două mijloace de transport alăturate care se încarcă sau se descarcă va fi de 1 m pentru autocamioane; - se interzice prezenţa persoanelor pe căile de acces, în cabina autoutilajelor în timpul lucrului şi în raza de acţiune a mijloacelor mecanizate de încărcare-descărcare (macarale), muncitorii dirijând sarcina de pe sol cu ajutorul levierelor, cablurilor sau frânghiilor, până la aşezarea acesteia în poziţia definitivă şi stabilă; - în timpul efectuării operaţiilor de descărcare-încărcare a mijloacelor auto de transport, de aprovizionare/preluare a materialelor la/de la magazie, lucrătorul se va retrage într-o zonă fără pericol de accidentare, în afara zonei de acţiune a instalaţiilor de ridicat sau a mijloacelor de încărcare-descărcare; - lucrătorii vor respecta regulile de circulaţie pe drumurile interioare, se vor asigura permanent faţă de mijloacele auto, ferindu-se din raza de acţiune a utilajelor de construcţii existente în zona punctului de lucru; - când lipsesc trotuarele, lucrătorii vor circula pe partea stângă a căilor de circulaţie, în direcţia lor de mers; - traversarea căilor de circulaţie de către lucrători se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea lipsesc, traversarea se va face după ce în prealabil lucrătorii s-au asigurat că nu există vreun pericol. |
|  | Autodeclanşări/ autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale EM din dotare (rotopercutantă, bormaşină, polidisc, etc.), producerea de accidente sau evenimente tehnice determinate de diverse disfuncţionalităţi sau situaţii anormale de funcţionare ale EM deservite | MT - efectuarea, de către personal competent, a verificărilor iniţiale (după instalare şi înainte de punerea în funcţiune), a întreţinerilor/verificărilor/ încercărilor periodice ale EM şi dispozitivelor de protecţie din dotarea acestora sau a unor verificări/ încercări speciale de fiecare dată când au apărut evenimente şi/sau circumstanţe excepţionale (modificări ale procesului de muncă, accidente sau evenimente tehnice, fenomene naturale, perioade de inactivitate, etc. care ar putea să diminueze securitatea conferită EM respectiv; - echipamentele de muncă trebuie să fie astfel utilizate încât să-şi poată îndeplini funcţia, să fie reglate, întreţinute, fără ca personalul muncitor să fie expus vreunui risc când aceste operaţii sunt efectuate în condiţiile prevăzute de fabricant; - înainte de începerea lucrului, lucrătorul va verifica buna funcţionare a EM din dotarea punctului de lucru, interzicându-se utilizarea acestora dacă nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau nu sunt dotate cu dispozitive de protecţie în bună stare; - la apariţia unei defecţiuni sau dereglări în funcţionarea EM, a sculelor folosite sau a protectorilor prevăzuţi, echipamentul trebuie oprit imediat fiind interzisă funcţionarea sa în continuare; se raportează conducătorului locului de muncă care va lua măsurile de remediere corespunzătoare; - în timpul funcţionării EM este interzisă orice operaţie de întreţinere. MO - se va respecta graficul reviziilor și reparaţiilor EM în vederea funcţionării corespunzătoare a acestora, precum şi a evitării avariilor, incidentelor tehnice, implicit a accidentelor. |
|  | Lovire de către sarcina suspendată sau desprinsă în/din cârligul instalaţiei de ridicat (macara), aflată în mişcare sau balans | MT - toate operaţiile de ridicare a sarcinii trebuie stabilite corect, supravegheate şi efectuate corespunzător pentru a asigura securitatea angajaţilor; - manevrarea macaralelor se va face numai de către personal autorizat, care va respecta permanent instrucţiunile de exploatare a utilajelor, prescripţiile tehnice ISCIR şi instrucţiunile proprii de securitatea şi sănătatea muncii; - la legarea şi transportul sarcinilor trebuie folosite numai organe de legare sau dispozitive executate şi verificate periodic conform prescripţiilor tehnice R10–ISCIR şi care au plăcuţe indicatoare cu privire la sarcinile maxime admise pe care le suportă; - este interzisă legarea sarcinilor a căror greutate depăşeşte sarcina maximă admisă pentru organul de legare sau dispozitivul respectiv; - este interzisă punerea în funcţiune a mecanismelor de ridicat dacă lanţurile sau cablurile acestora prezintă uzuri peste limitele admise; - cablurile, lanţurile şi funiile vegetale folosite pentru legarea unei sarcini cu muchii ascuţite, trebuie să fie protejate la trecerea peste aceste muchii, în vederea evitării deteriorării acestora; - mişcările executate cu macaraua, precum şi frânarea în timpul lucrului trebuie să se realizeze fără smucituri şi cu atenţie pentru evitarea desprinderii sarcinii sau a balansului acesteia; - este interzis ca sarcina să rămână suspendată în cârligul mecanismului de ridicat. MO - legarea şi fixarea sarcinilor se face numai de persoane care au împlinit 18 ani, autorizate de persoana juridică pe bază de instruire şi verificare, conform prescripţiilor ISCIR; - în timpul utilizării macaralei se interzice târârea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor aderente la sol, ridicarea sau deplasarea sarcinilor când cablul este în poziţie oblică, balansarea sarcinilor pentru a le aşeza într-un punct care nu poate fi deservit în mod normal de macara, deplasarea macaralei cu gaşele târâte pe sol; - se interzice prezenţa persoanelor în raza de acţiune a instalaţiei de ridicat; - dirijarea poziţiei sarcinii în timpul deplasării se face cu funii, frânghii de la distanță; - se interzice staţionarea sau circulaţia pe sub sarcina suspendată precum şi transportarea sarcinilor deasupra oamenilor, utilajelor sau instalaţiilor; - la ridicarea unei sarcini aflate în apropierea unui perete, stâlp, stivă, etc. este interzisă staţionarea persoanelor între acestea şi sarcina suspendată, precum şi în timpul ridicării şi coborârii sarcinii; - este interzisă funcţionarea mecanismelor de ridicat dacă zonele periculoase nu sunt îngrădite corespunzător; - este interzisă echilibrarea sarcinilor prinse în cârligul mecanismului de ridicat prin greutatea unor persoane aşezate pe sarcini, reglarea poziţiei sarcinii în timpul deplasării făcându-se numai cu ajutorul unui cablu, frânghii sau funii corespunzătoare. |
|  | Legarea necorespunzătoare a sarcinii în cârligul macaralei | MT - legarea și fixarea sarcinilor se face numai de către personal testat și autorizat. Se va utiliza pentru legarea și transportul sarcinilor numai dispozitive care au plăcuțe indicatoare marcate cu sarcinile maxime admise. Este interzisă legarea sarcinilor care depasesc valoarea maximă admisă. MO - se vor reinstrui toți legătorii de sarcină cu privire la obligațiile ce le revin conform sarcinii de muncă. |
|  | Prăbuşirea mijloacelor de lucru de protecţie colectivă pt. lucru la înălţime (schele, scări, platforme) utilizate, datorită stării tehnice necorespunzătoare (incomplete, defecte, improvizate) a unui montaj care nu respectă instrucţiunile producătorului | MT - respectarea cu stricteţe a tehnologiilor de lucru, a instrucţiunilor tehnice de montaj şi exploatare ale mijloacelor de lucru şi protecţie colectivă pentru lucru la înălţime, pentru EM utilizate în activitatea desfăşurată; - sarcina de muncă va fi executată conform tehnologiei stabilite, prin utilizarea obligatorie a mijloacelor de protecţie prevăzute, adecvate specificului lucrării, atât cele din dotarea EM, cât și cele prevăzute ca mijloace individuale de protecţie; - pentru menţinerea nivelului de securitate a EM şi a componentelor acestora trebuie întocmite şi respectate instrucţiuni de exploatare, instrucţiuni proprii privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă la exploatarea acestora; - se interzice folosirea de improvizaţii la utilizarea mijloacelor de lucru şi protecţie colectivă pentru lucru la înălţime sau la utilizarea EM din dotare (cofraje, grinzi, etc.); - la începutul fiecărui schimb, înainte de urcarea lucrătorilor pe schelă se va verifica, de către conducătorul şi supraveghetorul locului de muncă următoarele: poziţionarea corectă a schelei, faţă de zona de lucru; suportul de aşezare a schelei; orizontalitatea şi verticalitatea schelei; fixarea corectă a dispozitivelor de siguranţă (de blocare) a platformelor de lucru, a scărilor de acces, a legăturilor la construcţie; starea tehnică a podinilor de lucru, a balustrăzilor, a scărilor de acces la platformele de lucru, etc. - se interzice a se descompleta podina schelei sau a se interveni la ancoraje, care ar putea slăbi stabilitatea acesteia, precum şi la sistemele de fixare şi susţinere a cofrajelor, grinzilor, etc.; MO - lucrătorii trebuie să dispună de informaţii adecvate şi instrucţiuni scrise referitoare la condiţiile de montaj şi exploatare ale mijloacelor de lucru şi protecţie colectivă pentru lucru la înălţime, la tehnologiilor de lucru; - schela de lucru va fi montată sau demontată de către un subcontractor specializat în construcția de schele; - nimeni altcineva în afară de subcontractorul specializat în schele nu are voie să intervină asupra construcției schelei; - subcontractorul specializat în ridicarea schelei are obligația ca la o lună să inspecteze schela. |
|  | Proiectare particule (zgură, şpan) la operaţia de curăţire a cordonului de sudură sau proiectare particule de metal, şpan la folosirea echipamentelor de muncă din dotare (bormaşină, polidisc, etc.), bucăţi piatră abrazivă la spargerea acesteia, etc | MT - părţile mobile ale EM trebuie prevăzute cu mijloace de protecţie pentru prevenirea riscului de proiectare în cazul spargerii acestor părţi; - înainte de începerea schimbului, lucrătorul va verifica buna funcţionare a EM din dotarea punctului de lucru, interzicându-se utilizarea acestora dacă nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau nu sunt dotate cu dispozitive de protecţie în bună stare; - se interzice înlăturarea sau anihilarea protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie din dotarea EM; - exploatarea EM din dotare se va face în conformitate cu instrucţiunile producătorului cuprinse în cartea tehnică a echipamentului respectiv. MO - angajaţii au obligaţia să folosească corect EIP din dotare, pus la dispoziţie conform listei interne de acordare EIP, şi să-l poarte, în scopul pentru care a fost oferit, pe toata durata îndeplinirii sarcinii de muncă; - se va îngrădi zona de lucru cu paravane. |
|  | Electrocutare prin atingere directă sau indirectă a EM electrice, tablouri electrice, instalaţii electrice, aflate sub tensiune, datorită tensiunii de pas, datorită atingerii liniilor electrice sau intrării în câmpul electric al acestora, a braţului macaralei pe care o deserveşte ca legător de sarcină | MT - echipamentele electrice trebuie sa fie astfel întreţinute și exploatate încât să fie asigurată protecţia împotriva pericolelor generate de energia electrică; - se interzice lucrul cu echipamentele de sudură care prezintă improvizaţii sau defecţiuni (carcase deschise, cabluri de alimentare sau de sudură cu izolaţie deteriorată sau cu legături desizolate, cleşte de masă şi portelectrod deterioraţi, etc.); - instalaţiile de sudare vor fi prevăzute cu două conductoare de protecţie: unul exterior pentru legarea vizibilă la priza de pământ şi altul (cuprins în cablul de alimentare) pentru legarea la nulul de protecţie, legăturile fiind executate conform standardelor în domeniu; - schimbarea electrodului se va face numai cu utilizarea mănuşilor de sudor, fiind interzisă atingerea electrodului sub tensiune; - instalaţiile electrice vor fi revizuite periodic, conform unui grafic de revizii întocmit în acest sens; - este interzisă folosirea instalaţiilor sau a echipamentelor electrice improvizate sau necorespunzătoare; - când se lucrează în spaţii înguste şi în special când acestea sunt umede sau cu temperatură foarte ridicată trebuie să se folosească covoraşe sau suporţi izolaţi astfel încât să nu existe posibilitatea venirii în contact a corpului cu părţile care pot conduce curent electric; - mânerul şi dispozitivul de fixare al electrodului (de exemplu pârghia cleştelui portelectrod) trebuie să fie executată din material izolant, rezistent sau îmbrăcată în material izolant. Folosirea cleştilor portelectrod defecţi sau cu izolaţie deteriorată este interzisă; - în timpul pauzelor de lucru, portelectrodul va fi aşezat sau agăţat de un suport izolant, astfel încât să nu atingă piesa sau suportul acesteia, care sunt legate la sursa de alimentare a circuitului de sudare. Se interzice categoric ţinerea portelectrodului sub braţ, pentru a preveni scurgerile curentului electric prin corp; - este strict interzisă aruncarea la întâmplare a portelectrodului chiar dacă nu este sub tensiune, indiferent de caracterul fix sau mobil al postului de sudare; - conductorii electrici, mobili folosiţi la racordarea la reţea şi cablurile pentru alimentarea circuitului de sudare, vor fi feriţi împotriva deteriorării în timpul exploatării şi al transportului şi în mod special împotriva contactului cu stropi de metal topit, precum şi a trecerii peste ei cu mijloace de transport; - cablurile mobile pot fi uşoare şi foarte flexibile, păstrându-se în colaci când nu se execută operaţia de sudare; - cablul de masă trebuie să fie racordat direct la piesa de sudat fiind interzisă utilizarea unor improvizaţii ca: bare, tuburi, lanţuri. Racordarea se poate realiza numai cu cleme de strângere, bornă cu şurub bine strânse, cu poli magnetici, cu condiţia ca suprafeţele de contact să fie netede şi curate; - racordarea la reţea, executarea legăturilor fixe, inclusiv montarea pieselor, este permisă numai electricienilor calificaţi, autorizaţi şi instruiţi pentru astfel de lucrări, care trebuie să respecte toate prescripţiile în vigoare referitoare la instalaţiile electrice; - este strict interzis să se atingă electrodul sub tensiune. Schimbarea electrodului se va face numai cu utilizarea EIP (mănuşi sudor, cizme electroizolante) uscat. MO - se interzice sudorilor să intervină la echipamentele de muncă pentru remedierea defecţiunilor electrice sau mecanice; - zilnic, înainte de începerea lucrului şi de punerea sub tensiune a echipamentului de lucru pentru sudură electrică se va verifica protecţia împotriva electrocutării a EM respectiv (starea izolaţiei cablurilor de alimentare şi de sudură, a portelectrodului, legăturile la centura de împământare, imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune, starea echipamentului individual de protecţie, etc.); - verificarea săptămânală, lunară şi semestrială a echipamentului de sudare electrică pentru menţinerea condiţiilor de electrosecuritate; - se interzice pe timp de ploaie executarea lucrărilor de sudare sub cerul liber; - periodic se vor executa măsurători PRAM privind verificarea rezistenţei prizelor de împământare şi a continuităţii conductorilor de protecţie; - conductele flexibile de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă nu trebuie să intersecteze căile de circulaţie. |
|  | Producerea de calamităţi naturale (inundaţii, cutremure, viscol, surpări, viituri,etc.). | MT - respectarea modului de acţiune, alarmare, intervenţie, salvare şi prim ajutor în situaţii de urgenţă; - în timpul ploilor însoţite de descărcări electrice se va întrerupe lucrul, iar muncitorii se vor adăposti. MO - angajaţii au obligaţia să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent şi să informeze conducătorul locului de muncă care va stabili măsuri concrete de prevenirea accidentelor tehnice şi de muncă în situaţii de urgenţă; - se interzice circulaţia şi staţionarea în zonele şi pe perioadele în care există riscul producerii acestor calamităţi (alunecări de teren, prăbuşiri de copaci sau teren, viscol, etc.); - instruirea personalului cu privire la Planul de intervenţie în situaţii de urgenţă, întocmit la nivelul unităţii. |
|  | Nesincronizări de operaţii (întârzieri sau devansări) la manipularea în echipă, a materialelor grele, lungi sau voluminoase, la desfăşurarea oricărei activităţi în echipă (la utilizarea instalaţiilor de ridicat - macara, la lucru în echipă, etc.) | MO - când încărcarea, descărcarea sau transportul materialelor se efectuează de doi sau mai mulţi salariaţi efortul repartizat pe o persoană nu trebuie să depăşească limitele maxime admise. Manipulanţii trebuie să se asigure că pot să prindă bine cu mâinile materialele respective; - în cazul în care o sarcină este încărcată, descărcată sau transportată, prin purtare, concomitent de către mai mulţi muncitori, aceştia vor ridica şi coborî sarcina numai la comanda conducătorului operaţiei; - salariaţii trebuie să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol pe ceilalţi participanţi la procesul de producţie. Înainte de utilizarea echipamentelor de muncă, deserventul trebuie să se asigure că nu există persoane care pot fi afectate de funcţionarea sau acţiunea echipamentului respectiv; - lucrătorii desemnaţi să efectueze operaţii de legări de sarcină trebuie să cunoască codul de semnalizare al mecanismelor de ridicat precum și succesiunea operaţiilor, pentru a semnaliza corect şi la timp operaţiile/manevrele. |
|  | Tăierea, înţeparea, vătămarea mâinilor sau picioarelor datorită muchiilor tăietoare, ascuţite ale sculelor şi uneltelor de mână utilizate sau a suprafeţelor materialelor de construcţie folosite | MT - uneltele manuale vor fi verificate la începutul fiecărui schimb. Este interzisă utilizarea acelor unelte manuale care nu se prezintă într-o stare tehnică corespunzătoare; - sculele şi uneltele de mână vor fi păstrate în suporturi speciale şi orientate cu mânerele spre exterior pentru a exclude contactul cu părţile active ale acestora; - se interzice introducerea mâinilor în zona de acţiune a sculelor şi uneltelor deservite; - este interzisă folosirea sculelor şi uneltelor fără mâner, folosirea aceluiaşi mâner la mai multe scule precum şi folosirea sculelor cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite, ştirbite sau a uneltelor improvizate; - în timpul transportului, părţile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mână cu tăişuri, vârfuri, etc. vor fi protejate cu apărători sau teci adecvate. MO - folosirea obligatorie a mănuşilor de protecţie şi a bocancilor cu bombeu metalic în timpul lucrului cu scule tăietoare, manipulării materialelor, maselor, care au margini sau suprafeţe tăietoare sau care datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor sau picioarelor. |
|  | Manevre şi reglaje greşite, executarea defectuoasă a lucrărilor de sudură, fără respectarea regimului de lucru stabilit prin tehnologii, prin instrucţiunile şi cărţile tehnice ale EM deservite, prin instrucţiuni de lucru şi prin instrucţiuni proprii de securitatea şi sănătatea muncii | MT - EM trebuie utilizat numai pentru operaţiile şi în condiţiile pentru care a fost destinat, precizate în Cartea tehnică/Manual de utilizare/Instrucţiuni de utilizare; - se interzice utilizarea EM fără aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, stabilite în reglementările legale, instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, cărţile tehnice ale echipamentelor de muncă, etc.; - respectarea cu stricteţe a tehnologiilor de lucru, a instrucţiunilor tehnice de lucru pentru sculele, dispozitivele, utilajele utilizate în activitatea desfăşurată; - lucrătorii trebuie să dispună de informaţii adecvate şi instrucţiuni scrise referitoare la condiţiile de utilizare ale EM deservite; - în timpul funcţionării EM este interzisă orice operaţie de întreţinere; - portelectrodul va fi aşezat sau agăţat pe un suport izolat, fără să atingă piesa sau suportul acesteia; - la întreruperea lucrului sau părăsirea postului de lucru, circuitul de sudare sa va scoate de sub tensiune; - pentru protecţia împotriva scânteilor, a stropilor de metal topit, împroşcaţi, precum şi radiaţiilor luminoase infraroşii şi ultraviolete, angajaţii trebuie să folosească în timpul lucrului mijloace adecvate de protecţie a ochilor, precum măşti prevăzute cu plăci de sticlă filtrantă corespunzătoare ; - la lucrările de sudare şi tăiere electrică a metalelor prin topire, executate în apropierea instalaţiilor electrice, locurile de muncă vor fi protejate cu ecrane sau paravane, astfel încât, să fie exclusă posibilitatea de atingere accidentală a instalaţiilor aflate sub tensiune. Dacă lucrările se execută chiar asupra unei parţi a instalaţiilor electrice, aceasta va fi scoasă de sub tensiune, va fi semnalizată şi asigurată conform normelor pentru lucru în instalaţii electrice, până la sfârşitul lucrării - carcasele agregatelor de sudare, mesele de sudare şi piesele metalice care se sudează trebuie să fie legate la prize de pământ corespunzătoare; - în cazul unei întreruperi mai mari a lucrului este necesar ca agregatul de sudare să fie deconectat de la reţea; - cablurile de alimentare a circuitului de sudare cu izolaţia deteriorată se vor înlocui. În cazul în care cablurile respective nu vor putea fi înlocuite imediat, zonele deteriorate vor fi reparate imediat prin îndepărtarea porţiunii deteriorate şi realizarea unei îmbinări în porţiunea respectivă. Izolarea cu bandă izolatoare a porţiunii reparate nu este suficientă şi în consecinţă este obligatorie folosirea bucşelor de protecţie din material izolant, care să acopere în întregime zona reparată. Starea izolaţiei cablurilor de alimentare a circuitului de sudare se va verifica înainte de începerea lucrului (schimbului); - la sudarea manuală cu electrozi înveliţi, sudorii vor purta în mod obligatoriu mănuşi şi în timpul înlocuirii electrozilor; - se interzice pe timp de ploaie executarea operaţiilor de sudare şi tăiere electrică, sub cerul liber, fără acoperiş; - se interzice sudorilor să intervină pentru depanarea unor defecţiuni de natură electrică sau mecanică la ET pentru sudare. Aceste intervenţii se vor efectua numai de către personal calificat, instruit şi autorizat corespunzător; - transportul recipientelor se face pe cărucioare speciale; - recipientele vor fi depozitate cu capacul de protecţie înşurubat, iar cele pline vor fi separate de cele goale; - locurile defecte ale furtunurilor se îndepărtează, iar porţiunile separate se vor îmbina cu nipluri duble; - se va verifica cel puţin o dată pe lună etanşeitatea armăturilor cu apă și săpun; - fixarea furtunurilor se va face numai prin coliere metalice, bine strânse; - se interzice utilizarea furtunurilor murdare de ulei sau grăsime; - racordarea arzătoarelor se va face numai prin intermediul unui dispozitiv contra întoarcerii flăcării; - înainte de punerea în funcţiune, furtunurile vor fi purjate, probate sub presiune şi trecute printr-un vas cu apă; - înainte de montarea reductoarelor se va verifica lipsa urmelor de ulei sau grăsimi, prezenţa garniturii de etanşare şi starea acesteia, starea filetului piuliţei de racordare, starea manometrelor; - nu se vor admite la lucru lucrători cu mâinile și sculele murdare sau îmbrăcamintea cu urme de ulei; - la aprinderea arzătorului se va deschide cu ¼ de tură robinetul pentru oxigen, apoi cel pentru acetilenă, aprinzând imediat amestecul şi apoi se reglează flacăra. Stingerea se face închizând întâi acetilena şi după stingerea flăcării se închide şi oxigenul; - se interzice păstrarea arzătoarelor racordate la sursa de gaz, în sertare sau dulapuri. MO - deservirea EM este permisă numai lucrătorilor calificaţi şi instruiţi special pentru acest scop, care cunosc bine metodele de lucru şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă; - este interzisă utilizarea cablurilor de alimentare şi de lucru cu izolaţia deteriorată. Starea izolaţiei şi a legăturilor la priza de pământ se verifică înainte de începerea lucrului; - angajaţii au obligaţia să cunoască modul corect de utilizare al EIP din dotare şi să-l poarte pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă ; - sudorii trebuie să aibă părul acoperit în întregime ; - locul de muncă trebuie să fie curat şi uscat; - dacă sudorul îşi întrerupe lucrul sau îşi părăseşte postul de lucru, sursa pentru sudare sau circuitul de sudare se va scoate de sub tensiune, astfel încât instalaţia să nu poată fi pusă în mod accidental în funcţiune de la portelectrod sau de la capul de sudare; - este interzisă sudarea concomitentă pe aceeaşi piesă cu 2 instalaţii de sudare manuală cu arc electric de curent continuu cu polarităţi opuse; - tuburile cu oxigen, acetilenă (pline sau goale) se vor amplasa la o distanţă de minim 10m de orice foc deschis sau de locul de sudare; - este interzisă deplasarea sudorului cu arzătorul aprins, în afara zonei de lucru; - în timpul întreruperii lucrului, arzătorul se va stinge şi se va agăţa pe un suport; - arzătorul aprins nu se va lăsa nici un moment din mână; - angajaţii au obligaţia să cunoască modul corect de utilizare al EIP şi să-l poarte pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă. MO+MT - se interzice: - depozitarea recipientelor cu oxigen, acetilenă împreună cu materiale explozive, combustibile, substanţe grase sau incompatibile cu oxigenul/acetilena sau în locuri umede sau în mediu corosiv; - lovirea, aruncarea, târârea, ciocnirea, rostogolirea pe orizontală, căderea sau murdărirea recipientelor; - detectarea locurilor neetanşe cu flacără deschisă. |
|  | Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie din dotarea individuală sau a EM deservite | MT - se interzice înlăturarea, anihilarea, deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate, protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie din dotarea EM. MO - periodic, personalul va fi instruit asupra modului corect de utilizare şi întreţinere a echipamentului individual de protecţie din dotare; - angajaţii au obligaţia să cunoască modul corect de utilizare al EIP din dotare şi să-l poarte pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă; - se interzice lucrul fără echipament individual de protecţie, prevăzut pentru fiecare categorie de lucrări, adecvat pericolelor existente şi stabilit prin instrucţiuni proprii. |
|  | Omiterea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor la locul de muncă (fumat, la executarea sudurilor, etc.). | MO - locurile de muncă vor fi dotate cu stingătoare de incendiu, precum şi cu pichete PSI; - este interzisă aprinderea de focuri deschise în alte locuri decât cele prevăzute prin tehnologiile de lucru, fără aprobarea şi controlul permanent al conducătorului locului de muncă; - fumatul este strict interzis. MO+ MT - lucrările de sudare se vor executa numai după ce au fost luate toate măsurile de prevenire a incendiilor: - instruirea personalului asupra riscurilor; - supravegherea permanentă a locului de muncă; - prevenirea amestecurilor explozive; - oprirea aparatelor care conţin substanţe uşor inflamabile; - interzicerea accesului persoanelor străine de lucrare; - pregătirea echipei PSI; - supravegherea locului şi după terminarea operaţiilor de sudură. - zona de lucru va fi îngrădită cu bandă și plăcuţe avertizoare; - se vor îndepărta materialele inflamabile şi explozive; - se vor îndepărta materialele combustibile sau se vor acoperi cu tablă; - nu se admite folosirea recipientelor pline sau goale pentru susţinerea pieselor în timpul lucrului; - lucrările cu foc deschis vor începe numai după obţinerea permisului de foc şi îndeplinirea prevederilor legale în acest sens; - deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile sau inflamabile se vor depozita la distanţe de siguranţă faţă de clădiri şi alte materiale combustibile. |
|  | Organe de maşini în mişcare (disc polidisc, mandrină, burghiu bormaşină, etc.)-afectare membre superioare sau inferioare | MT - în timpul funcţionării EM este interzisă orice operaţii de întreţinere sau de intervenţie la organele de maşini aflate în mişcare; - părţile mobile ale utilajului care pot conduce la accidentări trebuie prevăzute cu dispozitive de protecţie; - dispozitivele de protecţie ale utilajelor trebuie să fie astfel fixate încât să nu poată fi îndepărtate. Îndepărtarea lor este permisă numai în vederea efectuării unor reparaţii şi numai după oprirea utilajului, iar la terminarea reparaţiei, acestea vor fi montate la loc; - se interzice înlăturarea, anihilarea deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate, protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie din dotarea EM; - la EM portabile acţionate electric trebuie să se întrerupă acţionarea mişcării mecanismului portsculă în momentul lăsării lor din mână; - se interzice introducerea membrelor superioare sau inferioare în raza de acţiune a organelor de maşini în mişcare; - EM vor fi folosite numai de deservenţi calificaţi, instruiţi şi desemnaţi în acest scop, care cunosc bine metodele de lucru şi instrucţiunile proprii de protecţie a muncii. MO - angajaţii au obligaţia să folosească corect EIP din dotare, pus la dispoziţie conform listei interne de acordare EIP, şi să-l poarte, în scopul pentru care a fost oferit, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă; - salopetele trebuie să fie încheiate şi strânse la guler şi mâneci. |
|  | Poziţii de lucru forţate sau vicioase (peste cap, aplecate, etc.) producătoare de afecţiuni ale sistemului osos și muscular | MO - o atenţie deosebită trebuie acordată organizării pauzelor pe parcursul zilei de lucru; - pentru evitarea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie evitate: poziţiile vicioase, mişcările bruşte si extreme, mişcările repetitive; - eliminarea poziţiilor forţate, nenaturale ale corpului muncitorului şi asigurarea posibilităţilor de modificare a poziţie în timpul lucrului se fac prin folosirea EM corespunzătoare, organizarea locului de muncă şi optimizarea fluxului tehnologic. |
| 6. Montarea pe poziție a noilor echipamente (conducte,valve, etc.), teste gamma și teste de presiune | Lovire de către sarcina suspendată sau desprinsă în/din cârligul instalaţiei de ridicat (macara), aflată în mişcare sau balans | MT - Antreprenorul/Subantreprenorul responsabil cu ridicarea sarcinilor este obligat să facă inaintea oricărei operații de ridicare, conform normelor, un ,,Plan de ridicare”, ce va fi adus la cunoștință tuturor subcontractorilor; - deoarece există posibilitatea de a se face 2 ridicări în același timp, se va face o planificare a ridicărilor, în conformitate cu “Planul de ridicat“, pentru a se evita efectuarea simultană; - toate operaţiile de ridicare a sarcinii trebuie stabilite corect, supravegheate şi efectuate corespunzător pentru a asigura securitatea angajaţilor; - manevrarea macaralelor se va face numai de către personal autorizat, care va respecta permanent instrucţiunile de exploatare a utilajelor, prescripţiile tehnice ISCIR şi instrucţiunile proprii de securitatea şi sănătatea muncii; - la legarea şi transportul sarcinilor trebuie folosite numai organe de legare sau dispozitive executate şi verificate periodic conform prescripţiilor tehnice ISCIR şi care au plăcuţe indicatoare cu privire la sarcinile maxime admise pe care le suportă; - este interzisă legarea sarcinilor a căror greutate depăşeşte sarcina maximă admisă pentru organul de legare sau dispozitivul respectiv; - este interzisă punerea în funcţiune a mecanismelor de ridicat dacă lanţurile sau cablurile acestora prezintă uzuri peste limitele admise; - cablurile, lanţurile şi funiile vegetale folosite pentru legarea unei sarcini cu muchii ascuţite, trebuie să fie protejate la trecerea peste aceste muchii, în vederea evitării deteriorării acestora; - în timpul utilizării macaralei se interzice târârea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor aderente la sol, ridicarea sau deplasarea sarcinilor când cablul este în poziţie oblică, balansarea sarcinilor pentru a le aşeza într-un punct care nu poate fi deservit în mod normal de macara, deplasarea macaralei cu gaşele târâte pe sol; - mişcările executate cu macaraua, precum şi frânarea în timpul lucrului trebuie să se realizeze fără smucituri şi cu atenţie pentru evitarea desprinderii sarcinii sau a balansului acesteia; - este interzis ca sarcina să rămână suspendată în cârligul mecanismului de ridicat. MO - legarea şi fixarea sarcinilor se face numai de persoane care au împlinit 18 ani, autorizate de persoana juridică pe bază de instruire şi verificare, conform prescripţiilor ISCIR ; - se interzice prezenţa persoanelor în raza de acţiune a instalaţiei de ridicat; - Dirijarea poziţiei sarcinii în timpul deplasării se face cu funii, frânghii de la distanță; - se interzice staţionarea sau circulaţia pe sub sarcina suspendată precum şi transportarea sarcinilor deasupra oamenilor, utilajelor sau instalaţiilor; - la ridicarea unei sarcini aflate în apropierea unui perete, stâlp, stivă, etc. este interzisă staţionarea persoanelor între acestea şi sarcina suspendată, precum şi în timpul ridicării şi coborârii sarcinii; - este interzisă funcţionarea mecanismelor de ridicat dacă zonele periculoase nu sunt îngrădite corespunzător; - este interzisă echilibrarea sarcinilor prinse în cârligul mecanismului de ridicat prin greutatea unor persoane aşezate pe sarcini, reglarea poziţiei sarcinii în timpul deplasării făcându-se numai cu ajutorul unui cablu, frânghii sau funii corespunzătoare. |
|  | Prăbuşirea mijloacelor de lucru şi protecţie colectivă pentru lucru la înălţime (schele, scări, platforme), datorită stării tehnice necorespunzătoare (incomplete, defecte, improvizate) a unui montaj care nu respectă instrucţiunile de securitate și sănătate în muncă | MT - subantreprenorul ce va efectua montarea/ demontarea schelei trebuie să dispună de informaţii adecvate şi instrucţiuni scrise referitoare la condiţiile de montaj şi exploatare ale mijloacelor de lucru şi protecţie colectivă pentru lucru la înălţime, la tehnologiilor de lucru; - respectarea cu stricteţe a tehnologiilor de lucru, a instrucţiunilor tehnice de montaj şi exploatare ale mijloacelor de lucru şi protecţie colectivă pentru lucru la înălţime, pentru EM utilizate în activitatea desfăşurată; - sarcina de munca va fi executată conform tehnologiei stabilite, prin utilizarea obligatorie a mijloacelor de protecţie prevăzute, adecvate specificului lucrării, atât cele din dotarea EM, cât și cele prevăzute ca mijloace individuale de protecţie; - pentru menţinerea nivelului de securitate a EM şi a componentelor acestora trebuie întocmite şi respectate instrucţiuni de exploatare, instrucţiuni proprii privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă la exploatarea acestora; - se interzice folosirea de improvizaţii la utilizarea mijloacelor de lucru şi protecţie colectivă pentru lucru la înălţime sau la utilizarea EM din dotare; - schela de lucru va fi montată sau demontată, cu respectarea planului de montare-demontare, a instrucţiunilor proprii de securitatea şi sănătatea muncii în timpul montării, demontării şi a măsurilor de prevenire a riscurilor de cădere a persoanelor sau a obiectelor de la înălţime; - schelele de lucru trebuie bine ancorate pe toată înălţimea lor de părţile solide ale construcţiei; - la începutul fiecărui schimb, înainte de urcarea lucrătorilor pe schelă se va verifica, de către conducătorul şi supraveghetorul locului de muncă următoarele: - poziţionarea corectă a schelei, faţă de zona de lucru; - suportul de aşezare a schelei; - orizontalitatea şi verticalitatea schelei; - fixarea corectă a dispozitivelor de siguranţă (de blocare) a platformelor de lucru, a scărilor de acces, a legăturilor la construcţie; - starea tehnică a podinei de lucru, a balustrăzilor, a scărilor de acces la platformele de lucru, etc. - se interzice a se descompleta podina schelei sau a se interveni la ancoraje, care ar putea slăbi stabilitatea acesteia, precum şi la sistemele de fixare şi susţinere a cofrajelor, grinzilor, etc. MO - se va instrui tot personalul angrenat în această operațiune cu privire la riscurile generate de lucrul la înălțime. |
|  | Electrocutare prin atingere directă sau indirectă a echipamentelor de muncă electrice, tablouri electrice, instalaţii electrice, aflate sub tensiune, datorită tensiunii de pas, datorită atingerii liniilor electrice sau intrării în câmpul electric al acestora a braţului macaralei pe care o deserveşte ca legător de sarcină | MT - când se lucrează în spaţii înguste şi în special când acestea sunt umede sau cu temperatură foarte ridicată trebuie să se folosească covoraşe sau suporţi izolaţi astfel încât să nu existe posibilitatea venirii în contact a corpului cu părţile care pot conduce curent electric; - conductorii electrici, mobili folosiţi la racordarea la reţea şi cablurile pentru alimentarea circuitului de sudare, vor fi feriţi împotriva deteriorării în timpul exploatării şi al transportului şi în mod special împotriva contactului cu stropi de metal topit, precum şi a trecerii peste ei cu mijloace de transport; - cablurile mobile pot fi uşoare şi foarte flexibile, păstrându-se în colaci când nu se execută operaţia de sudare; - racordarea la reţea, executarea legăturilor fixe, inclusiv montarea pieselor, este permisă numai electricienilor calificaţi, autorizaţi şi instruiţi pentru astfel de lucrări, care trebuie să respecte toate prescripţiile în vigoare referitoare la instalaţiile electrice; - echipamentele electrice trebuie să fie astfel întreţinute și exploatate încât să fie asigurată protecţia împotriva pericolelor generate de energia electrică; - se interzice lucrul cu echipamentele de sudură care prezintă improvizaţii sau defecţiuni (carcase deschise, cabluri de alimentare sau de sudură cu izolaţie deteriorată sau cu legături desizolate, cleşte de masă şi portelectrod deterioraţi, etc.); - instalaţiile electrice vor fi revizuite periodic, conform unui grafic de revizii întocmit în acest sens; - este interzisă folosirea instalaţiilor sau a echipamentelor electrice improvizate sau necorespunzătoare. MO - zilnic, înainte de începerea lucrului şi de punerea sub tensiune a echipamentului de lucru pentru sudură electrică se va verifica protecţia împotriva electrocutării a EM respectiv (starea izolaţiei cablurilor de alimentare şi de sudură, a portelectrodului, legăturile la centura de împământare, imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune, starea echipamentului individual de protecţie, etc.); - verificarea săptămânală, lunară şi semestrială a echipamentului de sudare electrică pentru menţinerea condiţiilor de electrosecuritate; - periodic se vor executa măsurători PRAM privind verificarea rezistenţei prizelor de împământare şi a continuităţii conductorilor de protecţie; - conductele flexibile de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă nu trebuie să intersecteze căile de circulaţie. |
|  | Nesincronizări de operaţii (întârzieri sau devansări) la manipularea, în echipă, a materialelor grele, lungi sau voluminoase, la desfăşurarea oricărei activităţi în echipă (la utilizarea instalaţiilor de ridicat - macara, la montare-demontare eşafodaje, la lucru în echipă ,etc. ). | MT - muncitorii trebuie să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol pe ceilalţi participanţi la procesul de producţie. Înainte de utilizarea echipamentelor de muncă, deserventul trebuie să se asigure că nu există persoane care pot fi afectate de funcţionarea sau acţiunea echipamentului respectiv; - lucrătorii desemnaţi să efectueze operaţii de legări de sarcină trebuie să cunoască codul de semnalizare al mecanismelor de ridicat precum și succesiunea operaţiilor, pentru a semnaliza corect şi la timp operaţiile/manevrele. MO - când încărcarea, descărcarea sau transportul materialelor se efectuează de doi sau mai mulţi lucrători, efortul repartizat pe o persoană nu trebuie să depăşească limitele maxime admise. Manipulanţii trebuie să se asigure că pot să prindă bine cu mâinile materialele respective; - în cazul în care o sarcină este încărcată, descărcată sau transportată, prin purtare, concomitent de către mai mulţi muncitori, aceştia vor ridica şi coborî sarcina numai la comanda conducătorului operaţiei. |
|  | Executarea de intervenţii la echipamente de muncă (operaţie neprevăzută prin sarcina de muncă) în vederea reparării sau deservirii acestora sau deplasări, la alte locuri de muncă, fără atribuţii de serviciu | MO - se interzice orice intervenţie la EM, în vederea exploatării, reglării, reparării, dacă aceste operaţii nu reprezintă sarcină de serviciu, salariatul trebuind să desfăşoare numai activităţi pentru care este calificat, autorizat şi instruit; - salariaţii nu vor lucra în alte locuri de muncă, decât la acelea la care au fost repartizaţi, respectând instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă; - exploatarea, întreţinerea, reglarea, depanarea, repararea şi punerea în funcţiune a echipamentelor electrice trebuie făcută numai de personal calificat, instruit şi autorizat pentru aceste operaţii la echipamentele respective; - accesul persoanelor la locurile de muncă cu pericol temporar sau permanent sau în zone cu risc ridicat şi specific, în afara sarcinilor de muncă, este interzis. |
|  | Omiterea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor la locul de muncă (fumat, la executarea sudurilor, etc.) | MT - zona de lucru va fi îngrădită cu bandă și plăcuţe avertizoare; - se vor îndepărta materialele inflamabile şi explozive; - se vor îndepărta materialele combustibile sau se vor acoperi; - nu se admite folosirea recipientelor pline sau goale pentru susţinerea pieselor în timpul lucrului; - lucrările cu foc deschis vor începe numai după obţinerea permisului de foc şi îndeplinirea prevederilor legale în acest sens; - deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile sau inflamabile se vor depozita la distanţe de siguranţă faţă de clădiri şi alte materiale combustibile. MO - locurile de muncă vor fi dotate cu stingătoare de incendiu, precum şi cu pichete PSI; - este interzisă aprinderea de focuri deschise, în alte locuri decât cele prevăzute prin tehnologiile de lucru, fără aprobarea şi controlul permanent al conducătorului locului de muncă; - fumatul este strict interzis. MO+ MT - lucrările de sudare se vor executa numai după ce au fost luate toate măsurile de prevenire a incendiilor: - instruirea personalului asupra riscurilor; - supravegherea permanentă a locului de muncă; - prevenirea amestecurilor explozive; - oprirea aparatelor care conţin substanţe uşor inflamabile; - interzicerea accesului persoanelor străine de lucrare; - pregătirea echipei PSI; - supravegherea locului şi după terminarea operaţiilor de sudură. |
|  | Lovire de elemente de instalație precum și jeturi de fluide sub presiune folosite la testele de presiune | MT - respectarea limitelor de presiune pentru efectuarea testelor. MO - purtarea EIP corespunzător; - păstrarea distanței minime de siguranță; - semnalizare și marcare zonă de efectuare a testelor. |
|  | Iradierea personalului care efectuează controlul radiografic precum si interferența cu personalul din jur | MT - utilizarea de detectoare de radiații corespunzătoare și verificate tehnic. MO - purtarea EIP corespunzător; - semnalizarea corespunzătoare a zonei și interzicerea accesului în zona afectată. |
| 7. Montarea echipamentelor electrice și de automatizare, precum și a instrumentației aferente | Electrocutare prin atingere directă sau indirectă a EM electrice, tablouri electrice, instalaţii electrice, etc. aflate sub tensiune, datorită tensiunii de pas sau a izolaţiei cu unelte manuale de săpat a cablurilor electrice subterane aflate pe traseul de săpat. | Pentru evitarea electrocutărilor directe se vor aplica măsuri tehnice şi organizatorice, iar pentru cele prin atingere indirectă se vor aplica numai măsuri tehnice. MT - periodic se vor executa măsurători PRAM privind verificarea rezistenţei prizelor de împământare şi a continuităţii conductorilor de protecţie; - pentru evitarea electrocutărilor prin atingere indirectă trebuie să se asigure deconectarea automată a EM sau a sectorului defect în cazul apariţiei unei tensiuni periculoase pe masele metalice ale acestora prin legături de protecţie (una principală şi una suplimentară, care să nu se anuleze una pe alta); - pentru evitarea electrocutărilor prin atingere directă trebuie să se asigure protecţia împotriva atingerii directe a elementelor de circuit aflate normal sub tensiune prin carcase de protecţie în stare corespunzătoare; - este interzisă utilizarea construcţiilor metalice drept nul de lucru, precum şi a conductoarelor de protecţie pentru alimentarea cu energie electrică; - electricienii sunt obligaţi să verifice vizual, înainte de şi în timpul lucrului: - legătura de protecţie la pământ a instalaţiei echipamentului sau utilajului la care lucrează (fiind interzis lucrul dacă bornele de legare la pământ sunt rupte sau circuitul de protecţie este întrerupt); - integritatea carcasei și a izolaţiei conductoarelor exterioare; - existenţa îngrădirilor de protecţie; - menţinerea distanţelor de inaccesibilitate în limita zonei sale de manipulare. - se interzice conectarea echipamentelor de muncă electrice la prize defecte sau fără legătură la pământ; - înainte de începerea lucrului cu uneltele acţionate electric se va verifica starea izolaţiei cablului de alimentare, a ştecherului şi a prizei, precum şi legătura la conductorul de nul de protecţie (prin intermediul contactului priză-ştecher). MO - exploatarea, întreţinerea, reglarea, depanarea, repararea şi prima punere în funcţiune a echipamentelor electrice trebuie făcută numai de personal calificat, instruit şi autorizat pentru aceste operaţii la echipamentele respective. - echipamentele de muncă şi instalaţiile electrice vor fi revizuite periodic, conform unui grafic de revizii întocmit în acest sens; - executarea de lucrări la instalaţii, EM electrice, fără scoatere de sub tensiune, se efectuează numai cu personal autorizat pentru lucrul sub tensiune; - conductele flexibile de alimentare cu energie electrică a EM nu trebuie să intersecteze căile de circulaţie; - sunt interzise lovirea, tăierea sau deteriorarea cablurilor instalaţiilor electrice subterane, telefonice, etc., care s-ar întâlni cu ocazia efectuării lucrărilor; - la întâlnirea unor asemenea instalaţii, lucrările vor fi întrerupte, fiind continuate numai în prezenţa delegatului unităţii care are în exploatare instalaţia respectivă. MT+MO - la executarea tuturor operaţiilor la care există pericol de atingere indirectă, echipamentele sau instalaţiile electrice vor fi legate la pământ, iar pentru evitarea electrocutării prin atingere directă se vor utiliza mijloace individuale de protecţie verificate (cizme şi mânuşi electroizolante, scule şi unelte cu mânere electroizolante, etc.). |
|  | Producerea de calamităţi naturale (inundaţii, cutremure, viscol, etc.) | MT - respectarea modului de acţiune, alarmare, intervenţie, salvare şi prim ajutor în situaţii de urgenţă; - în timpul ploilor însoţite de descărcări electrice se va întrerupe lucrul, iar muncitorii se vor adăposti. MO - angajaţii au obligaţia să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent şi să informeze conducătorul locului de muncă care va stabili măsuri concrete de prevenire a accidentelor tehnice şi de muncă în situaţii de urgenţă ; - se interzice circulaţia şi staţionarea în zonele şi pe perioadele în care există riscul producerii acestor calamităţi (alunecări de teren, prăbuşiri de copaci sau teren, viscol, etc.) ; - instruirea personalului cu privire la Planul de intervenţie în situaţii de urgenţă, întocmit la nivelul unităţii ; - se interzice executarea lucrărilor la înălţime în perioadele de timp nefavorabil: vânt puternic (peste 11 m/s), ninsori, polei, în locuri cu vizibilitate redusă. |
|  | Proiectarea de particule solide, aşchii, şpan, particule de metal sau beton la folosirea EM din dotare (polidisc, bormaşină, etc.), bucăţi disc la spargerea acestuia, etc. | MT - exploatarea EM din dotare se va face în conformitate cu instrucţiunile producătorului cuprinse în cartea tehnică a echipamentului respectiv; - părţile mobile ale EM trebuie prevăzute cu mijloace de protecţie pentru prevenirea riscului de proiectare în cazul spargerii acestor părţi; - se interzice înlăturarea sau anihilarea dispozitivelor de protecţie din dotarea EM; - montarea/demontarea şi verificarea corpurilor abrazive se face conform instrucţiunilor producătorului şi a cărţii tehnice a EM; - corpul abraziv se va folosi numai la turaţia (sau viteza de lucru) înscrisă pe eticheta de fabricaţie; - în timpul lucrului corpurile abrazive vor fi ferite de lovituri şi trepidaţii; - contactul piesei de prelucrat cu corpul abraziv se va face numai după pornirea maşinii, lin şi progresiv, evitându-se contactele bruşte sau solicitările prin şoc; - nu este permisă prelucrarea pieselor pe suprafeţele laterale ale corpurilor abrazive. MO - la repartizarea lucrărilor pe muncitori, şeful ierarhic superior va indica procedeul corect de lucru şi măsurile corespunzătoare privind utilizarea utilajelor, instalaţiilor și sculelor din dotare; - angajaţii au obligaţia să folosească corect EIP din dotare și să îl poarte, în scopul pentru care a fost oferit, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă; - înainte de montare, la corpul abraziv se va verifica marcajul şi aspectul suprafeţei acestuia. |
|  | Flăcări, flame, incendii provocate de scurtcircuite, surprinderea de către arcul electric provocat accidental | Echipamentele electrice trebuie să fie astfel proiectate, fabricate, montate, întreţinute și exploatate încât să fie asigurată protecţia împotriva pericolelor generate de energia electrică. MT - este interzisă efectuarea oricăror modificări faţă de proiect, improvizaţii la EM electrice sau în dispozitivele, instalaţiile de alimentare cu energie electrică ; - se interzice utilizarea echipamentelor electrice neomologate sau care prezintă defecţiuni pe partea de alimentare cu energie electrică. MO - echipamentele de muncă şi instalaţiile electrice vor fi revizuite periodic, conform unui grafic de revizii întocmit în acest sens ; - executarea de lucrări la instalaţii, EM electrice, fără scoatere de sub tensiune, se efectuează numai cu personal autorizat pentru lucrul sub tensiune ; - executarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice şi lucrul cu echipamente de muncă electrice sunt permise numai lucrătorilor calificaţi şi instruiţi special pentru acest scop, care cunosc bine metodele de lucru şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă. |
|  | Omiterea scoaterii de sub tensiune a instalaţiilor sau a EM electrice la care se lucrează-electrocutare | MT - în cazul lucrărilor care se execută cu scoaterea de sub tensiune a instalaţiei sau EM electrice trebuie scoase de sub tensiune: - părţile active aflate sub tensiune, la care urmează să se lucreze; - părţile active aflate sub tensiune la care nu se lucrează, dar care se găsesc la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă; - părţile active aflate sub tensiune situate la o distanţă mai mare decât distanţa de siguranţă, dar care pot prezenta pericol în timpul lucrului. - verificarea lipsei tensiunii trebuie să se facă cu ajutorul aparatelor portabile de măsurare a tensiunii sau cu ajutorul detectoarelor de tensiune specifice; - verificarea lipsei tensiunii trebuie să se facă după separarea vizibilă a instalaţiei sau EM electric la care urmează să se lucreze, considerând că instalaţia este sub tensiune. MO - executarea de lucrări la instalaţii sau EM electrice, fără scoatere de sub tensiune, se efectuează numai cu personal autorizat pentru lucrul sub tensiune. |
|  | Omiterea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor la locul de muncă (fumat, la executarea sudurilor, etc.) | MT - zona de lucru va fi îngrădită cu paravane cu plăcuţe avertizoare; - se vor îndepărta materialele inflamabile şi explozive; - se vor îndepărta materialele combustibile sau se vor acoperi cu tablă; - nu se admite folosirea recipientelor pline sau goale pentru susţinerea pieselor în timpul lucrului; - lucrările cu foc deschis vor începe numai după obţinerea permisului de foc şi îndeplinirea prevederilor legale în acest sens; - deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile sau inflamabile se vor depozita la distanţe de siguranţă faţă de clădiri şi alte materiale combustibile. MO - locurile de muncă vor fi dotate cu stingătoare de incendiu, precum şi cu pichete PSI; - este interzisă aprinderea de focuri deschise, în alte locuri decât cele prevăzute prin tehnologiile de lucru, fără aprobarea şi controlul permanent al conducătorului locului de muncă; - fumatul este strict interzis. MT + MO - lucrările de sudare se vor executa numai după ce au fost luate toate măsurile de prevenire a incendiilor: - instruirea personalului asupra riscurilor; - supravegherea permanentă a locului de muncă; - prevenirea amestecurilor explozive; - oprirea aparatelor care conţin substanţe uşor inflamabile; - interzicerea accesului persoanelor străine de lucrare; - pregătirea echipei PSI; - supravegherea locului şi după terminarea operaţiilor de sudură. |
| 8.Vopsire echipamente și conducte nou instalate | Producerea de calamităţi naturale (inundaţii, cutremure, viscol, etc.) | MT - respectarea modului de acţiune, alarmare, intervenţie, salvare şi prim ajutor în situaţii de urgenţă; - în timpul ploilor însoţite de descărcări electrice se va întrerupe lucrul, iar muncitorii se vor adăposti. MO - angajaţii au obligaţia să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent şi să informeze conducătorul locului de muncă care va stabili măsuri concrete de prevenire a accidentelor tehnice şi de muncă în situaţii de urgenţă ; - se interzice circulaţia şi staţionarea în zonele şi pe perioadele în care există riscul producerii acestor calamităţi (alunecări de teren, prăbuşiri de copaci sau teren, viscol, etc.) ; - instruirea personalului cu privire la Planul de intervenţie în situaţii de urgenţă, întocmit la nivelul unităţii ; - se interzice executarea lucrărilor la înălţime în perioadele de timp nefavorabil – vânt puternic (peste 11 m/s), ninsori, polei, în locuri cu vizibilitate redusă. |
|  | Iritarea epidermei, mucoaselor sau căilor respiratorii | MO - purtarea EIP corespunzător ; - la utilizarea aditivilor pentru prepararea vopselelor se vor lua măsuri de SSM și PSI corespunzătoare activității ; - instruirea lucrătorilor privind substanțele și echipamentele cu care se lucrează ; - la contactul accidental al ochilor cu aditivi se va spăla din abundență cu apă curată și se va consulta medicul. |
|  | Căderea liberă a componentelor neasigurate | MO - semnalizarea și marcarea zonei de lucru ; - asigurarea sculelor și materialelor utilizate. |
|  | Explozie datorată vaporilor | MT - utilizare de echipamente tehnice corespunzătoare ; - dotarea echipei cu detectoare de gaze. MO - instruirea corespunzătoare a lucrătorilor privind operațiile de vopsire. |

Prescurtări la acest capitol:

EM-echipamente de muncă;

ET-echipamente de transport;

MO-masură organizatorică;

MT-masură tehnică;

EIP-echipament individual de protecție.

# 4. AMENAJAREA ȘI ORGANIZAREA ȘANTIERULUI, INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE, MODALITĂȚI DE DEPOZITARE A MATERIALELOR, AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCĂ PREVĂZUTE DE ANTREPRENORI ȘI SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII

4.1. ACCESUL ȘI DEPLASAREA ÎN INCINTA ȘANTIERULUI

Circulația auto în incinta șantierului se va face conform procedurilor stabilite. Se va verifica zilnic:

- dacă au apărut denivelări pe căile de acces;

- dacă semnalizările de securitate au fost deplasate, răsturnate sau deteriorate.

Dacă apar astfel de nereguli, managerul de proiect va lua măsuri imediate pentru remedierea lor.

Pentru mijloacele auto care circulă în perimetrul santierului se va impune o viteză maximă de deplasare, marcată prin indicatoare atât la intrare cât și în interiorul șantierului.

Dacă se execută manevre riscante (întoarceri, mers cu spatele, etc.) vehiculele sau utilajele vor fi pilotate. Persoanele care fac acest lucru trebuie să se amplaseze în zone în care pot fi văzute de către conducătorul autovehiculului/utilajului și pot vizualiza zona de manevră astfel încât să prevină pătrunderea persoanelor sau altor utilaje. În cazul observării unui pericol vor semnaliza imediat oprirea manevrării autovehiculului/utilajului. Conducătorul vehiculului/ utilajului nu va începe/relua manevrele decât după ce a primit semnalul de la persoana care îl pilotează.

Zonele de staționare pentru utilaje sau autovehicule se vor semnaliza special. În timpul staționării aceastea vor avea în mod obligatoriu motorul oprit și vor fi imobilizate adecvat (cu frână de staționare sau cale de blocare).

Nu se vor lăsa autovehiculele sau utilajele nesupravegheate, cu motorul pornit sau cu cheile în contact.

Este cu desăvârșire interzisă manevrarea autovehiculelor sau utilajelor de către persoane necalificate corespunzător.

Este indicată amenajarea unui spațiu unde fiecare autovehicul sau utilaj care iese din șantier să fie curățat de noroiul de pe roți. Apa rezultată în urma spălării trebuie să respecte condițiile de protecție a mediului.

4.2. CONTROLUL ACCESULUI PE ȘANTIER ȘI PROCEDURA DE INTRARE A PERSONALULUI

Este interzis accesul oricărui vizitator în incinta șantierului fără autorizație de la o persoană din conducerea șantierului sau de la Coordonatorul de SSM.

Vizitatorii ce au obținut acordul să intre în spațiul lucrării vor purta obligatoriu echipamente de protecție individuală.

Toate societățile vor fi obligate să informeze conducerea șantierului asupra  tuturor celor care au acordul lor de a intra în șantier.

Toate societățile subcontractoare vor trebui să furnizeze listele cu muncitorii care lucrează în șantier.

Fiecare persoană care intră în șantier trebuie să cunoască:

-modul de circulație în șantier;

-riscurile la care se expune;

-conduita în caz de accident;

-locul unde se acordă primul ajutor;

-regulile pe care trebuie să le respecte în caz de evacuare (Punctul de adunare).

Nerespectarea acestui punct va putea antrena o excludere provizorie sau definitivă a persoanei desemnate pe linie de securitate și sănătate în muncă a respectivei societăți sau chiar a societății (subantreprenorului), aceste decizii pot fi luate de către Managerul de Proiect și Coordonatorul de SSM.

4.3. IDENTIFICAREA PERSONALULUI

O identificare specifică șantierului va fi pusă în practică cu scopul de a recunoaște persoanele cu autorizație de acces:

- va fi obligatorie purtarea vizibilă a ecusonului de identificare pe durata desfășurării intervenției;

- echipamentul individual de protecție și de lucru va fi inscripționat cu denumirea firmei.

Nerespectarea acestor prevederi duce la excluderea imediată din șantier a celor surprinși. Fiecare societate va asigura personalizarea salopetelor prin inscripționare.

4.4. SPAȚIILE ȘI FACILITĂȚILE DESTINATE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Organizarea șantierului de construcții trebuie să satisfacă toate condițiile de securitate și de igienă a muncii. Amplasarea pe teritoriul șantierului a construcțiilor temporare auxiliare, a depozitelor, a rampelor de descărcare/încarcare, a drumurilor de acces, a instalațiilor și a grupurilor sociale pentru muncitori trebuie să fie în concordanță cu toate normele care asigură securitatea și sănătatea în muncă.

Se vor lua în calcul distanțele pe care trebuie să le parcurgă un angajat de la locul de muncă până în zona unde sunt amplasate grupurile sanitare, dacă aceasta este prea mare, se va lua în calcul amplasarea a două toalete ecologice în zona de lucru, pentru subcontractori.

Se va amenaja în perimetrul organizării de șantier o cameră de odihnă (un container) care va fi dotat cu trusă de prim ajutor și cu un pat, acesta fiind locul de acordare a primului ajutor în caz de necesitate.

4.5. SPAȚII DE DEPOZITARE

Depozitarea materialelor se va face în spații special amenajate. Acestea trebuie amplasate pe teritoriul șantierului ținându-se cont de riscurile pe care le implică manipularea și depozitarea materialelor, conform actelor de însoțire de la producători și de condițiile de impact asupra mediului (contaminări ale solului, aerului, apei).

Materialele care prezintă pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilenă, vopseluri, diluanți, etc.) vor fi depozitate separat, departe de sursele de caldură sau foc deschis.

Se vor asigura spații suficiente pentru descărcarea și manipularea în condiții de siguranță a materialelor grele și/sau voluminoase.

În spațiile de depozitare se vor amplasa mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu tipul de materiale stocate.

Amenajarea de magazii provizorii, altele decât cele puse la dispoziție prin facilitățile organizării de șantier, va fi admisă de către Managerul de Proiect numai după ce s-au luat toate măsurile de securitate generale și speciale.

4.6. ASIGURAREA ELIMINĂRII SOLULUI CONTAMINAT PRECUM ȘI A ALTOR DEȘEURI PERICULOASE

Se vor respecta prevederile legale în vigoare.

# 5. MĂSURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORII ÎN MATERIE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI OBLIGAȚIILE CE DECURG DIN ACESTEA

- Căile sau zonele de deplasare ori de circulație orizontale și verticale – s-au stabilit la cap. 4.

- Condițiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce privește interferența instalațiilor de ridicat aflate pe șantier sau în vecinătatea acestuia.

- Limitarea manipulării manuale a sarcinilor.

Se va evita pe cât posibil manipularea manuală a sarcinilor, în special a celor cu o greutate mai mare de 25kg. Este preferabil ca manipularea, în acest caz să se facă cu un mijloc locomotor (căruț, mașină, etc.). Dacă lucrarea se efectuează într-o zonă ”ex”, mijloacele de transport folosite trebuie să îndeplineasca condițiile zonării „ex”. De asemenea, este obligatoriu ca ridicarea greutăților mai mari să se facă cu o instalație de ridicat (macara, scripete, etc.).

- Delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale – s-au stabilit la cap. 4.5.

5.1. MODALITĂȚI DE COOPERARE ÎNTRE MANAGERUL DE PROIECT, ANTREPRENORUL GENERAL, SUBANTREPRENORI

După aprobarea planului de securitate și sănătate în muncă la nivelul lucrării de către Managerul de Proiect, fiecare subantreprenor este obligat să elaboreze planul propriu de prevenire și protecție pentru lucrările executate în șantier, să-l prezinte coordonatorului în materie de SSM la nivelul antrepenorului general și să numească o persoană responsabilă cu securitatea și sănătatea în muncă pe durata executării lucrărilor în cadrul șantierului.

Fiecare subantrepenor va aduce la cunoștință întregului personal executant planul propriu de prevenire și protecție și pe cel al șantierului și va asigura instruirea personalului sau în materie de SSM în conformitate cu prevederile legale.

Coordonatorul de SSM la nivelul lucrării are dreptul de a verifica dacă un subantrepenor și-a instruit corespunzător personalul în materie de securitate și sănătate în muncă.

Coordonatorul de SSM va semnala managerului de proiect orice nereguli constatate, acesta având dreptul de a stabili sancțiuni conform prevederilor contractuale și legale în vigoare.

Orice interferență de lucrări se va semnala managerului de proiect. Acesta se va consulta cu coordonatorul de SSM al antreprenorului general și cu responsabilii de SSM ai subantreprenorilor și va lua decizii prin care să se asigure că prin interferența lucrărilor a doi sau mai mulți antreprenori sunt eliminate orice riscuri de accidente sau îmbolnăviri profesionale.

Se vor analiza:

- modul de suprapunere al lucrărilor (orar);

- cine face protecțiile colective;

- dacă o activitate desfășurată de un subcontractor impune demontarea protecțiilor colective cine și când va asigura remontarea acestora;

- modul de utilizare a echipamentelor și dispozitivelor puse la dispoziție în comun pentru rezolvarea operativă a anumitor operațiuni, de exemplu: ridicări de materiale, executarea de săpături, acoperiri de goluri.

5.2.UTILIZAREA ȘI INTERFERAREA UTILAJELOR DE RIDICAT

Pentru a se asigura coordonarea macaralelor, trebuie să existe de la început un plan de amplasare a acestora cu razele de rotire corespunzătoare.

Antreprenorul căruia îi revine sarcina de a executa operația de ridicat, este obligat să întocmească un „Plan de ridicat”, pe care trebuie îl înainteze Coordonatorului de SSM și managerului de proiect.

Coordonatorul de SSM va analiza dacă razele de rotație se pot intersecta în timpul funcționării, în caz afirmativ luând următoarele măsuri:

- va stabili prioritățile și va face o programare a executării manevrelor;

- va decide montarea de limitatoare de deplasare a brațelor rotitoare pentru zonele de mare risc.

Dacă o societate care are în dotare dispozitive de ridicat pune la dispoziția unei alte societăți utilajele sale, această acțiune nu se va face decât cu acordul prealabil al coordonatorului de SSM al antreprenorului general iar societatea care este proprietara utilajului răspunde de siguranța tuturor elementelor care servesc la executarea manevrei (cârlige, șufe, legător de sarcină, etc.).

Pentru a se asigura o bună coordonare a macaralelor de la sol atât macaragii, cât și legătorii de sarcină vor fi dotați cu aparate de emisie-recepție („ex” sau „nonex”, funcție de zona de lucru), astfel încât să poată comunica între ei în bune condiții.

Este interzisă trecerea cu încărcătura pe deasupra zonelor în care se află lucrători sau alte persoane. Se va asigura îndepărtarea tuturor persoanelor din raza de acțiune a macaralelor înaintea începerii manevrelor de survolare.

5.3. RAPORTAREA, ÎNREGISTRAREA ȘI EVIDENȚA EVENIMENTELOR – ACCIDENTE DE MUNCĂ, ACCIDENTE UȘOARE, INCIDENTE PERICULOASE

- Raportarea, înregistrarea și evidența evenimentelor se face conform prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006. Procedura se aplică la fiecare accident de muncă, indiferent de natura sau gravitatea acestuia conform Normelor Metodologice de aplicare a legii 319.

- Comunicarea accidentelor de muncă (verbal, telefonic și/sau în scris ) a evenimentelor revine:

- Oricărui lucrător care are cunoștință de producerea evenimentului, care va înștiința șeful direct;

- Conducătorului punctului de lucru, care anunţă Managerul de proiect, Coordonatorul SSM al lucrării și pe lucrătorul desemnat pentru SSM;

- Lucrătorului desemnat pentru SSM care anunță conducerea unității, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Procuratura Judeţeană (pentru accidentele mortale), Casa de asigurări de accidente (pentru accidentele cu ITM) și întocmeşte comunicarea scrisă – conform model Anexa 13 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.

- Înregistrarea accidentului de muncă se face în baza Procesului verbal de cercetare a accidentului și a FIAM – lui (Formularul de Înregistrare a Accidentului de Muncă).

- Înregistrarea și evidența accidentelor de muncă se face de către Serviciul de Prevenire și Protecție al subantreprenorului respectiv, în “Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă” – anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.

- Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și evidența îmbolnăvirilor profesionale se face conform prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.

- Se folosesc următoarele formulare :

- Fișa de semnalizare BP1 – tipizat (anexa 19 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006);

- Fisa de declarare a cazului de boală profesională BP2 – tipizat (anexa 21 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006);

- Proces verbal de cercetare a cazului de boală profesională – tipizat (anexa 20 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006).

5.4. ACŢIUNI ÎN SITUAŢII DE URGENȚĂ. COMUNICAREA EVENIMENTELOR ÎN SITUAŢII DE URGENȚĂ (AVARII, INCENDII, EXPLOZII, DEZASTRE, INUNDAŢII, ETC.

## Măsuri de prevenire

Pentru a asigura eficiența planului pentru situații de urgență, toate persoanele de pe șantier trebuie să fie instruite în mod corespunzător. Toate persoanele de pe șantier au obligația de a respecta procedurile din planul de urgență și de a-și întări cunoștințele despre măsurile de urgență (ex.: prin utilizarea repetată a ieșirilor în caz de urgență și a căilor de salvare, verificarea semnificației semnelor de protecția muncii, etc.).

Pentru un comportament corect în situații de urgență se vor respecta indicațiile personalului calificat în domeniu.

În plus, în cazul emisiilor de substanțe periculoase pentru sănătate, se vor respecta instrucțiunile cuprinse în Fișa cu date de securitate (FDS).

Dirigintele de șantier are obligația de a se asigura că toate ieșirile de urgență și punctele de adunare sunt în permanență libere, iar în cazul modificării acestora, toate persoanele de pe șantier sunt informate.

În cazul sesizării unui potențial pericol, toate persoanele de pe șantier au obligația de a-l informa imediat pe Managerul de Proiect al Beneficiarului.

Se vor efectua cu regularitate exerciții de evacuare.

## Sesizarea situațiilor de urgență

Persoana care sesizează o situație de urgență îl va informa imediat pe superiorul său, care, la rândul său îl va informa imediat pe responsabilul locului de muncă sau Managerul de Proiect al Beneficiarului.

Se vor transmite următoarele informații preliminarii:

- Despre ce tip de urgență este vorba;

- Locul exact al situației de urgență și locul în care se află persoana care anunță;

- Ce anume s-a întâmplat deja (vătămare, incendiu);

- Ce măsuri intenționează să ia cel ce face anunțul (ex. salvarea răniților, stingerea incendiului etc.).

Se va respecta în permanență următoarea regulă:

- ALARMĂ

- AJUTOR

- SALVARE/STINGERE

## Comportament în situații de urgență

Reguli generale pentru situații de urgență:

- rămâi calm;

- nu folosi liftul;

- nu fugi la vestiar, toaletă etc.;

- nu pierde timp cu recuperarea lucrurilor personale;

- respectă instrucțiunile dirigintelui de șantier;

- nu părăsi locul de adunare până când nu se aude semnalul de încetare a alarmei.

În cazul unei situații de urgență ce impune evacuarea șantierului, întregul personal al acestuia va proceda conform “Plan de evacuare”.

# 6. OBLIGAȚIILE CE DECURG DIN INTERFERENȚA ACTIVITĂȚILOR CARE SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIMETRUL ȘANTIERULUI ȘI ÎN VECINĂTATEA ACESTUIA

6.1. CĂI DE CIRCULAȚIE COMUNE

Toate căile de circulație comune trebuie să respecte regulile de bază privind circulația în siguranță a tuturor persoanelor din cadrul șantierului.

Pentru îndeplinirea condițiilor de siguranță trebuie să se respecte următoarele:

- căile de circulație pietonală să nu se suprapună cu căile de circulație ale mașinilor și utilajelor care lucrează pe șantier;

- zonele de intersecție să fie marcate cu indicatoare de avertizare;

- executarea manevrelelor cu un grad mare de risc se va face numai în prezența unei persoane care să coordoneze aceste activități. Persoana trebuie să fie dotată cu echipament de atenționare (vestă avertizoare) și să cunoască manevrelele pe care trebuie să le execute utilajul;

- toate zonele de circulație trebuie să fie bine nivelate astfel încât să nu apară pericolul de împiedicare;

- șanțurile sau gropile trebuie marcate cu bandă de semnalizare și prevăzute cu parapeți;

- căile de circulație survolate de către macarale vor fi blocate în timpul funcționării macaralelor prin mijloace de avertizare (bandă, bariere, panouri).

# 7. MĂSURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENȚINERII ȘANTIERULUI ÎN ORDINE ȘI ÎN STARE DE CURĂȚENIE

# Fiecare antreprenor/subantreprenor va sorta și transporta cu mijloace adaptate toate deșeurile până la containere.

Toți antreprenorii/subantreprenorii vor trebui să demonteze și să compacteze ambalajele și cartoanele voluminoase.

Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligația să asigure curățarea zonei sale de lucru și să mențină căile de acces curățate și libere, în caz contrar va fi sancționat.

# 8. INDICAȚII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA PERSOANELOR ȘI MĂSURILE DE ORGANIZARE LUATE ÎN ACEST SENS

8.1. ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

Se va contacta  imediat salvarea în cazul în care survine un accident în șantier.

| Informații de contact în situații de urgență | Serviciul unic de urgență 112 |
| --- | --- |
| În caz de urgență, solicitați imediat ajutorul | Furnizați următoarele informații: - Unde este localizat șantierul - Ce s-a întâmplat - Câte persoane necesită ajutor |

Pentru evenimente minore (tăieturi, înțepături) va trebui să existe în container trusa de prim-ajutor.

8.2. EVACUAREA PERSONALULUI

La Instructajul de SSM pe care contractorul general îl va face tuturor subcontractorilor din acest Proiect, se va insista pe cunoașterea exactă a locului de adunare ales, astfel încât în caz de Situații de Urgență fiecare muncitor să știe care este locul de adunare. Contractorul General va aduce la cunoștință celor ce se ocupă de evacuarea personalului,  locul de adunare și numărul aproximativ de persoane.

# 9. MODALITĂȚI DE COLABORARE ÎNTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI, LUCRĂTORI INDEPENDENȚI

Se va stabili în comun modalitatea de informare a angajatorilor din orice unitate participantă la execuția lucrărilor referitoare la acordarea primului ajutor, prevenirea și stingerea incendiilor și evacuare în caz de urgență.

Toți antreprenorii, subantreprenorii și lucrătorii independenți trebuie să colaboreze și să stabilească măsuri corespunzatoare, întocmind Convenții de securitatea și sănătatea muncii – situații de urgență pentru lucrul în comun sau subcontractat. Aceste Convenții trebuie să respecte prevederile prezentului Plan de securitate și sănătate și ale legislatiei de SSM aplicabilă.

Înainte de începerea lucrărilor și ori de câte ori situația o impune se vor face instruiri comune cu lucrătorii antreprenorului și subantreprenorilor privitor la condițiile de securitate și sănătate obligatoriu de respectat pentru desfășurarea în bune condiții a lucrărilor. Aceste instruiri comune vor fi efectuate de către lucrătorii desemnați ai părților cu toți lucrătorii implicați în activitățile desfășurate în comun.

Pentru verificarea respectării cerințelor de securitate din șantier se vor efectua controale/inspecții pe linie SSM în comun, în baza unor programe stabilite, de către lucrătorii desemnați ai părților – antreprenori/subantreprenori. Aceste controale vor avea o frecvență minimă săptămânală.

Antreprenorii/Subantreprenorii se vor informa reciproc asupra aspectelor relevante privind securitatea și sănătatea în muncă, asupra riscurilor specifice de accidentare și îmbolnăvire profesională și asupra măsurilor de prevenire și protecție.

Toate situațiile potențial periculoase și pericolele grave și iminente de accidentare se vor comunica de urgență tuturor lucrătorilor ce ar putea fi afectați de acestea, indiferent de societatea de care aparțin.

Atât antreprenorii, cât și subantreprenorii  trebuie să întocmească planuri proprii de securitate și sănătate, care trebuie să conțină în mod obligatoriu :

- analiza proceselor tehnologice de execuţie care pot afecta sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă pe şantier;

- evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de muncă folosite, de utilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea şantierului;

- măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care antreprenorul/subantreprenorul le execută pe şantier, inclusiv măsuri de protecţie colectivă şi măsuri de protecţie individuală.

La elaborarea planului propriu de securitate şi sănătate subantreprenorul trebuie să ţină seama de informaţiile furnizate de către antreprenor şi de prevederile planului de securitate şi sănătate al şantierului.

Înainte de începerea lucrărilor pe şantier de către antreprenor/subantreprenor, planul propriu de securitate şi sănătate trebuie să fie consultat şi avizat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, medicul de medicina muncii şi membrii comitetului de securitate şi sănătate sau de către reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

Planul propriu de securitate şi sănătate al fiecarui antreprenor/subantreprenor trebuie să fie actualizat ori de câte ori este cazul, iar lucrătorii vor fi instruiți cu privire la prevederile acestuia.

Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate şi sănătate al fiecărui antreprenor/subantreprenor trebuie să se afle în permanenţă pe şantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă sau de reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

# 10. CONCLUZII

Coordonatorul de SSM, precum și personalul de conducere și supraveghere al Antreprenorului și Subantreprenorilor vor asigura supravegherea permanentă a lucrărilor, în vederea prevenirii tuturor riscurilor posibile identificate inițial în prezentul Plan de securitate și sănătate și în Planurile proprii de securitate și sănătate ale Antreprenorului General și ale Subantreprenorilor, precum și a riscurilor potențiale identificate pe parcursul execuției lucrărilor.

Prin grija Antreprenorului General, se va realiza evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de muncă folosite, de utilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea şantierului. De asemenea, se vor stabili măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care antreprenorul/subantreprenorul le execută pe şantier, inclusiv măsuri de protecţie colectivă şi măsuri de protecţie individuală și vor instala panouri de semnalizare a riscurilor.

Lucrătorii vor fi informați asupra riscurilor și măsurilor ce trebuie luate privind securitatea și sănătatea lor pe șantier. Aceștia trebuie să comunice imediat personalului de conducere și supraveghere al Antreprenorului și Subantreprenorilor orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție.

Lucrătorii trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum și cu instrucțiunile primite din partea personalului de supraveghere al Antreprenorului și Subantreprenorilor, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Lucrătorii trebuie să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, mijloacele de transport și alte mijloace de producție. De asemenea, trebuie să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat.

Coordonatorul de securitate și sănătate în muncă desemnat de beneficiar va efectua vizite de control în amplasament. Toate constatările, neconformitățile și recomandările vor fi documentate în rapoarte ale vizitelor de control. În cazul constatării de neconformități, se vor efectua vizite de control suplimentare, pentru a verifica modul de aplicare a remedierilor stabilite.