RAPORT DIMENSIONARE SUPAPE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT + DE

CUPRINS

1.	INTRODUCERE	3

2.	SCOPUL DOCUMENTULUI	3

3.	DESCRIEREA ALGORITMILOR DE CALCUL	3

4.	DATE DE CALCUL ŞI REZULTATE	4

- INTRODUCERE

În prezent, datorită vechimii utilajelor şi a instalaţiilor tehnologice din această locaţie, uzate moral, cât şi fizic, precum şi necesității corelării parametrilor de pompare cu producţiile de ţiţei obţinute, se impune adaptarea sistemului actual de pompare  din punct de vedere al eficienţei economice prin înlocuirea utilajelor, instalaţiilor tehnologice şi a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a ţiţeiului Potlogi, județul Dâmboviţa.

- SCOPUL DOCUMENTULUI

Documentul prezintă metodologia folosită pentru dimensionarea supapelor de siguranţă montate în următoarele puncte:

- pompe de vehiculare ţiţei (cu cavităţi progresive).

- DESCRIEREA ALGORITMILOR DE CALCUL

Pentru lichide aria supapei de descărcare se determină cu următoarea relaţie:

A - aria secţiunii minime de evacuare, mm2;

Q - capacitatea de evacuare, L/min;

Kd - coeficient de descărcare care se ia 0,65 pentru supape de presiune montate cu sau fără disc de rupere şi 0,62 pentru discuri de rupere;

Kw - factor de corecţie pentru contrapresiune, pentru supapele convenţionale factorul are valoarea 1;

Kc - factor de corecţie pentru montarea supapelor cu disc de rupere, acesta are valoare 1 atunci când supapa se montează fară disc de rupere şi valoarea 0,9 când supapa se montează cu disc de rupere;

Gl - greutatea specifică a lichidului;

P1 - presiunea de descărcare egală cu presiunea de setare plus suprapresiunea permisă, kPag;

P2 - contrapresiunea, kPag;

Kv - factor de corecţie pentru viscozitate;

μ - viscozitatea fluidului descărcat, cP.

- DATE DE CALCUL ŞI REZULTATE

Supapele CNP-PSV-200A/R sunt montate pe conductele de refulare ale pompelor CNP-P-200A/R.

Date de proiectare:

- debitul maxim Q = 115 m3/h = 1916,67 L/min;

- densitate 900 kg/m3, greutatea specifică Gl =0,90;

- presiunea de reglare 27 barg = 2700 kPag;

- supapresiunea =10%;

- presiunea de descarcare P1 = 2970 kPag;

- contrapresiune P2 = 6.6 barg = 660 kPag;

- coeficient de descarcare Kd = 0,65;

- factor de corecţie pentru contrapresiune Kw = 0,875;

- factor de corecţie pentru montarea supapelor cu disc de rupere Kc = 1;

- viscozitatea, 171,54 cSt = 154,38 cP.

Aria calculată: A = 783,6 mm2, conform API 526 se alege supapa  de descărcare de tip 3"x J x4" cu o arie de descărcare de 830 m2.

Pentru o arie de 830 mm2 rezultă un factor de corecţie pentru viscozitate Kv = 0,97.

Aria secţiunii minime de evacuare se recalculează pentru Kv = 0,97 şi rezultă o arie minimă de 807,9 mm2.