DESCRIERE PROCES

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE

Cuprins

1.	INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL	3

2.	datele de proces pentru proiectare	3

3.	descrierea procesului	4

- INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

În prezent, datorită vechimii utilajelor şi a instalaţiilor tehnologice din această locaţie, uzate moral, cât şi fizic, precum şi necesității corelării parametrilor de pompare cu producţiile de ţiţei obţinute, se impune adaptarea sistemului actual de pompare  din punct de vedere al eficienţei economice prin înlocuirea utilajelor, instalaţiilor tehnologice şi a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a ţiţeiului Potlogi, județul Dâmboviţa.

Pentru modernizarea sistemului de  pompare  din stația de  pompare  Potlogi s-a prevăzut:

- un skid de pompare pentru evacuarea țițeiului din stație;

- fundații și platforme betonate pentru colectarea apelor pluviale și a scurgerilor accidentale;

- instalaţii de automatizare;

- instalații electrice de forță și iluminat exterior;

- relocarea în aproprierea skidului de pompare a modulului campus tip C pentru operator (container operator) în care va fi instalat tabloul de automatizări;

- achiziția și instalarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB);

- refacerea cuvelor de beton ale claviaturii şi a gării de godevil;

- demolarea barăcii metalice existente.

- datele de proces pentru proiectare

În concordanță  cu datele  furnizate de  Client  în tema  de  proiectare au  rezultat următoarele date de proces:

- 2 pompe cu cavități progresive, una activă și una de rezervă;

- Fluid vehiculat: 					             Țiței;

- Debit normal/maxim: 				             100/115 m3/h;

- Presiunea normală/maximă de lucru: 		   -/22 barg;

- Diametru conductă/Presiune nominală aspirație:    250 mm/PN25;

- Diametru conductă/Presiune nominală refulare:     200 mm/PN63.

- Proprietățile fizico-chimice ale țițeiului:

| Densitatea la t=15 ºC | [kg/m3] | 890÷900 |
| --- | --- | --- |
| Conținut de impurități (apă și suspensii) | [%m/m] | max. 1 |
| Punct de congelare | [ºC] | -20÷-25 |
| Distilare – gama distilării în funcție de temperatură | [%v/v] | 41 la 350 ºC |
| Vâscozitate cinematică la 5÷30 ºC | [cSt] | 35.47÷171.54 |
| Presiunea de vapori Reid la 37.8 ºC | [mmHg] | 95÷110 |
| Conținutul de sulf | [%m/m] | max. 0.5 |
| Conținutul de cloruri | [kg/vag] | max. 6 |

- descrierea procesului

Pentru modernizarea sistemului de pompare din stația Potlogi au fost prevăzute două pompe noi cu cavităţi progresive (CNP-P-200A,R) cu următoarele caracteristici generale:

- debit maxim pompare de 115 m3/h;

- presiunea maximă refulare de 22 barg;

- motor electric acţionat prin convertizor de frecvenţă.

Fluxul tehnologic în cadrul procesului tehnologic de vehiculare a țițeiului este prezentat în Schema de Proces B.031.007-PS-PFD-201 și în Schema de Conducte și Automatizări B.031.007-PS-PID-202.

Produsul vehiculat este țiței, transportat de la rezervorul R6, cu o capacitate de 500 m3, transportat prin skidul de măsură OMV PETROM și cu ajutorul pompelor este transportat către punct fix Argeș și Cartojani-Ploiești.

Pomparea se realizează la comanda operatorului, pompele fiind pornite manual.

Se va pompa o cantitate de 4500 t/lună de țiței, 3 zile/ săptămână, la o temperatură de pompare de 25-55ºC.

Pentru facilitarea pornirii pompelor au fost prevăzute convertizoare de frecvenţă, comandate de traductoare de presiune (PT 200A,R) montate pe refularea pompelor. Acestea au și rolul de protecție la suprapresiune comandând oprirea pompelor la depășirea presiunii maxime admisibile (Pset=22 barg pentru PIC 200A,R) și alarmarea operatorului (PAHH=23 barg).

Pentru reținerea eventualelor impurități solide, conductele de aspirație au fost prevăzute cu filtre (CNP-F-200A,R) și se va urmari dacă acestea s-au înfundat montându-se traductoare diferențiale de presiune (PDT 200A,R) cu alarma la panoul de automatizare pentru cădere de presiune maximă.

Pe conductele de aspirație, pentru protecția pompelor la lipsa de debit, vor fi prevăzute comutatoare de debit cu furcă vibratoare (FS 200A,R) cu alarmă debit scăzut FAL 200A,R care opresc pompele, prevenind astfel deteriorarea statorului.

Semnalul FAL 200A,R se va inhiba la pornirea pompei. După pornirea pompei, semnalul FAL 200A,R se va activa la poziția normală de operare.

Pentru monitorizarea locală a presiunii s-au montat manometre: PI-200A – manometru montat în refularea pompei CNO-P-100A, respectiv PI-200R – manometru montat în refularea pompei CNO-P-100R.

De asemenea prin intermediul senzorului de temperatură TT-200 se va monitoriza temperatura pe colectorul comun de refulare al celor duă pompe CNP-P-200A/R.

Pentru protecția pompelor la suprapresiune se vor monta supape de siguranță (CNP-PSV-200A,R) care vor descărca țițeiul în aspirația pompelor în cazul în care presiunea din refularea pompelor va ajunge la 27 barg (presiunea de setare a supapelor).