DESCRIERE PROCES

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Ochiuri - jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE

Cuprins

1.	INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL	3

2.	datele de proces pentru proiectare	3

3.	descrierea procesului	4

- INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

În prezent, datorită vechimii utilajelor şi a instalaţiilor tehnologice din această locaţie, uzate moral, cât şi fizic, precum şi necesității corelării parametrilor de pompare cu producţiile de ţiţei obţinute, se impune adaptarea sistemului actual de pompare  din punct de vedere al eficienţei economice prin înlocuirea utilajelor, instalaţiilor tehnologice şi a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a ţiţeiului Ochiuri, județul Dâmboviţa.

Pentru modernizarea sistemului de  pompare  din stația de  pompare  Ochiuri s-a prevăzut:

- un skid de pompare pentru evacuarea țițeiului din stație;

- fundații și platforme betonate pentru colectarea apelor pluviale și a scurgerilor accidentale;

- instalaţii de automatizare;

- instalații electrice de forță și iluminat exterior;

- pentru îmbunătățirea condițiilor de funcționare și operare a echipamentelor electrice și automatizare se va instala un container prefabricat pentru asigurarea spațiului de lucru pentru operator, incluzând grup sanitar și panoul local de automatizare;

- achiziția și instalarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB).

- datele de proces pentru proiectare

În concordanță  cu datele  furnizate de  Client  în tema  de  proiectare au  rezultat următoarele date de proces:

- 2 pompe cu cavități progresive, una activă și una de rezervă;

- Fluid vehiculat: 					             Țiței;

- Debit normal/maxim: 				             60/70 m3/h;

- Presiunea normală/maximă de lucru: 		   -/22 barg;

- Diametru conductă/Presiune nominală aspirație:    200 mm/PN16;

- Diametru conductă/Presiune nominală refulare:     150 mm/PN63.

- Proprietățile fizico-chimice ale țițeiului:

| Densitatea la t=15 ºC | [kg/m3] | 890÷910 |
| --- | --- | --- |
| Conținut de impurități (apă și suspensii) | [%m/m] | max. 1 |
| Punct de congelare | [ºC] | -17÷-19 |
| Distilare – gama distilării în funcție de temperatură | [%v/v] | 44 la 350 ºC |
| Vâscozitate cinematică la 5÷30 ºC | [cSt] | 26.38÷126.62 |
| Presiunea de vapori Reid la 37.8 ºC | [mmHg] | 95÷110 |
| Conținutul de sulf | [%m/m] | max. 0.5 |
| Conținutul de cloruri | [kg/vag] | max. 6 |

- descrierea procesului

Pentru modernizarea sistemului de pompare din stația Ochiuri au fost prevăzute două pompe noi cu cavităţi progresive (CNO-P-100A,R) cu următoarele caracteristici generale:

- debit maxim pompare de 70 m3/h;

- presiunea maximă refulare de 22 barg;

- motor electric acţionat prin convertizor de frecvenţă.

Fluxul tehnologic în cadrul procesului tehnologic de vehiculare a țițeiului este prezentat în Schema de proces B.031.007-PS-PFD-100 și în Schema de conducte și automatizări B.031.007-PS-PID-101.

Produsul vehiculat este țiței, transportat de la rezervoarele TK 2101A/B, cu o capacitate de 968 m3 respectiv 966 m3, cu ajutorul pompelor către staţia Moreni.

Pomparea se realizează la comanda operatorului, pompele fiind pornite manual.

Se va pompa o cantitate de 500÷600 t de țiței, odată la 2 zile, timp de 12h la o temperatura de pompare de 25-55ºC.

Pentru facilitarea pornirii pompelor au fost prevăzute convertizoare de frecvenţă, comandate de traductoare de presiune (PT 100A,R) montate pe refularea pompelor. Acestea au și rolul de protecție la suprapresiune comandând oprirea pompelor la depășirea presiunii maxime admisibile (Pset=22bar pentru PIC 100A,R) și alarmarea operatorului (PAHH=23 barg).

Pentru reținerea eventualelor impurități solide, conductele de aspirație au fost prevăzute cu filtre (CNO-F-100A,R) și se va urmari dacă acestea s-au înfundat montându-se traductoare diferențiale de presiune (PDT 100A,R) cu alarma la panoul de automatizare pentru cadere de presiune maxima.

Pe conductele de aspirație, pentru protecția pompelor la lipsa de debit, vor fi prevăzute comutatoare de debit cu furcă vibratoare (FS 100A,R) cu alarmă debit scăzut FAL 100A,R care opresc pompele, prevenind astfel deteriorarea statorului.

Semnalul FAL 100A,R se va inhiba la pornirea pompei. Dupa pornirea pompei, semnalul FAL 100A,R se va activa la poziția normală de operare.

Pentru monitorizarea locală a presiunii s-au montat manometre: PI-100A – manometru montat în refularea pompei CNO-P-100A, respectiv PI-100R – manometru montat în refularea pompei CNO-P-100R.

De asemenea prin intermediul senzorului de temperatură TT-100 se va monitoriza temperatura pe colectorul de refulare al celor pompe CNO-P-100A/R.

Pentru protecția pompelor la suprapresiune se vor monta supape de siguranță (CNO-PSV-100A,R) care vor descărca țițeiul în aspirația pompelor în cazul în care presiunea din refularea pompelor va ajunge la 27 barg (presiunea de setare a supapelor).