LISTA ROBINETE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE

CUPRINS

1.	INTRODUCERE	3

2.	SCOPUL PROIECTULUI	3

3.	SCOPUL DOCUMENTULUI	3

4.	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	4

5.	CRITERII DE IDENTIFICARE	4

6.	LISTĂ DE ROBINETE	5

7.	NUMĂR TOTAL DE ROBINETE	7

# INTRODUCERE

În prezent, datorită uzurii morale și fizice a utilajelor și instalațiilor din stația de pompare Ochiuri, precum și necesității corelării parametrilor de pompare cu producțiile de tiței obținute de OMV Petrom în zonele analizate, se impune adaptarea sistemului actual de pompare din punct de vedere al eficienței economice prin înlocuirea utilajelor, instalațiilor tehnologice și a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a țițeiului.

# SCOPUL PROIECTULUI

Scopul acestui proiect este de a descrie premisele și datele de proiectare pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de executie pentru MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE A ȚITEIULUI DIN STAȚIA DE POMPARE POTLOGI, JUD. DÂMBOVIȚA.

# SCOPUL DOCUMENTULUI

Obiectivul acestui document este de a organiza și prezenta lista robinetelor necesare funcționării în condiții optime a instalației.

NOTAȚII ȘI ABREVIERI

| ABREVIERE | DESCRIERE |
| --- | --- |
| LO | BLOCAT DESCHIS |
| LC | BLOCAT ÎNCHIS |
| NO | NORMAL DESCHIS |
| NC | NORMAL INCHIS |
| RB | ROBINET CU BILĂ |
| RS | ROBINET CU SERTAR |
| RV | ROBINET CU VENTIL |
| RC | ROBINET DE REȚINERE CU CLAPETĂ |
| CNP | CONPET POTLOGI |
| P&ID | SCHEMĂ DE CONDUCTE ȘI AUTOMATIZĂRI |

# DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

P&ID :	PS-PID-202    Schema de conducte și automatizări;

Izometrii:  ME-ISO-220	Schema izometrică CNP-250-CRU-200-25OC3-ET;

ME-ISO-221	Schema izometrica CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET;

ME-ISO-222	Schema izometrică CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET;

ME-ISO-223	Schema izometrică CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET;

ME-ISO-224	Schema izometrică CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET;

ME-ISO-225	Schema izometrică CNP-200-CRU-205-63OC3-ET;

ME-ISO-226	Schema izometrică CNP-50-CRU-206-25OC3-ET.

# CRITERII DE IDENTIFICARE

Pentru a identifica robinetele, va fi utilizată următoarea codificare:

COD INSTALAȚIE – TIP ROBINET – NR.CRT.

Astfel :

Cod instalație 	– CNP;

Tip robinet: 	– RS, RV, RB, RC;

Nr. Crt.	– număr format din trei cifre, reprezentând numărul de ordine al robinetului în P&ID.

# LISTĂ DE ROBINETE

| NR | TAG | NR. LINIE | STANDARD REFERINȚĂ | MATERIAL |  |  |  | TIP ÎMBINARE | PN | DN | PID | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBINETE CU SERTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CNP-RS-200 | CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET | SR EN 1984 |  |  | P285NH |  | FLANSAT | 25 | 250 | PS-PID-202 | NO |
| 2 | CNP-RS-209 | CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET | SR EN 1984 |  |  | P285NH |  | FLANSAT | 63 | 200 | PS-PID-202 | NO |
| 3 | CNP-RS-213 | CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET | SR EN 1984 |  |  | P285NH |  | FLANSAT | 25 | 250 | PS-PID-202 | NO |
| 4 | CNP-RS-221 | CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET | SR EN 1984 |  |  | P285NH |  | FLANSAT | 63 | 200 | PS-PID-202 | NO |
| ROBINETE CU VENTIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CNP-RV-201 | CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET | SR EN 13709 |  |  |  | P285NH | FLANSAT | 25 | 25 | PS-PID-202 | NO |
| 8 | CNP-RV-204 | CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET | SR EN 13709 |  |  |  | P285NH | FLANSAT | 25 | 25 | PS-PID-202 | NO |
| 9 | CNP-RV-207 | CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET | SR EN 13709 |  |  |  | P285NH | FLANSAT | 63 | 25 | PS-PID-202 | NO |
| 10 | CNP-RV-210 | CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET | SR EN 13709 |  |  |  | P285NH | FLANSAT | 63 | 25 | PS-PID-202 | NO |
| 11 | CNP-RV-214 | CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET | SR EN 13709 |  |  |  | P285NH | FLANSAT | 25 | 25 | PS-PID-202 | NO |
| 12 | CNP-RV-218 | CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET | SR EN 13709 |  |  |  | P285NH | FLANSAT | 63 | 25 | PS-PID-202 | NO |
| 13 | CNP-RV-222 | CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET | SR EN 13709 |  |  |  | P285NH | FLANSAT | 63 | 25 | PS-PID-202 | NO |
| 14 | CNP-RV-225 | CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET | SR EN 13709 |  |  |  | P285NH | FLANSAT | 25 | 25 | PS-PID-202 | NO |
| 15 | CNP-RV-202 | CNP-F-200A | SR EN 13709 |  |  |  | P285NH | FILETAT | 25 | 50 | PS-PID-202 | NO |
| 16 | CNP-RV-215 | CNP-F-200R | SR EN 13709 |  |  |  | P285NH | FILETAT | 25 | 50 | PS-PID-202 | NO |
| ROBINET CU BILĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CNP-RB-203 | CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | SR EN 1983 |  | P285NH |  |  | FILETAT | 25 | 50 | PS-PID-202 | NC |
| 18 | CNP-RB-205 | CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | SR EN 1983 |  | P285NH |  |  | FILETAT | 25 | 50 | PS-PID-202 | NC |
| 19 | CNP-RB-206 | CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET | SR EN 1983 |  | P285NH |  |  | FLANSAT | 63 | 50 | PS-PID-202 | NC |
| 20 | CNP-RB-211 | CNP-200-CRU-205-63OC3-ET | SR EN 1983 |  | P285NH |  |  | FLANSAT | 63 | 50 | PS-PID-202 | NC |
| 21 | CNP-RB-212 | CNP-250-CRU-200-25OC3-ET | SR EN 1983 |  | P285NH |  |  | FILETAT | 25 | 50 | PS-PID-202 | NC |
| 22 | CNP-RB-216 | CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | SR EN 1983 |  | P285NH |  |  | FILETAT | 25 | 50 | PS-PID-202 | NC |
| 23 | CNP-RB-217 | CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | SR EN 1983 |  | P285NH |  |  | FILETAT | 25 | 50 | PS-PID-202 | NC |
| 24 | CNP-RB-219 | CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET | SR EN 1983 |  | P285NH |  |  | FLANSAT | 63 | 50 | PS-PID-202 | NC |
| ROBINET DE REȚINERE CU CLAPĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CNP-RC-208 | CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET | SR EN 16767 |  | P285NH |  |  | FLANSAT | 63 | 200 | PS-PID-202 | - |
| 26 | CNP-RC-220 | CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET | SR EN 16767 |  | P285NH |  |  | FLANSAT | 63 | 200 | PS-PID-202 | - |

# NUMĂR TOTAL DE ROBINETE

| ROBINET | Dn/Pn | NUMĂR |
| --- | --- | --- |
| ROBINETE CU SERTAR | 250/25 | 2 |
|  | 200/63 | 2 |
| TOTAL ROBINETE CU SERTAR |  | 4 |
| ROBINETE CU VENTIL | 25/25 | 4 |
|  | 25/63 | 4 |
|  | 50/25 | 2 |
| TOTAL ROBINETE CU VENTIL |  | 10 |
| ROBINET CU BILĂ | 50/25 | 5 |
|  | 50/63 | 3 |
| TOTAL ROBINET CU BILA |  | 8 |
| ROBINET DE REȚINERE CU CLAPĂ | 200/63 | 2 |
| TOTAL ROBINET DE RETINERE CU CLAPA |  | 2 |