MEMORIU TEHNIC MECANIC

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT + DE

CUPRINS

1.	NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA LUCRĂRII	3

1.1.	PREZENTAREA LUCRĂRII	3

1.2.	ELEMENTE DE DETALIERE	4

1.3.	DOCUMENTE DE REFERINŢĂ	4

1.4.	CANTITATEA ȘI CALITATEA MATERIALELOR	5

1.5.	DATE TEHNICE ARMĂTURI	5

2.	MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ	5

3.	MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR	7

4.	ASPECTE DE MEDIU	9

4.1.	PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR:	11

4.2.	PROTECȚIA AERULUI:	11

4.3.	PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR:	11

4.4.	PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR	11

4.5.	PROTECȚIA SOLULUI ȘI A SUBSOLULUI	11

4.6.	GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT	11

4.7.	GOSPODĂRIREA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE	12

- NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA LUCRĂRII

  - PREZENTAREA LUCRĂRII

În prezent, datorită vechimii utilajelor şi a instalaţiilor tehnologice din această locaţie, uzate moral, cât şi fizic, precum şi a necesității corelării parametrilor de pompare cu producţiile de ţiţei obţinute, se impune modernizarea sistemului actual de pompare din punct de vedere al eficienţei economice prin înlocuirea utilajelor, instalaţiilor tehnologice şi a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a ţiţeiului din staţia Potlogi, județul Dâmboviţa.

Pentru modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare Potlogi s-a proiectat un skid de pompare pentru evacuarea țițeiului din stație format în principal din:

  - 2 pompe cu cavități progresive;

  - 2 filtre tip basket;

  - conducte tehnologice de legătură între utilaje;

- sistem conducte scurgeri.

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare Potlogi cuprinde următoarele lucrări:

- înlocuirea pompelor vechi cu piston tip OST 2 PN 400, duplex 2 PN 400 cu 2 pompe noi cu cavități progresive, una activă, cealaltă de rezervă care individual satisfac parametrii actuali de pompare;

- montarea in circuitul de aspiraţie a 2 filtre tip basket pentru fiecare pompă în scopul filtrării suspensiilor solide;

- montaj 2 convertizoare de frecvenţă care să deservească fiecare pompa pentru un regim optim de functionare;

- montaj echipamente electrice și automatizări;

- însoţitori termici pentru menţinerea ţiţeiului la temperatura de minim 15̊ C, corespunzătoare cerinţelor din caietul de sarcini;

- s-au prevăzut conducte pentru scurgeri către bașa colectare scurgeri, prevăzută în cuva pompelor.

Pompele au prevăzute colectoare de aspiraţie şi de refulare comune.

Pompele cu cavități progresive sunt acționate de cate un motor electric, reductor si cuplaj elastic și prezintă următoarele avantaje:

- Randament constant de-a lungul curbei caracteristice presiune-debit, deoarece nu creează presiune, ci împing lichidul contra presiunii din linia de refulare;

- Viteză relativ joasă a lichidului în interiorul setului rotor-stator (de 2-3 ori mai mică, decât în pompele centrifugale cu gabarit similar), contribuie la creşterea durabilităţii elementelor de uzură, datorită faptului că intensitatea uzurii prin hidroabrazivitate este proporţională cu valoarea vitezei la cub;

- Distribuţia lichidelor este asigurată automat, datorită raporturilor fundamentale dintre parametrii geometrici ai suprafețelor elicoidale;

- Pomparea uniformă (practic fără pulsaţii), proporțională cu turaţia;

- Schimbarea continuă a poziţiei liniilor de etanşare şi combinarea frecării la rostogolire cu cea la alunecare, ceea ce conduce la diminuarea uzurii

- Gabarit redus, montaj simplu;

- Datorită vibraţiilor scăzute, amplasarea pe pozitie necesită pregătiri minime de lucrări civile.

  - ELEMENTE DE DETALIERE

| Scheme izometrice nr. | B.031.007-ME-ISO-220÷226 | Izometrii conducte |
| --- | --- | --- |
| Clase conducte | B.031.007-ME-ST-206 | Specificație clase conducte |
| Amplasare legături conducte Plan de montaj | B.031.007-ME-LP-210 B.031.007-ME-PP-211 | Plan amplasare conducte Plan legături conducte |
| Execuţia sudurilor | B.031.007-ME-ST-208 | Specificaţie de execuţie a sudurilor |
| Protecția anticorozivă a conductelor | B.031.007-ME-ST-209 | Specificaţie protecție anticorozivă, vopsire și izolare conducte tehnologice |
| Desene de detaliu nr. | B.031.007-ME-DD-217 | Plan amplasare suporți |
|  | B.031.007-ME-DD-218 | Desen de detaliu suporți |
|  | B.031.007-ME-DD-214 | Desen de detaliu placă timbru și suport placă timbru |
| Listă de materiale nr. | B.031.007-ME-LM-219 | Listă de materiale |
| Listă de conducte nr. | B.031.007-ME-LCd-212 | Lista conductelor |
| Listă de robinete nr. | B.031.007-ME-LAr-216 | Lista robinetelor |
| Caiet de sarcini nr. | B.031.007-ME-CS-205 | Caiet de sarcini |
| Breviar de calcul nr. | B.031.007-ME-Bcalc-213 | Breviar de calcul |
| Program control calitate nr. | B.031.007-ME-PCC-207 | Program control calitate pe șantier |

  - DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

La execuţia lucrărilor, a controlului nedistructiv, a probelor hidraulice și de etanșeitate, la recepţia şi punerea în funcţiune se vor respecta datele tehnice cuprinse în:

- Prezentul memoriu tehnic:	 B.031.007-ME-MTh-204;

- H.G. 123/2015 – Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune;

- Directiva 2014/68/UE a parlamentului european și a consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune;

- Standarde și norme aplicabile, precizate în Documentaţia tehnică a proiectului.

  - CANTITATEA ȘI CALITATEA MATERIALELOR

Cantitatea şi calitatea materialelor de execuţie, parametrii de lucru, regimul de probe şi control nedistructiv sunt cuprinse pentru fiecare conductă în schemele izometrice aferente.

Înainte de începerea lucrărilor de execuţie, este obligatoriu: curăţarea terenului de produse inflamabile din zona lucrului cu foc şi astuparea gurilor de canalizare cu ape impurificate cu produse inflamabile; blindarea (izolarea) liniilor pe care se lucrează. Verificarea montării corecte a echipamentelor cu respectarea condiţiilor de montaj si probe.

Lucrările de modernizare se vor executa sub directa supraveghere şi coordonare a beneficiarului care va numi personal competent pentru acestea.

Toate modificările, completările sau derogările de la soluţia din proiect se vor face numai de către proiectant la cererea expresă a beneficiarului, chiar şi în situaţia când sunt solicitate de unitatea executantă.

  - DATE TEHNICE ARMĂTURI

Datele tehnice referitoare la armături sunt cuprinse în Lista de materiale a schemelor izometrice precum și în Lista robinetelor.

- MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Proiectul s-a întocmit pe baza precizărilor din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și a Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidentare.

Documentele care vor fi respectate în mod obligatoriu de către toţi factorii participanţi la realizarea lucrărilor, constructor (executant) – proiectant – beneficiar, sunt:

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificată şi completată prin Legea nr. 263/2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

- Hotărârea Guvernului nr. 601/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securității şi sănătății în muncă;

- Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;

- Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

- Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

- Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la  expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- Hotărârea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii;

- Hotărârea Guvernului nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;

- Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către lucrătorii a echipamentelor de muncă;

- Hotărârea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;

- Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

- M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03.1993 pentru aprobarea Regulamentui privind protecţia şi igiena muncii în construcţii;

- Ordin nr. 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și testarea planurilor de urgență în caz de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Ordin nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, completată şi modificată prin Ordonanța de Urgenţă nr. 164/2008.

Măsurile de securitate și sănătate în muncă cuprinse în proiect asigură condiţii normale de lucru, eliminarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională. Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă este obligatorie şi se aplică:

- la execuţia proiectelor pe şantier;

- la punerea în funcţiune a lucrării;

- în exploatarea acestora;

- pe durata reviziilor sau reparaţiilor.

Măsurile de securitate şi sănătate în muncă indicate de proiectant nu au caracter limitativ.

La data executării proiectului constructorul (executantul) va lua toate măsurile de eliminare a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, protecţia sănătaţii şi securitatea lucrătorilor.

Constructorul (executantul) va solicita beneficiarului lucrării, permis de lucru cu foc, însoţit de permis de lucru pentru intervenţii şi reparaţii eliberat de către beneficiar, respectându-se procedura operaţională a permiselor de lucru.

Pentru completarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă se va utiliza echipamentul de protecţie individual adecvat, conform legislaţiei naţionale în vigoare precum şi procedurilor interne ale beneficiarului, pornind de la eventualele pericole la care poate fi expus personalul instalaţiei.

- MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

La întocmirea acestui proiect au fost respectate şi aplicate prescripţiile corespunzătoare din normativele:

- Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor în industria chimică (NPCICh/1977);

- Norme departamentale de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică şi petrochimică (NDPSI-MIChP/1988);

- P118/2-2013 - normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere;

- P118-99 - normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;

- I9-2015 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor;

- OMAI nr. 130/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;

- OMAI nr. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

La execuţia, exploatarea, întreţinerea şi repararea obiectivelor proiectate se vor respecta toate normativele indicate mai sus, precum şi următoarele reglementări:

- Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

- Ordin nr. 108/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice D.G.P.S.I.-004;

- C300/1994 - Norme de prevenirea şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora aprobat de M.L.P.A.T. cu ordinul 20/N/1994;

- Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj, utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților acestora.

Reglementările specificate nu sunt limitative, ele putând fi completate și extinse în funcție de situația specifică.

Pe durata executării lucrărilor şi a punerii în funcţiune, beneficiarul va asigura asistenţa P.S.I. prin personal competent şi mijloace tehnice.

Pentru executarea lucrării, unitatea de execuţie şi unitatea beneficiară trebuie să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor pentru evitarea unor accidente nedorite.

În acest scop se vor întocmi permise de lucru. Acestea constituie documente care atestă realizarea măsurilor de prevenire necesare efectuării, în condiţii de securitate, a unor operaţii ce pot provoca incendii sau explozii, iar întocmirea şi aplicarea acestor documente sunt obligatorii în toate unităţile industriei chimice şi petrochimice.

Aplicarea permiselor de lucru implică stabilirea în prealabil în fiecare loc de muncă a unor măsuri organizatorice corespunzătoare privind executarea obligatorie a operaţiilor şi măsurilor prevăzute, controlul executării măsurilor şi operaţiilor respective, respectarea strictă a tuturor măsurilor de prevenire stabilite prin formular, precum şi răspunderea întregului personal angrenat în executarea operaţiilor respective, asigurarea unei supravegheri tehnice şi a unei bune coordonări, asigurarea disciplinei corespunzătoare.

Măsurile cuprinse în permis au drept scop diminuarea posibilităţilor de producere a unui început de incendiu sau explozie, dar ele nu epuizează măsurile care pot şi trebuie să fie luate pentru prevenirea pericolelor în funcţie de specificul lucrării.

În timpul lucrărilor de modernizare se vor efectua determinări privind conţinutul de gaze inflamabile, repetate la intervale de timp ce se vor stabili de comun acord cu beneficiarul, pentru a nu se crea condiţii care să prezinte risc. Aceste determinări vor fi stabilite în planul de acţiune pentru fiecare lucrare în funcţie de natura operaţiilor ce se vor executa.

La executarea operaţiilor cuprinse în permise se vor utiliza, în mod obligatoriu, semne avertizoare şi indicatoare prevăzute de reglementările în vigoare.

Permisul îşi pierde valabilitatea după semnarea pentru recepţia lucrării prin care se certifică faptul că lucrarea a fost terminată. Orice remediere ulterioară se va efectua numai pe baza unui nou permis de lucru.

Pentru lucru cu foc se întocmeşte, în mod obligatoriu, permis de lucru cu foc. Permisul se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul rămâne la cel care îl emite, iar celălalt se înmânează şefului formaţiei care execută lucrarea, după ce s-a verificat realizarea măsurilor cuprinse în permis şi după ce acesta a fost semnat de către toţi factorii de răspundere.

Permisul de lucru cu foc va fi păstrat în permanenţă la locul de muncă respectiv pentru a putea fi prezentat la cererea organelor de control.

Permisele de lucru cu foc vor fi păstrate în evidenţa atât a sectorului de activitate care le-a emis, cât şi a sectorului care a executat lucrarea.

Lucrarea nu va fi considerată ca terminată dacă pe permisul de lucru nu a fost consemnată recepţia lucrării din punct de vedere al măsurilor PSI.

Locul pentru executarea lucrării cu foc va fi astfel pregătit încât să fie exclusă posibilitatea generării unui incendiu sau unei explozii, luându-se toate măsurile de prevenire specifice condiţiilor locale.

Se va da atenţie deosebită realizării următoarelor măsuri:

- curăţarea locului de orice produse sau materiale care s-ar putea aprinde în cursul  lucrului cu foc;

- acoperirea gurilor de canalizare cu un strat de nisip în grosime minimă de 50 mm umezit cu apă;

- curăţarea canalelor de conducte şi a căminelor învecinate locului unde se va lucra cu foc, de produse combustibile;

- se vor acoperi cu nisip umezit cu apă suprafeţele de pământ contaminate cu produse combustibile;

- se vor efectua analize cu explozimetrul asupra conţinutului de gaze inflamabile din interiorul rezervoarelor sau a conductelor;

- se vor izola prin închiderea robinetelor de secţionare şi blindare, toate conductele care au legătură cu echipamentele şi reţelele la care se lucrează;

- toate conductele şi rezervoarele la care se lucrează se vor goli, dămfui, curăţa, spăla cu apă sau purja cu gaz inert după care se vor aerisi corespunzător. După aerisire în mod obligatoriu se va efectua analiza cu explozimetrul şi se va elibera buletin de analiză;

- pentru protecţia rezervoarelor învecinate se vor asigura în mod obligatoriu perdele de protecţie cu abur;

- se vor aduce la faţa locului utilaje sau materiale de intervenţie împotriva incendiilor iar personalul din punctul de lucru va fi instruit cu privire la funcţionarea acestora.

Aceste operaţii de pregătire a terenului pentru lucru cu foc se vor executa pe o rază de minim 10 m de la punctul unde se va lucra cu foc. Înainte de începerea lucrului cu foc, semnatarul autorizat al permisului de lucru cu foc va controla obligatoriu realizarea măsurilor prevăzute în permis.

- ASPECTE DE MEDIU

În toate etapele de proiectare, executare, probe, punere în funcţiune, exploatare a sistemului de pompare ţiţei din staţia de pompare Potlogi se vor respecta prevederile legale specifice protecţiei mediului:

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- Ordin nr. 2/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deşeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

În evaluarea impactului asupra mediului se vor lua în considerare cel puţin următoarele:

- lucrările din perioada execuţiei lucrarilor de modernizare a staţiei de pompare;

- amplasarea şi termenul de funcţionare al acesteia;

- eventualele pierderi de produse.

În perioada de realizare a lucrărilor propuse prin proiect este în sarcina executantului și obligatorie gestionarea corespunzătoare a deșeurilor în  conformitate cu reglementările legale în vigoare. Deșeurile rezultate pe parcursul lucrărilor vor fi stocate temporar pe categorii, în spații/recipiente special amenajate și vor fi preluate de echipele de salubrizare care asigură servicii și în prezent sau vor fi transportate la centre specializate cu care contractorul are încheiate contracte de servicii.

Prestatorii (atât cei care efectuează transportul deșeurilor nepericuloase, cât și cei care primesc deșeurile transportate în vederea eliminării/valorificării) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să dețină Certificatul de înregistrare din care să rezulte că are ca obiect de activitate serviciul care face obiectul colaborării cu contractorul CONPET;

- să dețină și să prezinte copia Autorizației de Mediu privind activitatea de transport deșeuri nepericuloase și eliminare/valorificare deșeuri nepericuloase și care să conțină codurile de deșeuri care rezultă în urma lucrărilor de demolare (moloz, geamuri, lemn, etc); certificatul și autorizația vor fi prezentate în copie lizibilă, stampilată și semnată de către reprezentantul legal al societății, și să conțină mențiunea conform cu originalul;

- respectarea principiului proximității.

După terminarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea iniţială, atât carosabilul cât şi spaţiul verde afectat, iar deşeurile rezultate din desfăşurarea activităţii vor fi colectate selectiv şi valorificate sau eliminate conform legislaţiei specifice.

La utilizarea substanţelor chimice periculoase se vor respecta regulile de siguranţă, colectare a deşeurilor, de intervenţie si prim ajutor în caz de necesitate prevăzute în Fișele Tehnice de Securitate pe care utilizatorii trebuie sa le deţină.

Pentru orice poluare accidentală a solului ce intervine ca urmare a desfăşurării activităţii, se va acţiona imediat pentru limitarea/îndepărtarea poluării.

  - PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR:

- apa rezultată în urma spălării conductelor și a testelor de presiune, fiind apă curată necontaminată se va dirija către spațiul verde;

- nu este cazul să se utilizeze stații și instalații de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

  - PROTECȚIA AERULUI:

- nu există surse de poluanți pentru aer;

- nu este cazul să se utilizeze instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă.

  - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR:

- nu există surse de zgomot și de vibrații;

- nu este cazul să se realizeze amenajări și dotări pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

  - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

- în timpul controalelor nedistructive cu radiaţii zona va fi evacuată pe o rază de 100 m;

- conform legislației în vigoare se vor realiza amenajări și dotări pentru protecția împotriva radiațiilor.

  - PROTECȚIA SOLULUI ȘI A SUBSOLULUI

- nu există surse de  poluanți pentru sol, subsol și ape freatice;

- nu este cazul să se realizeze lucrări speciale și dotări pentru protecția solului și a subsolului.

  - GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

- în urma execuției lucărilor proiectate rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- bucăți de conducte de oțel (17 04 05);

- cofraje din lemn (15 01 03);

- bucăți de beton și moloz rezultat din săpături (17 01 06*);

- modul de gospodărire a deșeurilor:

- deșeurile din materiale metalice se vor selecta și se vor preda la centrele de colectare specializate prin grija executantului și a beneficiarului;

- cantitățile de moloz și pământ excedentar se vor colecta și evacua la rampa de gunoi autorizată.

  - GOSPODĂRIREA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

- nu se utilizează substanțe și preparate chimice periculoase;

- nu este cazul să se realizeze lucrări de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.