LISTA DE MATERIALE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Potlogi - jud. Dâmboviţa

FAZA: PT + DE

| Nr. crt. | Denumire material | Cantitate | Rev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |  |
| I. | Panou local de Automatizare |  |  |
|  | - Vezi doc. nr. B.031.007-IN-ST-204_Specificație PLC | - |  |
| II. | Instrumente |  |  |
|  | Instrumente, cf. următoarelor documente: - Fișe tehnice aparate de masură și control – doc. nr. B.031.007- IN-DAS-203 | 10 buc. |  |
| III. | Cabluri de semnalizare si control. Accesorii. |  |  |
|  | Cablu conductori cupru, ecranat, armat, culoare manta exterioara albastru (Eex-i), rezistent la foc, 1 x (2 x 1,5 mm²) | 300 m | 01 |
|  | Cablu conductori cupru, ecranat, armat, culoare manta exterioara negru, rezistent la foc , 1 x (2 x 1 mm²) | 150 m | 01 |
|  | Cablu conductori cupru, ecranat individual si total, armat, culoare manta exterioara negru, 6 x (2 x 1 mm²) | 80 m | 01 |
|  | Cablu conductori cupru, ecranat total, armat, culoare manta exterioara negru, 6 x 1 mm² | 250 m | 01 |
|  | MODBUS RS 485 serial, culoare manta exterioara gri | 15 m |  |
|  | Presetupe Eex-i M20 Nickel Plated potrivite pentru cablu cu OD 6-12 mm | 14 buc. | 01 |
|  | Etichete cabluri | 60 buc. |  |
|  | MODBUS RS 485 serial, culoare manta exterioara gri, armat, ecranat | 75m | 01 |
| IV. | Trasee cabluri instrumentatie |  |  |
|  | Țeavă OLZn Dn25 mm (protecție cabluri) | 30 m |  |
|  | Folie avertizoare inscripționată cu textul “Atenție cabluri instrumentatie”, lățime 0,25 m | 50 m |  |
|  | Nisip | 3 mc |  |
|  | Confecții mecano zincate diferite (suport instalare cabluri la cuva pompe produs) | 25 kg |  |
| 15. | Teava PVC 110mm protectie cabluri la subtraversari de drumuri. | 60m | 01 |
| 16. | Pat de cabluri zincat, perforat cu capac 100x55 mm | 30m | 01 |
| 17. | Pat de cabluri zincat, perforat cu capac 55x55 mm | 50m | 01 |
| V. | Materiale pentru montaj aparate |  |  |
| 18. | Robinet cu ac DN 15 PN 63 TIP B2 316SS | 8 buc. |  |
| 19. | Conector tubing male 12mm OD x 1/2'' NPT M 316SS | 8 buc. |  |
| 20. | Tubing 12mm OD 316SS | 4 m |  |
| 21. | Capac tubing 12mm 316SS | 8 buc. |  |
| 22. | Dop 1/2'' NPT M 316SS | 8 buc. |  |
| 23. | Teava DN50 OC | 11 m |  |
| 24. | Capac teava DN50 sudat | 6 buc. |  |
| 25. | Baza suport tabla 8mm 350 X 350 mm OC | 6 buc. |  |
| 26. | Rigidizare sudata tabla 5mm 100 X 150 mm OC | 24 buc. |  |
| 27. | Dibluri fixare in beton ∅10 x 100mm | 24 buc. |  |
| 19. | Surub si piulita impamantare ∅6 x 10mm | 6 buc. |  |