LISTA LUCRĂRI ȘI MATERIALE ELECTRICE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Ochiuri - jud. Dâmboviţa

FAZA: PT + DE

| Nr. crt. | Denumire material | Cantitate | Rev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |  |
| I. | PTAB 20/0,4 160kVA |  |  |
|  | Post de transformare în anvelopă de beton, cf. următoarelor documente: - B.031.007-EL-DAS-130_Post de transformare în anvelopă de beton_Specificație tehnică; - B.031.007-EL-SLD-126_PTAB 160kVA_Schema electrică; - B.031.007-EL-DAS-131_Transformator de putere _Fișă tehnică; - B.031.007-EL-DAS-132_Celula linie (sosire)_Fișă tehnică; - B.031.007-EL-DAS-133_Celulă transformator_Fișă tehnică; - B.031.007-EL-DAS-103_Tablou electric principal (TE)_Fișă tehnică; - B.031.007-EL-DAS-105_Convertizor de frecvență _Fișă tehnică - B.031.007-EL-DAS-107_UPS_Fișă tehnică; - B.031.007-EL-DAS-134_Centrală de măsură_Fișă tehnică | 1 buc. | 02 |
| II. | Cabluri electrice. Accesorii cabluri electrice |  |  |
|  | Cablu tip NA2XSY 20kV, 3x(1x150) mmp | 300 m | 01 |
|  | Cablu tip CYEAb(z)Y-F, 3x95+50 mmp | 110 m | 01 |
|  | Cablu tip CYAb(z)Y-F, 5x4 mmp | 25 m | 01 |
|  | Cablu tip CYAb(z)Y-F, 3x4 mmp | 155 m | 01 |
|  | Cablu tip CYAb(z)Y-F, 3x2,5 mmp | 475 m | 02 |
|  | Cablu de forță armat cu conductoare din cupru, rezistent la foc T=90 min., 3x2,5mmp | 50 m | 01 |
|  | Cablu tip CSYEAb(z)Y-F, 12x2,5 mmp | 110 m | 01 |
|  | Cablu tip CSYEAb(z)Y-F, 3x1,5 mmp | 25 m | 01 |
|  | Cablu tip CSYEAb(z)Y-F, 2x1,5 mmp | 235 m | 01 |
|  | Conectori MT pentru cablu tip NA2XSY 20kV, 3x(1x150) mmp | 6 buc. | 01 |
|  | Conectarea cablurilor la echipamente, papuci Cu 95 mmp | 12 buc. | 01 |
|  | Conectarea cablurilor la echipamente, papuci Cu 50 mmp | 4 buc. | 01 |
|  | Conectarea cablurilor la echipamente, papuci Cu 4 mmp | 22 buc. | 01 |
|  | Conectarea cond. cu sect. 2,5mmp, la echipamente | 220 buc. | 02 |
|  | Etichete cabluri | 148 buc. | 02 |
|  | Verificare cabluri electrice | 27 buc. | 02 |
| III. | Trasee cabluri electrice |  |  |
|  | Tub PVC tip G Dn160 mm (protecție cabluri electrice la subtraversare drum) | 12 m | 02 |
|  | Țeavă OLZn Dn80 mm (protecție cabluri electrice) | 5 m |  |
|  | Țeavă OLZn Dn40 mm (protecție cabluri electrice) | 5 m |  |
|  | Tub PVC tip G, Dn=160mm | 30 m | 01 |
|  | Folie avertizoare inscripționată cu textul “Atenție cabluri electrice”, lățime 0,25 m | 350 m | 02 |
|  | Plăci PVC protecție cabluri electrice | 400 buc. | 02 |
|  | Nisip | 70 mc | 02 |
|  | Confecții mecano zincate diferite (suport instalare cabluri la cuva pompe produs) | 25 kg | 01 |
|  | Săpătură manuală șanț cabluri | 170 mc | 02 |
|  | Compactare pământ | 100 mc | 02 |
|  | Beton protecție cabluri | 0,6 mc | 02 |
|  | Balast protecție cabluri electrice | 1,6 mc | 02 |
|  | Transport pământ excedentar, la o dist. de max. 100m | 70 mc | 02 |
| IV. | Materiale pentru priza de pământ și paratrăsnet |  |  |
|  | Platbandă OlZn 40x4 mm | 400 m |  |
|  | Electrod OlZn 2 1/2”, l=2 m | 12 buc. |  |
|  | Conductor Cu flexibil izolat, verde galben 70 mmp | 5 m | 01 |
|  | Conductor Cu flexibil izolat, verde galben 35 mmp | 5 m | 01 |
|  | Conductor Cu flexibil izolat, verde galben 16 mmp | 10 m |  |
|  | Conductor Cu flexibil izolat, verde galben 6 mmp | 5 m | 01 |
|  | Papuci Cu 70 mmp | 12 buc. | 01 |
|  | Papuci Cu 35 mmp | 16 buc. |  |
|  | Papuci Cu 16 mmp | 30 buc. | 01 |
|  | Papuci Cu 6 mmp | 16 buc. | 01 |
|  | Piese separație | 14 buc. |  |
|  | Paratoner tijă 0,25 m cu catarg și materiale de fixare pe stâlp metalic | 1 buc. | 01 |
|  | Stâlp pentru paratoner, metalic cu H=8m | 1 buc. | 01 |
|  | Săpătură manuală șanț priză de pământ | 70 mc | 02 |
|  | Compactare pământ | 70 mc | 02 |
|  | Verificare priză de pământ | 14 buc. | 02 |
| V. | Instalații electrice de iluminat exterior perimetral și tehnologic |  |  |
|  | Corp de iluminat LED, IP65, 230 V, 79W, flux luminas 12778lm, eficienta 129,3lm/W, inclusiv accesorii de instalare pe stâlp (Recomandare: Schreder, 403212 AMPERA MIDI – 48 OSLON) | 6 buc. | 02 |
|  | Controler zonal Owlet 2.0 tip SECO | 1 buc. | 02 |
|  | Cutie cu buton | 1 buc. | 02 |
|  | Corp de iluminat cu LED-uri, montaj pe consola metalică / skid, 4800 lm, în constructie antiexplozivă IIA T3, eficiență luminoasă min. 115 lm/W, 230 Vc.a., IP65, IK02, 41 W | 4 buc. |  |
|  | Stâlp iluminat, metalic, H=8 m | 6 buc. |  |
|  | Doză derivație, construcție antiexplozivă IIA T3, zona 2 (3G), min. IP65, echipată cu presetupe metalice cu dublă etanșare | 9 buc. |  |
|  | Întreruptor de iluminat, construcție antiexplozivă IIA T3, zona 2 (3G), min. IP65, echipat cu presetupe metalice cu dublă etanșare | 2 buc. |  |
|  | Confecții mecano-zincate diferite (suport instalare corpuri de iluminat, doze de derivație, întreruptor) | 100 kg |  |
| VI. | Alte echipamente |  |  |
|  | Cutie de acționare locală motoare, START / STOP / Ampermetru / ESD Stop / cheie cu 3 poz. lampă semnalizare, în construcție antiexplozivă, IIA T3 zona 2 (3G), min. IP65, echipată cu presetupe metalice cu dublă etanșare, cf. doc. no. B.031.007-EL-DAS-106 | 2 buc. |  |
|  | Confecţii mecano-zincate diferite (suport instalare cutie de acționare locală motor) | 40 kg |  |
|  | Priză dublă, montaj aparent, 16A, 230Vc.a., cu contact de protecție, culoare roșie (alimentată din UPS) | 1 buc. |  |
| VII. | Sistem de însoțitori electrici |  |  |
|  | Cablu de încălzire autoregulator 25 W/m la 10°C, temperatură maximă de expunere 85°C, înveliș fluoropolimer, BSX 8-2 FOJ, Thermon | 150 m |  |
|  | Cablu de încălzire autoregulator 18 W/m la 10°C, temperatură maximă de expunere 204°C, înveliș fluoropolimer, HTSX 6-2 OJ, Thermon | 26 m |  |
|  | Kit de alimentare și terminal PETK-1/2 | 6 buc. |  |
|  | Controler electronic 30 A, montaj pe conductă + senzor PT100 + M25-PWR-Exe, tip ECM-C-12-XP-SP | 4 buc. |  |
|  | Bandă fixare cablu pe conductă, tip FT 1L | 8 buc. |  |
|  | Bandă fixare cablu încălzire pe conductă, tip FT 1H | 2 buc. |  |
|  | Cutie de conexiuni Exe, IP66, montaj pe perete, 4 găuri M25, 4 cleme 6 mmp, 2 cleme împământare, presetupe poliamidă M25, tip JB-K-0-M25-Exe | 2 buc. |  |
|  | Banda aluminiu AL | 4 buc. |  |
|  | Etichete avertizoare | 20 buc. |  |
|  | Notă: Calculul sistemului de însoțire electrică la faza de proiectare, a fost realizat cu echipamente Thermon. În practică, se vor utiliza aceste echipamente, sau altele similare, cu aceleași caracteristici tehnice. |  |  |