LISTA DE CONSUMATORI ELECTRICI

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT + DE

| Nr. crt. | Etichetă echipament | Descriere echipament | Pn [kW] | Un [V] | Eficiență (η) | Factor de putere (cosφ) | In [A] | Curent de pornire Ip/In | Alimentat de la tabloul: | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNP-P-200 A | Pompă transfer țitei - activă | 132 | 400 | 0,95 | 0,85 | 236,2 | 2 | TE (prin convertizor de frecvență) |  |
|  | CNP-P-200 R | Pompă transfer țitei - rezervă | 132 | 400 | 0,95 | 0,85 | 236,2 | 2 | TE (prin convertizor de frecvență) |  |
|  | TE-02 | Tablou utilități container operatori | 5 | 230 | 0,95 | 0,92 | 25 | - | TE |  |
|  | HT | Sistem de însoțitori electrici | 7,07 | 230 | 0,95 | 0,92 | 35,2 | 2 | TE |  |
|  | UPS | UPS | 2 | 230 | 0,95 | 0,92 | 9,9 | - | TE |  |
|  | IL-01 | Instalație de iluminat exterior skid pompare | 0,3 | 230 | 0,95 | 0,92 | 1,5 | - | TE |  |
|  | PLC | PLC | 1 | 230 | 0,95 | 0,92 | 5,0 | - | TE-UPS |  |
|  | P-03 | Priză consola operator | 1 | 230 | 0,95 | 0,92 | 5,0 | - | TE-UPS |  |
| PUTERE ELECTRICĂ SIMULTAN CONSUMATĂ DE CONSUMATORII ELECTRICI NOI: 147,37kW, 400Vc.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |