A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz BIL008 CONSTRUCTII CIVILE RAMPA BILED

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  TSA12C1        M.C.        98.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

002  TRA01A10P      TONA       156.800

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

003 RPEXJ04B        M.C.        58.000

UMPLUTURA DE PAM.COMPACT.,EXEC.IN STRAT.

ORIZ.DE 20-30CM,UDATA SI BATUTA CU MAI

DE MINA DUPA POZ.

004   DA06B1        M.C.         6.500

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI

ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

005  TRA02A15       TONA        11.700

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 15 KM.

006  IZF04A1    [ 3]MP.         64.000

MONTAT FOLIE PVC

007 6716649         KG          12.800

FOLIE POLIETILENA 0,2 MM

008   CB02B1        MP.         23.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

009   CA01B1        M.C.        25.500

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >

3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

009 2100957         M.C.        25.704

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $

010   CA02B1        M.C.        41.500

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

010 2100995         M.C.        41.832

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

BIL008 pag    2

=================================================================

011  TRA06A15       TONA       167.500

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =15KM

012   CC01A1        KG        4165.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

013   CZ0302K1      KG        4165.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

014  TRB05A25       TONA         4.165

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

015  TRI1AA01F1     TONA         4.165

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

016  TRA02A15       TONA         4.165

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 15 KM.

017  TRI1AA08F1     TONA         4.165

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

018   CL21A1        KG         166.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE

INGLOBATE IN BETON

018 6309886         KG         166.000

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $

019  TRB05A25       TONA         0.166

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

020  TRI1AA01F1     TONA         0.166

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

021  TRA02A15       TONA         0.166

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 15 KM.

BIL008 pag    3

=================================================================

022  TRI1AA08F1     TONA         0.166

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

BI0018 pag    4

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz BI0018 INSTALATII ELECTRICE RAMPA

BILED

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   EB08C1        M           40.000

CONDUCTA OTEL PT LEGARE LA PAMINT SAU

NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA

OTEL LAMINATA 30X3 MM

002   EI15A1        BUC.         4.000

CLEME PENTRU FIXAREA DOZELOR DE ARMATURA

DIAFRAGMELOR INAINTEA TURNARII BETONULUI

003   EA02B3        M            3.000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC

MONTAT INGROPAT CU D=50MM

SPOR MATERIAL -100%

004 5600001         M            3.000

TUB TERMOCONTRACTIBIL 50 MM GALBEN VERDE

005   EF08B1        BUC.         6.000

RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.

EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.

10 SAU 16MMP

006 5770027         M           10.000

CABLU GALBEN/ VERDE 1 X10 MMP

007 5201477         BUC.         2.000

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU

CONDUCTOARE CUPRU 10X11,2 MMP

008 5771001         BUC.         1.000

SPRAY ZINC

009   EA06C1    [ 4]M            4.000

TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,

ZINCATA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D

=2 TO

010 RPEXH03         BUC.         2.000

PIESA DE SEPARATIE,PIESA PT.RACORD INST.

DE PARATRASNET SAU PROT.PRIN LEGARE LA

PAMINT

011 7309965         BUC.         2.000

Piesa de separatie zincata pentru priza

de pamant zincata cu patru gauri (12,

5mm)

BI0018 pag    5

=================================================================

012   EC04G1        M          210.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE

CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

012 4802999         M          214.198

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 2,5 U S

8778 $

013   EC04G1        M          210.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE

CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

013 4802626         M          214.198

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 4 U S

8778 $

014   EB15B1        BUC.        10.000

NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU

CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE

ELECTRICE

014 6719689         BUC.        10.000

ETICHETE TUBULARE PVC $

015   EA10A1    [ 2]M           10.000

TEAVA PVC TIP U MONTATA APARENT PE

DIBLURI DE LEMN D=40 MM

016 5600002         M           10.000

TUB PVC FLEXIBIL GOFRAT PEHD 40 MM

017   EA10A2    [ 1]M           12.000

TEAVA PVC TIP U MONTATA APARENT PE

DIBLURI DE LEMN D=63 MM

018 5600008         M           12.000

TUB METALIC DE PROTECTIE OLZN 63 MM

019   EA10A2    [ 1]M           12.000

TEAVA PVC TIP U MONTATA APARENT PE

DIBLURI DE LEMN D=63 MM

020 5600009         M           12.000

TUB PVC DE PROTECTIE TIP G 63 MM

021 2010080         L            2.000

Spuma poliuretanica

022  W2H07C1    [ 3]M          210.000

PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1

KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC

023 2148115         M          210.000

BANDA AVERTIZOARE

024   EC19A1        BUC.         2.000

PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.

TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL <16 MM

BI0018 pag    6

=================================================================

025 5217440         BUC.         2.000

PRESETUPA PENTRU FIXARE CABLURI LA

TABLOURI, APARATE D=16 EX

026   EC19B1        BUC.         6.000

PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.

TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

027 6230023         BUC.         6.000

PRESETUPA M 20

028   EB11A1        BUC.         1.000

CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE

COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,

200,400,630 A

029 5600003         BUC.         1.000

CUTIE DE JONCTIUNE UI=690V 50HZ IN -25A

INTRARE IESIRE 6

030   ED02A1        BUC.         1.000

INTRERUPTOR AUTOMAT SCARA,110 SAU 220V,

PE DIBLURI LEMN

031 5600004         BUC.         1.000

INTRERUPATOR AUTOMAT IN-10A, 3P ISC-6KA

CURBA C

032   EH01A1        BUC.         2.000

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE

ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

033   YC01RON   [21]LEI.

INSOTIRI ELECTRIC ECONFORM SPECIFICATIE

BI0028 pag    7

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz BI0028 INSTALATII AUTOMATIZARI RAMPA

BILED

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  ATB04A         BUC.         1.000

MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI

EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FLANSE

002  ATB06A         BUC.         2.000

MONTAREA APARATELOR DE NIVEL,DENSITATE,

ETC.PE STUTURI EXISTENTE:AMPLASATE IN

PARTEA SUPERIOARA

003  ATA02B         BUC.         1.000

MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU

SUPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:1-5

KG

004  ATD11A     [ 2]M          130.000

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN

PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE

1,5 MMP

004 5600026         M          131.950

CABLU SEMNAL TIP 1 ,COND CUPRU 1PRX1

MMP, U0/4-06/1.0KV, ARMAT, IZOLATIE PVC

ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV,

TORSADAT, CU INTARZIERE LA PROPAGAREA

FLACARII

005  ATD11A     [ 2]M          250.000

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN

PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE

1,5 MMP

005 5600027         M          253.750

CABLU SEMNAL TIP 2 CONDUCTOR CUPRU 2PRX1

MMP U0/U=0.6/1.0 KV , ARMAT, IZOLATIE

PVC, ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV,

TOSADAT CU INTARZIERE LA PROPAGAREA

FLACARII

006  ATD11A     [ 2]M           20.000

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN

PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE

1,5 MMP

006 5600028         M           20.300

CABLU SEMNAL TIP 3 CONDUCTOR CUPRU 4PRX1

MMP U0/U=06/1.0KV, ARMAT , IZOLATIE PVC

ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV, TORSADAT

, CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARII

BI0028 pag    8

=================================================================

007  ATD29B         KG         100.000

SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN

ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

007 6310184         KG         100.000

CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE

MECANO-ZINCATE

008 5432010         M           10.000

CONDUCTOR VLPY 10 MMP

009  TRB05A25       TONA         0.200

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

010  TRI1AA01F1     TONA         0.200

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

011  TRA02A50       TONA         0.200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

012  TRI1AA08F1     TONA         0.200

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

013  ATE01A         BUC.         3.000

INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI

SEMNALIZARE

014  ATE11C         BUC.         3.000

INCERC SI VERIFIC TRADUCTOR DE DEBIT

ELECTROMAGN

BI0038 pag    9

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz BI0038 INSTALATII PSI RAMPA INCARCARE

BILED

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  ACB08H1        M           12.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

300

002 5600111         M           12.000

TEAVA 323X8 P235TR2

003  ACB08F1        M           24.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

200

004 5600030         M           24.000

TEAVA DN 200 X 8 P235TR2

005  ACB08C1        M           12.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

100

006 5600032         M           12.000

TEAVA DN 100 X 5.6 MM P235TR2

007  ACB08F1        M           24.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

200

007 5600030         M           24.120

TEAVA DN 200 X 8 P235TR2

008  ACB08C1        M           12.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

100

008 5600032         M           12.060

TEAVA DN 100 X 5.6 MM P235TR2

009  ACB08A1        M            6.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

50

010 5600061         M            6.030

TEAVA DN 50 60 X 5.6 MM P235TR2

011  ACB11A1        TONA         0.080

LANS.SI CENTR.PIESE LEG.OL PT.SUD.G</=50

KG

012 5600113         BUC.         1.000

REDUCTIE C 323X8 / 273X8 P235TR2

BI0038 pag   10

=================================================================

013 5600114         BUC.         1.000

REDUCTIE C 219,1X8/168.3X8 P235TR2

014  ACA11G1    [ 4]M          132.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN

EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 355

015 5600110         M          138.600

TEAVA OD 355 PE100 PN 10 SDR17.6

016  ACA11G1    [ 3]M           66.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN

EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210

017 5600029         M           69.300

TEAVA OD 225 PEHD PN 16 SDR17.6 PE 100

PN 10

018  ACA11D1    [ 5]M           78.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN

EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

019 5600031         M           81.900

TEAVA OD 110 PEHD PE 100 SDR17.6 PN 10

020  ACA11B2    [ 2]M           42.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN

EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 63

021 5600060         M           44.100

TEAVA OD 63 PEHD PE 100 SDR 17.6 PN 10

022  ACA13D1    [ 1]BUC.         4.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=355

023 5600115         BUC.         4.000

FITINGURI OD 355/DN 300 PEHD PE 100

024  ACA13D1        BUC.         2.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=225X10,8

025 5600033         BUC.         2.000

FITING OD225/DN 200 PEHD PE 100

026  ACA13A1        BUC.         2.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=125X6

027 5600034         BUC.         2.000

FITING OD110/DN 100 PEHD PE 100

028  ACA13A1        BUC.         1.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=125X6

BI0038 pag   11

=================================================================

029 5600065         BUC.         1.000

FITING OD63/DN50 PEHD PE 100

030  ACB11A1        TONA         0.550

LANS.SI CENTR.PIESE LEG.OL PT.SUD.G</=50

KG

031 5600117         BUC.         8.000

COT 90 DN 300 P235TR2

032 5600035         BUC.        12.000

COT 90 DN 200 P235TR2

033 5600038         BUC.         2.000

COT 90 DN 100 P235TR2

034 5600067         BUC.         1.000

COT 90 DN 50 P235TR2

035  ACA13D1    [ 1]BUC.         3.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=355

035 5600118         BUC.         3.000

COT 90 OD 355 PEHD PE100

036  ACA13D1        BUC.         1.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=225X10,8

037 5600036         BUC.         1.000

COT 90 OD 225 PEHD PE 100 SDR 11

038  ACA13A1        BUC.         9.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=125X6

039 5600039         BUC.         6.000

COT 90 OD 110 PEHD PE 100 SDR11

040 5600068         BUC.         3.000

COT 90 OD 50 PEHD PE 100 SDR 11

041  ACB11A1        TONA         0.120

LANS.SI CENTR.PIESE LEG.OL PT.SUD.G</=50

KG

042 5600119         BUC.         1.000

TEU EGAL DN 250X8 P235TR2

043 5600120         BUC.         1.000

TEU EGAL DN 150X8 P235TR2

044  ACA13A1        BUC.         1.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=125X6

BI0038 pag   12

=================================================================

045 5600121         BUC.         1.000

TEU EGAL OD 32X8 PE 100 PN 10 SDR 17.6

046  ACB10H1        BUC.         2.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 300

046 4408535         BUC.         2.000

FLANSA PLATA PN 16 300- 324 OL37-2 ET PU

S 8014$

047  ACB10G1        BUC.         2.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 250

048 5600122         BUC.         2.000

FLANSA CU GAT DN 250 PN 16 P280GH

049  ACB10F1        BUC.         3.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 200

050 5600042         BUC.         3.000

FLANSA CU GAT TIP 11 DN 200 PN 16 P235GH

051  ACB10C1        BUC.         1.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 100

052 5600043         BUC.         1.000

FLANSA CU GAT TIP 11 DN 100 PN 16 P235GH

053  ACB10A1        BUC.         1.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 50

054 5600123         BUC.         1.000

FLANSA CU GAT DN 50 PN 16 P280GH

055 5600124         BUC.        36.000

PREZON M24 X 174 OC

056 5712753         BUC.        72.000

PIULITA M24

057 5600044         BUC.        24.000

PREZON M20 X 160 C 45

058 5440005         BUC.        48.000

PIULITA M20

059 5600046         BUC.        16.000

PREZON M16 X 132 OC

060 5843146         BUC.        32.000

PIULITA HEXAGONALA SPREC S4071 OL37 M 16

BI0038 pag   13

=================================================================

061  M1J40D1    [ 1]BUC.         4.000

MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE

DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT

T>225C DN=300-40

062 5600140         BUC.         4.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 300

063  M1J40C1    [ 1]BUC.         6.000

MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE

DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT

T>225C DN=200-25

064 5600048         BUC.         4.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 200 GS/IE

065 5600125         BUC.         2.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 250

066  M1J40B1    [ 1]BUC.         4.000

MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE

DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT

T>225C DN=65-150

067 5600050         BUC.         2.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 100 GS/IE

068 5600126         BUC.         2.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 50

069   SD15I1        BUC.         2.000

ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN

FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE

PRESIUNE,CU D=300MM

070 5600141         BUC.         2.000

ROBINET FLUTURA DN 300 P280GH

071   SD15H1        BUC.         1.000

ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN

FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE

PRESIUNE,CU D=250MM

071 5600127         BUC.         1.000

ROBINET FLUTURE DN 250 PN 16 OC

072   SD15G1        BUC.         2.000

ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN

FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE

PRESIUNE,CU D=200MM

073 5600052         BUC.         2.000

ROBINET FLUTURE DN 200 PN 16 P245GH

074   SD15D1        BUC.         1.000

ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN

FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE

PRESIUNE,CU D=100MM

BI0038 pag   14

=================================================================

075 5600053         BUC.         1.000

ROBINET FLUTURE DN 100 PN 16 P245GH

076   SD15A1        BUC.         1.000

ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN

FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE

PRESIUNE,CU D=50MM

077 5600069         BUC.         1.000

RONINET CU SFERA DN 50 PN 16 OC

078  IZH09B1        MP.         45.000

IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 IMPL SIRMA

AMB FETE GATA CONF GROS 60-120MM CIRC P

TERM PESTE 80CM

078 2606030         MP.         46.260

SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X 600X100

S5838/3$

079  IZI07C1    [ 1]MP.         45.000

PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU

TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090

-1,6 M CONF

079 5217818         KG         180.000

TABLA ALU-ZINC 0.5 MM

080  IZI07C2    [ 1]MP.         45.000

PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU

TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090

-1,6 M MONTARE

081  TRB05A25       TONA         4.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

082  TRI1AA01F1     TONA         4.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

083  TRA02A50       TONA         4.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

084  TRI1AA08F1     TONA         4.500

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

085 AUT6729         ORA         24.000

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

BI0038 pag   15

=================================================================

086  W2H07C1    [ 3]M          303.000

PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1

KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC

087 2148115         M          303.000

BANDA AVERTIZOARE

088  TSA12C1        M.C.       320.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

089  TRA01A10P      TONA       328.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

090  ACE08A1        M.C.       115.000

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: NISIP

091  TRA02A25       TONA       230.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 25 KM.

092  TSD01A1        M.C.       221.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

093  TSD04C1        M.C.       221.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

20CM GROS.T.NECOEZIV

094   YC01RON   [22]LEI.

CHELTUIELI DECONTAMINARE SOL

DECONTAMINARE SOL 456 TONE

095   CA02B1        M.C.         4.400

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

095 2100995         M.C.         4.435

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

096  TRA06A20       TONA        11.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =20KM

097   CC02K1        KG         176.000

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H35-60M,

DIN PLASE,IN PERETI,DIAFRAGME,CU

DISTANTIERI DIN PLASTIC

BI0038 pag   16

=================================================================

097 2002349         KG         176.000

PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/

BUC) OL 37-1N $

098  TRB05A25       TONA         0.176

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

099  TRI1AA01F1     TONA         0.176

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

100  TRA02A20       TONA         0.176

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 20 KM.

101  TRI1AA08F1     TONA         0.176

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

BI0048 pag   17

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz BI0048 MONTARE REZERVOR RAMPA

INCARCARE BILED

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  M1A02F1        TONA        17.000

RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON

ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 10-20.

T.

002  TRB05A25       TONA        17.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

003  TRI1AA01F1     TONA        17.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

004  TRA02A50       TONA        17.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

005  TRI1AA08F1     TONA        17.000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

006 AUT6731         ORA          8.000

MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

BI0058 pag   18

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz BI0058 DEMONTARI SI DEMOLARI RAMPA

INCARCARE BILED

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  M1M04A1        TONA        21.000

DEMONTAREA IN SUBANSAMBLE A UTILAJELOR

DE MARE COMPLEXITATE CU GREUTATE < 50 T

002  TRB05A25       TONA        21.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

003  TRI1AA01F1     TONA        21.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

004  TRI1AA08F1     TONA        21.000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

005   CB47A1    [ 4]M.C.       410.000

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET

TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE

VERTICALE H<30,0M

006 AUT6730         ORA         24.000

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

007  M1M05E1        M          150.000

DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN

CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA

LA H=3M DN=200

008  TRB05A25       TONA         6.300

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

009  TRI1AA01F1     TONA         6.300

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

010  TRA02A50       TONA        37.800

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

BI0058 pag   19

=================================================================

011  TRI1AA08F1     TONA         6.300

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

012 AUT6729         ORA         32.000

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

013  TSA12C1        M.C.        75.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

014  TRA01A50P      TONA       120.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM

015 RPCT09H1        M.C.        74.400

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI

MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.

ARM.SI SIMPLU EXEC.F

016  TRA01A50P      TONA       186.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM

017   YC01RON   [23]LEI.

CHELTUIELI CU DECONTAMINAREA SI

ELIMINAREA DESEURILOR

306 TONE

Intocmit,                      Verificat,