                           A N T E M A S U R A T O A R E                 

                       Deviz SCC008 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -         

                                    CONSTRUCTII CIVILE                   

        ================================================================ 

        Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA                          

        crt.                                                             

        ================================================================ 

        001   CA01A1        M.C.         1.900                           

        TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII                                 

        (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM                            

        <3MC                                                             

        001 2100957         M.C.         1.915                           

        BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $                                

        002   CA02B1        M.C.        23.500                           

        TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE                          

        CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR                                  

        002 2100995         M.C.        23.688                           

        BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $                                

        003  TRA06A30       TONA        55.880                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC                            

        DIST.=30 KM                                                      

        004   CC01A1        KG        2128.000                           

        MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM                           

        IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN                            

        MASE PLASTICE                                                    

        005   CZ0302K1      KG        2128.000                           

        CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI                            

        DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE                               

        SANTIER PC 52 D= 10-16                                           

        006  TRB05A25       TONA         2.128                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        007  TRI1AA01F1     TONA         2.128                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        008  TRA02A30       TONA         2.128                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        009  TRI1AA08F1     TONA         2.128                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

                                                        SCC008 pag    2  

        =================================================================

        010   CB02B1        MP.         45.000                           

        COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI                         

        REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE                              

        INCL.SPRIJINIRILE.3                                              

        011   CL21A1        KG         224.000                           

        MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE                           

        INGLOBATE IN BETON                                               

        011 6309886         KG         199.000                           

        CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $                          

        011 6600021         KG          25.000                           

        GRATARE METALICE ZINCATE                                         

        012  TRB05A25       TONA         0.224                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        013  TRI1AA01F1     TONA         0.224                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        014  TRA02A30       TONA         0.224                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        015  TRI1AA08F1     TONA         0.224                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        016   CA11A1        MP.        120.000                           

        SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE                                   

        TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10                          

        MM GROSIME                                                       

        016 2101183         M.C.         1.200                           

        MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030 $                                 

        017   CA11A1        MP.         50.000                           

        SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE                                   

        TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10                          

        MM GROSIME                                                       

        017 4550100         M.C.         0.550                           

        MORTAR SIKA SAU ECHIVALENT                                       

        018  TRA06A30       TONA         3.850                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC                            

        DIST.=30 KM                                                      

                                                        SCC008 pag    3  

        =================================================================

        019   CA01A1        M.C.         3.800                           

        TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII                                 

        (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM                            

        <3MC                                                             

        019 2100957         M.C.         3.830                           

        BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $                                

        020   CA02B1        M.C.        18.900                           

        TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE                          

        CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR                                  

        020 2100995         M.C.        19.051                           

        BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $                                

        021  TRA06A30       TONA        49.940                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC                            

        DIST.=30 KM                                                      

        022   CC01A1        KG        1980.000                           

        MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM                           

        IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN                            

        MASE PLASTICE                                                    

        023   CZ0302K1      KG        1980.000                           

        CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI                            

        DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE                               

        SANTIER PC 52 D= 10-16                                           

        024  TRB05A25       TONA         1.980                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        025  TRI1AA01F1     TONA         1.980                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        026  TRA02A30       TONA         1.980                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        027  TRI1AA08F1     TONA         1.980                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        028   CB02B1        MP.         41.000                           

        COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI                         

        REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE                              

        INCL.SPRIJINIRILE.3                                              

        029   CL21A1        KG         186.000                           

        MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE                           

        INGLOBATE IN BETON                                               

                                                        SCC008 pag    4  

        =================================================================

        029 6309886         KG         186.000                           

        CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $                          

        030  TRB05A25       TONA         0.186                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        031  TRI1AA01F1     TONA         0.186                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        032  TRA02A30       TONA         0.186                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        033  TRI1AA08F1     TONA         0.186                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        034  TSA12C1        M.C.        88.000                           

        SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU                               

        SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA                             

        ADINC.0,0-1,5M,T.TARE                                            

        035  TRA01A05P      TONA       140.800                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                          

        036   DA06B1        M.C.        50.000                           

        STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC                               

        REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI                                

        ANTICAP CU ASTER MEC BALAST                                      

        037  TSD01A1        M.C.        50.000                           

        IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,                          

        STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.                            

        BULG.TEREN USOR                                                  

        038  TSD04B1        M.C.        50.000                           

        COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.                             

        EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE                          

        10CM GROS.T.COEZIV                                               

        039  TRA02A30       TONA       100.000                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        040   CL12C1        TONA         3.253                           

        MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST                         

        UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH                            

        <35M INCLUSIV                                                    

                                                        SCC008 pag    5  

        =================================================================

        040 5000003         KG        3253.000                           

        CONFECTII METALICE CU PROCURARE                                  

        041  TRB05A25       TONA         3.253                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        042  TRI1AA01F1     TONA         3.253                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        043  TRA02A30       TONA         3.253                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        044  TRI1AA08F1     TONA         3.253                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        045 AUT6729         ORA         24.000                           

        MACARA PE PNEURI 10-14,9TF                                       

        046   CE05A1        MP.         71.500                           

        INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA                           

        ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI                              

        AUTOFILETANTE                                                    

        046 3644792         MP.         79.364                           

        PANOU CUTAT ZINCAT NTR.98 1 X 630X2000                           

        OL34-1N                                                          

        047   CE14A1    [ 4]M            3.000                           

        BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM                               

        CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=                           

        15,4CM                                                           

        048   CE13C1    [ 2]M            9.350                           

        JGHEABURI MARO VOPSITE IN CAMP                                   

        ELECTROSTATIC INCLUSIV CARLIGE ,SORTURI                          

        049   CA01A1        M.C.         0.500                           

        TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII                                 

        (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM                            

        <3MC                                                             

        049 2100957         M.C.         0.504                           

        BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $                                

        050   CA02B1        M.C.         1.700                           

        TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE                          

        CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR                                  

        050 2100995         M.C.         1.714                           

        BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $                                

                                                        SCC008 pag    6  

        =================================================================

        051  TRA06A30       TONA         4.840                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC                            

        DIST.=30 KM                                                      

        052   CC01A1        KG         156.000                           

        MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM                           

        IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN                            

        MASE PLASTICE                                                    

        053   CZ0302K1      KG         156.000                           

        CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI                            

        DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE                               

        SANTIER PC 52 D= 10-16                                           

        054  TRB05A25       TONA         0.156                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        055  TRI1AA01F1     TONA         0.156                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        056  TRA02A30       TONA         0.156                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        057  TRI1AA08F1     TONA         0.156                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        058   CB02B1        MP.          1.800                           

        COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI                         

        REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE                              

        INCL.SPRIJINIRILE.3                                              

        059   CA11A1        MP.         20.000                           

        SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE                                   

        TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10                          

        MM GROSIME                                                       

        059 4550100         M.C.         0.200                           

        MORTAR SIKA SAU ECHIVALENT                                       

        060 RPCT49A1        BUC.         8.000                           

        FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN                           

        ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT                           

        CU GROSIMEA DE 20C                                               

        061 2021398         BUC.         8.000                           

        ANCORE CHIMICE HILTI                                             

                                                        SCC008 pag    7  

        =================================================================

        062  TSA12C1        M.C.        10.500                           

        SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU                               

        SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA                             

        ADINC.0,0-1,5M,T.TARE                                            

        063  TRA01A05       TONA        16.800                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 5 KM.                                                     

        064   DA06B1        M.C.         8.000                           

        STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC                               

        REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI                                

        ANTICAP CU ASTER MEC BALAST                                      

        065  TSD01A1        M.C.         8.000                           

        IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,                          

        STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.                            

        BULG.TEREN USOR                                                  

        066  TSD04B1        M.C.         8.000                           

        COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.                             

        EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE                          

        10CM GROS.T.COEZIV                                               

        067  TRA02A30       TONA        16.000                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        068   CA02A1        M.C.         1.500                           

        TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE                          

        CU VOLUM <3MC                                                    

        068 2100995         M.C.         1.512                           

        BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $                                

        069  TRA06A30       TONA         3.300                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC                            

        DIST.=30 KM                                                      

        070   CC01A1        KG         122.000                           

        MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM                           

        IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN                            

        MASE PLASTICE                                                    

        071   CZ0302K1      KG         122.000                           

        CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI                            

        DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE                               

        SANTIER PC 52 D= 10-16                                           

        072  TRB05A25       TONA         0.122                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

                                                        SCC008 pag    8  

        =================================================================

        073  TRI1AA01F1     TONA         0.122                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        074  TRA02A30       TONA         0.122                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        075  TRI1AA08F1     TONA         0.122                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        076   CA11A1        MP.         60.000                           

        SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE                                   

        TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10                          

        MM GROSIME                                                       

        076 2101145         M.C.         0.600                           

        MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 $                           

        077   CB02B1        MP.          6.500                           

        COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI                         

        REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE                              

        INCL.SPRIJINIRILE.3                                              

        078   CA02A1        M.C.         1.530                           

        TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE                          

        CU VOLUM <3MC                                                    

        078 2100995         M.C.         1.542                           

        BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $                                

        079  IZF04A1    [ 3]MP.          5.500                           

        MONTAT FOLIE PVC                                                 

        080 6716857         KG           1.088                           

        FOLIE PLASTICA SIMPLA POLICLORURA VINIL                          

        G=0,25MM LAT>1000 S8737                                          

        081   CC01A1        KG         125.000                           

        MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM                           

        IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN                            

        MASE PLASTICE                                                    

        082   CZ0302K1      KG         125.000                           

        CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI                            

        DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE                               

        SANTIER PC 52 D= 10-16                                           

        083  TRB05A25       TONA         0.125                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

                                                        SCC008 pag    9  

        =================================================================

        084  TRI1AA01F1     TONA         0.125                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        085  TRA02A30       TONA         0.125                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        086  TRI1AA08F1     TONA         0.125                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        087   CB02B1        MP.          2.850                           

        COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI                         

        REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE                              

        INCL.SPRIJINIRILE.3                                              

        088  TSA12C1        M.C.         1.000                           

        SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU                               

        SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA                             

        ADINC.0,0-1,5M,T.TARE                                            

        089  TRA01A05P      TONA         1.600                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                          

        090   DA06B1        M.C.         0.200                           

        STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC                               

        REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI                                

        ANTICAP CU ASTER MEC BALAST                                      

        091 RPCT49A1        BUC.        16.000                           

        FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN                           

        ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT                           

        CU GROSIMEA DE 20C                                               

        092 2021398         BUC.        16.000                           

        ANCORE CHIMICE HILTI                                             

        093   CL21A1        KG         465.000                           

        MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE                           

        INGLOBATE IN BETON                                               

        093 6309886         KG         465.000                           

        CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $                          

        094  TRB05A25       TONA         0.465                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        095  TRI1AA01F1     TONA         0.465                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

                                                        SCC008 pag   10  

        =================================================================

        096  TRA02A30       TONA         0.465                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        097  TRI1AA08F1     TONA         0.465                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        098   CA02B1        M.C.         3.520                           

        TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE                          

        CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR                                  

        098 2100995         M.C.         3.548                           

        BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $                                

        099  TRA06A30       TONA         8.800                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC                            

        DIST.=30 KM                                                      

        100   CC01A1        KG         160.000                           

        MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM                           

        IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN                            

        MASE PLASTICE                                                    

        101   CZ0302K1      KG         160.000                           

        CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI                            

        DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE                               

        SANTIER PC 52 D= 10-16                                           

        102  TRB05A25       TONA         0.160                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        103  TRI1AA01F1     TONA         0.160                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        104  TRA02A30       TONA         0.160                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        105  TRI1AA08F1     TONA         0.160                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        106   CB02B1        MP.         17.600                           

        COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI                         

        REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE                              

        INCL.SPRIJINIRILE.3                                              

                                                        SCC008 pag   11  

        =================================================================

        107  ACE08A1        M.C.        13.000                           

        UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA                         

        SI CANALIZARE CU: NISIP                                          

        108   YC01RON       LEI.                                         

        DIFERENTA PRET MATERIALE - RON                                   

        DECONTAMINARE PAMANT EXCAVAT - 40 MC                             

        109   YC01RON       LEI.                                         

        DIFERENTA PRET MATERIALE - RON                                   

        DECONTAMINARE BETON DEMOLARE - 2 MC                              

                                                        SCE008 pag   12  

        =================================================================

                           A N T E M A S U R A T O A R E                 

                       Deviz SCE008 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -         

                                    INSTALATII ELECTRICE                 

        ================================================================ 

        Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA                          

        crt.                                                             

        ================================================================ 

        001   EB08D1        M          150.000                           

        CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU                            

        NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA                             

        OTEL LAMINATA 40X4 MM                                            

        002   EI15A1        BUC.        32.000                           

        CLEME PENTRU FIXAREA DOZELOR DE ARMATURA                         

        DIAFRAGMELOR INAINTEA TURNARII BETONULUI                         

        003   EA02B3    [ 3]M           20.000                           

        TUB PVC CU D=50MM MONTAT IN PAMANT                               

        004 5772005         M           20.000                           

        TUB TERMOCONTRACTIBIL GALBEN/VERDE 50 MM                         

        005 5899010         BUC.         4.000                           

        BARIERA DE POTENTIAL                                             

        006   EB02E1        M           20.000                           

        CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN                          

        TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVINDDSECTI                         

        UNEA 50- 70 MMP                                                  

        006 4550101         M           20.400                           

        CABLU GALBEN/VERDE 1X70 MM2                                      

        007   EB02C1        M           70.000                           

        CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN                          

        TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND                               

        SECTIUNEA 16 MMP                                                 

        007 4550103         M           72.100                           

        CABLU GALBEN/VERDE 1X16 MM2                                      

        008   EF08B1        BUC.       100.000                           

        RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.                          

        EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.                         

        10 SAU 16MMP                                                     

        008 5770029         BUC.       100.000                           

        PAPUC CUPRU COMPRESIE 16XM10                                     

        009   EF08D1        BUC.        16.000                           

        RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.                          

        EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.                         

        50 SAU 70MMP                                                     

                                                        SCE008 pag   13  

        =================================================================

        009 4550105         BUC.        16.000                           

        PAPUC CUPRU COMPRESIE 70XM14                                     

        010 5771001         BUC.         2.000                           

        SPRAY ZINC                                                       

        011   EA06C1    [ 4]M           30.000                           

        TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,                             

        ZINCATA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D                         

        =2 TO                                                            

        012 W1MN06A#        BUC.         8.000                           

        Piesa de separatie pentru priza de                               

        pamant                                                           

        013  W1C10A1        KG          10.000                           

        CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE                           

        MONTARE                                                          

        014 W1MN14B#        M           16.500                           

        Electrod din teava de otel zincata                               

        pentru legare la pamant montat in teren                          

        tare                                                             

        014 6319520         BUC.        11.000                           

        ELECTROD CRUCE 50X50X3 CU ECLISA DE                              

        LEGATURA L-1.5 M                                                 

        015   EE10A1        BUC.         2.000                           

        CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.                             

        MONT.DIB.PLAST.                                                  

        015 4550106         BUC.         2.000                           

        CORP DE ILUMINAT LED MIN IP54 MIN 36W                            

        016   EE10A1        BUC.         2.000                           

        CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.                             

        MONT.DIB.PLAST.                                                  

        016 4550107         BUC.         2.000                           

        COPR DE ILUMINAT LED EX 2G IIA T3 MIN IP                         

        54 MIN 36 W                                                      

        017   EB11A1        BUC.         1.000                           

        CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE                         

        COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,                            

        200,400,630 A                                                    

        018 4550108         BUC.         1.000                           

        CUTIE DE DERIVATIE MIN IP54                                      

        019   EB11A1        BUC.         1.000                           

        CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE                         

        COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,                            

        200,400,630 A                                                    

        019 5930008         BUC.         1.000                           

        CUTIE DE DERIVATIE EX                                            

                                                        SCE008 pag   14  

        =================================================================

        020   ED01A1        BUC.         1.000                           

        INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR                            

        CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *                           

        021 4560100         BUC.         1.000                           

        INTRERUPATOR DE ILUMINAT ATEX CONFORM                            

        SPECIF                                                           

        022 4560101         BUC.         4.000                           

        MONTANTI CORP DE ILUMINAT OLZN                                   

        023  W1C10A1        KG           0.500                           

        CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE                           

        MONTARE                                                          

        024   EC04A1        M          200.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND                               

        CANALE,CONDUCTE<16MMP                                            

        024 4550109         M          203.998                           

        CABLU ENERGIE 3X2.5 06/1 KV CYEABY-F                             

        025   EC04A1        M          200.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND                               

        CANALE,CONDUCTE<16MMP                                            

        025 4550110         M          203.998                           

        CABLU CONTROL 9X1.5 MMP ,0.6/1KV CSYEABY                         

        -F                                                               

        026   EC04B1        M           10.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND                               

        CANALE,CONDUCTE 25 SAU 35MMP                                     

        026 4550113         M           10.200                           

        CABLU ENERGIE 3X70+35 MMP CYEABY F                               

        027   EC04A1        M            5.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND                               

        CANALE,CONDUCTE<16MMP                                            

        027 4550114         M            5.100                           

        CABLU ENERGIE 4X4MMP CYY - F                                     

        028   EC04A1        M            5.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND                               

        CANALE,CONDUCTE<16MMP                                            

        028 4550115         M            5.100                           

        CABLU ENERGIE 5 X 4 MMP CYY-F                                    

        029   EC04A1        M            5.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND                               

        CANALE,CONDUCTE<16MMP                                            

        029 4550116         M            5.100                           

        CABLU ENERGIE 3X2.5 MMP CYY-F                                    

                                                        SCE008 pag   15  

        =================================================================

        030   EC04A1        M           25.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND                               

        CANALE,CONDUCTE<16MMP                                            

        030 4550117         M           25.500                           

        CABLU ILIMINAT 3X1.5 MMP CYY-F                                   

        031   EC04C1        M          200.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND                               

        CANALE,CONDUCTE 50 SAU 70MMP                                     

        031 4550118         M          203.998                           

        CABLU VSD 3X70+35 MMP CYEABY - F                                 

        032   EC04A1        M          200.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND                               

        CANALE,CONDUCTE<16MMP                                            

        032 4550119         M          203.998                           

        CABLU DE CONTROL 3X(3X1.5) MMP CSYEABY-F                         

        033   EC04A1        M          200.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND                               

        CANALE,CONDUCTE<16MMP                                            

        033 4550120         M          203.998                           

        CABLU DE CONTROL 2X1.5 MMP CSYEABY-F                             

        034   EC04A1        M          150.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND                               

        CANALE,CONDUCTE<16MMP                                            

        034 4802602         M          152.999                           

        CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S                          

        8778 $                                                           

        035   EC04A1        M          350.000                           

        CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND                               

        CANALE,CONDUCTE<16MMP                                            

        035 4802626         M          356.997                           

        CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 4 U S                            

        8778 $                                                           

        036   EC12F1        BUC.         8.000                           

        CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU                            

        COND.CU. 3X70+35 SAU 3X95+50MMP                                  

        037   EC11C1        BUC.        38.000                           

        CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU                            

        COND.AL. <4X10MMP                                                

        038   EC11A1        BUC.        14.000                           

        CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU                            

        COND.AL. <2X10MMP                                                

                                                        SCE008 pag   16  

        =================================================================

        039 2525620         BUC.       100.000                           

        BRIDE PVC                                                        

        040   EB15B1        BUC.       120.000                           

        NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU                             

        CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE                                  

        ELECTRICE                                                        

        040 6719689         BUC.       120.000                           

        ETICHETE TUBULARE PVC $                                          

        041  W1C10A1        KG         250.000                           

        CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE                           

        MONTARE                                                          

        042   EA10D2    [ 2]M           18.000                           

        TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN                              

        PARDOSEALA CU D=90MM                                             

        043 5130030         M           18.000                           

        TEAVA PVC-KG SN4 DN 110 MM                                       

        044 2300844         BUC.       100.000                           

        CARAMIDA PLINE M100 CALITATEA A C1                               

        240X115X63 S457                                                  

        045   EA02B3    [ 3]M           40.000                           

        TUB PVC CU D=50MM MONTAT IN PAMANT                               

        046 4550121         M           40.000                           

        TUB PVC RIFLAT D 50MM                                            

        047 2026036         KG           2.000                           

        Spuma poliuretanica                                              

        048   EB11A1        BUC.         2.000                           

        CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE                         

        COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,                            

        200,400,630 A                                                    

        049 4550122         BUC.         2.000                           

        CUTII COMANDA ECHIPATE CU : SELECTOR 3                           

        POZITII, (START-0-STOP), SELECTOR 2                              

        POZITII (LOCAL/DISTANTA) CU 2 SUPORTI                            

        CUTIE                                                            

        050   EC19A1        BUC.         6.000                           

        PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.                             

        TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL <16 MM                             

        051 4550123         BUC.         6.000                           

        PRESETUPA PLASTIC M16 IP 65                                      

        052   EC19B1        BUC.         6.000                           

        PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.                             

        TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM                           

                                                        SCE008 pag   17  

        =================================================================

        053 4550124         BUC.         6.000                           

        PRESETUPA PLASTIC M20 IP 65                                      

        054   EC19B1        BUC.         6.000                           

        PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.                             

        TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM                           

        055 4550125         BUC.         6.000                           

        PRESETUPA PLASTIC M25 IP65                                       

        056   EC19A1        BUC.        44.000                           

        PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.                             

        TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL <16 MM                             

        057 4550126         BUC.        44.000                           

        PRESETUPA METALICA DUBLA COMPRESIE M 20                          

        IP65                                                             

        058   EC19B1        BUC.         6.000                           

        PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.                             

        TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM                           

        059 4550127         BUC.         6.000                           

        PRESETUPA METALICA DUBLA COMPRESIE M 25                          

        IP65                                                             

        060   EC19C1        BUC.         6.000                           

        PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.                             

        TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 36-52 MM                           

        061 4550128         BUC.         6.000                           

        PRESETUPA METALICA DUBLA M32 IP65                                

        062   EF01E1        BUC.         1.000                           

        TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT                          

        CONSOLA SAU RAMA METALICA CU SUPR.DE 0,                          

        31-0,90MP                                                        

        063 W1MB01A#        BUC.         1.000                           

        Transformator de putere 20/0,4KV, in                             

        constructie normala, cu conservator tip                          

        ......., montat pe stalpi pana la 63KVA                          

        064  ATD13A     [ 3]M           82.000                           

        CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE                            

        ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE                           

        DE 1,5-2,5 MMP                                                   

        SISTEM DE INSOTIRI ELECTRICE CONDUCTE                            

        064 4560102         M           83.230                           

        CABLU ELECTRIC INSOTITOR 46W/M                                   

        065   W2H05A#       MP.         80.000                           

        Banda din PVC pentru protejarea cablelor                         

        in profil netipizat                                              

        065 4560103         BUC.         8.000                           

        BANDA FIXARE CABLU                                               

                                                        SCE008 pag   18  

        =================================================================

        066  ATD08A1        BUC.         6.000                           

        FITING DE ETANSARE PT.TEAVA DE PROTECTIE                         

        IN MEDIU EXPLOZIV:FARA MASA IZOLANTA,CU                          

        DN 1/2''                                                         

        067 4560104         BUC.         3.000                           

        KIT ALIMENTARE SI TERMINATIE                                     

        068 4560105         BUC.         3.000                           

        TERMOSTAT MECANIC 25A 230V IP 66                                 

        069   EB15B1        BUC.        25.000                           

        NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU                             

        CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE                                  

        ELECTRICE                                                        

        069 6719689         BUC.        25.000                           

        ETICHETE TUBULARE PVC $                                          

        070  W2H04A1        M.C.        16.000                           

        STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU                                

        PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF                            

        NETIPIZAT                                                        

        071  TRA02A30       TONA        32.000                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        072  W2H07A1        M          200.000                           

        PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT                         

        PROTECTOR CU FOLII DIN PVC                                       

        073   EH01A1        BUC.        32.000                           

        INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE                                 

        ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.                                       

        074  W1P08A         BUC.        20.000                           

        VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.                               

        LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA                               

        CONSTRUCTII                                                      

        075  TSA12C1        M.C.       140.000                           

        SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU                               

        SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA                             

        ADINC.0,0-1,5M,T.TARE                                            

        076  TSD04C1        M.C.       124.000                           

        COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.                             

        EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE                          

        20CM GROS.T.NECOEZIV                                             

        077  TSD01A1        M.C.       124.000                           

        IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,                          

        STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.                            

        BULG.TEREN USOR                                                  

                                                        SCE008 pag   19  

        =================================================================

        078  TRA01A20P      TONA        25.600                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM                          

        079  TRB05A25       TONA         3.890                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        080  TRI1AA01F1     TONA         3.890                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        081  TRA02A50       TONA         3.890                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 50 KM.                                                    

        082  TRI1AA08F1     TONA         3.890                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

                                                        SCA008 pag   20  

        =================================================================

                           A N T E M A S U R A T O A R E                 

                       Deviz SCA008 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -         

                                    INSTALATII AMC                       

        ================================================================ 

        Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA                          

        crt.                                                             

        ================================================================ 

        001  ATB04B         BUC.         4.000                           

        MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI                           

        EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FILET                                 

        002 6730045         BUC.         4.000                           

        PROCURARE MANOMETRU CONFORM SPECIFICATIE                         

        003  ATC01A         BUC.         2.000                           

        MONTAREA PRIN INTERCALARE AMC SI                                 

        ELEMENTELOR DE AUTOMATIZARE CU DIAMETRUL                         

        NOMINAL:PINA LA 50 MM                                            

        004  ATB01B         BUC.         3.000                           

        STUT CU FLANSE PT.RACORD AMC SI                                  

        TRADUCTOARE PT.MEDII NECOROZIVE CU PN                            

        <100 SI DN:32-50 MM                                              

        005  ATD13A         M          310.000                           

        CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE                            

        ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE                           

        DE 1,5-2,5 MMP                                                   

        005 4550129         M          314.650                           

        CABLU TIP 1                                                      

        006  ATD13A         M           85.000                           

        CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE                            

        ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE                           

        DE 1,5-2,5 MMP                                                   

        006 4550130         M           86.275                           

        CABLU TIP 2                                                      

        007  ATD13A         M          165.000                           

        CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE                            

        ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE                           

        DE 1,5-2,5 MMP                                                   

        007 4550131         M          167.475                           

        CABLU TIP 3                                                      

        008  ATD29B         KG          50.000                           

        SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN                         

        ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE                                    

        008 6310184         KG          50.000                           

        CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE                           

        MECANO-ZINCATE                                                   

                                                        SCA008 pag   21  

        =================================================================

        009   EB03A#        M           10.000                           

        CONDUCTOR DE CUPRU IZOLAT MONTAT PE                              

        SUPORT EXISTENT CU SECTIUNEA 1-16 MMP                            

        009 4832554         M           10.000                           

        CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D= 10 MMP                                

        010  ATD08A1        BUC.         6.000                           

        FITING DE ETANSARE PT.TEAVA DE PROTECTIE                         

        IN MEDIU EXPLOZIV:FARA MASA IZOLANTA,CU                          

        DN 1/2''                                                         

        011 4550093         BUC.         6.000                           

        CONECTOR 1/2" NPT X 1/2" OD TUBING DIN                           

        OTEL INOX 316L                                                   

        012  ATD03A3        M            2.000                           

        TEAVA DIN OL MONTATA PRIN INSURUBARE PT.                         

        PROT.CONDUCTORI ELECTRICI IN MEDIU                               

        EXPLOZIV CU DN: 1/2                                              

        013 4998009         M            2.000                           

        TUBING 1/2 " INOX                                                

        014  ATE01A         BUC.         3.000                           

        INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI                              

        SEMNALIZARE                                                      

        015  ATA07B         BUC.         6.000                           

        ETICHETA CU INSCRIPTIE PE PANOU PT.                              

        APARATE,MONTATA:PRIN LIPIRE                                      

        016  ATE11D         BUC.         4.000                           

        INCERC SI VERIFIC DISPOZITIV INREGISTRAR                         

        E                                                                

        017  ATE10A         BUC.         4.000                           

        INCERC SI VERIFIC MANOMETRE MANOVAC.CU                           

        EL ELASTIC                                                       

        018  TRB05A25       TONA         1.000                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        019  TRI1AA01F1     TONA         1.000                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        020  TRA02A30       TONA         1.000                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

                                                        SCA008 pag   22  

        =================================================================

        021  TRI1AA08F1     TONA         1.000                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

                                                        SCU008 pag   23  

        =================================================================

                           A N T E M A S U R A T O A R E                 

                       Deviz SCU008 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -         

                                    MONTAJ UTILAJE                       

        ================================================================ 

        Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA                          

        crt.                                                             

        ================================================================ 

        001  M1B10E1        TONA        11.000                           

        ELECTROPOMPE,POMPE VID,CENTRIFUGE                                

        SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 5,0-9,                         

        0 T.                                                             

        002  TRB05A25       TONA        11.000                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        003  TRI1AA01F1     TONA        11.000                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        004  TRA02A30       TONA        11.000                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

        005  TRI1AA08F1     TONA        11.000                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        006 AUT6729         ORA          8.000                           

        MACARA PE PNEURI 10-14,9TF                                       

        007  M7C04B1        BUC.         2.000                           

        FORTE DE MUNCA PT PROBA DE PUNERE IN                             

        FUNCT A AGREGROTATIVE CU EL MOT CU                               

        PUTERE PESTE 100 KW                                              

                                                        SCLC08 pag   24  

        =================================================================

                           A N T E M A S U R A T O A R E                 

                       Deviz SCLC08 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -         

                                    LEGATURI CONDUCTE                    

        ================================================================ 

        Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA                          

        crt.                                                             

        ================================================================ 

        001   GA03D1        HM.          0.840                           

        TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT                           

        CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=250                         

        MM TEREN NORMAL                                                  

        002   GA03B2        HM.          0.120                           

        TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT                           

        CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=150                         

        MM TEREN GREU                                                    

        003   GA02B2        HM.          0.025                           

        TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM MONTAT CU                            

        EXECUTIE MANUALA DN= 80 MM TEREN GREU                            

        004   GA02A2        HM.          0.020                           

        TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM MONTAT CU                            

        EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN GREU                            

        005   GA02A2        HM.          0.120                           

        TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM MONTAT CU                            

        EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN GREU                            

        006   GD04F1        BUC.         1.000                           

        IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU                               

        FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A                                

        TEVILOR AVIND DN=250 MM                                          

        007   GD04D1        BUC.         1.000                           

        IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU                               

        FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A                                

        TEVILOR AVIND DN=150 MM                                          

        008   GD04A1        BUC.         1.000                           

        IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU                               

        FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A                                

        TEVILOR AVIND DN= 50 MM                                          

        009   GD04F1        BUC.         6.000                           

        IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU                               

        FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A                                

        TEVILOR AVIND DN=250 MM                                          

        010   GD04D1        BUC.         7.000                           

        IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU                               

        FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A                                

        TEVILOR AVIND DN=150 MM                                          

                                                        SCLC08 pag   25  

        =================================================================

        011   GD05E1        BUC.         9.000                           

        CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN                         

        =10 TOLI                                                         

        012   GD05D1        BUC.         7.000                           

        CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN                         

        = 8 TOLI                                                         

        013   GD05A1        BUC.         8.000                           

        CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN                         

        = 3 TOLI                                                         

        014   GB05G1        BUC.        10.000                           

        FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.                           

        MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE                             

        OTEL AVIND DN= 250 MM                                            

        015   GB05E1        BUC.         9.000                           

        FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.                           

        MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE                             

        OTEL AVIND DN= 150 MM                                            

        016   GB05B1        BUC.         2.000                           

        FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.                           

        MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE                             

        OTEL AVIND DN= 80 MM                                             

        017   GB05A1        BUC.        12.000                           

        FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.                           

        MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE                             

        OTEL AVIND DN= 50 MM                                             

        018   GB04G1        BUC.         4.000                           

        ROBINET CU SERT.PANA PN 10-16-25-40-64                           

        ASAMBL.CU FLANSI STUTURI PRIN SUDURA                             

        AVIND DN=250 MM                                                  

        019   GB04E1        BUC.         4.000                           

        ROBINET CU SERT.PANA PN 10-16-25-40-64                           

        ASAMBL.CU FLANSI STUTURI PRIN SUDURA                             

        AVIND DN=150 MM                                                  

        020   GB04A1        BUC.         2.000                           

        ROBINET CU SERT.PANA PN 10-16-25-40-64                           

        ASAMBL.CU FLANSI STUTURI PRIN SUDURA                             

        AVIND DN= 50 MM                                                  

        021  IZH09B1        MP.          2.800                           

        IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 IMPL SIRMA                           

        AMB FETE GATA CONF GROS 60-120MM CIRC P                          

        TERM PESTE 80CM                                                  

        022  IZI07C1    [ 1]MP.          2.800                           

        PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU                         

        TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090                         

        -1,6 M CONF                                                      

                                                        SCLC08 pag   26  

        =================================================================

        023  IZI07C2    [ 1]MP.          2.800                           

        PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU                         

        TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090                         

        -1,6 M MONTARE                                                   

        024   GC05G1        HM.          0.400                           

        PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL                             

        ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.                                 

        HIDRAULIC LA COND.CU DN=250                                      

        025   GC06G1        BUC.         1.000                           

        PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA A TRONS.DE                          

        COND.CE TRAVERS CF SAU ALTE OBST.COND.                           

        AVIND DN=250 MM                                                  

        026  TRB05A25       TONA         4.500                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        027  TRI1AA01F1     TONA         4.500                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        028  TRA03A30       TONA         4.500                           

        TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE                         

        CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE                           

        DIST. 30 KM *                                                    

        029  TRI1AA08F1     TONA         4.500                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        030  IZA01B1        MP.         40.000                           

        CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT                                   

        ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU                         

        031   CB47A1    [ 4]M.C.       100.000                           

        MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET                                

        TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE                                 

        VERTICALE H<30,0M                                                

        032  TRB05A25       TONA         1.600                           

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             

        DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG                              

        DISTANTA 50M                                                     

        033  TRI1AA01F1     TONA         1.600                           

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                          

        TEREN-AUTO CATE                                                  

        034  TRA02A30       TONA         1.600                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              

        DIST.= 30 KM.                                                    

                                                        SCLC08 pag   27  

        =================================================================

        035  TRI1AA08F1     TONA         1.600                           

        DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE                           

        SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-                          

        RAMPA,TEREN CATEG.                                               

        036  M1L04C1        BUC.         6.000                           

        ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE                         

        A SUDUR.COND.INALTA PRES. 102-168 MM SI                          

        S<10MM                                                           

        037  M1L04A1        BUC.         7.000                           

        ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE                         

        A SUDUR.COND.INALTA PRES. < 95 MM SI S<8                         

        MM                                                               

        038  M1L64A1    [ 1]BUC.         4.000                           

        CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA                         

        COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA                           

        LA 160MM                                                         

        039   YC01RON       LEI.                                         

        DIFERENTA PRET MATERIALE - RON                                   

        PROCURARE MATERIALE CONFORM ANEXA                                

          Intocmit,                      Verificat,                      

