A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SCC008 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -

CONSTRUCTII CIVILE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   CA01A1        M.C.         1.900

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM

<3MC

001 2100957         M.C.         1.915

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $

002   CA02B1        M.C.        23.500

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

002 2100995         M.C.        23.688

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

003  TRA06A30       TONA        55.880

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=30 KM

004   CC01A1        KG        2128.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

005   CZ0302K1      KG        2128.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

006  TRB05A25       TONA         2.128

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

007  TRI1AA01F1     TONA         2.128

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

008  TRA02A30       TONA         2.128

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

009  TRI1AA08F1     TONA         2.128

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

SCC008 pag    2

=================================================================

010   CB02B1        MP.         45.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

011   CL21A1        KG         224.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE

INGLOBATE IN BETON

011 6309886         KG         199.000

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $

011 6600021         KG          25.000

GRATARE METALICE ZINCATE

012  TRB05A25       TONA         0.224

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

013  TRI1AA01F1     TONA         0.224

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

014  TRA02A30       TONA         0.224

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

015  TRI1AA08F1     TONA         0.224

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

016   CA11A1        MP.        120.000

SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE

TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10

MM GROSIME

016 2101183         M.C.         1.200

MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030 $

017   CA11A1        MP.         50.000

SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE

TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10

MM GROSIME

017 4550100         M.C.         0.550

MORTAR SIKA SAU ECHIVALENT

018  TRA06A30       TONA         3.850

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=30 KM

SCC008 pag    3

=================================================================

019   CA01A1        M.C.         3.800

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM

<3MC

019 2100957         M.C.         3.830

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $

020   CA02B1        M.C.        18.900

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

020 2100995         M.C.        19.051

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

021  TRA06A30       TONA        49.940

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=30 KM

022   CC01A1        KG        1980.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

023   CZ0302K1      KG        1980.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

024  TRB05A25       TONA         1.980

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

025  TRI1AA01F1     TONA         1.980

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

026  TRA02A30       TONA         1.980

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

027  TRI1AA08F1     TONA         1.980

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

028   CB02B1        MP.         41.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

029   CL21A1        KG         186.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE

INGLOBATE IN BETON

SCC008 pag    4

=================================================================

029 6309886         KG         186.000

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $

030  TRB05A25       TONA         0.186

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

031  TRI1AA01F1     TONA         0.186

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

032  TRA02A30       TONA         0.186

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

033  TRI1AA08F1     TONA         0.186

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

034  TSA12C1        M.C.        88.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

035  TRA01A05P      TONA       140.800

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

036   DA06B1        M.C.        50.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI

ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

037  TSD01A1        M.C.        50.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

038  TSD04B1        M.C.        50.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.COEZIV

039  TRA02A30       TONA       100.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

040   CL12C1        TONA         3.253

MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST

UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH

<35M INCLUSIV

SCC008 pag    5

=================================================================

040 5000003         KG        3253.000

CONFECTII METALICE CU PROCURARE

041  TRB05A25       TONA         3.253

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

042  TRI1AA01F1     TONA         3.253

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

043  TRA02A30       TONA         3.253

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

044  TRI1AA08F1     TONA         3.253

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

045 AUT6729         ORA         24.000

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

046   CE05A1        MP.         71.500

INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA

ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI

AUTOFILETANTE

046 3644792         MP.         79.364

PANOU CUTAT ZINCAT NTR.98 1 X 630X2000

OL34-1N

047   CE14A1    [ 4]M            3.000

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM

CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=

15,4CM

048   CE13C1    [ 2]M            9.350

JGHEABURI MARO VOPSITE IN CAMP

ELECTROSTATIC INCLUSIV CARLIGE ,SORTURI

049   CA01A1        M.C.         0.500

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM

<3MC

049 2100957         M.C.         0.504

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $

050   CA02B1        M.C.         1.700

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

050 2100995         M.C.         1.714

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

SCC008 pag    6

=================================================================

051  TRA06A30       TONA         4.840

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=30 KM

052   CC01A1        KG         156.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

053   CZ0302K1      KG         156.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

054  TRB05A25       TONA         0.156

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

055  TRI1AA01F1     TONA         0.156

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

056  TRA02A30       TONA         0.156

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

057  TRI1AA08F1     TONA         0.156

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

058   CB02B1        MP.          1.800

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

059   CA11A1        MP.         20.000

SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE

TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10

MM GROSIME

059 4550100         M.C.         0.200

MORTAR SIKA SAU ECHIVALENT

060 RPCT49A1        BUC.         8.000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN

ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT

CU GROSIMEA DE 20C

061 2021398         BUC.         8.000

ANCORE CHIMICE HILTI

SCC008 pag    7

=================================================================

062  TSA12C1        M.C.        10.500

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

063  TRA01A05       TONA        16.800

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 5 KM.

064   DA06B1        M.C.         8.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI

ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

065  TSD01A1        M.C.         8.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

066  TSD04B1        M.C.         8.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.COEZIV

067  TRA02A30       TONA        16.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

068   CA02A1        M.C.         1.500

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM <3MC

068 2100995         M.C.         1.512

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

069  TRA06A30       TONA         3.300

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=30 KM

070   CC01A1        KG         122.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

071   CZ0302K1      KG         122.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

072  TRB05A25       TONA         0.122

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

SCC008 pag    8

=================================================================

073  TRI1AA01F1     TONA         0.122

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

074  TRA02A30       TONA         0.122

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

075  TRI1AA08F1     TONA         0.122

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

076   CA11A1        MP.         60.000

SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE

TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10

MM GROSIME

076 2101145         M.C.         0.600

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 $

077   CB02B1        MP.          6.500

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

078   CA02A1        M.C.         1.530

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM <3MC

078 2100995         M.C.         1.542

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

079  IZF04A1    [ 3]MP.          5.500

MONTAT FOLIE PVC

080 6716857         KG           1.088

FOLIE PLASTICA SIMPLA POLICLORURA VINIL

G=0,25MM LAT>1000 S8737

081   CC01A1        KG         125.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

082   CZ0302K1      KG         125.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

083  TRB05A25       TONA         0.125

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

SCC008 pag    9

=================================================================

084  TRI1AA01F1     TONA         0.125

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

085  TRA02A30       TONA         0.125

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

086  TRI1AA08F1     TONA         0.125

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

087   CB02B1        MP.          2.850

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

088  TSA12C1        M.C.         1.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

089  TRA01A05P      TONA         1.600

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

090   DA06B1        M.C.         0.200

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI

ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

091 RPCT49A1        BUC.        16.000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN

ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT

CU GROSIMEA DE 20C

092 2021398         BUC.        16.000

ANCORE CHIMICE HILTI

093   CL21A1        KG         465.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE

INGLOBATE IN BETON

093 6309886         KG         465.000

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $

094  TRB05A25       TONA         0.465

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

095  TRI1AA01F1     TONA         0.465

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

SCC008 pag   10

=================================================================

096  TRA02A30       TONA         0.465

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

097  TRI1AA08F1     TONA         0.465

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

098   CA02B1        M.C.         3.520

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

098 2100995         M.C.         3.548

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

099  TRA06A30       TONA         8.800

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=30 KM

100   CC01A1        KG         160.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

101   CZ0302K1      KG         160.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

102  TRB05A25       TONA         0.160

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

103  TRI1AA01F1     TONA         0.160

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

104  TRA02A30       TONA         0.160

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

105  TRI1AA08F1     TONA         0.160

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

106   CB02B1        MP.         17.600

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

SCC008 pag   11

=================================================================

107  ACE08A1        M.C.        13.000

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: NISIP

108   YC01RON       LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

DECONTAMINARE PAMANT EXCAVAT - 40 MC

109   YC01RON       LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

DECONTAMINARE BETON DEMOLARE - 2 MC

SCE008 pag   12

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SCE008 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -

INSTALATII ELECTRICE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   EB08D1        M          150.000

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU

NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA

OTEL LAMINATA 40X4 MM

002   EI15A1        BUC.        32.000

CLEME PENTRU FIXAREA DOZELOR DE ARMATURA

DIAFRAGMELOR INAINTEA TURNARII BETONULUI

003   EA02B3    [ 3]M           20.000

TUB PVC CU D=50MM MONTAT IN PAMANT

004 5772005         M           20.000

TUB TERMOCONTRACTIBIL GALBEN/VERDE 50 MM

005 5899010         BUC.         4.000

BARIERA DE POTENTIAL

006   EB02E1        M           20.000

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN

TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVINDDSECTI

UNEA 50- 70 MMP

006 4550101         M           20.400

CABLU GALBEN/VERDE 1X70 MM2

007   EB02C1        M           70.000

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN

TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND

SECTIUNEA 16 MMP

007 4550103         M           72.100

CABLU GALBEN/VERDE 1X16 MM2

008   EF08B1        BUC.       100.000

RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.

EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.

10 SAU 16MMP

008 5770029         BUC.       100.000

PAPUC CUPRU COMPRESIE 16XM10

009   EF08D1        BUC.        16.000

RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.

EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.

50 SAU 70MMP

SCE008 pag   13

=================================================================

009 4550105         BUC.        16.000

PAPUC CUPRU COMPRESIE 70XM14

010 5771001         BUC.         2.000

SPRAY ZINC

011   EA06C1    [ 4]M           30.000

TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,

ZINCATA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D

=2 TO

012 W1MN06A#        BUC.         8.000

Piesa de separatie pentru priza de

pamant

013  W1C10A1        KG          10.000

CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE

MONTARE

014 W1MN14B#        M           16.500

Electrod din teava de otel zincata

pentru legare la pamant montat in teren

tare

014 6319520         BUC.        11.000

ELECTROD CRUCE 50X50X3 CU ECLISA DE

LEGATURA L-1.5 M

015   EE10A1        BUC.         2.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.

MONT.DIB.PLAST.

015 4550106         BUC.         2.000

CORP DE ILUMINAT LED MIN IP54 MIN 36W

016   EE10A1        BUC.         2.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.

MONT.DIB.PLAST.

016 4550107         BUC.         2.000

COPR DE ILUMINAT LED EX 2G IIA T3 MIN IP

54 MIN 36 W

017   EB11A1        BUC.         1.000

CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE

COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,

200,400,630 A

018 4550108         BUC.         1.000

CUTIE DE DERIVATIE MIN IP54

019   EB11A1        BUC.         1.000

CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE

COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,

200,400,630 A

019 5930008         BUC.         1.000

CUTIE DE DERIVATIE EX

SCE008 pag   14

=================================================================

020   ED01A1        BUC.         1.000

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR

CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

021 4560100         BUC.         1.000

INTRERUPATOR DE ILUMINAT ATEX CONFORM

SPECIF

022 4560101         BUC.         4.000

MONTANTI CORP DE ILUMINAT OLZN

023  W1C10A1        KG           0.500

CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE

MONTARE

024   EC04A1        M          200.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE<16MMP

024 4550109         M          203.998

CABLU ENERGIE 3X2.5 06/1 KV CYEABY-F

025   EC04A1        M          200.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE<16MMP

025 4550110         M          203.998

CABLU CONTROL 9X1.5 MMP ,0.6/1KV CSYEABY

-F

026   EC04B1        M           10.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE 25 SAU 35MMP

026 4550113         M           10.200

CABLU ENERGIE 3X70+35 MMP CYEABY F

027   EC04A1        M            5.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE<16MMP

027 4550114         M            5.100

CABLU ENERGIE 4X4MMP CYY - F

028   EC04A1        M            5.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE<16MMP

028 4550115         M            5.100

CABLU ENERGIE 5 X 4 MMP CYY-F

029   EC04A1        M            5.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE<16MMP

029 4550116         M            5.100

CABLU ENERGIE 3X2.5 MMP CYY-F

SCE008 pag   15

=================================================================

030   EC04A1        M           25.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE<16MMP

030 4550117         M           25.500

CABLU ILIMINAT 3X1.5 MMP CYY-F

031   EC04C1        M          200.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE 50 SAU 70MMP

031 4550118         M          203.998

CABLU VSD 3X70+35 MMP CYEABY - F

032   EC04A1        M          200.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE<16MMP

032 4550119         M          203.998

CABLU DE CONTROL 3X(3X1.5) MMP CSYEABY-F

033   EC04A1        M          200.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE<16MMP

033 4550120         M          203.998

CABLU DE CONTROL 2X1.5 MMP CSYEABY-F

034   EC04A1        M          150.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE<16MMP

034 4802602         M          152.999

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S

8778 $

035   EC04A1        M          350.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND

CANALE,CONDUCTE<16MMP

035 4802626         M          356.997

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 4 U S

8778 $

036   EC12F1        BUC.         8.000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU

COND.CU. 3X70+35 SAU 3X95+50MMP

037   EC11C1        BUC.        38.000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU

COND.AL. <4X10MMP

038   EC11A1        BUC.        14.000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU

COND.AL. <2X10MMP

SCE008 pag   16

=================================================================

039 2525620         BUC.       100.000

BRIDE PVC

040   EB15B1        BUC.       120.000

NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU

CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE

ELECTRICE

040 6719689         BUC.       120.000

ETICHETE TUBULARE PVC $

041  W1C10A1        KG         250.000

CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE

MONTARE

042   EA10D2    [ 2]M           18.000

TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN

PARDOSEALA CU D=90MM

043 5130030         M           18.000

TEAVA PVC-KG SN4 DN 110 MM

044 2300844         BUC.       100.000

CARAMIDA PLINE M100 CALITATEA A C1

240X115X63 S457

045   EA02B3    [ 3]M           40.000

TUB PVC CU D=50MM MONTAT IN PAMANT

046 4550121         M           40.000

TUB PVC RIFLAT D 50MM

047 2026036         KG           2.000

Spuma poliuretanica

048   EB11A1        BUC.         2.000

CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE

COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,

200,400,630 A

049 4550122         BUC.         2.000

CUTII COMANDA ECHIPATE CU : SELECTOR 3

POZITII, (START-0-STOP), SELECTOR 2

POZITII (LOCAL/DISTANTA) CU 2 SUPORTI

CUTIE

050   EC19A1        BUC.         6.000

PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.

TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL <16 MM

051 4550123         BUC.         6.000

PRESETUPA PLASTIC M16 IP 65

052   EC19B1        BUC.         6.000

PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.

TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

SCE008 pag   17

=================================================================

053 4550124         BUC.         6.000

PRESETUPA PLASTIC M20 IP 65

054   EC19B1        BUC.         6.000

PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.

TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

055 4550125         BUC.         6.000

PRESETUPA PLASTIC M25 IP65

056   EC19A1        BUC.        44.000

PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.

TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL <16 MM

057 4550126         BUC.        44.000

PRESETUPA METALICA DUBLA COMPRESIE M 20

IP65

058   EC19B1        BUC.         6.000

PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.

TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

059 4550127         BUC.         6.000

PRESETUPA METALICA DUBLA COMPRESIE M 25

IP65

060   EC19C1        BUC.         6.000

PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.

TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 36-52 MM

061 4550128         BUC.         6.000

PRESETUPA METALICA DUBLA M32 IP65

062   EF01E1        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT

CONSOLA SAU RAMA METALICA CU SUPR.DE 0,

31-0,90MP

063 W1MB01A#        BUC.         1.000

Transformator de putere 20/0,4KV, in

constructie normala, cu conservator tip

......., montat pe stalpi pana la 63KVA

064  ATD13A     [ 3]M           82.000

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE

ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE

DE 1,5-2,5 MMP

SISTEM DE INSOTIRI ELECTRICE CONDUCTE

064 4560102         M           83.230

CABLU ELECTRIC INSOTITOR 46W/M

065   W2H05A#       MP.         80.000

Banda din PVC pentru protejarea cablelor

in profil netipizat

065 4560103         BUC.         8.000

BANDA FIXARE CABLU

SCE008 pag   18

=================================================================

066  ATD08A1        BUC.         6.000

FITING DE ETANSARE PT.TEAVA DE PROTECTIE

IN MEDIU EXPLOZIV:FARA MASA IZOLANTA,CU

DN 1/2''

067 4560104         BUC.         3.000

KIT ALIMENTARE SI TERMINATIE

068 4560105         BUC.         3.000

TERMOSTAT MECANIC 25A 230V IP 66

069   EB15B1        BUC.        25.000

NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU

CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE

ELECTRICE

069 6719689         BUC.        25.000

ETICHETE TUBULARE PVC $

070  W2H04A1        M.C.        16.000

STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU

PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF

NETIPIZAT

071  TRA02A30       TONA        32.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

072  W2H07A1        M          200.000

PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT

PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

073   EH01A1        BUC.        32.000

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE

ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

074  W1P08A         BUC.        20.000

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.

LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA

CONSTRUCTII

075  TSA12C1        M.C.       140.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

076  TSD04C1        M.C.       124.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

20CM GROS.T.NECOEZIV

077  TSD01A1        M.C.       124.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

SCE008 pag   19

=================================================================

078  TRA01A20P      TONA        25.600

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

079  TRB05A25       TONA         3.890

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

080  TRI1AA01F1     TONA         3.890

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

081  TRA02A50       TONA         3.890

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

082  TRI1AA08F1     TONA         3.890

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

SCA008 pag   20

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SCA008 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -

INSTALATII AMC

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  ATB04B         BUC.         4.000

MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI

EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FILET

002 6730045         BUC.         4.000

PROCURARE MANOMETRU CONFORM SPECIFICATIE

003  ATC01A         BUC.         2.000

MONTAREA PRIN INTERCALARE AMC SI

ELEMENTELOR DE AUTOMATIZARE CU DIAMETRUL

NOMINAL:PINA LA 50 MM

004  ATB01B         BUC.         3.000

STUT CU FLANSE PT.RACORD AMC SI

TRADUCTOARE PT.MEDII NECOROZIVE CU PN

<100 SI DN:32-50 MM

005  ATD13A         M          310.000

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE

ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE

DE 1,5-2,5 MMP

005 4550129         M          314.650

CABLU TIP 1

006  ATD13A         M           85.000

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE

ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE

DE 1,5-2,5 MMP

006 4550130         M           86.275

CABLU TIP 2

007  ATD13A         M          165.000

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE

ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE

DE 1,5-2,5 MMP

007 4550131         M          167.475

CABLU TIP 3

008  ATD29B         KG          50.000

SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN

ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

008 6310184         KG          50.000

CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE

MECANO-ZINCATE

SCA008 pag   21

=================================================================

009   EB03A#        M           10.000

CONDUCTOR DE CUPRU IZOLAT MONTAT PE

SUPORT EXISTENT CU SECTIUNEA 1-16 MMP

009 4832554         M           10.000

CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D= 10 MMP

010  ATD08A1        BUC.         6.000

FITING DE ETANSARE PT.TEAVA DE PROTECTIE

IN MEDIU EXPLOZIV:FARA MASA IZOLANTA,CU

DN 1/2''

011 4550093         BUC.         6.000

CONECTOR 1/2" NPT X 1/2" OD TUBING DIN

OTEL INOX 316L

012  ATD03A3        M            2.000

TEAVA DIN OL MONTATA PRIN INSURUBARE PT.

PROT.CONDUCTORI ELECTRICI IN MEDIU

EXPLOZIV CU DN: 1/2

013 4998009         M            2.000

TUBING 1/2 " INOX

014  ATE01A         BUC.         3.000

INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI

SEMNALIZARE

015  ATA07B         BUC.         6.000

ETICHETA CU INSCRIPTIE PE PANOU PT.

APARATE,MONTATA:PRIN LIPIRE

016  ATE11D         BUC.         4.000

INCERC SI VERIFIC DISPOZITIV INREGISTRAR

E

017  ATE10A         BUC.         4.000

INCERC SI VERIFIC MANOMETRE MANOVAC.CU

EL ELASTIC

018  TRB05A25       TONA         1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

019  TRI1AA01F1     TONA         1.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

020  TRA02A30       TONA         1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

SCA008 pag   22

=================================================================

021  TRI1AA08F1     TONA         1.000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

SCU008 pag   23

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SCU008 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -

MONTAJ UTILAJE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  M1B10E1        TONA        11.000

ELECTROPOMPE,POMPE VID,CENTRIFUGE

SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 5,0-9,

0 T.

002  TRB05A25       TONA        11.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

003  TRI1AA01F1     TONA        11.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

004  TRA02A30       TONA        11.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

005  TRI1AA08F1     TONA        11.000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

006 AUT6729         ORA          8.000

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

007  M7C04B1        BUC.         2.000

FORTE DE MUNCA PT PROBA DE PUNERE IN

FUNCT A AGREGROTATIVE CU EL MOT CU

PUTERE PESTE 100 KW

SCLC08 pag   24

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SCLC08 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -

LEGATURI CONDUCTE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   GA03D1        HM.          0.840

TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT

CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=250

MM TEREN NORMAL

002   GA03B2        HM.          0.120

TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT

CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=150

MM TEREN GREU

003   GA02B2        HM.          0.025

TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM MONTAT CU

EXECUTIE MANUALA DN= 80 MM TEREN GREU

004   GA02A2        HM.          0.020

TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM MONTAT CU

EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN GREU

005   GA02A2        HM.          0.120

TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM MONTAT CU

EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN GREU

006   GD04F1        BUC.         1.000

IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU

FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A

TEVILOR AVIND DN=250 MM

007   GD04D1        BUC.         1.000

IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU

FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A

TEVILOR AVIND DN=150 MM

008   GD04A1        BUC.         1.000

IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU

FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A

TEVILOR AVIND DN= 50 MM

009   GD04F1        BUC.         6.000

IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU

FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A

TEVILOR AVIND DN=250 MM

010   GD04D1        BUC.         7.000

IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU

FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A

TEVILOR AVIND DN=150 MM

SCLC08 pag   25

=================================================================

011   GD05E1        BUC.         9.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

=10 TOLI

012   GD05D1        BUC.         7.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 8 TOLI

013   GD05A1        BUC.         8.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 3 TOLI

014   GB05G1        BUC.        10.000

FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.

MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE

OTEL AVIND DN= 250 MM

015   GB05E1        BUC.         9.000

FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.

MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE

OTEL AVIND DN= 150 MM

016   GB05B1        BUC.         2.000

FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.

MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE

OTEL AVIND DN= 80 MM

017   GB05A1        BUC.        12.000

FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.

MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE

OTEL AVIND DN= 50 MM

018   GB04G1        BUC.         4.000

ROBINET CU SERT.PANA PN 10-16-25-40-64

ASAMBL.CU FLANSI STUTURI PRIN SUDURA

AVIND DN=250 MM

019   GB04E1        BUC.         4.000

ROBINET CU SERT.PANA PN 10-16-25-40-64

ASAMBL.CU FLANSI STUTURI PRIN SUDURA

AVIND DN=150 MM

020   GB04A1        BUC.         2.000

ROBINET CU SERT.PANA PN 10-16-25-40-64

ASAMBL.CU FLANSI STUTURI PRIN SUDURA

AVIND DN= 50 MM

021  IZH09B1        MP.          2.800

IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 IMPL SIRMA

AMB FETE GATA CONF GROS 60-120MM CIRC P

TERM PESTE 80CM

022  IZI07C1    [ 1]MP.          2.800

PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU

TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090

-1,6 M CONF

SCLC08 pag   26

=================================================================

023  IZI07C2    [ 1]MP.          2.800

PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU

TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090

-1,6 M MONTARE

024   GC05G1        HM.          0.400

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

025   GC06G1        BUC.         1.000

PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA A TRONS.DE

COND.CE TRAVERS CF SAU ALTE OBST.COND.

AVIND DN=250 MM

026  TRB05A25       TONA         4.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

027  TRI1AA01F1     TONA         4.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

028  TRA03A30       TONA         4.500

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE

DIST. 30 KM *

029  TRI1AA08F1     TONA         4.500

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

030  IZA01B1        MP.         40.000

CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT

ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

031   CB47A1    [ 4]M.C.       100.000

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET

TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE

VERTICALE H<30,0M

032  TRB05A25       TONA         1.600

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

033  TRI1AA01F1     TONA         1.600

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

034  TRA02A30       TONA         1.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 30 KM.

SCLC08 pag   27

=================================================================

035  TRI1AA08F1     TONA         1.600

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

036  M1L04C1        BUC.         6.000

ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE

A SUDUR.COND.INALTA PRES. 102-168 MM SI

S<10MM

037  M1L04A1        BUC.         7.000

ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE

A SUDUR.COND.INALTA PRES. < 95 MM SI S<8

MM

038  M1L64A1    [ 1]BUC.         4.000

CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA

COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA

LA 160MM

039   YC01RON       LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE MATERIALE CONFORM ANEXA

Intocmit,                      Verificat,