MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA CAIET DE SARCINI LUCRARI DE CONSTRUCTII PROIECT NR. 1193/2019 REV. 01 FAZA: PT+DE

CUPRINS

1.	DATE GENERALE SI DE IDENTIFICARE	3

1.1	Obiectul caietului de sarcini	3

1.2	Structurarea si continutul caietului de sarcini	3

2.	DATE DEFINITORII ALE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	3

2.1	Tipul constructiilor	3

2.2	Incadrarea in clase si categorii de importanta	4

3.	CERINTE DE EXECUTIE	4

3.1	Conditii pentru inceperea lucrarilor	4

3.2	Succesiunea executiei lucrarilor	4

3.2.1	Lucrari pregatitoare	4

3.2.2	Ordinea de executie a lucrarilor	5

3.3	Tehnologii si reglementari tehnice	5

3.3.1	Generalitati	5

3.3.2	Reglementari tehnice de referinta	6

3.3.3	Conditii tehnice specifice pentru realizarea lucrarilor proiectate	8

3.3.4	Lucrari din beton si beton armat	10

3.3.5	Transportul prefabricatelor	19

3.3.6	Manipularea şi depozitarea prefabricatelor	20

3.3.7	Lucrari de constructii metalice…………………………………………………………………………………….23

3.3.8	Receptia lucrarilor	38

CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

# DATE GENERALE SI DE IDENTIFICARE

- Denumirea investiţiei:	 		MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI

SLOBOZIA JUD. PRAHOVA

- Titularul investiției:			  S.C.CONPET S.A.PLOIESTI

- Beneficiarul investiției:	  S.C.CONPET S.A.PLOIESTI

- Proiectant general:			  S.C. TEAM OIL S.R.L. Ploieşti

- Amplasament:					  MUNICIPIUL CAMPINA, JUDETUL PRAHOVA

## Obiectul caietului de sarcini

Cuprinde datele tehnice si tehnologice privind caracteristicile si conditiile de realizare a lucrarilor de constructii cuprinse in proiectul “MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA” - Lucrari de constructii.

## Structurarea si continutul caietului de sarcini

Este elaborat la nivel de obiect continand principalele caracteristici specifice ale lucrarilor si cerintele impuse la executia si exploatarea ansamblului de lucrari cuprinse in proiect specificate in memoriul tehnic:

- Alei pietonale din dale prefabricate

- Fundatie pompa si platforma betonata

- Dale prefabricate suport containere

- Camin hidraulic

- Fundatii gard

- Fundatie stalp SE10

- Fundatie rezervor ingropat 5 mc

# DATE DEFINITORII ALE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

## Tipul constructiilor

- In cadrul proiectului sunt prevazute lucrari de constructii cu caracter ingineresc, corespunzator cerintelor tehnologice: fundatie pompa si platforma betonata, alei pietonale din dale prefabricate, platforma dalata, camin hidraulic, fundatii gard, fundatie stalp SE10, fundatie rezervor 5mc.

## Incadrarea in clase si categorii de importanta

- Categoria C importanta (punctaj 12) pe baza factorilor determinanti si criteriilor asociate corespunzator H.G. 766-1997, modificată H.G. nr.1.231/2008 privind modificarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.

- Clasa de importanta III (constructii obisnuite) in conformitate cu codul P100-1/2013.

# CERINTE DE EXECUTIE

## Conditii pentru inceperea lucrarilor

- Verificarea proiectului conform  H.G. 925/1995 : pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor şi constructiilor;

- Obtinerea autorizatiei de constructie (cu toate avizele necesare) conform prevederilor legale;

- Solutionarea obiectiunilor la proiect reclamate de catre forurile de avizare, beneficiar si/sau executant;

- Eliberarea si/sau predarea cu proces verbal a amplasamentului cu principalele repere planimetrice si de nivel;

- Elaborarea si aprobarea finala a programului de control al calitatii executiei;

- Desemnarea cu decizie a dirigintelui de santier din partea beneficiarului si a responsabilului tehnic din partea executantului, autorizati/atestati conform prevederilor legale;

- Înstiintarea I.S.C.– Inspectia Judeteana privind obiectivul autorizat la executie;

- Elaborarea programului/graficului de esalonare a executiei lucrarilor.

## Succesiunea executiei lucrarilor

### Lucrari pregatitoare

- Executarea de lucrari si/sau amenajari de organizare de santier strict necesare inceperii lucrarilor de baza si asigurarii conditiilor pentru lucrul in siguranta;

- Amplasarea si trasarea pe teren a lucrarilor in conformitate cu STAS 9824/1 - 87 si Normativul C83-75;

- Contractarea si aprovizionarea materialelor, confectiilor si prefabricatelor precum si asigurarea conditiilor de transport, depozitare si manipulare corespunzatoare.

### Ordinea de executie a lucrarilor

Se stabileste de catre executant odata cu elaborarea programului/graficul de esalonare a lucrarilor aprobat de catre investitor. Cronologia executarii lucrarilor trebuie sa tina cont de caracterul si indeplinirea conditiilor privind posibilitatea realizarii si indeplinirea exigentelor de calitate in conformitate cu cerintele proiectantului, a prescriptiilor tehnice in vigoare, si in raport cu nivelul de dotare si capacitatea de mobilizare a executantului.

La stabilirea ordinei de executare a lucrarilor se va avea in vedere pozitia in plan si pe verticala a obiectelor din punct de vedere al suprapunerii si/sau alaturarii.

- Executarea fundatiei rezervorului ingropat si montarea acestuia

- Executarea caminului

- Executarea fundatiei individuale a pompei

- Executarea platformei, basei si rigolei

- Montarea echipamentelor pe fundatii

- Montaj containere pe dale prefabricate si executare alei pietonale

- Executare fundatii si montaj imprejmuire metalica

In functie de posibilitati, modul de organizare al executantului, cu acordul beneficiarului, se pot executa in alta succesiune si/sau simultan o serie de lucrari si/sau activitati astfel incat sa nu se influenteze defavorabil calitatea lucrarilor sau sa se creeze riscuri privind siguranta muncii.

## Tehnologii si reglementari tehnice

### Generalitati

Solutiile constructive prevazute in proiect presupun tehnologii clasice/uzuale de executie care nu implica elaborarea de documentatii speciale si/sau obtinerea de atestari si/sau agremente tehnice noi.

Executantul are obligatia de a utiliza numai procedee si echipamente traditionale si/sau noi omologate sau cu agremente tehnice adecvate/adaptate la specificul lucrarii si conditiilor de lucru, corespunzator nivelului de dotare tehnica si cerintelor tehnologice. Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta cu strictete solutiile constructive si detaliile prevazute in proiect. Sunt interzise orice modificari fara avizul proiectantului si cu acceptul verificatorului de proiect.

Executantul si/sau beneficiarul au obligatia de a informa proiectantul asupra lipsurilor si/sau neconformitatilor observate la proiect, a neconcordantelor intre prevederile proiectului si situatia din teren, precum si a defectelor si neconformitatilor produse la executie. In astfel de situatii continuarea lucrarilor este permisa numai cu respectarea recomandarilor/solutiilor de remediere dispuse de proiectant si avizate/aprobate de catre specialistul atestat pe domeniu care a verificat proiectul initial.

Detaliile privind conditiile tehnice pentru materiale si lucrari/operatii de lucru, in cazul tehnologiilor uzuale, sunt cuprinse in STAS-urile si Normativele specifice pe tipuri de lucrari in vigoare, publicate in seria BC (Buletinul Constructiilor) si mentionate la

paragraful C.3.2. reglementari tehnice si pe planurile de executie.

### Reglementari tehnice de referinta

Principalele reglementari si instructiuni tehnice aplicabile la executarea lucrarilor prevazute in proiect sunt:

- Legea 50/ 1991: modificată de Legea 81/ 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- Legea 10/ 1995: modificată de Legea 123/ 2007 pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

- P100-1/2013 – Cod proiectare seismica;

- HG 273-1994 – Receptia lucrarilor de constructii;

- STAS 9824/1-87: Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor civile, industriale şi agrozootehnice;

- Normativ C83-75 – Trasare de detaliu;

- STAS 6054-77 – Teren fundare – adancimea de inghet;

- STAS 3300/2-85 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe;

- C 169-1988 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industrial;

- Normativ C182-1987 pentru executia mecanizata a terasamentelor;

- CD 148-2003 Ghid privind tehnologia de execuţie a straturilor de fundaţie din ballast, aprobat prin ORDIN nr.478 / 2003, nu Normativ C148-1989 privind tehnologia de executie a straturilor de fundare din balast;

- STAS 9859/89:Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Verificarea compactării terasamentelor;

- NP 112-2004- Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă;

- NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului;

- NE 012/2-2010- Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton";

- ST009-2011 – Specificatie tehnica – Produse otel folosite ca armaturi la betoane;

- Normativ P59-86 – Armare cu plase sudate;

- C11-74: Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje;

- Normativ C16-84 – Realizarea constructiilor pe timp friguros;

- STAS 767/0-88 Construcţii din oţel. Condiţii tehnice generale de calitate;

- STAS 2350-92 Şuruburi pentru fundaţii. Clasa de execuţie C;

- Normativ PD207-82 – Sisteme de fixare a utilajelor si echipamentelor din industria chimica;

- Normativ C150-99 – Calitatea imbinarilor sudate;

- GE032-97 – Ghid intretinere si reparatii cladiri si constructii speciale;

- Normativ P95-77 – Reparatii capitale la constructii;

- SR EN 13369: 2013 Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton, STAS 6657/1,2 - 89 si Normativele C156-89 si NE013-2002 pentru prefabricate din beton;

- Normativ P82-86 pentru drumuri industriale;

- STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitatei;

- STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate;

- STAS 10473/1-87 Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment. Condiţii tehnice generale de calitate;

- SR EN 13043:2003 Agregate de balastiera;

- SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri;;

- SR 179-95 Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii tehnice generale de calitate;

- STAS 9850-89 Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Verificarea compactării terasamentelor;

- STAS 10796/1-77 Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. Prescripţii generale de proiectare si STAS 10796/2-79 Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie .

- Normativ NC001-99 pentru detaliere cerinte la Legea 10-95;

- Normativ NP130-99 pentru comportarea in timp a constructiilor;

### Conditii tehnice specifice pentru realizarea lucrarilor proiectate

#### Trasarea lucrarilor

Trasarea pe teren a constructiilor se executa pe baza proiectelor de executie, in raport cu reperele de plan si nivelment precizate in planurile topografice conform STAS 9824/1: 87; STAS 9824/2:75; STAS 9824/3:74.

Ca urmare a efectuarii lucrarilor de trasare pentru amplasarea constructiilor, pe teren vor fi materializate repere planimetrice si altimetrice care determina conturul si axele principale ale constructiei, prin borne, astfel concepute si realizate ca pozitionare si alcatuire, incat sa constituie puncte de referinta pe intreaga durata a executiei constructiei. Trasarea in teren se va face cu mijloace topometrice.

Trasarea de detaliu a constructiilor proiectate se va face cu respectarea proiectului, conform C83-75 “Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii”.

#### Lucrari de terasamente generale

Inainte de inceperea lucrarilor se vor identifica retelele de instalatii subterane si se vor lua masuri pentru executarea in siguranta a lucrarilor de terasamente constand in intreruperea functionarii, devierea de pe amplasament sau desfiintarea retelelor. In vederea executarii lucrarilor de terasamente se va decoperta stratul superficial de sol vegetal si/sau pamant degradat care se va transporta in depozite speciale.

Lucrarile de terasamente generale se executa in proportie de 70÷80% mecanizat, si in proportie de 30÷20% manual, reprezentand completari la taluze si in zonele inaccesibile utilajelor, sau la finisari.

Executantul are obligatia sa asigure stabilitatea si echilibrul natural al masivelor de pamant afectate de sapatura sau de pamant depuse astfel incat sa nu pericliteze constructiile si instalatiile invecinate.

Pe durata executarii lucrarilor de terasamente, pana la realizarea cotelor finite, se va asigura scurgerea apelor pluviale de pe platforma in lucru si evacuarea in afara zonei de lucru.

Sapaturile pentru gropile de fundatie se vor executa manual cu pereti verticali cu sau fara sprijini, dupa caz, in functie de natura terenului. Ultimul strat de circa 20cm de pamant se va sapa imediat inainte de turnarea betonului de egalizare. Daca la cota de fundare, pamantul nu corespunde celui prevazut in proiect ca teren de fundare sau daca terenul este alterat datorita umezirii din acumulare de apa, groapa se va adanci pana la incastrarea in terenul bun de fundare cu cel putin 20cm. Volumul de pamant sapat suplimentar va fi inlocuit cu umplutura de balast compactat sau beton de umplutura, avand clasa de calitate ca betonul de egalizare C12/15. Schimbarea cotei fundului gropii de fundare si modul de completare a diferentei de nivel se face numai cu acordul proiectantului.

Orice modificari ale cotelor sapaturilor se vor consemna in procese verbale de lucrari ascunse, care vor fi confirmate de proiectantul geotehnician si de rezistenta.

Umpluturile de pamant se executa partial prin compensare cu pamant rezultat din sapatura de la platforma si/sau excedentar de la obiectivele ce se realizeaza in incinta, precum si cu pamant de completare adus din gropi de imprumut.

Se interzice folosirea la umpluturi a pamanturilor cu continut de materii organice (sol vegetal), resturi de diverse materiale de constructii, pamanturi cimentate in bulgari, pamanturi slabe de tip argile moi sau maluri.

Umpluturile din spatele zidurilor de sprijin se vor executa cu straturi de pamant compactate.

Lucrarile de terasamente se vor executa astfel incat fazele procesului tehnologic sa se succeada cat mai repede, fara intreruperi, care ar putea conduce la diminuarea calitatii pamanturilor utilizate (conform SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007).

Terasamentele nu se vor executa cu pamant inghetat. La o temperatura sub 5°C se pot executa numai cu luarea unor masuri speciale stabilite pe baza cercetarilor geotehnice.

Cand straturile de pamant au umiditate excesiva, se vor lua masuri de reducere a umiditatii in vederea realizarii gradului de compactare prevazut in proiect (conform STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate).

Pamanturile se vor compacta de regula la umiditatea optima de compactare, in caz contrar trebuie luate masuri speciale in vederea realizarii gradului de compactare.

Miscarea pamantului se realizeaza prin folosirea pamantului provenit din sapaturi in sectoare cu umpluturi, prin compensare.

In cazuri cu totul speciale (cota obligatorie de realizare a nivelarii) se utilizeaza pamant de umplutura de la gropi de imprumut.

Lucrarile in sapatura se vor executa cu panta de evacuare a apelor pluviale pentru a evita baltirea acestora si implicit alterarea caracteristicilor pamantului.

La executarea umpluturilor de pamant executantul va asigura conditii pentru prelevarea de probe si incercari operative, in vederea realizarii conditiilor de calitate in conformitate cu normativul C29-85.

Verificarea calitatii si receptionarea sapaturilor se face in conformitate cu normativul C169-88, “Instructiuni pentru verificarea si receptia lucrarilor ascunse” si “Ghid pentru programarea controlului calitatii executiei lucrarilor pe santier”. Cu ocazia controalelor se va verifica trasarea de ansamblu si detaliu, respectarea dimensiunilor in plan si pe verticala a sapaturilor si umpluturilor, pantele, taluzele, procese verbale de confirmare a terenului de fundare, existenta buletinelor de analiza privind umpluturile si gradul de compactare.

### Lucrari din beton si beton armat

Conditiile tehnice privitor la acest capitol de lucrari se refera la executarea fundatiilor.

### Cofraje

Se vor utiliza cofraje din scandura si/sau placaj pentru elementele din beton monolit turnate pe loc si cofraje din placaj pentru elementele prefabricate din beton. Confectionarea, manipularea, depozitarea si asamblarea cofrajelor se fac cu respectarea conditiilor care sa asigure indeformabilitatea, rigiditatea si sa fie protejate la impact, alterari datorita factorilor climatici sau agresivi.

Alcatuirea cofrajelor si sustinerile acestora trebuie sa asigure:

- respectarea riguroasa a formei si dimensiunilor elementului in limitele tolerantelor 	admise (conform NE012/2-2010)

- indeformabilitatea si stabilitatea pe durata pregatirii si turnarii betonului

Controlul si receptia cofrajelor precum si consemnarea constatarilor se incheie cu P.V. de receptie calitativa.

### Armarea betonului

Pentru betoanele prevazute (monolite si prefabricate) in proiect, armaturile sunt din otel beton OB37, PC52,Bst 500 si plase sudate pentru beton armat, care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice din STAS 438/1-2012, SR 438/4-2012 si SR 438/3-2012.

Livrarea otelului beton se va face conform prevedereilor contractuale si insotita de certificatul de calitate. Daca livrarea se face de catre o baza de aprovizionare, aceasta este obligata sa transmita certificate de garantie corespunzator loturilor livrate.

Depozitarea armaturilor se face separat pe tipuri si diametre, in spatii amenajate care sa fie dotate astfel incat sa se evite conditiile ce favorizeaza corodarea otelului, evitarea murdaririi acestuia si asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

Controlul calitatii otelului beton va consta in constatarea existentei certificatului de calitate sau garantie, verificarea dimensiunilor sectiunii, examinarea aspectului si proba prin indoire la rece.

Fasonarea armaturilor se face in stricta conformitate cu prevederile proiectului. Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza prevederile proiectului, tinand seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor precum si de aspectele tehnologice de betonare si compactare. Daca se considera necesar se va solicita reexaminarea de catre proiectant a dispozitiilor de armare prevazute in proiect.

Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte. In acest scop se indeparteaza impuritatile si rugina (in zonele unde urmeaza a se face inadiri prin sudura), otelul beton livrat in colaci sau bare indoite se va indrepta inainte de taiere si fasonare, prin intindere cu troliul, fara a se depasi alungirea maxima specifica de 1mm/m.

Barele taiate si fasonate si/sau plasele de armatura vor fi depozitate in pachete etichetate, pe marci, pentru a se evita confundarea lor si a se asigura pastrarea formei si curateniei pana in momentul montarii. Se recomanda montarea si betonarea armaturilor in maxim de 15 zile de la fasonare.

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C.

Montarea armaturilor poate incepe numai dupa receptionarea calitativa a cofrajelor.

La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a turnarii si compactarii betonului:

- Crearea unor spatii libere de minim 3mm intre armaturile de la partea superioara, care sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunelor de betonare

- Crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului (minim 2.5xØ vibrator).

Armaturile deplasate se vor readuce la pozitia din proiect inainte de betonarea sectiunilor respective.

Armaturile se monteaza in pozitia prevazuta in proiect, luandu-se masuri care sa asigure mentinerea acestora la pozitie in timpul turnarii betonului (distantieri, agrafe, “purici” etc.).

Se vor prevedea cel putin doi distantieri la fiecare 1m2 de radier (placa). Distantierii pot fi din mortar de ciment (prisme cu sarme de legare) sau masa plastica. Se interzice folosirea ca distantieri a cupoanelor de otel-beton.

Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor la partea superioara a radierului (placii) se vor folosi capre din otel-beton.

Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate prin puncte de sudura sau legaturi cu sarma de armatura elementului, sau vor fi fixate de cofraj, astfel incat sa se asigure mentinerea pozitiei lor in timpul turnarii betonului.

Se recomanda ca armatura sa se monteze sub forma de carcase preasamblate, de preferinta sudate prin puncte.

La incrucisari, barele se vor lega intre ele prin legaturi de sarma neagra SR EN 10218-2/2012 sau sudura electrica prin puncte. La legarea cu sarma se vor utiliza doua fire de sarma de 1.5mm diametru.

Retelele de armaturi din placi vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri de incrucisari marginale pe tot conturul. Restul incrucisarilor, din mijlocul retelelor, vor fi legate din 2 in 2 in ambele sensuri (in sah).

In cazul in care din conditii obiective se impune incadrarea unor bare, prevazute dintr-o bucata in proiect, aceasta se va face cu acceptul proiectantului privind tipul (suprapunere, sudura prin petrecere sau eclise), pozitionarea si lungimea de suprapunere.

Abaterile limita admisibile la armaturi vor fi cele prevazute in NE012/2-2010.

Armaturile se vor conforma cu specificatia tehnica ST 009-2011 privind produsele din

otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta.

### Turnarea elementelor din beton si beton armat

Betoanele prevazute in proiect corespund normelor in vigoare, drept urmare se folosesc urmatoarele clase de calitate:

- Beton simplu pentru egalizari si umpluturi - clasa C12/15

- Beton simplu si armat in fundatii – clasa C25/30

Prepararea betoanelor se va face in statii centralizate atestate conform procedurilor inspectiei de stat in constructii. Materialele folosite la prepararea betoanelor (ciment, agregate naturale grele, apa, aditivi) trebuie sa indeplineasca conditiile din normativul NE012/2-2010, corespunzator conditiilor de amplasament si criteriilor de performanta si conditiilor de turnare.

Betonul utilizat pentru fiecare obiect de constructie este specificat in detaliile de executie. Stabilirea compozitiei betonului se face la statia de betoane de catre un laborator autorizat in conformitate cu prevederile normativului NE012/2-2010.

Transportul betonului se va efectua cu mijloace de transport adecvate (autobasculante cu bena etansa, autoagitatoare, tomberoane, jghiaburi) tipului de beton, distantei de transport, conditiile atmosferice in conformitate cu prevederile din normativul NE012/2-2010.

In cazul segregarii betonului in timpul transportului se va face o reamestecare inainte de punerea in opera. La reamestecare se interzice schimabrea compozitiei prin adaugarea de apa sau ciment.

Punerea in opera se va face in timp util pana la inceperea prizei. Nu se admite punerea in opera a betonului care prezinta inceputul de priza. Inceputul de priza se verifica cu aparatul Vicat pe acul caruia se aplica o suprasarcina de 600g si acul se opreste la 3mm de fundul probei.

Executarea lucrarilor de betoane poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- Fisa tehnologica pentru betonarea obiectivului in cauza, care a fost acceptata de beneficiar.

- Sunt realizate masurile pregatitoare (pregatirea suprafetei de turnare, cofrare, armare, etc.) sunt aprovizionate si verificate materialele necesare (agregate, ciment, piese inglobate, etc.) si sunt in stare de functionare utilajele si dotarile necesare, in conformitate cu prevederile fiesi tehnologice.

- Sunt stabilite si instruite formatiunile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie si masurile NTSM si PSI.

- Au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi (dupa caz), conform prevederilor legale.

- Suprafetele de beton turnate anterior si intarit, care vor veni in contact cu betonul proaspat sunt curatate de pojghita de lapte de ciment, nu prezinta zone necompactate sau segregate, si au rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane.

- Sunt stabilite dupa caz si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul interventiei unor situatii accidentale de intrerupere a betonarii.

- Nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi abundente, furtuna, etc.)

- In cazul fundatiilor, sunt prevazute masuri de evacuare a apelor provenite din precipitatii, astfel incat acestea sa nu se acumuleze in zonele care urmeaza a se betona.

In baza verificarii indeplinirii acestor conditii se va consemna aprobarea inceperii betonarii de catre organele prevazute in programul de control al calitatii (la faze determinante).

Inainte de inceperea betonarii se verifica functionarea corecta a utilajelor de compactare a betonului si existenta obligatorie a vibratorului de rezerva.

Aprobarea pentru betonare este valabila pe durata a 5 zile de la incheierea P.V. daca un au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata la data aprobarii pentru inceperea betonarii sau in cazul intreruperii turnarii cu durata mai mare ca timpul de priza.

Aprobarea reinceperii betonarii se face pe baza unor noi verificari.

Pregatirea suprafetei betonului intarit pentru reluarea betonarii necesita urmatoarele masuri: suprafata betonului intarit trebuie sa fie curatata, plana, sa aiba un numar suficient de parti proeminente ale agregatelor, iar partile slabe de mortar si in special laptele de ciment sa fie indepartate; pentru curatirea betonului se va utiliza un jet de aer comprimat, nisip si apa sau alta metoda corespunzatoare cand betonul a depasit varsta de 12 ore.

La reluarea betonarii, suprafata betonului se spala cu apa pana la curgerea apei curate, se usuca si se toarna un strat de mortar de 3mm grosime, cu compozitie identica cu a mortarului din betonul ce urmeaza sa fie pus in opera.

Se interzice inceperea betonarii inainte de efectuarea verificarilor si masurilor indicate.

Turnarea betonului (betonarea) unei constructii va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea nemijlocit respectarea stricta a prevederilor fisei tehnologice si a celor din normativul NE 012/1-2007, precum si a Caietului de Sarcini.

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

- Cofrajele de lucru, betonul vechi sau zidariile, care vor veni in contact cu betonul proaspat, vor fi udate cu apa cu 2……3 ore inainte si imediat inainte de turnarea betonului, iar apa ramasa in denivelari va fi indepartata.

- Din mijlocul de transport descarcarea se face in bene, pompe, jgheaburi sau direct in lucrare.

- Daca betonul adus la locul de punere in opera nu se incadreaza in limitele de lucrabilitate cerute sau prezinta segregari, va fi refuzat.

- Inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1.5m la elemente cu latimi mai mari de 1m inclusiv elementele de suprafata, respectiv mai mare de 3m la elemente cu latimea de maxim 1m.

- Betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3m se va face prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub din tronsoane tronconice, avand capatul inferior situat la maxim 1.5m de zona care se betoneaza.

- Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de straturi orizontale de maxim 50cm inaltime si turnarea noului strat inainte de incepera prizei betonului din stratul turnat anterior.

- Se vor lua masuri pentru evitarea deformarii sau deplasarii armaturilor fata de pozitia prevazuta, daca se produc asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnarii.

- Se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se grosimea stratului de acoperire, conform proiectului.

- Nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea vibratorului pe armaturi.

- In zonele cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii, prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui. In cazul ca aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitati de acces lateral al betonului prin spatii care sa permita si patrunderea vibratorului.

- Se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora, luandu-se masuri operative de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau cedari.

- Circulatia muncitorilor si utilajelor de transport in timpul betonarii se va face pe podine, astfel rezemate incat sa nu modifice pozitia armaturii. Este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat.

- Betonarea elementelor de fundatie din beton armat se va face pe un strat de beton de egalizare de 5cm.

- Betonarea se va face continuu pentru tot elementul sau pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau fisa tehnologica.

- Durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea unor masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului determinat cu aparatul Vicat sau, in lipsa determinarilor de laborator, aceasta durata se va considera de 2 ore de la prepararea betonului, in cazul cimentului cu adaosuri, respectiv 1.5 ore la cimentul fara adaos.

- In cazul producerii unei intreruperi in betonare mai mare, reluare turnarii este admisa numai dupa tratarea si pregatirea suprafetelor.

La turnarea placilor (radierelor) se vor utiliza repere dispuse la distantele de maxim 2.0m, pentru a se asigura respectarea grosimii prevazute in proiect.

Inceperea betonarii este admisa numai dupa verificarea adoptarii tuturor masurilor necesare executarii acestei operatii fara intrerupere: asigurarea materialelor componente, functionarea statiei de betonare, numar suficient de mijloace de transport si compactare, instruirea personalului executant si asigurarea efectivelor de lucru pe intreaga perioada de betonare.

Pentru betonarea in sezonul calduros la 2…4 ore de la terminarea betonarii unei zone (in functie de stadiul de intarire), se va proceda la protejarea suprafetei libere a betonului cu materiale care sa asigure evitarea evaporarii apei din beton si racirea rapida (saltele de rogojini intre folii de polietliena sau prelate, strat de minim 10cm nisip umed acoperit cu prelate, etc.). Protectia va fi indepartata dupa minim 7 zile numai daca diferenta de temperatura a suprafetei betonului si temperatura  mediului nu este mai mare de 12°C.

Compactarea betonului se va executa cu mijloace mecanice, prin vibrare. Se pot utiliza urmatoarele procedee de vibrare:

- Vibrarea interna, cu vibratoare de interior (previbratoare)

- Vibrarea externa, cu ajutorul vibratoarelor de cofraj

- Vibrarea de suprafata, cu ajutorul vibratoarelor placa sau riglelor vibratoare

Vibrarea interna este principalul procedeu de compactare a betoanelor.

Alegerea tipului de vibrator se va face in functie de dimensiunile elementelor si de posibilitatile de introducere a capului vibrator (butelia) printre barele de armatura.

Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare interna depinde de forma elementelor si de desimea armaturilor, putand varia intre S3 si S4.

Durata de vibrare optima: minim 5 sec……maxim 30 sec., in functie de lucrabilitatea betonului si de tipul de vibrator utilizat.

Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea sa terminat sunt urmatoarele:

- Betonul nu se mai taseaza

- Suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa

- Inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului

- Impingerea masei betonului intr-un punct pe suprafata sa, cu o scandura plata, genereaza miscari in intreaga sa masa (denivelari de suprafata transmise gen valuri)

Distanta intre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de maximum 1.0m, reducandu-se in functie de caracteristicile sectiunii si desimea armaturilor.

Grosimea stratului de beton supus vibrarii nu va depasi 0.75 din lungimea capului vibrator (buteliei), la compactarea unui nou strat, butelia trebuie sa patrunda 5…15cm in stratul compactat anterior.

Tratarea betonului dupa turnarea consta in asigurarea conditiilor favorabile de intarire si in a se reduce deformatiile de contractie. Pentru aceasta se va asigura mentinerea umiditatii betonului minim 14…28 zile dupa turnare, in functie de anotimp si conditiile de expunere (la recipienti pentru lichide) si minim 7 zile la celelalte constructii, prin:

- Acoperirea cu materiale de protectie

- Stropirea periodica cu apa (NU la recipienti)

- Aplicarea de pelicule de protectie

Dupa turnare se interzice:

- Circulatia pe betonul proaspat daca nu a atins Rc=10 daN/cm2

- Decofrarea placilor si a boltilor cu o deschidere pana la 2m daca betonul nu a atins o rezistenta de 50% din clasa.

- Decofrarea placilor, boltilor, grinzilor si a cadrelor cu o deschidere de pana la 6m, daca nu a atins 70% din clasa.

- Decofrarea placilor, boltilor, grinzilor si a cadrelor cu o deschidere de peste 6m, daca nu a atins 90% din clasa.

Decofrarea elementelor laterale ale cofrajelor se poate face dupa ce betonul a atins o rezistenta de minim 2.5 N/mm2, astfel incat muchiile elementelor sa nu fie deteriorate.

In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli:

- Desfasurarea operatiei se supravegheaza direct de catre conducatorul punctului de lucru; daca se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate, etc.) care pot afecta stabilitatea constructiei decofrate, se va sista demontarea elementelor de sustinere pana la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare

- Sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii elementelor si continuand simetric catre reazeme.

- Slabirea pieselor de sustinere se va face treptat si fara socuri.

- Evitarea deteriorarii elementelor ce se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor si sustinerilor.

In termen de maxim 24 de ore de la decofrarea oricarei parti de constructie se va proceda de catre conducatorul punctului de lucru, delegatul beneficiarului si de catre proiectant (daca acesta a solicitat convocarea la faza) la o examinare a tuturor elementelor de rezistenta ale structurii, incheindu-se un proces verbal in care se vor consemna calitatea lucrarii, precum si eventualele defecte constatate. Este interzisa efectuarea de remedieri inainte de aceasta examinare.

### Abaterile de executie la realizarea lucrarilor de beton, beton armat monolit si prefabricat pentru clasa I de tolerante conf. cod NE012/2-2010 anexa D:

1.Abaterile de pozitie a fundatiei:

- Abaterile de la axare : ………………………………………………….... .±25mm

- Abaterile de la cota verticala:…	…..±20mm

2.Abaterile de la turnare :

- Dimensiuni geometrice

lungime	±15mm

latime 	±5mm

inaltime	±15mm

-Inclinare orizontala

longitudinal……………	±15mm

transversal……	……………………………………………............................±15mm

-Planeitatea suprafetelor

diferente totale pe lungime de 2.00m

suprafete cofrate ……………………………………………………………9mm

suprafete necofrate ……………………………………...........................15mm

diferente locale pe lungime de 0.2m

suprafete cofrate …………………………………………………………..4mm

suprafete necofrate ……………………………………………………….6mm

-Inclinarea sectiunii transversale .……………………............................ ±15mm

-Rectiliniaritate muchii ……………………………………………………….20mm

-Pozitie sina de fixare ……..………………….........................................±10mm

### Controlul calitatii lucrarilor de betoane

Controlul productiei/prepararii betoanelor, se asigura de catre furnizorul/statia de betoane care garanteaza asigurarea nivelului de calitate pentru betonul livrat.

Executantul care face betonarea trebuie sa dispuna de dotari corespunzatoare (echipament, aparatura, personal) pentru realizarea inspectiilor si determinarilor pentru calitatea betonului sau sa asigure controlul calitatii prin contract cu un organism independent.

Prelevarile de probe la statia de betoane se vor face cu P.V. in care se consemneaza:

- Numele producatorilor (furnizorilor) de ciment, agregate, aditivi si adaosuri;

- Numarul (seria) documentelor de livrare si certificare a calitatii pentru ciment, agregate, adaosuri si aditivi;

- Sursa de apa de amestecare;

- Consistenta betonului;

- Densitatea betonului proaspat;

- Raportul apa/ciment al betonului proaspat;

- Cantitatea de apa;

- Continutul de ciment;

- Data si ora la care s-au prelevat probele;

- Numarul de probe;

- Programarea si etapele punerii in opera si tratarii betonului;

- Temperatura si conditiile atmosferice in timpul betonarii si tratarii betonului, etc.

Informatii suplimentare in cazul betonului marfa (gata preparat):

- Numele furnizorului;

- Numarul (seria) bon livrare-transport-primire.

- Elementul de constructie in care se toarna.

Toate abaterile de la procedurile specificate in ceea ce priveste transportul, descarcarea, betonarea, compactarea, tratarea betonului, etc. trebuie consemnate si raportate responsabililor cu executarea lucrarilor.

Procedurile de control al productiei si/sau executiei intocmite de executant vor fi verificate de catre investitor sau de un organism autorizat, ca parte a controlului de conformitate.

Incercarile si determinarile efectuate in cadrul controlului productiei si/sau executiei vor fi luate in considerare pentru controlul de conformitate.

### Transportul prefabricatelor

Prefabricatele se pot transporta in general in două moduri:

- cu mijloace de transport pe calea ferată;

- cu mijloace auto obisnuite (autocamioane si remorci) sau speciale (trailere).

Mijlocul de transport potrivit pentru obiectivul in cauză se va stabili de către uzina producătoare, tinand cont de următoarele elemente:

- distanta de transport;

- greutatea si forma elementelor prefabricate;

- cantitatea totală de transportat;

- natura căilor de comunicaţie din zona respectivă;

- mijloacele de ridicare disponibile;

- costul transportului.

In orice sistem de transport care se alege, principala conditie este să se asigure prefabricatele impotriva posibilitătilor de degradare in timpul transportului, prin evitarea ciocnirilor, răsturnării sau ruperii lor. Se recomandă ca pozitia de transport să fie aceeasi cu pozitia pe care o au piesele in constructie. La elementele prefabricate care nu se pot transporta in pozitia de montaj si se transportă orizontal, este necesar ca ele să poată prelua eforturile ce apar.

Pentru transportul prefabricatelor pe distante mici se folosesc mijloace de transport auto: autocamioane platformă de diferite capacităti, autocamioane cu semiremorcă sau tractoare cu remorci obisnuite.

Mijloacele de transport utilizate trebuie să fie potrivite cu caracteristicile pieselor: greutate, lătime, lungime si inăltime. Lătimea pieselor prefabricate nu trebuie să depăsească lătimea platformei autocamionului sau remorcii. Cu autocamioanele si remorcile obisnuite se transportă de obicei elementele plane asezate in stive cu inăltime redusă, deoarece viteza mare pe care o au aceste mijloace de transport si inăltimea mare de incărcare a platformei fac ca mijloacele de transport să aibă o stabilitate redusă. Transportul prefabricatelor cu trailere este foarte avantajos, deoarece acestea au o capacitate mare de transport, o stabilitate mare in timpul transportului si o viteză de transport corespunzătoare.

Pentru piesele prefabricate transportate pe orizontală se folosesc reazeme corespunzătoare din lemn, piesele prefabricate fiind stivuite. Dimensiunile si forma stivelor trebuie să asigure respectarea gabaritului de circulatie pe drumurile publice si o incărcare a trailerului la intreaga capacitate.

### Manipularea şi depozitarea prefabricatelor

Piesele prefabricate transportate cu mijloace auto se depozitează direct la locul de montaj sau se montează de pe mijlocul de transport. Operatiile de manipulare si depozitare trebuie să se facă astfel incat piesele să nu fie degradate. 																			Pentru a putea fi ridicate si manevrate, piesele prefabricate au puncte fixe de ridicare,stabilite prin proiectul de executie, formate din urechi de otel-beton sau găuri. De urechi se prind carligele unui dispozitiv de ridicare, care la randul lui este prins in carligul utilajului de ridicat.

Cand piesa este prevăzută cu găuri prin acestea se trece o bară metalica care urmează să se prindă apoi in carligele dispozitivului de ridicat.

Cand piesa are mai multe puncte de prindere, prinderea se realizează astfel incat greutatea piesei să se repartizeze in mod egal in toate punctele de prindere, cu ajutorul unui dispozitiv corespunzător.

Piesa nu se ridică decat după ce cablul utilajului de ridicat a fost bine intins si după ce s-a verificat dacă prinderea este corect făcută la fiecare punct de agătare.

La asezarea in depozit sau in mijlocul de transport piesa trebuie ghidată pentru a putea ocupa exact locul indicat. Ghidarea se realizează prin prinderea piesei de către muncitori direct cu mana, iar asezarea se execută lent, fără izbituri.

La depozitele deservite de macarale, piesele se depozitează numai in raza de actiune a acesteia, fiind interzisă abaterea cablului de la pozitia verticală, prin tragerea piesei in timpul cat ea se află in carligul macaralei.

Prefabricatele se depozitează prin asezarea pieselor in randuri orizontale sau in randuri verticale, in fiecare stivă asezandu-se un singur tip de prefabricate.

Piesele se asează una peste alta, iar intre ele se fixează două sipci sau doi dulapi transversal pe dimensiunea cea mai mare a piesei. Lungimea sipcilor trebuie să depăsească cu cel putin 10 cm in fiecare parte lătimea prefabricatelor. Ele se asează intotdeauna pe aceeasi verticală, la o distanta de capătul piesei indicată in proiect si este bine ca sipcile si dulapii să se afle in dreptul sectiunii pline a prefabricatelor.

Piesa cea mai joasă se asează pe două tălpi, din dulapi sau rigle. Lătimea tălpilor trebuie astfel aleasă incat sub greutatea stivei terenul să nu aibă tasări prea mari, care ar putea provoca răsturnarea acesteia. Rezemarea stivei direct pe pămant sau pe mai mult de două tălpi este interzisă, deoarece acest mod de asezare poate duce la ruperea   prefabricatului. Greutatea pieselor din randurile stivei se suportă de cele de dedesubt, iar transmiterea incărcării de la o piesă la alta se realizează prin intermediul sipcilor sau dulapilor.

Dacă aceste reazeme nu sunt pe aceeasi verticală, piesele se incarcă in mod defectuos, putand rezulta ruperea acestora.

Inăltimea stivelor nu trebuie să treacă de 2,50 m, iar in stivă nu se asează mai mult de 10 niveluri, la piesele de dimensiuni mari, sau 15 randuri la piesele de inăltime redusă.

Piesele asezate in stivă vor avea urechile de agătare la partea superioară, pentru a permite prinderea si ducerea lor in bune conditii. Este interzis ca prefabricatele să reazeme in stivă pe urechile elementului de dedesubt. Această conditie se poate asigura prin mărirea distantei dintre piese pe verticală punandu-se intre ele rigle de dimensiuni mai mari, depăsind inăltimea urechilor. Indoierea agrafelor in timpul transportului si al depozitării este interzisă, deoarece indoirea si indreptarea repetată a acestei armături duce la ruperea ei din cauza slăbirii materialului sau la distrugerea locală a betonului, degradand piesa si putand avea ca urmare smulgerea urechilor din beton.

Piesele fără agrafe se asează astfel incat să fie posibilă legarea lor cu franghii sau cu cabluri pentru ridicare.

In depozite stivele se asează cu un spatiu de 1,00 m intre ele. De asemenea, este necesar să se lase un spatiu de trecere de 1,50 m pentru circulatia muncitorilor care lucrează in depozit. Aceste spatii se prevăd in lungul depozitului la mai multe randuri de stive, iar in sens transversal la cel mult 25,00 m distantă.

Piesele se vor aseza cu partea marcată către spatiile de circulatie, pentru a putea fi usor identificate. De asemenea, depozitele trebuie prevăzute cu spatii si căi de circulatii amenajate atat pentru utilajele de ridicat care deservesc depozitul, cat si pentru vehiculele care transportă prefabricatele.

Conditii speciale de respectat la manipularea, depozitarea, transportul si montajul elementelor de beton prefabricat:

- este imperios necesară respectarea deschiderilor si a lungimilor de rezemare prevăzute in proiect, deoarece la elementele prefabricate din beton armat, respectiv din beton precomprimat este practic imposibilă compensarea erorilor de executie;

- se vor evita in timpul manipulării, depozitării sau montajului situatiile care produc solicitări care nu au fost prevăzute in proiectare, adică vor fi respectate prevederile proiectului in ceea ce priveste punctele si modul de prindere in carligul mijlocului de ridicare, precum si pozitia reazemelor;

- rezemarea se va efectua prin intermediul unei plăcute din neopren sau plumb conform detaliilor de rezemare prevăzute in proiectul tehnic de executie; se va evita rezemarea unui element din beton prin contact direct cu un alt element de beton;

- dimensiunile sistemului de rezemare depind de suprafata de contact dintre elemental rezemat si elementul care reazama, avand functia de strat de amortizare si de repartitie a incarcarilor, atat in faza tranzitorie de montaj cat si in faza finala de exploatare; stratul de amortizare si repartitie poate fi din neopren sau plumb

- Inclinarea, răsturnarea si producerea de socuri trebuiesc evitate la manipularea si montajul elementelor din beton precomprimat.

### Lucrari de constructii metalice

Lucrarile de constructii metalice din acest capitol sunt: imprejmuiri metalice, rama si piese inglobate la platforma si fundatie pompa

Uzinarea constructiilor metalice

Tehnologia de execuţie a elementelor structurii metalice, va respecta etapele următoare.

## Pregătirea pieselor metalice

Laminatele cu defecte interioare ca stratificări, suprapuneri, sufluri, incluziuni de zgură, nu se vor admite la lucrare.

## Prelucrarea pieselor

Tăierea laminatelor se va efectua cu flacără de oxigen sau plasmă, respectându-se condiţiile de calitate prevăzute în SR EN ISO 9013/2003 şi STAS 10564/2-1981.

Verificarea calităţii tăieturilor se va efectua cu comparator cu cadra şi şubler. De asemenea se vor folosi mostre de tăieturi din tablă de oţel  S235J2.

Marginile pieselor care se sudează vor fi curăţite şi polizate pe o lăţime de 30 mm pe ambele părţi.

Se admit următoarele toleranţe la asamblarea pieselor:

denivelări maxime a muchiilor pieselor ce se îmbină: 1 mm, pentru grosimile 10 ÷ 20 mm respectiv, 1,5 mm pentru grosimi mai mari de 20 mm;

deplasarea în trepte în planul îmbinării, va fi de cel mult 3 mm.

Începerea sudării nu va fi permisă dacă:

- elementele asamblării nu corespund cu planul de execuţie şi cu indicaţiile caietului de sarcini;

- sunt depăşite toleranţele de prelucrare, sau trenare şi asamblare;

- marginile  ce se sudează şi zonele învecinate, nu sunt curate;

- plăcuţele terminale, nu sunt bine aşezate sau nu corespund indicatorilor din procesul – tehnologic;

- se interzice răcirea forţată a sudurilor. La sudura sub flux îndepărtarea fluxului se va face la o distanţă de cel puţin 500 mm de arcul voltaic.

## Controlul calitatii cordoanelor de sudura

Controlul de calitate a cordoanelor de sudură se face pe parcursul execuţiei şi în toate fazele  de către maiştrii şi organele CTC ale uzinei.

Sudurile vor fi poansonate şi vor fi verificate din punct de vedere al aspectului dimensiunilor geometrice şi vor fi examinate cu radiaţii penetrante conform Normativ C 150-1999.

Condiţii de calitate ale îmbinărilor sudate, defecte neadmise la îmbinările sudate:

- fisuri

- cratere neumplute

- scurgeri de metal topit

- nepătrunderi

- zone cu arsuri

- zone supraîncălzite

## Prelucrarea cusaturilor sudate, tratamente termice

Cusăturile sudate se vor poliza, fără a se reduce grosimea cordonului sub valoarea din proiect. Direcţia de polizare trebuie să fie paralelă cu direcţia efortului principal din piesă .Nu se admite mutarea sudurilor.

La recepţie, uzina furnizoare prezintă subansamblurile montate în întregime (cele îmbinate prin suduri).

Uzina furnizoare va prezenta comisiei de recepţie următoarele documente:

- proiectul de execuţie cu eventualele modificări aduse pe parcursul execuţiei;

caietul de sarcini;

- proiectul tehnologic elaborat de uzină;

- schiţele subansamblurilor, cuprinzând numărul şarjelor laminatelor, numerele pansoanelor sudorilor, numărul şi poziţia clişeelor radiografice;

- lista materialelor folosite cu copiile certificatelor de calitate;

- rezultatele controalelor radiografice ale cusăturiilor sudate;

- lista rezultatelor probelor şi încercările mecanice asupra materialelor şi îmbinărilor sudate;

- fişele de măsurători dimensionale ale subansamblurilor;

- certificatul de recepţie internă a subansamblurilor sau elementului structurii.

După recepţia în uzină a subansamblurilor, acestea se vor vopsi conform caietului de sarcini – protecţie anticorozivă.

La livrarea subansamblurilor sau elementele structurii, uzina furnizoare va transmite beneficiarului următoarea documentaţie:

- procesul verbal întocmit de comisia de recepţie;

- certificate de calitate de materiale folosite.

Expedierea elementelor structurii (sau subansamblurilor) se face conform prevederilor STAS 767/0-1988. La expediere se vor lua măsuri de protejare împotriva deformării pieselor în timpul încărcării în mijloacele de transport şi pe timpul transportului.

Recepţia pe şantier a elementelor structurii (sau subansamblurilor) se va efectua în cadrul recepţiei structurii şi va viza următoarele:

- concordanţa dimensională a subansamblurilor şi pieselor detaşate cu proiectul de execuţie;

- starea suprafeţelor elementelor;

- concordanţa  după asamblare a dimensiunilor structurii cu cotele din proiect;

- aşezarea corectă în poziţia de îmbinare.

## Montarea structurilor metalice

## Aspecte generale

Prin examinarea vizuală se verifică dacă şuruburile au şaibele, piuliţele şi contrapiuliţele (sau eventual alte piese care au scopul de a împiedica deşurubarea piuliţelor), prevăzute în proiect, dacă capetele şuruburilor sau piuliţelor se sprijină cu toată suprafaţa pe piesele strânse sau pe şaibe dacă partea filetată a şurubului depăşeşte piuliţele în afară cu 5 - 10 mm.

Controlul trebuie efectuat la toate şuruburile îmbinărilor.

Şuruburile care prezintă defecte vor fi înlocuite.

Controlul dimensional prin care se verifică:

- corespondenţa cu proiectul de execuţie a poziţionării şuruburilor faţă de axele îmbinării, a distanţei între şuruburi şi a poziţionării îmbinării faţă de axele elementului;

- grosimea totală a şaibelor să nu depăşească 70 % din diametrul şurubului respectiv, iar capul şurubului să depăşească piuliţa cu două pasuri de filet.

Dacă există şuruburi oblice, nu se admit şuruburi căror oblicitate depăşeşte 4 % din grosimea pachetului de piese strânse, numărul de şuruburi cu oblicitate sub limita admisă nu trebuie să depăşească 15 % din numărul total de şuruburi al îmbinării respective

Controlul se face la toate şuruburile îmbinărilor. Măsurarea se face  cu şublerul sau cu rigla gradată în mm.

Controlul prin desfacerea şuruburilor.

La îmbinările cu şuruburi pretensionate se va evita controlul prin desfacerea a 5 % din numărul şuruburilor fiecărei îmbinări, dar cel puţin a unui şurub la fiecare îmbinare. După desfacere se verifică diametru şurubului şi al găurii. La toate şuruburile îmbinării se vor remedia deficienţele constatate.

La şuruburile care lucrează la forfecare, se verifică prin desfacerea şaibei, dacă capătul interior al porţiunii filetate a tijei şurubului este situat cel puţin la mijlocul grosimii şaibei.

Controlul prin strângere cu chei obişnuite

Controlul prin strângere cu chei obişnuite se va efectua la 5 % din numărul şuruburilor fiecărei îmbinări şi cel puţin la unul singur din fiecare îmbinare. Controlul se va efectua pentru efectuarea strângerii corecte a piuliţelor prin rotirea lor în sensul de strângere. Dacă cel puţin la unul din şuruburile controlate se constată strângerea neeficientă, se vor controla toate şuruburile îmbinării şi se vor efecta strângerile corecte. Nu se admit şuruburi cu piuliţă sudată la tije.

## Standarde de referinta

- SR EN ISO 4759-1-2003 Organe de asamblare filetate. Toleranţe;

- SR EN ISO 4032: 2013 Piuliţe hexagonale. Clasele de execuţie A şi B.;

- SR EN ISO 4014: 2011 Şurub cu cap hexagonal. Clasele de execuţie A şi B;

- SR EN ISO 887: 2003 Şaibe plate. Plan general de dimensiuni;

- SR EN ISO 7089: 2002 Şaibe plate. Serie de dimensiuni normale.Clasa de execuţie A.

## Materiale de asamblare

În cadrul recepţiei la primirea pe şantier a materialelor (nituri, şuruburi, piuliţe, şaibe, electrozi, fondanţi, sârme pentru sudare, etc.) pentru montarea elementelor metalice, verificarea calităţii acestora va constata din:

- verificarea existenţei şi examinarea conţinutului documentelor de atestare a calităţii materialelor şi a corespondenţei cu prevederile proiectului şi al specificaţiilor tehnice .

- verificarea prin încercări directe a calităţii metalelor în conformitate cu prevederile  prescripţiilor tehnice corespunzătoare

Materialele care nu corespund la încercarea calităţii, vor fi respinse la recepţie, procedând în conformitate cu prevederile regulamentului de recepţie.

## Tehnologia de montare

Documentele (proiectul) pentru tehnologia de montare, care trebuie să fie întocmite de întreprinderea ce efectuează   lucrările de montare, vor cuprinde obligatoriu:

- măsuri privind depozitarea şi transortul pe şantier a elementelor de construcţie din oţel;

- organizarea asamblării în tronsoane, pe şantier, a elementelor din oţel, cu indicarea mijloacelor de transport şi de ridicat necesare;

- indicarea dimensiunilor a căror verificare este necesară  pentru asigurarea  realizării toleranţelor de montare impuse prin proiectul de execuţie şi prin prescripţiile tehnice;

- materialele de adaos, metoda de prelucrare a marginilor pieselor, procedeul şi regimul de sudare, planul de succesiune a executării sudurilor de montaj;

- măsurile ce trebuie luate pentru evitarea sau reducerea în limitele admise a deformaţiilor şi eforturilor permanente produse prin sudurile de montaj, prelucrarea ulterioară a suprafeţelor cordoanelor de sudură la elementele solicitate dinamic, etc.

Modificarea proiectelor de execuţie se va face numai cu acordul prealabil, în scris, al proiectantului şi beneficiarului.

- verificarea cotelor şi nivelelor indicate în proiect pentru elementele montate ;

- marcarea elementelor şi ordinea fazelor operaţiei de montare ;

- asigurarea stabilităţii elementelor din oţel în fazele operaţiei de montare ;

- planul operaţiilor de control în conformitate cu prevederile proiectului de execuţie a prescripţiilor tehnice şi a prezentului normativ.

- metodele şi frecvenţele verificărilor ce trebuie efectuate pe parcursul şi la terminarea fazelor de lucrări de montaj.

## Conditii de calitate la lucrari de montaj

Montarea elementelor oricăror construcţii de oţel va putea începe numai după efectuarea următoarelor verificări care  să ateste:

- întocmirea de către întreprinderea  care efectuează lucrările de montare, a documentelor (proiectului) pentru punctele de montare

- executarea integrală şi de bună calitate de către uzină  a completărilor sau remedierii deficienţelor de calitate, în conformitate cu avizul scris al proiectantului şi prescripţiilor tehnice.

Verificarea existenţei  şi a conţinutului documentaţiei de atestare calităţii pieselor şi a materialelor metalice folosite la consolidarea, refacerea elementelor la care s-au constatat deficienţe:

- exactitatea axelor principale construcţiei, precum şi a elementelor în raport cu axele construcţiei ;

- existenţa conţinutului documentelor de verificare şi recepţionarea a elementelor de construcţii care constituie  suport pentru construcţia metalică.

- poziţia în plan ca nivel a reazemelor  şi buloanelor de ancorare.

- îndreptarea de către constructor a pieselor sau a barelor elementelor din oţel, deformate şi în timpul manipulărilor, depozitate sau transportul pe şantier.

- existenţa poziţionarii corecte a elementelor provizorii de susţinere, ancorare, etc.

Toate verificările de la acestea vor fi efectuate de conducătorul tehnic al lucrării, împreună cu delegatul beneficiarului sau al Controlului Calităţii., conform reglementărilor în vigoare.

În perioada executării lucrărilor de montare se vor efectua verificări la:

- îndeplinirea tuturor procedurilor proiectului pentru tehnologia de montare a elementelor din oţel;

- realizarea de bună calitate (în conformitate cu prevederile  proiectului de execuţie  ale prescripţiilor tehnice), a lucrărilor de montare, precum şi poziţionarea corectă a elementelor din oţel. Abaterile limită admise la lucrările de montare sau cele cuprinse în STAS 767/0 -88.

La terminarea fiecărei faze a lucrărilor de montare, se va efectua verificarea calităţii lucrărilor de montare executate, care va cuprinde

- certificate de calitate sau buletine de încercări pentru toate piesele şi materialele metalice folosite atât la montare cât şi la eventualele refaceri, consolidări sau remedieri executate ;

- fişele în care au fost consemnate rezultatele controlului efectuat de echipe speciale atestate pentru execuţia şi controlul îmbinărilor de înaltă rezistenţă

- dispoziţii de şantier ale proiectantului şi beneficiarului date pe parcursul montării, referatele eventualelor expertize tehnice la care a fost supusă structura metalică procesele verbale încheiate de organele de control în construcţii.

- procesele verbale de recepţie a refacerii, consolidării sau remedierii tuturor deficienţelor de confecţionare şi montare constatate eventual cu ocazia recepţia elementelor şi materialelor metalice la primirea pe şantier, verificarea calităţii în timpul montării elementelor metalice, controalelor efectuate de proiectant, beneficiar sau organele de control în construcţii

- piesele scrise şi desenate ale proiectului de execuţie cu toate modificările şi completările intervenite pe parcursul montării, însoţite de aprobarea în scris a proiectantului şi beneficiarului pentru fiecare în parte;

Verificări directe care se referă la:

- terminarea integrală a lucrărilor de montare din cadrul fazei;

- verificarea dimensională şi calitativă a îmbinărilor.

Abaterile limită aduse la lucrările de montare sunt cele cuprinse în STAS 767/0 – 88.

Specificarea verificărilor efectuate, rezultatele obţinute în cadrul verificării calităţii la terminarea fiecărei faze de lucrări de montare, precum şi concluziile cu privire la posibilitatea începerii lucrărilor în cadrul fazei următoare, măsurile pentru remedierea deficienţelor eventual constatate în cursul verificării, etc. vor fi consemnate în procesele verbale.

## Protectii anticorozive la constructii metalice

## Generalitati

Documentele si standardele aplicabile in acest proiect, mentionate in continuare, sunt parte integranta a acestei specificatii.

Activitati specifice protectiilor anticorozive

- Aprovizionarea cu materiale de acoperire;

- Procedurile de lucru si documentele care insotesc materialele;

- Pregatirea suprafetei;

- Aplicarea materialelor de protectie anticoroziva;

- Retusarea si repararea acoperirilor stricate sau deteriorate;

- Aplicarea izolatiei.

Responsabilitati

Materialele folosite pentru realizarea protecţiei anticorozive prin vopsire trebuie să corespundă cerinţelor de mediu şi cerinţelor tehnice.

Toate materialele vor fi obţinute de la producători aprobaţi de client şi vor fi însoţite de certificate de calitate atestate de o autoritate de inspecţie independentă.

Toate materialele trebuie aprovizionate, transportate şi depozitate în ambalajele puse la dispoziţie de producător. Fiecare ambalaj va purta un marcaj din care să rezulte:

- denumirea producătorului;

- denumirea materialului de vopsire;

- culoarea;

- numărul lotului de fabricaţie;

- data fabricaţiei;

- termenul de garanţie.

Toate materialele de vopsire care compun un sistem de vopsire vor fi procurate de la acelaşi producător în scopul asigurării compatibilităţii între straturi şi definirii clare a responsabilităţilor.

Se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile producătorului, referitoare la:

- transportul şi depozitarea materialelor;

- dozarea componentelor (acolo unde este cazul);

- duratele permise pentru utilizarea amestecurilor;

- cantitatea şi tipul de diluant;

- caracteristicile echipamentelor de vopsire (diametrul duzelor, presiunea aerului, etc.);

- timpul pentru uscarea şi/sau întărirea peliculelor şi pentru reacoperirea acestora cu stratul următor.

Constructorul trebuie să se aprovizioneze cu o cantitate suficientă de materiale necesare desfăşurării lucrărilor.

## Standarde si norme

- 89/106/EEC Directiva pentru materiale de constructie

- SR EN ISO 8501 (1÷4)/2007 Pregatirea suprafetelor de otel inaintea aplicarii vopselelor si produselor similare. Evaluarea vizuala a curateniei suprafetei.

- SR EN ISO 8054 (1÷3)/2002 Pregătirea suprafetelor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de pregătire a suprafeţei.

- SR EN ISO 2409:2013 Vopsele şi lacuri. Încercarea la caroiaj.

- STAS 6800:1991 Grund pentru protectia constructiilor metalice,

- SR EN ISO 2808:2007 Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei.

- SR EN 10326  Table si benzi de otel pentru constructii acoperite termic continuu. Conditii tehnice de livrare.

## Executarea protectiilor anticorozive

## Pregatirea suprafetelor

Inainte de inceperea pregatirii pentru protectie a constructiilor metalice, se va face receptia si verificarea calitativa a structurii metalice si a imbinarilor.

Pregatirea suprafetelor metalice se va face in spatii de lucru omologate sau in aer liber numai in conditii meteorologice favorabile:

- temperatura aerului trebuie sa fie mai mare de 5°C;

- temperatura substratului mai mare de 3°C, deasupra punctului de roua a mediului ambiant;

- umiditatea relativa sa fie sub 85%;

- conditii reduse de vant si vizibilitate buna;

Suprafetele ce urmeaza a fi acoperite vor fi sablate in concordanta cu cerintele standardului SR EN ISO 8501-1:2007.

Suprafaţa curată şi uscată a materialului se va curăţa prin sablare utilizând un abraziv adecvat pentru a da profilului suprafeţei o înălţime de 25 – 50 m şi un grad de curăţire Sa 2.1/2, conform ISO 8501 – 1/2007, dacă furnizorul materialelor de vopsire nu solicită altceva.

Utilajele folosite pentru decaparea abrazivă vor fi cu aspiraţie pentru a evita contaminarea suprafeţelor cu praf.

Acolo unde nu se poate realiza sablarea se va folosi curatarea cu scule electrice pana la metal curat, dar numai pe suprafetele limitate si cu aprobarea beneficiarului.

Curatarea si acoperirea vor fi coordonate cu alte operatii de constructii si montaj. Zonele care pot deveni inaccesibile sau dificil de acoperit dupa montare / instalare vor fi acoperite inainte.

Intervalul maxim intre sablare si inceperea acoperirii este de 2 ore. In tot acest interval va trebui protejata suprafata curatata.

După decapare se va proceda la îndepărtarea prafului şi resturilor de material abraziv, cel mai bine prin suflare cu aer comprimat uscat (pentru suprafeţele exterioare).

## Sablarea suprafetelor

Pregatirea suprafetei pentru sablare se va executa in conformitate cu SR EN ISO 8501-1.

Abrazivii folosiţi pentru sablarea oţelurilor carbon şi oţelurilor slab aliate sunt specificaţi în ISO 8504-2-2002 . Abrazivii potriviţi sunt:

- alice din fier călit;

- alice din fontă şi oţel;

- abrazivi nemetalici (oxid de aluminiu, zgură de cupru, etc.).

NOTĂ: Nisipul sau alte materiale care produc praf de siliciu nu vor fi folosite pentru sablare.

Abrazivul nu trebuie să conţină ulei, umezeală, etc. Abrazivul refolosit va fi curăţat.

Cand este comparat cu materialul proaspat, abrazivul refolosit nu trebuie sa fie ruginit sau vizibil uzat si trebuie sa fie necontaminat.

Dimensiunea particulelor va fi aleasă astfel încât să producă profilul de suprafaţă cerut.

## Curatirea prin spalare cu solutii si emulsii

Diluanti, solventi şi produse de curatat vor fi recomandate de producătorul materialelor de vopsire şi identificate prin seria produsului sau denumirea generică.

Dupa spalare suprafetele se sterg cu carpa uscata si se usuca cu aer cald.

In cazul in care ploua, trebuie folosit un cort pentru protectie in timpul lucrului.

## Protectia anticoroziva propriu-zisa

Materialele pentru protectie anticoroziva trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

- rezistenta electrica ridicata;

- rezistenţă mecanică adecvată atât la solicitările din timpul manipulărilor succesive la montaj, cât şi la solicitările mecanice după îngropare;

- să fie impermeabile, inerte chimic, stabile în domeniul de temperaturi indicat de standardul de fabricatie, biorezistent şi omogen în conţinut.

## Grunduirea suprafetelor ce urmeaza a se proteja

Grunduirea se executa la uzinare pe piesele componente ale constructiei metalice.

Grundul trebuie să îndeplinească cerinţele standardelor sus mentionate si sa fie alcătuit dintr-un amestec care, aplicat pe suprafaţa, sa asigure o aderenţă. Grundul trebuie aplicat pe suprafeţele metalice în strat subţire, uniform, fără bule de aer. Este interzisă aplicarea cu rola.

Grosimea stratului de grund aplicat trebuie să fie în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Grundul în exces trebuie îndepărtat. Stratul de grund trebuie să se usuce înainte de manipularea si livrarea pieselor metalice. La aplicarea grundului nu trebuie depăşit termenul de valabilitate indicat de producător.

## Operatiile de vopsire si inspectia acoperirilor de protectie

Principalele caracteristici ale sistemului de vopsire:

- primul strat: grund epoxidic / grosime 80 m;

- al doilea strat: vopsea tip epoxidica / grosime 150 m;

- al treilea strat: vopsea tip poliuretenica / grosime 50 m.

## Clasificarea mediului

In concordanta cu standard SR EN ISO 12944-2:2002, constructiile metalice care fac obiectul acestui proiect sunt amplasate in atmosfera cu clasa de corosiune C3. Sistemul de vopsire recomandat pentru confectii metalice supraterane este S3.17 conform SR EN ISO 12944-5:2008.

## Materiale

Grunduri

Condiţiile tehnice de calitate precum şi prescripţiile privind recepţia, depozitarea, manipularea, utilizarea (aplicarea) grundului, vor respecta prevederile STAS 6800:1991 Grund pentru protecţia suprafetelor metalice.

În principiu acest tip de grund trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să nu conţină produşi care să se depună în recipienţii de depozitare;

- să nu conţină solvenţi toxici;

- să nu conţină solvenţi cu volatilitate ridicată (pericol de incendiu).

Este interzisă diluarea grundului pe şantier.

Straturi protectoare aplicabile

| Produsul de acoperire | Grosime strat uscat, m | Nr straturi | Descrierea produsului |
| --- | --- | --- | --- |
| Grund epoxidic cu zinc | 80 | 1 | Grund în doi componenţi epoxi-poliamidic cu pulbere de zinc, cu un conţinut minim de solide (masic) 63% şi pulbere de zinc minim 85% în greutate (din filmul uscat). |
| Vopsea epoxidică | 80 | 1 | Vopsea intermediară si în doi componenţi epoxi-poliamidică, cu un conţinut minim de solide (masic) 70%. |
| Vopsea poliuretanica | 80 | 1 | Vopsea poliuretanica bicomponent, pe baza de rasina poliuretanica tip poliolica, cu un conţinut minim de solide (masic) 70%. |

Toate materialele de vopsire vor fi obţinute de la producători aprobaţi de client şi vor fi însoţite de certificate de calitate atestate de o autoritate de inspecţie independentă.

Materiale de retusare

Materialele pentru retusarea zonelor deteriorate ale suprafetelor vopsite vor fi similare celor aplicate initial si vor fi puse la dispozitia clientului de catre constructor pentru asigurarea compatibilitatii intre straturi si nuantei initiale. Daca producatorul materialelor de acoperire recomanda materiale de retusare alternative sau diferite de acestea vor fi folosite numai dupa acceptarea / aprobarea clientului.

Livrarea, manipularea si depozitarea materialelor de acoperire

Toate materialele de vopsire trebuie aprovizionate, transportate şi depozitate în ambalajele puse la dispoziţie de producător. Fiecare ambalaj va purta un marcaj din care să rezulte:

- denumirea producătorului;

- denumirea materialului de vopsire;

- culoarea;

- numărul lotului de fabricaţie;

- data fabricaţiei;

- termenul de garanţie.

Toate materialele de vopsire care compun un sistem de vopsire vor fi procurate de la acelaşi producător în scopul asigurării compatibilităţii între straturi şi definirii clare a responsabilităţilor.

Se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile producătorului, referitoare la:

- transportul şi depozitarea materialelor;

- dozarea componentelor (acolo unde este cazul);

- duratele permise pentru utilizarea amestecurilor;

- cantitatea şi tipul de diluant;

- caracteristicile echipamentelor de vopsire (diametrul duzelor, presiunea aerului, etc.);

- timpul pentru uscarea şi/sau întărirea peliculelor şi pentru reacoperirea acestora cu stratul următor.

Constructorul trebuie să se aprovizioneze cu o cantitate suficientă de materiale necesare desfăşurării lucrărilor.

Culoarea decorativa

Constructia metalica se vopseste in culoarea albastru conform filozofiei OMV Petrom descrisa in standardul PE-O-PR-STD-001-02-R Standard pentru proiectarea careului sondei de exploatare.

Aplicarea acoperirii anticorozive

Înainte de începerea vopsirii:

- se va verifica şi consemna realizarea gradului de curăţare şi a rugozităţii;

- se vor reciti fişele tehnice şi instrucţiunile fabricantului de vopsele pentru a fi urmate întocmai;

- se vor evalua dozele de materiale care se vor pregăti astfel încât să poată fi aplicate în intervalul de valabilitate al amestecului crud;

- se verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile de aplicare conform instrucţiunilor producătorului.

Materialele de vopsire vor fi aplicate numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii de mediu:

- umiditatea relativă maxim 85 %;

- temperatura aerului mai mare de 5⁰C;

- temperatura suprafeţei metalice între 4 şi 40⁰C (cu cel puţin 3C peste punctul de rouă);

- lumina cel puţin 500 lux.

Dacă specificaţiile prezentate de producătorul materialelor de vopsire au limite diferite de cele prezentate aici, vor fi respectate cele mai stricte limite.

Dacă vântul lipeşte praf sau impurităţi pe stratul de vopsea, vopsirea va fi întreruptă.

Condiţiile de mediu de mai sus trebuie să rămână constante până când vopseaua este uscată la atingere.

Toate echipamentele şi instrumentele utilizate de constructor vor fi de bună calitate, menţinute în condiţii de operare corespunzătoare şi compatibile pentru aplicarea materialelor cerute prin acest caiet de sarcini.

Echipa care se ocupă cu aplicarea materialelor de vopsire va fi formată în exclusivitate din personal specializat. Execuţia, la fel ca şi materialele şi echipamentele vor fi supuse la inspecţii relevante şi verificări în conformitate cu standardele prezentate.

Aplicarea materialelor de vopsire începe prin acoperirea (cu pensula) cu un strat de grund a sudurilor, îmbinărilor, etc. şi va continua (prin pulverizare) în straturi paralele, uniforme, suprapuse 50% la fiecare trecere, de preferinţă de sus în jos pentru a evita scurgerile de material.

Dacă apare tendinţa de formare a bulelor, se aplică iniţial un strat foarte subţire (de ceaţă) şi apoi se continuă normal.

Se va determina experimental grosimea de strat umed real, necesar obţinerii filmului uscat indicat pentru fiecare material în parte.

Zona proaspăt vopsită se va păstra nepoluată minim 24 de ore.

Remedierea peliculelor deteriorate se va face după curăţare astfel:

- pentru defecte mici prin retuş cu vopsea proaspătă aplicată prin pensulare;

- pentru defectele pe suprafeţe întinse, se va aplica o reparaţie prin pulverizare.

Pentru toate podetele metalice se prefera suprafate galvanizate si fara vopsea.

## Teste si inspectii

Controlul de Calitate

Controlul de Calitate trebuie sa fie realizat de inspectorii de calitate in timpul desfasurarii operatiilor de vopsire si trebuie sa acopere:

- examinarea gradului de pregatire al suprafetelor, vizual 100 % si prin folosirea mostrelor fotografii; gradul minim admisibil este SA 2 ½ conform SR EN ISO 8501-1:2007;

- verificarea parametrilor aferenti conditiilor de mediu ambient: temperatura; umiditate; punct de roua in timpul ciclului de vopsire, pentru respectarea conditiilor indicate la pct. 9.3.2.3;

- verificarea grosimii stratului uscat (DFT) / grosimii stratului umed (WFT), conform SR EN ISO 2808:2007;

- verificarea filmului uscat al grundului pentru aderenta (aderenta admisa = 1; scara = 1 mm);

- verificarea aderentei filmului uscat de vopsea conform SR EN ISO 2409:2013 (aderenta admisibila = 1; scara = 2 mm).

Toate verificarile referitoare la aderenta si grosimea straturilor se va efectua pe suprafete reprezentative din fiecare subansamblu in parte. Verificarea aspectului filmului uscat al grundului si filmului uscat al celor doua straturi de vopsea; toate trebuie sa fie fara defecte (sa fie continue, uniforme din punct de vedere al grosimii, fara pori si fara scurgeri de material); aceasta examinare vizuala se va realiza pentru toate suprafetele vopsite. Toate straturile inadecvate se vor reface.

Receptia si inregistrari ale calitatii

Rezultatele inspectiilor / examinarilor si valorile masurate, asa cum sunt descrise in acest document, se vor inregistra acoperind lista tuturor activitatilor de vopsire / conservare.

Constructorul va înregistra într-o bază datele referitoare la:

- tipul materialelor utilizate;

- furnizorul de materiale;

- gradul de pregătire al suprafeţei metalice;

- rugozitatea suprafeţei metalice;

- numărul straturilor aplicate;

- grosimea fiecărui strat;

- grosimea totală a peliculei de protecţie anticorozivă;

- aderenţa;

- condiţiile de aplicare:

- temperatura mediului;

- umiditatea relativă;

- temperatura suportului metalic;

- data aplicării protecţiei.

Executantul va prezenta beneficiarului certificate de calitate pentru materialele utilizate si procese verbale de receptie a suprafetelor protejate care se vor anexa la cartea constructiei.

### Receptia lucrarilor

Controlul de calitate al lucrarilor se va face in conformitate cu Programul de control al calităţii execuţiei lucrărilor.

Recepţia lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.273/1994.