| Technical report for ACCESS road / MEMORIU tehnic pentru lucrări de drum ACCES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire |  | S. Badea | L. Soare |  | C. Stan | J. C. Nan |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii |  | S. Badea | L. Soare |  | C. Stan | J. C. Nan |
| Rev. No. Rev. Nr. | Date Data | Description Descriere |  | Prepared Intocmit | Checked Verificat |  | Project Manager Sef Proiect | Approved Aprobat |
| S.C. CONPET S.A. |  | TECHNICAL REPORT FOR ACCESS ROAD / MEMORIU TEHNIC PENTRU LUCRĂRI DE DRUM ACCES |  |  |  |  |  | Phase: Faza DETAIL DESIGN |
|  |  | Doc. No.: Nr. Doc.: | PR1193-CS16-01 |  |  |  |  | Rev.: Rev.: 01 |
|  |  | Project Title: Titlul proiectului: |  |  |  | Project no.: Proiect nr.: |  | Pag. No.: Pag. Nr.: |
|  |  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  |  |  | Pr1193/2019 |  | 1 of 8 |

| Revision No. Revizia nr. | Reason for Revision / Motivul reviziei | Date: Data: |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 05.2022 |

CUPRINS

1 GENERALITATI ...............................................................................................................................4 2 DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE ..........................................................................................4 2.1 AMPLASAMENTUL ....................................................................................................................4 2.2 TOPOGRAFIA .............................................................................................................................4 2.3 GEOLOGIA, SEISMICITATEA ....................................................................................................4 2.4 PREZENTAREA PROIECTULUI .................................................................................................4 2.5 DEVIERILE SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE........................................................5 2.6 SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON SI ALTELE ASEMENEA PENTRU LUCRARILE DEFINITIVE SI PROVIZORII…………………….................................................5 2.7 CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATII SI ALTELE ASEMENEA .........5 2.8 TRASAREA LUCRARILOR ........................................................................................................5 3 SOLUTII TEHNICE ..........................................................................................................................5 3.1 LUCRARI DE DRUMURI .............................................................................................................5 3.2 CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARILOR DE DRUM ACCES. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI.............................................................................6 3.3 IMPACTUL INVESTITIEI ASUPRA MEDIULUI ..........................................................................6 3.4 MASURI PENTRU RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNICA SECURITATII SI PROTECTIA MUNCII ....................................................................................................................................................6 3.5 CONCLUZII SI RECOMANDARI .................................................................................................8

# GENERALITATI

- Denumirea proiectului : MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA - Beneficiar: S.C. CONPET S.A. - Proiectant: S.C. TEAM OIL S.R.L. Bazele legale: - Legea calităţii în construcţii: Legea nr. 10 / 18.01.1999 in vigoare din 24.01.1995 republicata; - Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii: Legea nr. 50 / 29.07.1991 revizuita in 15.10.2009, cu modificarile si completarile ulterioare; - Ordin nr. 839/23.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile ulterioare, aprobat de Ministerul Transportului, Constructiilor si Turismului; - Regulamentul general de urbanism - aprobat cu H.G. nr. 525 / 27 iunie 1996 cu toate modificarile si completarile de pâna in 2009; - Legislatiile departamentale existente in vigoare, aferente tuturor specialitatilor cuprinse in proiect.

# DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

## AMPLASAMENTUL

Amplasamentul este situat în municipiul Campina, judetul Prahova si se va racorda la drumul asfaltat de acces in Parcul de colectare titei Slobozia.

## TOPOGRAFIA

Pentru intocmirea documentatiei s-au folosit ridicari topografice efectuate in coordonate STEREO '70 si au cuprins toata zona studiata. Amplasamentul cercetat este reprezentat de un teren in panta.

## GEOLOGIA, SEISMICITATEA

Conform reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea I prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,35g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenla IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc = 0.7 sec. Conform STAS 6054-77, adâncimea maximă de îngheţ sfecifica acestei zone este de 0,90 m.

## PREZENTAREA PROIECTULUI

Scopul acestui proiect este realizarea unui drum de acces la platforma statiei.

## DEVIERILE SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE

Inaintea inceperii lucrarilor de terasamente, beneficiarul şi constructorul, vor face inventarierea tuturor instalatiilor si retelelor subterane/supraterane existente în zona lucrarilor, în scopul luarii de masuri în vederea protejarii, devierii sau dezafectarii acestora.

## SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON SI ALTELE ASEMENEA PENTRU LUCRARILE DEFINITIVE SI PROVIZORII

Sursele provizorii, pentru organizarea de santier, se obtin de catre antreprenor cu acordul furnizorilor.

## CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATII SI ALTELE ASEMENEA

Pentru realizarea investitiei se va utiliza drumul de acces proiectat, racordat la drumul existent, cu reglementarea circulatiei de catre antreprenor.

## TRASAREA LUCRARILOR

Materializarea punctelor retelei de sprijin se va face cu borne de beton, conform SR 3446–1/1996. Se vor putea folosi si alte tipuri de materializari (borne FENO, picheti metalici) cu acceptul beneficiarului. Se vor avea in vedere numai acele puncte conservate, pentru care exista certitudinea ca nu a fost deteriorat marcajul. Compensarea retelelor de sprijin se va face ca retea libera astfel incat sa se asigure o precizie interioara a retelei de 5 cm. Masurarea elementelor liniare si unghiulare se va face cu statia totala, aceasta asigurind o determinare a coordonatelor planimetrice cu precizia ±5cm. Materializarea punctelor din reteaua poligonometrica se va face cu picheti metalici.

# SOLUTII TEHNICE

## LUCRARI DE DRUM ACCES

Prin proiect este prevazută amenajarea unui drum de acces din macadam in suprafata totala de 280 mp.

Structura rutiera proiectata pentru drum acces: • Imbracaminte de macadam ordinar cilindrat cu grosimea de 10 cm dupa compactare, sort 0-63mm conform SR 179-95; • Geogrila de ranforsare; • Strat de fundatie din balast sort 0-63mm cu grosimea de 50 cm dupa compactare, conform STAS 6400, SR EN 13242+A1:2008.

Acostamentele drumului vor fi consolidate cu: • 10 cm piatră spartă • 5 cm strat de nisip

În profil transversal, drumul proiectat se va caracteriza prin următoarele elemente geometrice: • platformă drum 5,00 m • parte carosabilă 3,00 m • acostamente 2 x 1,00 m

Scurgerea apelor pluviale de pe suprafata drumului de acces proiectat este asigurata prin pante orientate catre terenul natural.

## CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARILOR DE DRUM ACCES. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI

În conformitate cu HG 766/97 (modificat cu HG 675/2002) anexa 3, lucrarile se încadreaza în categoria “D” constructii de importanta redusa.

## IMPACTUL INVESTITIEI ASUPRA MEDIULUI

Prin finalizarea lucrarilor investitiei, se va realiza un drum de acces cu impact redus asupra mediului.

## MASURI PENTRU RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNICA SECURITATII SI PROTECTIA MUNCII

La elaborarea prezentului proiect au fost respectate prevederile urmatoarelor legi şi acte normative: • Legea nr. 319/2006- Legea securitatii şi sanatatii în munca; • H.G.1425/2006 – Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006;

• Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu ordin M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03.1993 ; La realizarea lucrarilor se vor respecta prevederile legilor şi actelor normative de mai sus şi a celor enumerate mai jos: • H.G. nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate şi sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

• H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sanatate la locul de munca;

• H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate şi sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; • H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate şi sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

• H.G. nr. 1051/2006 cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor. In perioada de construire si sistematizare a platformei si a lucrarilor de drumuri, precum si in orice alt gen de constructii, in conformitate cu prevederile legale se va face instructajul prealabil tuturor celor care actioneaza in zona de lucru, insistandu-se in special asupra urmatoarelor prevederi: - Manevrarea corecta a utilajelor de constructii si instruirea muncitorilor ce lucreaza in raza de activitate a utilajelor (macarale, masini de sapat, de imprastiat, de compactat, etc.);

- Un instructaj special trebuie facut celor care actioneaza in raza utilajelor actionate electric sau in zona retelelor electrice pentru evitarea electrocutarii muncitorilor; - Grija deosebita va fi acordata lucrarilor de sprijinire, zona sapaturi gabioane indicate in proiect, la saparea gropilor de fundatii sau in zona unor deblee adanci si in terenuri instabile.

- In cazul când în proiect nu s-au prevazut toate lucrarile de sprijinire necesare, ele se vor executa în baza comenzilor suplimentare avizate în prealabil de proiectant.

- Pe toata durata executiei se va respecta H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sanatate la locul de munca, iar personalul de conducere al punctului de lucru, va verifica respectarea acestor prevederi. - Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înaltime sau în adâncime, trebuie sa fie solide şi stabile, tinându-se seama de: a) numarul de lucratori care le ocupa; b) încarcaturile maxime care pot fi aduse şi suportate, precum şi de repartitia lor; c) influentele externe la care pot fi supuse. - Lucratorii trebuie sa fie protejati împotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea şi sanatatea. - Toate vehiculele şi maşinile pentru excavatii şi manipularea materialelor trebuie sa fie : a) performante şi construite, în conformitate cu H.G. nr. 1.029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a maşinilor) care transpune Directiva 98/37/CE Siguranta maşinilor, şi cu standardele române şi europene aplicabile (de exemplul seria SR EN 474, partile1-11 „Maşini de terasament. Reguli de securitate”); b) mentinute în stare buna de functionare; c) utilizate în mod corect.

- Conducatorii şi operatorii vehiculelor şi maşinilor pentru excavatii şi manipularea materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara.

- Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea în excavatii sau în apa a vehiculelor şi a maşinilor pentru excavatii şi manipularea materialelor. - Când este necesar, maşinile pentru excavatii şi manipularea materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul împotriva strivirii în cazul rasturnarii maşinii şi al caderii de obiecte. - În cazul excavatiilor, trebuie luate masuri corespunzatoare : a) pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijiniri, taluzari sau altor mijloace corespunzatoare; b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei; c) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, astfel încât sa se realizeze o atmosfera respirabila care sa nu fie periculoasa sau nociva pentru sanatate; d) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti într-un loc sigur, în caz de incendiu, irupere a apei sau cadere a materialelor.

- Înainte de începerea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane şi altor sisteme de distributie. - Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra şi ieşi din zona de excavatii. - Gramezile de pamânt, materialele şi vehiculele în mişcare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii; eventual, se vor construi bariere corespunzatoare.

- Constructiile metalice sau din beton şi elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suporturile temporare şi schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente. - Trebuie prevazute masuri de prevenire corespunzatoare pentru a proteja lucratorii împotriva pericolelor datorate nesigurantei şi instabilitatii temporare a lucrarii. - Cofrajele, suporturile temporare şi sprijinirile trebuie sa fie proiectate şi calculate, realizate şi întretinute astfel încât sa poata suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse. - Când apar probleme deosebite pe santier se va solicita proiectantului elaborarea de prevederi speciale de securitate si sanatate a muncii, pentru ca executia sa se desfasoare fara probleme.

## CONCLUZII SI RECOMANDARI

a) Executarea lucrarilor se va face în stricta conformitate cu prescriptiile de constructii şi standardele de stat indicate în "Caietul de sarcini".

b) Orice modificari care vor fi initiate de investitor sau constructor şi care pot afecta stabilitatea sau functionalitatea obiectelor proiectate trebuie sa fie avizate în prealabil de proiectant.