| LISTA DE ROBINETE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04.2022 | Emis pentru construire | DAN M. | NAN J.C. | STAN C. |  | NAN J.C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | RADU A.M. | NAN J.C. | STAN C. |  | NAN J.C. |  |
| Rev. | Data | Descriere | Intocmit | Verificat | Sef proiect |  | Aprobat |  |
| S.C.CONPET S.A. |  | LISTA ROBINETE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. No.: PR1193-ME12-01 |  |  |  |  |  | Rev.: 01 |
| S.C. Team Oil s.r.l. PLOIEŞTI ROMâNIa |  | Titlul proiectului: |  |  |  | Project no. |  | Pag. no.: |
|  |  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  |  |  | PR1193 Faza: PT |  | 1 of 6 |

| Revizia nr. | Motivul reviziei | Data: |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 04.2022 |

C U P R I N S

1.	INTRODUCERE	4

1.1.	OBIECTIVUL PROIECTULUI	4

1.2.	OBIECTIVUL DOCUMENTULUI	4

2.	NOTATII SI ABREVIERI	4

2.1.	DOCUMENTE DE REFERINTA	5

2.2.	CRITERII DE IDENTIFICARE A ROBINETELOR	5

3.	LISTA ROBINETELOR	6

4.	TABEL CENTRALIZATOR ROBINETE	6

# INTRODUCERE

- În prezent, datorita uzurii morale si fizice a utilajelor si instalatiilor din statiile de pompare mentionate mai sus, precum si necesitatii corelarii parametrilor de pompare cu productiile de titei obtinute de OMV Petrom in zonele analizate, se impune adaptarea sistemului actual de pompare din punct de vedere al eficientei economice prin inlocuirea utilajelor, instalatiilor tehnologice si a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a titeiului.

## OBIECTIVUL PROIECTULUI

Scopul acestui document este de a descrie premisele si datele de proiectare pentru realizarea proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie pentru „MODERNIZAREA SISTEMELOR DE POMPARE – STATIA DE POMPARE SLOBOZIA”.

## OBIECTIVUL DOCUMENTULUI

Obiectul acestui proiect este de a instala echipamentele necesare exploatarii compuse din:

- ansamblu pompa;

- ansamblu contor masura;

- conducte tehnologice.

# NOTATII SI ABREVIERI

| GA | - Robinet cu sertar (gate valve) |
| --- | --- |
| BA | - Robinet cu sfera (ball valve) |
| CK GB NV | - Robinet de retinere (check valve) - Robinet cu ventil (glob valve) - Robinet cu ac (needle valve) |
| PFD | - Schema de process (flow diagram) |
| P&ID | - Schema de conducte si instrumente automatizari (piping and instruments diagram) |

## DOCUMENTE DE REFERINTA

| PR1193-PS01 | Schema bloc |
| --- | --- |
| PR1193-PS02 | Schema conducte si instrumente automatizare |

## CRITERII DE IDENTIFICARE A ROBINETELOR

In vederea identificarii, robinetele vor avea alocate urmatoarele simboluri:

    - Tipul robinetului;

    - Numarul consecutiv al robinetului;

Procedura de prezentare a acestor date in simbolurile de identificare ale robinetilor este:

NN-XX

unde: 		 NN – tipul robinetului;

| GA | - Robinet cu sertar (gate valve) |
| --- | --- |
| BA | - Robinet cu sfera (ball valve) |
| CK | - Robinet de retinere (check valve) |
| GB | - Robinet cu ventil (glob valve) |
| NV | - Robinet cu ac (needle valve) |

XX                               -Numar de ordine progresiv;

# LISTA ROBINETELOR

| Nr. Crt. | Cod robinet | Tip robinet / Caracteristici DN (mm) x PN (bar) | Locatie | P&ID | Stare | Data-sheet Specificatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | GA-01 | Robinet cu sertar pana DN 150 x PN16 | 150-TC/AS-02-j-IE | PR1193-PS02 | Deschis | FT 1 |
|  | GA-02 | Robinet cu sertar pana DN 150 x PN16 | 150-TC/AS-02-j-IE | PR1193-PS02 | Deschis | FT 1 |
|  | GA-03 | Robinet cu sertar pana DN 100 x PN40 | 100-TC/AS-03-m-IE | PR1193-PS02 | Deschis | FT 2 |
|  | GA-04 | Robinet cu sertar pana DN 100 x PN40 | 100-TC/AS-03-m-IE | PR1193-PS02 | Deschis | FT 2 |
|  | GA-05 | Robinet cu sertar pana DN 100 x PN40 | 100-TC/AS-03-m-IE | PR1193-PS02 | Deschis | FT 2 |
|  | GA-06 | Robinet cu sertar pana DN 100 x PN40 | 100-TC/AS-03-m-IE | PR1193-PS02 | Inchis | FT 2 |
|  | GA-07 | Robinet cu sertar pana DN 50 x PN40 | 50-DR-12-m-IE | PR1193-PS02 | Deschis | FT 3 |
|  | CK-01 | Robinet de retinere DN 100 x PN40 | 100-TC/AS-03-m-IE | PR1193-PS02 | Deschis | FT 7 |
|  | CK-02 | Robinet de retinere DN 50 x PN40 | 50-DR-12-m-IE | PR1193-PS02 | Deschis | FT 8 |
|  | BA-01 | Robinet cu sfera DN 25 x PN16 | 150-TC/AS-02-j-IE | PR1193-PS02 | Deschis | FT 4 |
|  | BA-02 | Robinet cu sfera DN 25 x PN16 | 150-TC/AS-02-j-IE | PR1193-PS02 | Deschis | FT 4 |
|  | BA-03 | Robinet cu sfera DN 50 x PN40 | 100-TC/AS-03-m-IE | PR1193-PS02 | Inchis | FT 5 |
|  | BA-04 | Robinet cu sfera DN 50 x PN16 | TK-001 | PR1193-PS02 | Inchis | FT 6 |
|  | GB-03 | Robinet cu ventil DN25 x PN16 | 25-TC/AS-05-j-IE | PR1193-PS02 | Inchis | FT 9 |
|  | GB-02 | Robinet cu ventil DN25 x PN16 | 25-TC/AS-10-j-VP | PR1193-PS02 | Inchis | FT 10 |
|  | GB-01 | Robinet cu ventil DN25 x PN40 | 25-TC/AS-08-m-IE | PR1193-PS02 | Inchis | FT 11 |
|  | NV-01 | Robinet cu AC DN25 x PN400 | TK-001 | PR1193-PS02 | Inchis | FT 12 |

# TABEL CENTRALIZATOR ROBINETE

| Nr. Crt. | Simbol | Denumire / Caracteristici Dn (mm) x Pn (bar) | Bucati |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GA | Robinet cu sertar pana / Dn150 x Pn16 | 2 |
|  | GA | Robinet cu sertar pana / Dn100 x Pn40 | 4 |
|  | GA | Robinet cu sertar pana / Dn50 x Pn40 | 1 |
|  | CK | Robinet de retinere / Dn100 x Pn40 | 1 |
|  | CK | Robinet de retinere / Dn50 x Pn40 | 1 |
|  | BA | Robinet cu sfera / Dn25 x Pn16 | 2 |
|  | BA | Robinet cu sfera / Dn50 x Pn40 | 1 |
|  | GB | Robinet cu ventil / Dn25 x Pn16 | 2 |
|  | GB | Robinet cu ventil / Dn25 x Pn40 | 1 |
|  | NV | Robinet cu AC / Dn25 x Pn400 | 1 |