MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA

PLAN DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Proiect nr. 1193/2019

REV. 01

FAZA: PT+DE

| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire | Dan M. PPLOSDURSINA I. | Nan J.C. | Stan C. | Nan J.C. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 02.2022 | Emis pentru comentarii | Dan M. PPLOSDURSINA I. | Nan J.C. | Stan C. | Nan J.C. |
| Rev. | Data | Descriere | Intocmitt | Verificat | Sef Proiect | Aprobat |

CUPRINS

1.0	PLANUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ	5

1.1.	OBIECTUL ŞI SCOPUL PLANULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ	5

1.2.	OBIECTIVELE PLANULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ	5

1.3.	DOCUMENTE DE REFERINŢĂ	5

1.4.	COORDONAREA ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE	6

1.4.1.	Managerul de proiect	6

1.4.2.	Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării	7

1.4.3.	Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării	8

1.4.4.	Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului	9

1.4.5.	Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate desemnaţi de subantreprenori	10

1.4.6.	Coordonatorul tehnic al lucrărilor	10

1.4.7.	Forţa de muncă	10

1.4.8.	Măsuri de coordonare în şantier între coordonatorii în materie de securitate şi sănătate	11

2.0	PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRĂRII ŞI INFORMAŢII ADMINISTRATIVE	12

2.1.	PĂRŢILE CONTRACTANTE	12

2.2.	DESCRIEREA PROIECTULUI	12

2.2.1.	Amplasament	12

2.2.2.	Lucrări executate	12

2.2.3.	Servicii de urgenţă	13

3.0	ORGANIZAREA DE ŞANTIER	13

3.1.	DELIMITAREA AMPLASAMENTULUI, ACCESUL ŞI DEPLASAREA ÎN INCINTA ŞANTIERULUI	13

3.1.1.	Delimitarea amplasamentului	13

3.1.2.	Accesul şi deplasarea în incinta şantierului	13

3.2.	CONTROLUL ACCESULUI PE ŞANTIER	14

3.3.	IDENTIFICAREA PERSONALULUI	14

3.4.	SPAŢIILE ŞI FACILITĂŢILE DESTINATE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	15

3.5.	ORGANIZAREA PRIMULUI AJUTOR	15

3.6.	MĂSURI DE PRIM AJUTOR	15

3.7.	APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDILOR ŞI ACŢIUNI ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ	16

3.8.	INSTALAŢIILE ELECTRICE TEMPORARE	16

3.9.	SPAŢIILE DE DEPOZITARE	17

3.10.	ASIGURAREA EVACUĂRII DEŞEURILOR ŞI A CURĂŢENIEI	17

4.0	MĂSURI DE COORDONARE PENTRU PREVENIREA RISCURILOR GENERATE DE INTERFERAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ŞANTIER	18

4.1.	MODALITĂŢI DE COOPERARE ÎNTRE MANAGERUL DE PROIECT, ANTREPRENORUL GENERAL, SUBANTREPRENORI, LUCRĂTORII INDEPENDENŢI (conform HG 300/2006)	18

4.2.	CĂILE DE CIRCULAŢIE COMUNE	19

4.3.	UTILIZAREA ŞI INTERFERAREA UTILAJELOR DE RIDICAT	19

4.3.1.	Măsuri de securitate recomandate	20

4.3.2.	Verificarea utilajelor de ridicat	20

5.0	SALVAREA ÎN CAZ DE ACCIDENT	20

6.0	PRINCIPALELE TIPURI DE ACTIVITĂŢI, IDENTIFICAREA RISCURILOR CORESPUNZATOARE ACESTOR ACTIVITĂŢI ŞI MĂSURILE SPECIFICE RECOMANDATE PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR ŞI ÎMBOLNĂVIRII PROFESIONALE	21

6.1.	SĂPĂTURI	21

6.1.1.	Principalele riscuri identificate	21

6.1.2.	Echipament individual de protecţie recomandat	22

6.1.3.	Principalele măsuri de prevenire şi protecţie	22

6.2.	TURNARE BETON	25

6.2.1.	Principalele riscuri identificate	25

6.2.2.	Echipament individual de protecţie recomandat	25

6.2.3.	Principalele măsuri de prevenire şi protecţie	25

6.3.	LUCRĂRI DE VOPSITORIE	26

6.3.1.	Principalele riscuri identificate	26

6.3.2.	Echipament individual de protecţie recomandat	27

6.3.3.	Principalele măsuri de prevenire şi protecţie	27

6.4.	LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE	27

6.4.1.	Principalele riscuri identificate	27

6.4.2.	Echipament individual de protecţie recomandat	27

6.4.3.	Principalele măsuri de prevenire şi protecţie	28

6.5.	LUCRĂRI DE MONTAJ CONFECŢII METALICE	29

6.5.1.	Principalele riscuri identificate	29

6.5.2.	Echipament individual de protecţie recomandat	29

6.5.3.	Principalele măsuri de prevenire şi protecţie	29

6.6.	LUCRĂRI DE SUDURĂ ŞI TĂIERE	30

6.6.1.	Principalele riscuri identificate	30

6.6.2.	Echipament individual de protecţie recomandat	30

6.6.3.	Principalele măsuri de prevenire şi protecţie	30

6.7.	LUCRĂRI CU FOC DESCHIS ÎN ZONELE EX	31

6.8.	LUCRĂRI DE HIDRO ŞI TERMOIZOLAŢII	31

6.8.1.	Principalele riscuri identificate	31

6.8.2.	Echipament individual de protecţie recomandat	31

6.8.3.	Principalele măsuri de prevenire şi protecţie	31

6.9.	LUCRĂRI DE DEMOLARE	32

6.9.1.	Principalele riscuri identificate	32

6.9.2.	Echipament individual de protecţie recomandat	32

6.9.3.	Principalele măsuri de prevenire şi protecţie	33

6.10.	LUCRĂRI LA ÎNĂLŢIME	33

6.10.1.	Principalele riscuri identificate	33

6.10.2.	Echipament individual de protecţie recomandat	34

6.10.3.	Principalele măsuri de prevenire şi protecţie	34

6.11.	IDENTIFICAREA RISCURILOR ŞI STABILIREA MĂSURILOR SPECIFICE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ.	38

7. ALTE MASURI SPECIFICE SSM	57

7.1. Masuri specifice de prevenire a infectarii cu virusul Covid-19	57

7.2. Combaterea pericolelor date de intepaturile de insecte	57

7.3. Combaterea pericolelor date de temperaturi extreme	58

7.3.1.Temperaturi scazute	58

7.3.2. Temperaturi ridicate	58

# PLANUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

## OBIECTUL ŞI SCOPUL PLANULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Planul de Securitate şi Sănătate în Muncă (PSSM) este documentul care cuprinde ansamblul măsurilor ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională care pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor în şantier. Este principalul instrument de coordonare a activităţii în şantier, din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii în muncă, ce trebuie asigurat de către beneficiar sau de către managerul de proiect, înainte de deschiderea şantierului. Este obligatoriu să fie elaborat încă din faza de proiectare şi trebuie ţinut la zi pe tot parcursul efectuării lucrărilor. El trebuie să: - precizeze cerinţele de securitate şi sănătate aplicabile pe şantier; - specifice riscurile care pot apărea; - indice măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; - conţină măsuri specifice lucrărilor care se execută în şantier.

Planul de Securitate şi Sănătate în Muncă are ca scop, stabilirea modului concret prin care toate persoanele juridice şi/sau fizice implicate în realizarea proiectului (beneficiar, antreprenor general, subantreprenori, lucrători independenţi etc) vor gestiona, coordona şi controla desfăşurarea lucrărilor în aşa fel încât să se asigure securitatea şi sănătatea tuturor categoriilor de personal participante precum şi protecţia mediului înconjurător şi a celorlalte persoane ce pot fi afectate.

## OBIECTIVELE PLANULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Principalele obiective ale Planului de Securitate şi Sănătate în Muncă sunt: - asigurarea unui mediu de muncă sigur si sănătos pentru tot personalul implicat, prin menţinerea unei stări de ordine capabilă să minimizeze la maximum toate pericolele potenţiale; - evidenţierea tuturor pericolelor care pot ameninţa sănătatea şi integritatea corporală a persoanelor precum şi a mediului înconjurător; - prevenirea tuturor accidentelor care pot cauza rănirea sau prejudicierea sănătăţii oricăror persoane precum şi pagube materiale de orice fel; - prevenirea oricărei forme de viciere a mediului ambiant; - informarea şi instruirea tuturor celor implicati cu privire la metodele de lucru şi măsurile care trebuie luate astfel încât activitatea pe şantier să se desfăşoare în condiţii de maximă siguranţă.

## DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

- Legea Nr. 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, cu modificările şi completările ulterioare; - HG Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă Nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare; - HG Nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile; - Legea Nr. 307/2006 privind Apărarea Împotriva Incendiilor; - Ordinul Nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; - Legea Nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă - OMAI Nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. - HG Nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; - HG Nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie la locul de muncă; - HG Nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare; - HG Nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; - HG Nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; - Ordonanta de Urgenta 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; - Prescripţia tehnică I.S.C.I.R. PT R1-2010 „Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special)“ - Prescripţia tehnică I.S.C.I.R. PT R3-2010 „Verificarea şi utilizarea elementelor de transmitere a mişcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere şi a elementelor de tracţiune a sarcinii, utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, cârlige,lanţuri, benzi textile, funii şi altele asemenea “

## COORDONAREA ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE

Coordonarea în materie de securitate şi sănătate trebuie să fie organizată atât în faza de studiu, concepţie şi elaborare a proiectului, cât şi pe perioada de execuţie a lucrării. Atunci când la elaborarea proiectului participă mai mulţi proiectanţi, respectiv la realizarea lucrărilor pe şantier participă mai mulţi antreprenori, un antreprenor şi unul sau mai mulţi subantreprenori, un antreprenor şi lucrători independenţi ori mai mulţi lucrători independenţi, beneficiarul şi/sau managerul de proiect, va desemna un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului, respectiv un coordonator în materie de sănătate şi securitate pe perioada realizării lucrării.

- Managerul de proiect

Este persoana fizică sau juridică, desemnată de către beneficiar, însărcinată cu organizarea, planificarea, programarea şi controlul realizării lucrărilor pe şantier, fiind responsabilă de realizarea proiectului, în toate etapele sale, în condiţiile de calitate, costuri şi termene stabilite. În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier, managerul de proiect are, în principal următoarele obligaţii: - să aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de muncă; - să coopereze cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în timpul fazelor de proiectare şi de realizare a lucrărilor; - să ia în considerare observaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate consemnate în registrul de coordonare; - să stabilească măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului, consultându-se cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate; - să redacteze un document de colaborare practică cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate. Desemnarea de către acesta a unor coordonatori în materie de securitate şi sănătate pentru cele două etape ale proiectului, respectiv cea de proiectare şi cea de execuţie, nu-l va exonera de răspunderile ce-i revin în domeniul asigurării securităţii şi securităţii în muncă.

- Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării

Conform HG 300/2006,art.6, beneficiarul şi/sau managerul de proiect, trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului, care are, conform art.9 şi art.54, următoarele atribuţii principale: - să participe la toate etapele de elaborare a proiectului; - să participe la toate întrunirile care privesc elaborarea proiectului; - să primească şi, dacă este cazul, să solicite managerului de proiect, elementele necesare îndeplinirii sarcinilor sale; - să întocmească şi să ţină la zi registrul de coordonare ; - să coordoneze luarea în considerare a principiilor generale de prevenire în materie de securitate şi sănătate prevăzute in legislaţia naţională care transpune Directiva 89/391/CEE , a dosarelor şi a planurilor de securitate şi sănătate întocmite în diverse etape de desfăşurare ale proiectului;

- să elaboreze sau să solicite să se elaboreze, sub responsabilitatea sa , un plan de securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia; - să pregătească un dosar de intervenţii ulterioare,adaptat caracteristicilor lucrării, conţinând elementele utile în materie de securitae şi sănătate de care trebuie să se ţină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare; - să adapteze planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului; - să transmită elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în domeniu; - să transmită planul de sănătate şi securitate, registrul de coordonare şi dosarul de intervenţii ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării; - să participe la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect; - să stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului; - să armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate şi sănătate al şantierului; - să organizeze coordonarea între proiectanţi; - să ţină seama de toate eventualele interferenţe ale activităţilor de pe şantier.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului, va stabili împreună cu ceilalţi coordonatori de securitate şi sănătate implicaţi, ţinând cont de activităţile desfăşurate, următoarele:

- căile de circulaţie în incinta şantierului; - condiţiile de manipulare a materialelor periculoase, grele, pulverulente, lungi, cu forme geometrice neregulate, cât şi depozitarea acestora; - substanţele periculoase utilizate şi modul de depozitare a acestora; - sursele radioactive utilizate pentru control nedistructiv; - identificarea deşeurilor rezultate şi modul de evacuare a acestora din şantier; - modul de alimentare cu energie electrică a echipamentelor electrice aparţinând antreprenorului/subantreprenorilor; - utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă în şantier; - meseriile care necesită autorizare din punct de vedere al securităţii muncii; - punctele de adunare în cazul unor avarii sau incidente periculoase; - stabilirea unui cod de alarmare comun, şi modalităţile de alarmare în cazul apariţiei unor situaţii periculoase sau accidente în şantier; - semnalizarea riscurilor în zonele de lucru specifice activităţilor desfăşurate de fiecare antreprenor/subantreprenor; - semnalizarea, întreţinerea, îngrădirea punctelor vitale de alimentare / întrerupere cu energie electrică, apă, gaze naturale din şantier.

Desemnarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării trebuie să se facă înainte de începerea fazei de elaborare a acestuia.

- Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării

Conform HG 300/2006, art.7, beneficiarul şi/sau managerul de proiect, trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, care are, conform art.9 şi art.58, următoarele atribuţii principale:

- să participe la toate etapele de realizare a lucrării; - să participe la toate întrunirile care privesc realizarea lucrării; - să primească şi, dacă este cazul, să solicite managerului de proiect şi antreprenorului, elementele necesare îndeplinirii sarcinilor sale; - să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de seecuritate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru; - să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă obligaţiile generale ce le revin în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională care transpune Directiva 89/391/CEE, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate; - să coordoneze aplicarea de către toţi antreprenorii sau lucrătorii independenţi a planului general de securitate şi sănătate elaborat în faza de elaborare a proiectului lucrării şi să aducă completări şi precizări suplimentare privind acesta, dacă este cazul; - să adapteze, sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite, - să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor , prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorior şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;

- să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii; - să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier; - să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului; - să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătetea acestuia; - să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, acesul pe şantier; - să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate; - să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora. - elaborează şi controlează procedurile de instruire şi informare a personalului; - elaborează şi coordonează implementarea procedurilor de control preventiv pe linie de securitate şi sănătate a muncii şi verifică respectarea măsurilor prevăzute în PSSM; - ţine evidenţa tuturor accidentelor şi incidentelor periculoase; - verifică respectarea măsurilor de protecţie colectivă şi a normelor privind condiţiile de muncă (grupuri sanitare, apă, spaţii pentru spălat, punct de prim ajutor etc.);

- coordonează implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor (inclusiv existenţa şi funcţionarea mijloacelor de stingere a incendiilor şi a echipei de intervenţie); - organizează semnalizarea şi avertizarea vizuală în cadrul şantierului (panouri avertizoare şi mijloace de semnalizare); - efectuează inspecţii proprii privind situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă şi modul de aplicare a PSSM; - notifică managerul de proiect cu privire la toate neregulile şi neconformităţile sesizate în aplicarea PSSM şi propune acestuia măsuri de sancţionare pentru persoanele care nu respectă disciplina din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii şi/sau nu aplică PSSM.

Atunci când beneficiarul sau managerul de proiect desemnează un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, altul decât cel desemnat pe perioada realizării proiectului, această desemnare va avea loc înaintea începerii lucrărilor pe şantier.

- Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului

Acesta prezintă managerului de proiect şi coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării proiectului, planul propriu de prevenire şi protecţie al antreprenorului. Conform art. 31 din HG. 300/2006, acest plan trebuie să conţină:

- numele şi adresa antreprenorului; - numărul lucrătorilor de pe şantier; - numele persoanei desemnate să conducă executarea lucrărilor; - data începerii lucrărilor şi durata acestora; - analiza proceselor tehnologice ce pot afecta sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesele de muncă pe şantier ; - evaluarea riscurilor legate de tehnologiile utilizate, de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele folosite, de deplasarea personalului, de organizarea lucrărilor etc.; - măsuri de protecţie colectivă şi individuală pentru prevenirea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională identificate şi de asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care le execută.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului, cooperează cu coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării proiectului şi cu managerul de proiect pentru integrarea planului propriu de securitate şi sănătate în PSSM. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă al antreprenorului, are sarcina de a monitoriza şi superviza respectarea de către toţi lucrătorii, fără nici un fel de abatere, a măsurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare şi a altor măsuri cuprinse în planul de prevenire şi protecţie şi a măsurilor de protecţie a mediului cuprinse în planul propriu de securitate şi sănătate. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului, trebuie să se asigure că toţi subantreprenorii au luat la cunoştinţă şi şi-au însuşit planul propriu de securitate şi sănătate şi planul de prevenire şi protecţie al antrepreenorului şi că respectă cu sticteţe prevederile acestuia. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate al atreprenorului va solicita tuturor subantreprenorilor planurile proprii de securitate şi sănătate şi planurile de prevenire şi protecţie şi va asigura compatibilitatea acestora cu planul propriu de securitate şi sănătate, conform anexei la contract “Convenţie de securitate şi sănătate în muncă”care este obligatorie pentru toţi subantreprenori.

- Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate desemnaţi de subantreprenori

Cu 30 de zile înainte de începerea lucrărilor, orice subantreprenor, trebuie să desemneze şi să aducă la cunoştinţa antreprenorului şi a beneficiarului/managerului de proiect, coordonatorii proprii în materie de securitate şi sănătate. Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate ai subantreprenorilor, sunt obligaţi să prezinte coordonatorului în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului, planul propriu de securitate şi sănătate întocmit de respectivul subantreprenor. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului, va analiza şi va aviza planurile proprii de securitate şi sănătate ale subantreprenorilor. Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate ai subantreprenorilor, răspund de aplicarea PSSM şi respectarea măsurilor prevăzute în acesta, de către toţi angajaţii proprii pe toată durata desfăşurării lucrărilor.

- Coordonatorul tehnic al lucrărilor

Coordonatorul tehnic al lucrărilor face parte din echipa care asigură coordonarea în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului . Acesta va prezenta toate detaliile tehnice şi tehnologice în vederea stabilirii cu precizie a riscurilor şi a măsurilor de prevenire care se impun, pentru toate fazele proiectului şi pentru toate categoriile de lucrări şi operaţiuni ce urmează a se executa.

Împreună cu managerul de proiect, cu coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului, şi cu coordonatorul în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului, se va asigura că toate prevederile şi măsurile prevăzute în PSSM pot fi, din punct de vedere tehnic şi tehnologic, respectate pe tot parcursul executării lucrărilor. Coordonatorul tehnic al lucrărilor sesizează eventualele noi riscuri de accidentare sau îmbolnăvire profesională ce pot fi generate de evoluţia lucrărilor şi poate propune actualizarea şi/sau completarea PSS şi a planurilor proprii de prevenire şi protecţie .

- Forţa de muncă

În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier, toate persoanele angajate în desfăşurarea lucrărilor, au obligaţia de a se îngriji atât de propria protecţie cât şi de cea a persoanelor care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile lor la locul de muncă, de a-şi însuşii şi respecta Planul de Securitate şi Sănătate . Fără a aduce atingere prevederilor acestui plan şi în mod suplimentar, toate persoanele participante la procesul muncii în şantier, au următoarele responsabilităţi:

- să-şi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; - să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă; - să comunice imediat angajatorului sau lucrătorilor desemnaţi, orice situţie de muncă care reprezintă un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; - să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de producţie; - să utilizeze numai acele echipamente de muncă adecvate sarcinii de muncă primite şi să se îngrijească de menţinerea lor în stare bună de funcţionare; - să nu intervină asupra vreunui echipament sau dispozitiv şi să solicite asistenţă din partea persoanelor autorizate pentru reparaţii şi întreţinere; - să nu procedeze la scoterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive; - să poarte echipamentul individual de protecţie acordat, să-l păstreze în locul destinat acestui scop, sau să îl înapoieze la terminare lucrului, persoanei desemnate, după caz; - să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă sau angajatorului, accidentele suferite de persoana proprie sau de alte persoane, precum şi orice pagubă produsă asupra proprietăţii sau echipamentului; - să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; - să coopereze cu angajatorul sau cu personalul desemnat cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul de muncă; - să coopereze cu angajatorul sau cu personalul desemnat cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; - să oprească lucrul imediat, la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident de muncă şi să informeze imediat conducătorul locului de muncă.

Toţii lucrătorii sunt încurajaţi să facă propuneri şefilor direcţi şi/sau oricăror persoane cu responsabilităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii , referitoare la îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii muncii.

- Măsuri de coordonare în şantier între coordonatorii în materie de securitate şi sănătate

Pentru realizarea coordonării în şantier între coordonatorii în materie de securitate şi sănătate, vor fi convocate şedinţe periodice de securitate şi sănătate a muncii în care se vor stabili măsurile necesare coordonării activităţilor în şantier. Şedinţele de coordonare pe linie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, vor asigura coordonarea activităţii în şantier şi implementarea PSSM. La acestea vor participa următorii membrii ai comitetului de coordonare:

- managerul de proiect; - coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării; - coordonatorul în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului; - coordonatorul tehnic al lucrărilor; - coordonatorii în materie de securitate şi sănătate desemnaţi de către fiecare subantreprenor, pe toată perioada în care aceştia execută lucrari pe şantier.

Aceştia, se întrunesc la solicitarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, cel puţin o data pe lună, la data, ora şi locul stabilite şi comunicate în scris membrilor cu cel puţin cinci zile înainte. Cu această ocazie, coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, va prezenta un raport scris cu privire la situaţia securitaţii şi sănătăţii in muncă de pe şantier. În urma şedintei, se va încheia un proces verbal care va fi semnat de toţi membrii prezenţi şi care va fi arhivat prin grija coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, pe toată durata desfăşurării lucrărilor. Toţi lucrătorii vor fi informaţi cu privire la deciziile adoptate in cadrul acestor şedinţe, prin afişarea la loc vizibil, a unei copii a procesului verbal incheiat cu ocazia ultimei intruniri. Principalele atribuţii ale celor care participă la şedinţe, sunt:

- avizează alegerea soluţiilor tehnice şi a echipamentelor luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor; - avizează amenajarea spaţiilor sociale şi sanitare destinate lucrătorilor (vestiare, toalete, spaţii pentru servit masa etc.); - avizează alegerea şi achiziţionarea mijloacelor şi echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală; - analizează raportul prezentat de coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării şi recomandările acestuia; - analizează accidentele de muncă, îmbolnăvirile profesionale şi orice evenimente sau incidente petrecute pe şantier; - analizează plângerile formulate de către lucrători privind condiţiile de muncă; - analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi dispune, dacă este cazul, introducerea acestora în PSSM; - propune sancţiuni şi stimulente pentru buna desfăşurare a activităţilor de prevenire şi protecţie.

# PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRĂRII ŞI INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

## PĂRŢILE CONTRACTANTE

BENEFICIAR: CONPET S.A. – STATIA DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA;

PROIECTANT: S.C. TEAM OIL S.R.L.

## DESCRIEREA PROIECTULUI

In prezent, in Statia de pompare a titeiului Slobozia, pentru pomparea titeiului de la Parcul de colectare titei Slobozia (proprietate Petrom OMV) la depozitul de titei Baicoi (proprietate Conpet SA) este folosita o pompa cu piston pusa in functiune in anul 1963 care este montata intr-o baraca metalica cu dimensiunle de 8 x 10 x 4 m. Scopul acestui proiect este: - inlocuirea agregatului de pompare vechi si prevederea unui agregat de pompare nou modern, montat in aer liber; - reducerea consumului de energie la pomparea titeiului; - reducerea costurilor de mentenanta la vehicularea titeiului; - reducerea impactului asupra mediului prin inlocuirea instatiilor uzate fizic si moral;

- Amplasament

Amplasamentul lucrărilor prevăzute în proiect se află pe teritoriul administrativ al Municipiului Campina, Judetul Prahova.

- Lucrări executate

In cadrul proiectului se vor efectua lucrari pentru: - un skid de pompare titei cu o pompa cu cavitati progresive si un motor electric montate pe un sasiu comun asezat pe o fundatie din beton armat; - legaturi de conducte la pompa de evacuare titei; - o platforma din beton armat cu rebord pentru evitarea imprastierii eventualelor scurgeri de titei datorate interventiilor de mentenanta sau defectiunilor neprevazute, la skidul de pompare; - un bazin metalic montat ingropat pentru colectarea scurgerilor de pe platforma pompei,prevazut cu pompa pentru golire; - relocarea cabinei campus existenta pe locatia existenta a statiei de pompare pentru personalul statiei si montarea tablourilor pentru automatizare. - un container prefabricat pentru montarea instalatiilor electrice si AMC; - instalatie de forta si iluminat exterior; - instalatii de automatizare; - imprejmuire si porti de acces;

- Servicii de urgenţă

Vor fi afişate în locuri vizibile, în toate sectoarele din şantier următoarele informaţii: Apel de urgenţă: 112 Reprezentant HSEE CONPET S.A. Punct de prim ajutor: (se va stabili înainte de începerea lucrărilor, conform organizării de şantier a antreprenorului).

# ORGANIZAREA DE ŞANTIER

## DELIMITAREA AMPLASAMENTULUI, ACCESUL ŞI DEPLASAREA ÎN INCINTA ŞANTIERULUI

- Delimitarea amplasamentului

Pentru suprafaţa ocupată de lucrările aferente proiectului s-au executat ridicări topografice pe baza cărora au fost elaborate planul de situatie topografic PR1193-SG02-00

- Accesul şi deplasarea în incinta şantierului

Accesul la zona unde sunt prevăzute lucrările din proiect se face pe drumurile de acces existente la cele doua locatii. Se vor realiza semnalizări speciale care să indice cert pentru cine este destinată zona de deplasare (auto/pietoni) şi bariere care să împiedice pătrunderea utilajelor în zonele de deplasare a pietonilor.

Intersecţiile dintre căile de acces din şantier vor fi semnalizate corespunzător pentru a se atrage atenţia celor care sunt implicaţi în activitatea din şantier.

Se va verifica zilnic: - dacă au apărut denivelări pe căile de acces; - dacă s-au format acumulări de praf; - dacă semnalizările de securitate au fost deplasate, răsturnate sau deteriorate. Daca apar astfel de nereguli, managerul de proiect va lua măsuri imediate pentru remedierea lor. Pentru mijloacele auto se va impune o viteză maximă de deplasare de maxim 10 km/h, marcată prin indicatoare atât la intrare cât si în interiorul şantierului.

Dacă se execută manevre riscante (întoarceri, mers cu spatele etc.) vehiculele sau utilajele vor fi pilotate. Persoanele care fac acest lucru trebuie să se amplaseze în zone în care pot fi văzute de către conducătorul autovehiculului / utilajului şi pot vizualiza zona de manevră astfel încât să prevină pătrunderea persoanelor sau altor utilaje în zona de lucru . În cazul observării unui pericol, vor semnaliza imediat oprirea manevrării autovehicolului / utilajului.

Conducătorul vehiculului / utilajului nu va începe / relua manevrele decât după ce a primit semnalul de la persoana care îl pilotează. Zonele de staţionare pentru utilaje sau autovehicule vor fi semnalizate special. Autovehiculele şi utilajele vor staţiona numai în zonele special prevăzute. În timpul staţionării, acestea vor avea în mod obligatoriu motorul oprit şi vor fi imobilizate adecvat (cu frâna de staţionare sau cu cale de blocare). Nu se vor lăsa autovehicule sau utilaje nesupravegheate, cu motorul pornit sau cu cheile în contact.

Nu se vor lăsa autovehicule sau utilaje nesupravegheate, cu motorul pornit sau cu cheile în contact. Este cu desăvârşire interzisă manevrarea autovehiculelor sau utilajelor de către persoane necalificate corespunzator. Este obligatorie amenajarea unui spaţiu unde fiecare autovehicul sau utilaj care iese din şantier să fie curăţat de noroiul de pe roţi. Toţi conducătorii mijloacelor de transport sau a utilajelor ce se deplasează sau efectuează manevre în incinta şantierului, fără excepţii, vor fi instruiţi cu privire la cerinţele standardelor CONPET S.A. privind ridicarea sarcinilor cu echipamente mecanizate, şi vor fi conştientizaţi asupra obligaţiei de a le aplica şi respecta..

## CONTROLUL ACCESULUI PE ŞANTIER

Este interzis accesul oricărui vizitator în incinta şantierului fără aprobare de la o persoană din conducerea şantierului sau de la coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării. Vizitatorii ce au obţinut acordul să intre în şantier, vor purta obligatoriu echipament individual de protecţie. Toate societăţile vor fi obligate să informeze postul de control cu privire la persoanele care au acordul lor de a intra în şantier, şi vor pune la dispoziţia conducerii şantierului sau coordonatorului în materie de securitate şi sănătate, prin intermediul antreprenorului, datele personale ale acestora.

Fiecare persoană care intră în şantier, trebuie să cunoască: - modul de circulaţie în santier; - riscurile la care se expune; - conduita în caz de accident; - locul unde se acordă primul ajutor; - regulile pe care trebuie sa le respecte astfel încât să nu se expună pericolului de accidentare. Nerespectarea acestui punct, va putea antrena o excludere provizorie sau definitivă a persoanei desemnată pe linie de securitate şi sănătate în muncă a respectivei societăţi sau chiar a societăţii (aceste decizii pot fi luate de către Managerul de Proiect şi/sau Coordonatorul în materie de Securitate şi Sănătate pe durata executării lucrării).

## IDENTIFICAREA PERSONALULUI

O identificare specifică şantierului va fi pusă în practică cu scopul de a recunoaşte persoanele cu autorizaţie de acces: - va fi obligtorie purtarea vizibilă a ecusonului de identificare pe durata desfăşurării activităţii; - căştile albe vor fi rezervate personalului din conducerea şantierului; - căştile albastre sunt rezervate muncitorilor – nici o societate nu are dreptul sa le utilizeze; - căştile roşii sunt rezervate persoanelor însărcinate cu atribuţii în materie de securitate şi sănătate în muncă; - căştile verzi sunt rezervate pentru personalul specializat (pază, legători de sarcină, electricieni, macaragii, altii) ; Nerespectarea acestor prevederi duce la excluderea imediată din şantier a celor surprinşi în culpă. Fiecare societate va asigura personalizarea căştilor prin inscripţionare sau prin aplicarea siglelor autocolante. Casca de protectie este individuala, nu se imprumuta.

## SPAŢIILE ŞI FACILITĂŢILE DESTINATE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Organizarea şantierului de construcţii este asigurată de antreprenorul general şi trebuie să satisfacă toate condiţiile de securitate şi sănătate a muncii. Amplasarea pe teritoriul şantierului a construcţiilor temporare auxiliare, a depozitelor, a rampelor de descărcare, a drumurilor de acces, a instalaţiilor şi a grupurilor sociale pentru muncitori, trebuie să fie în concordanţă cu toate normele care asigură securitatea şi sănătatea în muncă. Se va evita amplasarea grupurilor sociale şi a atelierelor în imediata apropiere a drumurilor de acces. Numărul toaletelor va fi stabilit în funcţie de numărul de muncitori estimat, astfel încât să se asigure minim un W.C. la 20 de lucrători. Prezenţa femeilor în şantier, presupune toalete separate. Se vor lua în calcul distanţele pe care trebuie să le parcurgă un angajat de la locul de muncă până la zona unde sunt amplasate grupurile sanitare; dacă această distanţă este prea mare (presupune o deplasare cu o durată mai mare de 10 minute) se va lua în calcul amplasarea unor toalete ecologice în zonele de lucru. Se vor asigura spaţii special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor şi odihna în timpul pauzelor de lucru. Aceste spaţii vor avea posibilitate de încălzire în siguranţă pe timp nefavorabil. Se vor organiza spaţii pentru spălat pe mâini, dotate corespunzător cu apă curentă, (minim 20 litri/om/zi), săpun etc. Se vor amenaja spaţii închise pentru servirea mesei. Sala de mese va fi pastrată curată, blaturile meselor trebuie să fie uşor de curăţat, se va asigura un sistem de încălzire pentru timp friguros.

## ORGANIZAREA PRIMULUI AJUTOR

Se va organiza cel puţin un punct de prim ajutor dotat cu toate materialele necesare: medicamente, dezinfectante, targă pentru transportul accidentaţilor etc. Se vor instrui toţi angajaţii cu privire la conduita pe care trebuie să o adopte în caz de accident. Căile de acces până la punctul de prim ajutor din cadrul şantierului, trebuie să fie în permanenţă libere pentru a se asigura accesul ambulanţelor. Nici o persoană accidentată nu va fi transportată cu maşini particulare, doar cu cele ale personalului abilitat. Fiecare societate ce activează în şantier, trebuie să aibă o persoană instruită să acorde primul ajutor calificat. Numele acestor persoane vor fi comunicate serviciului de securitate şi sănătate din şantier.

Orice accident va fi anunţat imediat către: 1 - Serviciul de urgenţă - punct de prim ajutor, 112; 2 - Şeful direct; 3 - Manager Proiect Beneficiar. Şeful direct va anunţa imediat coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă al unităţii aparţinătoare. Acesta va anunţa imediat: - conducerea unităţii respective; - managerul de proiect; - coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata executării lucrării.

## MĂSURI DE PRIM AJUTOR

- Stop respirator: efectuare respiraţie artificială până la sosirea medicului. - Contuzii, vânătăi: aplicarea de comprese reci sau a unei pungi de gheaţă (in reprize de 15 min). Nu aplicaţi punga cu gheaţă direct pe piele! - Plăgi minore cu sângerari: pot fi spălate cu apă dacă sunt murdare, apoi vor fi şterse cu tifon steril şi acoperite cu pansament - Plăgi grave cu sângerare abundentă: necesită o apăsare continuă şi directă. Dacă rana este mai mare şi marginile sunt desfăcute, poate fi necesară apropierea marginilor sale inainte de a apăsa. - Plăgi cu un corp străin înfipt: nu modificaţi poziţia şi nu scoateţti obiectele ce sunt adânc infipte în rană; bandajaţi rana de jur imprejurul obiectului pentru a impiedica deplasarea lui şi pentru a impiedica o rănire suplimentară. - Plăgi prin înţepare: este posibil să nu prezinte sângerare externă abundentă, dar ele pot provoca sangerare internă. Se va controla sangerarea şi se dă primul ajutor pentru răni. - Fracturi: imobilizarea zonei fracturate. - Arsuri: se spală zona cu apă din abundenţă şi acoperiţi zona afectată cu pansament steril pentru arsuri. - Hemoragii: compresie manuală locală, pansament compresiv. - Stare de soc: linistiţi pacientul, asezaţi-l comfortabil şi păstraţi temperatura pacientului, acoperindu-l cu pături.

## APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDILOR ŞI ACŢIUNI ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ

Se va organiza un punct de intervenţie împotriva incendiilor dotat conform normelor în vigoare, Legea 307/2006 si Ordinului 163/2007 (stingătoare cu spumă şi cu pulbere, găleţi, lopeţi, târnacoape, nisip, dotare pichet A.Î.I. etc.). Se va amenaja minimum un hidrant dotat cu furtune de incendiu. Se va desemna şi instrui o echipă pentru intervenţia rapidă împotriva incendiilor formată din minimum trei persoane. Pentru materialele care prezintă pericol de incendiu se vor lua măsuri suplimentare de protecţie în conformitate cu indicaţiile producatorilor (mod de stocare, temperaturi maxime admise, vecinătăţi etc.). Reţelele temporare de alimentare cu apă se vor îngropa în zonele unde traseul lor se încrucisează cu căile de acces. Măsurile de acţiune în situaţii de urgenţă vor fi luate în conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004-privind Protecţia Civilă.

În situaţiile în care, pe timpul săpăturilor sau excavaţiilor sunt descoperite elemente de muniţii neexplodate se vor sista toate lucrarile, se va securiza zona si va fi anunţat imediat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă; pentru îndepartarea lor în siguranţă, se va apela la serviciile instituţiilor specializate.

## INSTALAŢIILE ELECTRICE TEMPORARE

Racordurile instalaţiilor electrice temporare la tablourile principale vor fi efectuate de către o societate autorizată, care trebuie să emită şi buletine PRAM. Aceste buletine trebuie să facă parte din documentaţia generală a şantierului aflată la Managerul de Proiect. Orice intervenţie la instalaţiile electrice, trebuie făcută numai de către electricieni autorizaţi şi numai după ce au primit acordul de executare din partea Managerului de Proiect. Toate tablourile electrice din şantier, indiferent de societatea care le instalează şi exploatează, trebuie să respecte măsurile de securitate(în conformitate cu normele specifice în vigoare): - să fie încuiate; - să nu fie expuse intemperiilor (protejate); - să fie dotate cu sisteme automate de intrerupere a alimentării cu energie electrică în caz de urgenţă (siguranţe automate şi calibrate); - să fie legate la centura de împământare-centura se verifică periodic (minim anual – buletin PRAM); - să fie dotate cu prize exterioare prevăzute cu capace de protecţie şi în perfectă stare (nesparte sau nefixate corespunzator). Conductorii electrici care alimentează şantierul, vor fi suspendaţi astfel încât să nu fie în pericol de a fi agăţaţi de utilajele care se deplasează în zonă. În cazul existenţei unor instalaţii subterane, muncitorii vor fi instruiţi asupra metodelor ce trebuie folosite pentru a fi feriţi de accidente, iar lucrările se vor desfăşura sub supraveghere tehnică permanentă.

În zona amplasamentelor cablurilor electrice, ale conductelor principale de apă cu presiune ridicată, ale conductelor de gaze etc., întrebuinţarea răngilor, penelor metalice şi a altor unelte complet metalice nu este permisă. Orice intervenţie se va face sub supraveghere tehnică. În apropierea cablurilor electrice subterane, lucrările de săpătură se vor putea executa numai după ce cablurile au fost scoase de sub tensiune, şi numai sub controlul personalului de specialitate.

## SPAŢIILE DE DEPOZITARE

Depozitarea materialelor se va face în spaţii special amenajate. Acestea trebuie amplasate pe teritoriul şantierului ţinându-se cont de riscurile pe care le implică manipularea şi depozitarea materialelor, conform actelor de insoţire de la producatori şi de condiţiile de impact asupra mediului (contaminări ale solului, aerului, apei etc). Substanţele chimice vor fi depozitate în spaţii separate (mai ales dacă au incompatibilităţi cu alte materiale). Materialele care prezintă pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilenă, vopsele, diluanţi etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de căldură sau foc deschis. Se vor asigura spaţii suficiente pentru descărcarea si manipularea în condiţii de siguranţă a materialelor grele si / sau voluminoase. În spaţiile de depozitare se vor amplasa mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu tipul de materiale stocate (lemn, oxigen, diluanţi, materiale plastice). Se vor asigura căi de manipulare a materialelor în depozite. Acestea vor fi menţinute în permanenţă libere si curate (fără obstacole de orice fel, noroi, pete de uleiuri sau alte substanţe etc.). Vor fi marcate cu vopsea galbenă. Locul si căile de acces la zonele de materiale pentru stins incendii, se vor marca cu vopsea roşie. Aceste căi vor fi de asemenea menţinute în permanenţă libere si curate. Este recomandată evitarea stocării de carburanţi în şantier. În cazul în care se impune şi stocarea de carburanţi, se vor aplica reguli speciale de depozitare. Nu se vor stoca carburanţi decât cu acordul managerului de proiect şi a coordonatorului în materie de securitate şi sănătate în muncă pe durata executării lucrărilor.

Amenajarea de magazii temporare, altele decât cele puse la dispoziţie prin facilităţile organizării de şantier, va fi admisă de către managerul de proiect şi coordonatorul în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului general numai după ce s-au luat toate măsurile de securitate generale şi speciale.

## ASIGURAREA EVACUĂRII DEŞEURILOR ŞI A CURĂŢENIEI

Beneficiarul va pune la dispoziţie un număr suficient de containere selective (pentru moloz, metale, plastic, gunoi menajer) şi va asigura evacuarea deşeurilor pe toată durata lucrărilor. În acest scop beneficiarul este obligat să încheie un contract cu o societate specializată. Fiecare subantreprenor va sorta şi transporta cu mijloace adecvate toate deşeurile până la containere. Este interzisă evacuarea molozului şi a deşeurilor prin găurile tehnologice. Toti subantreprenorii vor trebui să demonteze şi să compacteze ambalajele şi cartoanele voluminoase. Fiecare subantreprenor are obligaţia să asigure curăţarea zonei sale de lucru şi să menţină căile de acces curate, în caz contrar va fi sancţionat. Antreprenorul general va asigura curaţenia zilnică a spaţilor din cadrul organizării de şantier (birouri, spaţii comune, toalete, vestiare, sală de mese) cu ajutorul unor persoane special desemnate.

# MĂSURI DE COORDONARE PENTRU PREVENIREA RISCURILOR GENERATE DE INTERFERAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ŞANTIER

## MODALITĂŢI DE COOPERARE ÎNTRE MANAGERUL DE PROIECT, ANTREPRENORUL GENERAL, SUBANTREPRENORI, LUCRĂTORII INDEPENDENŢI (conform HG 300/2006)

După aprobarea Planului de Securitate şi Sănătate pe durata elaborarii proiectului, respective a executiei lucrării, de catre managerul de proiect, fiecare subantreprenor este obligat să elaboreze Planul Propriu de Securitate şi Sănătate pentru lucrările executate în şantier, să-l prezinte coordonatorului în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului general şi să numeasca o persoană responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă pe durata executării lucrărilor în cadrul şantierului. Fiecare subantreprenor va aduce la cunostinţă întregului personal executant Planul Propriu de Securitate şi Sănătate şi va asigura instruirea personalului său în materie de securitate şi sănătate în muncă conform cerinţelor legale. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata executarii lucrării are dreptul de a verifica dacă un subantreprenor şi-a instruit corespunzător personalul în materie de securitate şi sănătate în muncă. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata executării lucrării va semnala managerului de proiect orice nereguli constatate, acesta având dreptul de a stabili sancţiuni conform prevederilor contractuale şi legale în vigoare. Lucrătorii independenţi sau persoanele temporare, vor respecta măsurile generale de securitate şi sănătate la nivelul proiectului si se vor supune regulilor de disciplină impuse de conducerea şantierului prin intermediul coordonatorului în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului general. În caz contrar, se va interzice accesul acestora în şantier. Înaintea începerii activităţii în şantier, lucrătorii independenţi vor fi informaţi asupra:

- disciplinei din şantier; - regulilor de igienă şi curăţenie; - spaţiilor de cazare şi servire a mesei; - echipamentului individual de protecţie obligatoriu în şantier; - căilor de acces pe care trebuie să le urmeze; - modul de comunicare a oricărui accident sau incident suferit; - locul unde se poate acorda primul ajutor; - locurile unde se află pichetele A.Î.I.;

Orice interferenţă de lucrări se va semnala managerului de proiect. Acesta se va consulta cu coordonatorul în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului general şi cu responsabilii cu securitatea şi sănătatea în muncă ai subantreprenorilor şi va lua decizii prin care să asigure:

- curăţenia zonelor de acces; - iluminarea provizorie a zonelor comune de circulaţie. Se vor analiza: - modul de suprapunere a lucrărilor (orar); - cine face protecţiile colective; - dacă o activitate desfăşurată de o societate impune demontarea protecţiilor colective, cine şi când va asigura remontarea acestora; - modul de utilizare a echipamentelor şi dispozitivelor puse la dispoziţie în comun pentru rezolvarea operativă a anumitor operaţiuni (de exemplu: ridicări de materiale, executarea de săpături, acoperiri de goluri etc.).

## CĂILE DE CIRCULAŢIE COMUNE

Toate căile de circulaţie comune trebuie să respecte regulile de bază privind circulaţia în siguranţă a tuturor persoanelor din cadrul şantierului. Pentru îndeplinirea condiţiilor de siguranţă, trebuie să se respecte urmatoarele: - căile de circulaţie pietonală să nu se suprapună cu căile de circulaţie ale maşinilor şi utilajelor care lucrează în şantier; - zonele de intersecţie interne să fie marcate cu indicatoare de avertizare; - executarea manevrelor cu un grad mare de risc se va face numai în prezenţa unei persoane care să coordoneze aceste activităţi. Persoana trebuie să fie dotată cu ehipament de atenţionare (vestă avertizoare) şi să cunoască manevrele pe care trebuie să le execute utilajul; - toate zonele de circulaţie trebuie să fie bine nivelate astfel încât să nu apară pericolul de împiedicare; - şanturile sau gropile trebuie marcate cu bandă de semnalizare şi prevazute cu parapeţi; - căile de circulaţie survolate de către macarale, vor fi blocate în timpul funcţionării acestora, prin mijloace de avertizare (bandă, bariere, panouri); - pesoanele care coordonează macaragiul de la sol, vor atenţiona pe toţi cei care circulă în zonă, asupra pericolului şi îi vor opri până la terminarea manevrei. Managerul de proiect va stabili cine răspunde de întreţinerea, curăţarea şi refacerea balustradelor de protecţie.

## UTILIZAREA ŞI INTERFERAREA UTILAJELOR DE RIDICAT

Pentru a se asigura coordonarea macaralelor şi lansatoarelor, trebuie să existe de la început un plan de amplasare a acestora, cu razele de rotire corespunzătoare. Managerul de proiect va analiza dacă razele de rotaţie se pot intersecta în timpul funcţionării, în caz afirmativ luând urmatoarele măsuri: - va stabili priorităţile şi va face o programare a executării manevrelor; - va decide montarea de limitatoare de deplasare a braţelor rotitoare pentru zonele de mare risc. Dacă o societate care are în dotare dispozitive de ridicat pune la dispoziţia unei alte societăţi utilajele sale, această acţiune nu se va face decât cu acordul prealabil al coordonatorului în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului general, societatea care este proprietara utilajului raspunzând de siguranţa tuturor elementelor care servesc la executarea manevrei (cârlige, şufe, legător de sarcină, persoană autorizată care să efectueze manevra etc.).

Pentru a se asigura o bună coordonare a macaralelor de la sol, atât macaragii cât şi legătorii de sarcină vor fi dotaţi cu aparate de emisie – recepţie, astfel încât să poată comunica între ei în bune condiţii. Activitatea macaralelor şi a oricăror echipamente de ridicat, se va supune cerinţelor prescripţiei tehnice I.S.C.I.R. PT R1-2010 „Maşini de ridicat(macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special)“

- Măsuri de securitate recomandate

- Se va verifica intreg echipamentul de ridicare înainte de utilizare. - Principala responsabilitate a operatorului este aceea de a se asigura că echipamentul nu este supraîncărcat şi verifică întreg echipamentul de ridicare înainte de utilizare. - Nu se va depăşi niciodată capacitatea admisă a cablurilor, blocurilor, funiilor sau a altor echipamente de ridicare. Cablurile de sârmă şi părţile mobile se vor păstra lubrifiate cu lubrifiant de cablu. - Nu se va staţiona lângă liniile de tensiune electrică. - Nu se va staţiona în bucla unei linii de tensiune electrică (acolo unde linia face o bucla sau se întoarce asupra unui bloc sau scripete). - Cablurile se vor tensiona treptat. - Se va desemna o singură persoană pentru a da semnale operatorilor de la echipamentul de ridicare. - Se vor atasa clipsuri metalice in forma de U la “capătul mort” al franghiei. - Se va centra greutatea încărcăturii înainte de ridicare, se va evita ridicarea din lateral. - Trebuie să se asigure înaintea fiecărei ridicări că siguranţa cărligului este pusă. - Trebuie să se asigure că opritorul de siguranţă este la locul adecvat înainte de a ridica o încarcatura. - Nu se va folosi niciodată o ţeavă sau un alt obiect drept “trişor” pentru a opera o ridicare. - Nu se vor repara cârligele sau lanţurile prin sudură. - Este interzisă trecerea cu încărcătura pe deasupra zonelor în care se află lucrători sau alte persoane. Se va asigura îndepărtarea tuturor persoanelor din raza de acţiune a macaralelor înaintea începerii manevrelor de survolare.

- Verificarea utilajelor de ridicat

Toate utilajele de ridicat inclusiv lansatoarele trebuie să fie verificate de organele competente I.S.C.I.R., conform cerinţelor prescripţiei PT R3-2010 referitoare la „Verificarea şi utilizarea elementelor de transmitere a mişcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere şi a elementelor de tracţiune a sarcinii, utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, cârlige,lanţuri, benzi textile, funii şi altele asemenea“. Documente doveditoare trebuie prezentate coordonatorului în materie de securitate şi sănătate al antreprenorului general (în copie). Acesta nu va permite punerea în funcţiune a unui utilaj de ridicat fără a verifica documentele de certificare. Observaţiile referitoare la utilajele de ridicat cu ocazia controalelor pe linie de securitate şi sănătate în muncă vor fi menţionate în registrul de securitate ce se va păstra pe şantier şi va putea fi pus la dispozitia reprezentanţilor instituţiilor abilitate.

# SALVAREA ÎN CAZ DE ACCIDENT

Modul de anuntare a incidentelor se stabileste in Conventia HSSE care se incheie intre beneficiar si executant. Chiar de la începutul lucrărilor se va organiza un punct de prim ajutor (vezi 2.3 şi 3.5). Trebuie să se afişeze în şantier numerele de urgenţă: - linie interioară (de la punctul de prim ajutor); - asistenţa medicală internă; - linie exterioară de la ambulanţă şi spitalul de urgenţă cel mai apropiat; - numărul de la pompieri; - şeful echipei interne; - servicii de urgenţă 112; - manager de proiect Beneficiar . Căile de circulaţie nu vor fi blocate cu vehicule sau prin depozitarea unor materiale ce ar putea împiedica accesul maşinilor de salvare din exterior. Se va asigura degajarea căilor de acces şi ghidarea maşinilor de intervenţie spre locul accidentului de către o persoană care cunoaşte foarte bine amplasamentul. Persoana care anunţă accidentul va trasmite în mod obligatoriu urmatoarele informaţii: - numele celui care transmite; - accidentului; - natura accidentului; - numărul de răniti; - localizarea punctului unde trebuie să ajungă ambulanţa să preia raniţii. Se va trimite o persoană la punctul de intrare a ambulanţei în incinta şantierului pentru a asigura ghidarea acesteia.

Persoana care anunţă accidentul va aştepta confirmarea mesajului de către cel cu care a comunicat. Orice rănire se va comunica la serviciul de acordare a primului ajutor din cadrul şantierului. Nu se vor transporta raniţii cu maşini particulare. Reprezentanţii serviciului de sănătate trebuie să poarte căşti marcate cu o cruce roşie. Se considera incident: "Orice eveniment neplanificat care are legatura cu munca, orice abatere cu relevanta HSE de la procesul standard, care are sau ar putea avea drept consecinte accidentarea/afectarea sanatatii persoanelor, provocarea de pagube materiale, impact asupra mediului inconjurator sau impact nefavorabil asupra companiei". Raportarea incidentelor HSSE va respecta şi cerinţele CONPET S.A.

# PRINCIPALELE TIPURI DE ACTIVITĂŢI, IDENTIFICAREA RISCURILOR CORESPUNZATOARE ACESTOR ACTIVITĂŢI ŞI MĂSURILE SPECIFICE RECOMANDATE PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR ŞI ÎMBOLNĂVIRII PROFESIONALE

Principalele tipuri de activităţi ce urmează a fi desfăşurate în şantier sunt: 6.1 - săpături 6.2 - turnare betoane 6.3 - lucrări de vopsitorie 6.4 - lucrări de instalaţii electrice 6.5 - confecţii metalice 6.6 - lucrări de sudură şi tăiere 6.7 - lucrări cu foc deschis în zonele EX 6.8 - lucrări de hidro si termoizolaţii 6.9 - lucrări de demolare 6.10 - lucru la înalţime

## SĂPĂTURI

- Principalele riscuri identificate

- surpare; - cădere de la înalţime; - căderea materialelor manipulate în cap, pe maşini sau picioare; - cădere de la acelaşi nivel, împiedicare; - loviri sau striviri provocate de utilaje în mişcare; - mişcări necontrolate ale utilajelor; - tăieturi sau înţepături provocate de uneltele manuale.

- Echipament individual de protecţie recomandat

- cască de protecţie; - bocanci de protecţie; - salopetă; - ochelari de protecţie; - mănuşi de protecţie (dacă este cazul); - centură de siguranţă tip HAM (dacă este cazul); - mască de protecţie anti Covid 19.

- Principalele măsuri de prevenire şi protecţie

- Orice lucrare de săpături sau umpluturi nu va începe fără un proces verbal de predare a amplasamentului şi a “cotei zero” încheiat între beneficiar, proiectant şi executantul lucrarilor. Săpăturile de cercetare se vor face numai sub supravegherea conducătorilor locurilor de muncă. - In cazul când pe amplasamentul predat există unele instalaţii subterane în funcţiune, lucrările de săpături se vor executa numai după oprirea acestora. Lucrările se vor executa numai sub supravegherea permanentă a conducătorului locului de muncă. Înainte de începerea lucrărilor de săpături sau umpluturi se va face un instructaj temeinic cu privire la metodele de execuţie, sculele sau utilajele de construcţii ce se pot folosi, aşezarea personalului muncitor la locul de muncă. - În cazul în care în timpul execuţiei săpăturilor se depistează instalaţii subterane necunoscute iniţial şi care nu sunt indicate în documentaţia tehnică de execuţie, se va opri imediat execuţia şi se vor scoate oamenii din zona de lucru. - Executarea manuală a lucrărilor de săpături în apropierea cablurilor electrice subterane sub tensiune, se va face numai după oprirea curentului electric. Dacă nu se poate opri curentul, se vor lua măsuri speciale care să asigure securitatea personalului (folosirea sculelor din lemn şi supravegherea strictă a lucrătorilor de către conducătorul locului de muncă). Se interzice categoric în aceste cazuri folosirea de unelte şi scule metalice. - Dacă în timpul executării lucrărilor de săpătură sau de umplutură se sesizează prezenţa unor gaze, substanţe toxice sau se constată lipsa de oxigen, se va opri imediat lucrul şi se va scoate personalul din zona periculoasă. Se va convoca imediat la faţa locului beneficiarul şi proiectantul, care împreună cu constructorul vor întocmi un program de măsuri – care va fi respectat integral – menit să elimine pericolul de explozie sau incendiu şi cauzele care au condus la apariţia acestor gaze sau substanţe toxice. Se interzice reluarea lucrărilor dacă nu se realizează complet programul de măsuri întocmit de organele în drept, sau nu se elimină cauzele care au condus la prezenţa gazelor sau substanţelor toxice.

- Înainte de începerea lucrărilor de săpături cu sau fără sprijiniri, trebuie să se pregătească terenul dupa cum urmează: - sa se îndepărteze apele de suprafaţă de pe amplasamente şi din zonele lucrării, în scopul eliminării pericolului de inundare a gropilor sau a şanţurilor, de înmuiere a terenului şi de prăbuşire a malurilor; - pentru eliminarea pericolului de inundare a malurilor, se vor executa drenaje, canalizări sau şanţuri de scurgere care să devieze apele de suprafaţă sau pe cele subterane; - dacă în zona în care se execută lucrarile de săpături sunt pomi sau arbori, aceştia vor fi tăiaţi în scopul eliminării pericolului de cădere în gropile sau în şanţurile unde lucrează personalul. Tăierea acestor pomi sau arbori se impune şi pentru a nu stânjeni circulaţia şi transporturile din zona respectivă de lucru şi a elimina eventuale accidente. - În zonele în care se execută săpături şi se circulă, se vor prevedea obligatoriu semne de marcaj, parapeţi de protecţie, iluminat pe timp de noapte, împrejmuiri, balustrade, panouri pentru limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor şi utilajelor. Este interzis ca aceste incinte sau gropi să fie lăsate, când nu se lucrează, fără parapeţi, şi neiluminate pe timp de noapte. Dacă este cazul, se va asigura şi pază. - Se interzice staţionarea autovehiculelor, tractoarelor şi utilajelor de construcţii în zona prismei de alunecare a terenurilor unde se fac săpături. Se permite staţionarea sau circulaţia în zona prismei de alunecare numai dacă pereţii săpăturilor sunt sprijiniţi cu sprijiniri realizate pe bază de calcule. În aceste zone, viteza de circulaţie este de maxim 3-5 km pe oră.

- În cazul în care se execută lucrari de săpături în zonele cu circulaţie intensă sau de utilitate publică (străzi, pieţe, drumuri) spaţiile respective vor fi îngrădite cu panouri line de 1,5 – 2 m înalţime, sau cel puţin cu parapeţi de 1 metru înălţime. Se vor prevedea obligatoriu panouri şi semne de avertizare împotriva accidentelor, indicatoare de drum îngustat, ocolire si limitare a vitezei. Este obligatorie asigurarea iluminatului pe timp de noapte. Se vor lua măsuri pentru devierea circulaţiei. Acolo unde nu se poate devia circulaţia, se vor plasa permanent persoane care să asigure fluenţa circulaţiei. Toate utilajele folosite la săpături, vor fi amplasate în afara parţii carosabile a drumurilor. - Săparea gropilor de fundaţie şi a şanţurilor cu adâncime mică în terenuri cu umiditate naturală şi unde nu există ape freatice de suprafaţă, se va face fără consolidări sau sprijiniri, după cum urmează:

- în teren uşor (nisip, umpluturi) până la adâncimea de 70 de cm.; - în teren mijlociu (manual) până la adâncimea de un metru; - în teren tare (manual ) până la adâncimea de 1,6 metri; - în teren foarte tare, se sapă (manual) până la adâncimea de 2 metri. - Pământul provenit din săpături sprijinite sau nesprijinite, va fi aşezat la o distanţă de minim 0,5 metri faţă de pereţii săpăturii. Se recomandă ca pământul provenit din săpături, pe măsura extragerii, să fie îndepărtat sau transportat în afara şantierului. - Dacă în timpul executării săpăturilor se găsesc corpuri dure izolate (betoane, bolovani etc.) se vor lua măsuri de indepărtare a lor cu ajutorul unor utilaje, dupa ce acestea au fost eliberate de pământ sau de alte părţi aderente. În timpul operaţiunilor de scoatere a bolovanilor, personalul va fi evacuat din zona periculoasă.

- Pentru eliminarea pericolului de accidentare prin surpare de maluri la săpături, se va supraveghea şi controla zilnic starea terenului unde se execută asemenea lucrări. Acolo unde sunt posibile surpări sau alunecări de mase de pământ, indiferent dacă sunt sau nu sunt făcute sprijiniri, se vor lua imediat măsuri de consolidare. Numai după aceea se va continua executarea săpăturilor. - Conducătorii locurilor de muncă sunt obligaţi ca înainte de reluarea lucrărilor de săpături, să controleze zilnic pereţii şi stabilitatea terenului. Dacă se constată că sunt pericole de accidentare, nu se va permite reluarea lucrărilor decât după înlăturarea acestor pericole. - Se interzice categoric executarea săpăturilor sau astupărilor în terenurile necompactate, umidificate sau supraumidificate, nisipoase, fără sprijiniri.

- Execuţia săpăturilor pentru fundaţii, şanturi, gropi etc. în taluz natural se va face ţinând seama şi de următoarele măsuri: - se va cerceta de către conducătorul locului de muncă starea terenului înainte de începerea lucrului (valabil pentru fiecare schimb) pentru a constata că nu există pericol de surpare, ieşituri din consolă sau umiditate sporită; - se vor întrerupe lucrările de săpătură dacă se constată umiditate sporita. În caz de umiditate excesivă sau alte pericole evidente, se va opri lucrul şi se va scoate tot personalul din zona periculoasă; - se interzice circulaţia sau deplasarea autovehiculelor sau a utilajelor de construcţii la distanţe mai mici decât cele prevăzute în documentaţia de executie; - se interzice staţionarea unor vehicule sau utilaje de construcţie care prin vibrare pot conduce la surpări de maluri sau la prabuşirea acestora peste lucrătorii aflaţi în incinte. - Când săpăturile trebuiesc executate cu pereţi verticali sau cu pante mai mari, se vor executa obligatoriu sprijiniri. - În cazul când se observă infiltraţii mari de apă (izvoare, pânze de ape freatice etc.) sau creşte nivelul apelor, se vor evacua imediat muncitorii din incintă. Reluarea lucrărilor de săpături se va face numai dupa eliminarea cauzelor sau a fenomenelor naturale care au condus la creşterea nivelului apelor.

- Se va cerceta periodic terenul şi se vor lua măsuri pentru desprinderea şi rostogolirea pietrelor sau a bolovanilor care ameninţă să se prabuşească. Executarea acestor operaţii se va face numai după luarea măsurilor care să elimine producerea accidentelor, respectiv întreruperea circulaţiei şi scoaterea personalului din zona periculoasă. - Se vor acoperi zonele periculoase cu plase de sârmă bine fixate în roca sanatoasă prin pitoane şi ancoraje puternice. - Accesul lucrătorilor în incintele de săpături (gropi, şanturi etc.) cu sprijiniri sau fără sprijiniri, se va face pe scări sau cu ajutorul unor dispozitive mecanice sau platforme construite special în acest sens. Scările trebuie să fie solide şi bine fixate. De asemenea ele trebuie verificate zilnic şi menţinute în stare bună şi cu treptele curate.

- Toate utilajele şi mecanismele care se folosesc la executarea săpăturilor sau umpluturilor, trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare, trebuie să fie dotate cu toate dispozitivele de protecţie, de semnalizare acustică sau optică şi cu limitatoare de cursă în bună stare de funcţionare. - Executarea de săpături mecanizate fără sprijiniri se poate face fie în taluz liber, fie în trepte cu pereţi verticali. Amplasarea utilajelor pentru săpături sau umpluturi va fi făcută astfel încât să nu existe pericolul alunecării sau răsturnării acestora în incinta săpăturilor. - Dacă săpăturile mecanizate se execută cu sprijiniri, se vor lua măsuri ca acestea să nu fie deteriorate în timpul execuţiei săpăturii. - În timpul execuţiei terasamentelor cu mijloace mecanizate, se interzice accesul oricărei persoane deasupra frontului de lucru. Aceste zone se vor delimita prin panouri, împrejmuiri sau alte mijloace. De asemenea nu se admite executarea de lucrări auxiliare sau alte operaţii pe partea opusă frontului de lucru sau în apropierea acestuia. - Înainte de începerea săpăturilor cu mijloace mecanizate, se va verifica rezistenţa terenului şi apoi se va nivela sau compacta dacă este cazul. - Toţi lucrătorii care lucrează direct sau indirect cu utilajele de construcţii sau cu mijloacele mecanizate, vor fi instruiţi în privinţa tuturor măsurilor speciale de securitate a muncii pe care trebuie să le respecte. Aceste măsuri vor fi înscrise în fişele de instructaj individual. - Trecerea sau staţionarea muncitorilor pe sub cupele sau braţele excavatoarelor este categoric interzisă.

- Este categoric interzisă prezenţa unor persoane străine pe sau în utilajele de săpat în timpul lucrului. Urcarea şi coborârea din utilaje se va face numai după oprirea acestora şi numai pe scările de acces special construite în acest sens. - Dacă se folosesc mai multe utilaje în acelaşi punct de lucru, distanţa dintre ele nu trebuie să fie mai mică de 10m. - Personalul de deservire al excavatoarelor trebuie să fie calificat şi autorizat în acest sens.

- La traversările de drumuri, utilajele şi sculele folosite la săpături se vor amplasa în afara zonelor carosabile ale acestora. Este interzisă depozitarea de utilaje sau materiale pe şosea sau mai aproape de 5 m de marginea drumului. - În cazul spargerii blocurilor din beton armat cu ciocane pneumatice mari, muncitorii vor purta ochelari şi căşti de protecţie. Distanţa dintre spărgătorii de piatră va fi de cel puţin 3 m, iar distanţa dintre punctele de lucru şi locurile pentru spart piatra nu va fi mai mică de 10 m. - În cazul efectuării unor săpături cu o adâncime mai mare de 0,7 m (excavări), înainte de începerea lucrărilor, se va solicita eliberarea unui permis de lucru, conform cerinţelor CONPET S.A.

## TURNARE BETON

- Principalele riscuri identificate

- cădere de obiecte de la înălţime; - cădere de la înălţime; - împroşcarea cu beton; - lovire sau strivire; - accidente provocate de mişcarea utilajelor; - cădere de la acelaşi nivel, împiedicare.

- Echipament individual de protecţie recomandat

- cască de protecţie; - bocanci de protecţie; - salopetă; - ochelari de protecţie; - mănuşi de protecţie; - centura de siguranta tip HAM (daca este cazul) - cizme electroizolante(daca este cazul) - mănuşi electroizolante(daca este cazul) - antifoane(daca este cazul) - mască de protecţie anti Covid 19.

- Principalele măsuri de prevenire şi protecţie

1. Schelele şi eşafodajele pentru transportul betonului trebuie să aibă o podină continuă cu laţimea de cel puţin 1.2 m, împrejmuite cu balustrade şi să fie rezistente la o sarcină de 80 kg. (să nu facă sub acţiunea acestei sarcini în plan vertical o săgeată mai mare de 3 cm). 2. Golurile din podina destinată alimentării cu beton sau turnării betonului trebuie acoperite în timpul lucrului. 3. După ce s-a montat armatura, circulaţia pe cofraje pentru transportul betonului trebuie să se facă pe podine speciale. 4. In cazul utilizării pompelor mecanizate pentru transportul betonului, trebuie avute în vedere riscurile specifice şi este necesară respectarea următoarelor măsuri: 4.1. Există riscul ca braţul sau pompa să execute mişcări neaşteptate imediat ce telecomanda este activată. Nu se stationează în raza de acţiune a pompei; 4.2. Maşina se opreşte din punct de vedere electric numai când butonul de OPRIRE DE URGENŢĂ este apăsat. Cu toate că aceasta face ca toate valvele acţionate hidraulic să se dezactiveze, nu puteţi preveni astfel, de exemplu, o cădere neprevăzută a braţului datorită scurgerilor la sistemul hidraulic. 4.3. În nici un caz nu apăsaţi butonul de OPRIRE DE URGENŢĂ dacă braţul are mişcări necontrolate, deoarece nu veţi mai avea posibilitatea să vă opuneţi acestor mişcări. 4.4. Există riscul rănirii persoanelor aflate în zona din jurul turnării în cazul în care capătul conductei se desprinde în timpul pompării, după ce s-a rezolvat un posibil blocaj sau în timpul spălării. Această zonă are diametrul egal cu de două ori lungimea capătului conductei. Capătul conductei trebuie lăsat liber, “atârnat”. Verificaţi că nimeni nu se află în zona periculoasă. Ţineţi această zonă sub observaţie permanentă. Trebuie să opriţi lucrul imediat şi să apăsaşi

4.5. Nu îndoiţi niciodată capătul conductei flexibile peste ceva. Nu încercaţi niciodată să-l îndreptaţi crescând presiunea. Capătul conductei nu trebuie introdus în beton. Întinderea braţului şi a capătului peste lungimea specificată este interzisă. Capătul conductei trebuie asigurat împotriva căderii.

4.6. Aerul prins în linia de livrare este periculos deoarece aerul comprimat este eliminat brusc la capătul liniei de livrare şi betonul poate fi “aruncat” în mod exploziv. Din aceste motive nu trebuie permisă aspiraţia aerului. De aceea trebuie să umpleţi întodeauna rezervorul agitatorului cu beton până la axul agitator în timpul operaţiilor de pompare. 4.7. Nu folosiţi niciodată forţa pentru a pompa beton segregat sau cu cocoloaşe, deoarece va începe să se sedimenteze în linia de livrare şi se vor produce blocaje foarte uşor. 4.8. Braţul poate “cădea” în timpul pauzelor lungi de pompare ca o consecinţă a răcirii fluidului hidraulic. Din acest motiv, nu lăsaţi niciodată braţul întins în timpul pauzelor. 4.9. Maşina trebuie oprită, iar sistemul hidraulic, inclusiv rezervorul, trebuie depresurizate complet atunci când măsuraţi lungimea necesară pentru conductele de apă, deoarece altfel există riscul rănirii atunci când tubul de transfer îşi schimbă poziţia. 4.10. Un coş de prindere la capătul liniei de livrare este absolut necesar dacă scoateţi betonul cu ajutorul aerului comprimat, altfel există riscul accidentării când buretele de spălare şi betonul sunt expulzate. 4.11. Există un risc crescut de accidentare când curăţaţi cu aer comprimat. Operaţiunea de curăţare trebuie executată doar în prezenţa unui specialist. Toate persoanele care participă la această operaţiune trebuie instruite în ceea ce priveşte siguranţa.

4.12. Trebuie să strângeţi braţul de pompare dacă doriţi să ridicaţi spatele maşinii pentru a poziţiona o roabă sub rezervor. 5. Înainte de betonare se vor îndepărta de pe cofraje orice corpuri străine (moloz, resturi de lemn, stropituri de beton etc.) După perfecta curăţire a cofrajelor ele vor fi bine udate cu apă, pe toate părţile care vin în contact cu betonul, astfel încât ele să se îmbibe cu apă. 6. În cazul turnării betonului la înălţime mai mare de 1.5 m podinele de lucru ale betoniştilor trebuie împrejmuite cu balustrade şi cu scânduri de margine. 7. În cazul turnării betoanelor pentru executarea acoperişurilor, cornişelor, luminatoarelor etc. care au o înclinare mai mare de 30 de grade, betoniştii trebuie dotaţi cu centuri de siguranţă ce se vor lega prin frânghii de elementele rezistente ale construcţiei.

8. Turnarea betoanelor la adâncimi mai mari de 1.5 m sub nivelul podinei de lucru trebuie făcută cu ajutorul jgheaburilor sau al burlanelor telescopice, care vor fi bine fixate de schelele de susţinere ale cofrajului. 9. La compactarea betonului cu ajutorul vibratoarelor electromecanice trebuie luate urmatoarele masuri: - instalaţiile electrice necesare punerii în funcţiune a vibratoarelor electromecanice se vor face cu respectarea regulilor de securitate specifice instalaţiilor electrice; - în timpul deplasării vibratorului precum şi în cazul întreruperii lucrului, oricât de scurtă este oprirea, se va deconecta obligatoriu vibratorul de la reţea; - conductorii electrici care alimentează cu energie vibratorul trebuie să fie flexibili şi izolaţi în tub de cauciuc; - carcasa vibratorului trebuie să fie legată la pamânt, iar muncitorii vor purta în timpul lucrului cizme şi mănuşi electroizolante; - se interzice folosirea vibratoarelor defecte sau recurgerea la improvizaţii. 10. Este interzis accesul lucrătorilor în zona apropiată locului turnării deoarece este posibilă căderea betonului în timpul turnării, căderea armăturilor, a tijelor şi elementelor de la cofrajul spaţial şi glisant şi a altor elemente de construcţie. În zonele respective se vor monta plăcuţe avertizoare.

## LUCRĂRI DE VOPSITORIE

- Principalele riscuri identificate

- cădere de obiecte de la înălţime; - cădere de la înălţime; - împroşcarea cu material; - incendiu-explozie; - cădere de la acelaşi nivel , împiedicare; - inhalare vapori.

- Echipament individual de protecţie recomandat

- cască de protecţie; - bocanci deprotecţie; - salopetă; - ochelari de protecţie; - mănuşi de protecţie; - centură de siguranţă tip HAM (dacă este cazul); - antifoane (dacă este cazul); - mască de protecţie anti Covid 19.

- Principalele măsuri de prevenire şi protecţie

1. La operaţiunile de grunduire şi vopsire, lucrătorii vor purta în mod obligatoriu mănuşi, ochelari şi mască de protecţie. 2. La utilizarea grundului, lucrătorii vor purta mănuşi de protecţie. 3. Depozitarea adezivilor, diluanţilor şi vopselelor se va face numai în locuri ferite de căldură sau surse de foc deschis. Căile de circulaţie vor fi menţinute libere, pentru a se evita accidentarea prin împiedicare, lovire, alunecare, cădere. 4. Înainte de prepararea grundului sau a vopselei, lucrătorii vor citi cu atenţie indicaţiile de pe ambalaj şi vor respecta cu stricteţe precauţiile referitoare la manipularea şi prepararea produsului respectiv. 5. În timpul preparării grundului sau a vopselei, este interzis lucrătorilor, să fumeze, sau să mănânce. După preparare, lucrătorii se vor spăla pe mâini şi pe faţă cu apă şi săpun. 6. Se interzice utilizarea pigmenţilor vătămători sănătăţii oamenilor (minium de plumb, galben de crom, oxid sau acetat de cupru). 7. Fumatul, lucrul cu foc deschis sau executarea de operaţiuni ce pot provoca scântei, sunt cu desăvârşire interzise în zonele în care sunt depozitate sau se lucrează cu adezivi, vopsele, diluanţi sau alte materiale inflamabile.

## LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE

- Principalele riscuri identificate

- cădere de obiecte de la înălţime; - cădere de la înălţime; - inhalarea de praf sau substanţe toxice; - electrocutare; - cădere de la acelaşi nivel, împiedicare.

- Echipament individual de protecţie recomandat

- cască de protecţie; - bocanci de protecţie; - salopetă; - ochelari de protecţie; - mănuşi de protecţie; - centură de siguranţă tip HAM (dacă este cazul); - cizme electroizolante(daca este cazul) - mănuşi electroizolante(daca este cazul) - antifoane (dacă este cazul); - mască de protecţie anti Covid 19.

- Principalele măsuri de prevenire şi protecţie

1. Instalaţiile electrice se vor executa numai de către electricieni calificaţi şi care sunt autorizaţi intern. 2. Instalaţiile electrice izolate aparent, cu conductori izolaţi şi montaţi pe izolatori, se vor executa la o înălţime de cel putin 2.5m deasupra solului şi în locuri ferite de deteriorări mecanice. 3. Înălţimea minimă de la sol pentru conductorii izolaţi sau neizolaţi trebuie să fie de 4m. La trecerea peste căile carosabile, distanţa minimă trebuie să fie de 6m. 4. Distanţele între conductorii izolaţi sau alte obiecte neizolate şi părţile instalaţiei legate la pământ trebuie să fie de cel puţin 1 cm. 5. Conductorii neizolaţi nu sunt admişi în interiorul clădirilor.

6. În zonele unde necesităţile de lucru pot creea posibilitatea atingerii sau agăţării conductorilor în timpul transportului şi al montajului obiectelor voluminoase, folosirea conductorilor neizolaţi este interzisă. 7. Locurile de intrare a conductorilor în fişe sau la receptor trebuie să fie prevazute cu dispozitive care să apere conductorii de întindere sau rupere prin îndoire. 8. În toate cazurile, întrerupătoarele vor avea carcase protectoare, confecţionate din materiale rezistente la foc şi electroizolante. Intrerupătoarele cu carcase metalice se vor lega la pământ sau la protecţie (de nul). 9. Nu se admite montarea întrerupătoarelor pe conductori mobili (pe şnururi, cordoane etc.). 10. Legăturile conductorilor între ei, cât şi cu aparatele respective se vor executa în aşa fel încât să prezinte aceeaşi siguranţă ca şi cea a izolaţiei. 11. Locurile de conectare şi derivare (dozele) vor trebui ferite de eforturi mecanice şi lovituri.

12. Tablorile electrice de distribuţie amplasate în exterior (pe stâlpi, barăci, imobile) se vor monta ţinând seama de normele de mai sus, iar protecţia lor se va face prin cutii metalice, prevăzute cu uşă şi cheie. 13. Construcţia cutiilor de protecţie va fi executată astfel încât să permită introducerea conductorilor de jos în sus (pentru ca ploaia să nu pătrundă în interior). 14. Toate cutiile metalice de protecţie vor fi legate la pământ. 15. Lucrările la tablourile de distribuţie se execută după ce partea respectivă din instalaţie a fost scoasă de sub tensiune. Pentru a se preântâmpina o închidere greşită a unui intrerupător deschis, se pun la fiecare dintre cuţitele mobile şi contactele fixe garnituri electroizolante şi se aşează pe mâner o placă avertizoare cu inscripţia “ Nu închideţi se lucrează” 16. Se interzice legarea directă la tabloul de distribuţie a diferitelor maşini sau lămpi portative, electromotoare sau alte aparate şi dispozitive consumatoare de energie electrică.

17. La tablourile de distribuţie cu acces prin spate, intrarea se va face printr-o uşă cu cheie. Dacă tabloul este montat într-o încăpere separată pe duşumea se va amplasa un covor de cauciuc sau un grătar de lemn uscat. 18. Folosirea conductorilor electrici cu izolaţia deteriorată sau innădirea lor fără a se completa izolaţia cu banda izolantă este interzisă. 19. Se interzice cu desăvârşire folosirea capetelor de conductori în loc de fişe la introducerea în prize. 20. Este interzis a se pune în exploatare instalaţii provizorii, indiferent de motivul care ar determina acest provizorat. 21. La executarea instalaţiilor electrice interioare, străpungerile de planşee din beton monolit se vor executa numai de jos în sus, iar lucrătorii vor purta ochelari de protecţie contra prafului şi sfărâmăturilor de beton.

## LUCRĂRI DE MONTAJ CONFECŢII METALICE

- Principalele riscuri identificate

- cădere de obiecte de la înălţime; - cădere de la înălţime; - inhalarea de praf sau substanţe toxice; - electrocutare; - cădere de la acelaşi nivel, împiedicare.

- Echipament individual de protecţie recomandat

- cască de protecţie; - bocanci de protecţie; - salopetă; - ochelari de protecţie; - mănuşi de protecţie (dacă este cazul); - centură de siguranţă tip HAM (dacă este cazul); - antifoane (dacă este cazul); - mască de protecţie anti Covid 19.

- Principalele măsuri de prevenire şi protecţie

1. Sculele, uneltele şi dispozitivele de orice categorie şi pentru orice întrebuinţare, trebuie să fie în perfectă stare şi să corespundă specificului lucrării. 2. Zilnic, înainte de începerea lucrului, fiecare lucrător va controla dacă uneltele şi sculele din dotare sunt în stare tehnică corespunzatoare. 3. Uneltele şi sculele care nu corespund din punctul de vedere al securităţii muncii se vor scoate din uz, repara (cele care se pot recondiţiona) sau casa. 4. Sculele şi uneltele de mână vor fi confecţionate conform standardelor în vigoare, din materiale corespunzătoare operaţiilor care se execută, fără a se permita deformări, fisuri sau desprinderi de aşchii, bavuri. 5. Este interzisă folosirea sculelor şi uneltelor fără mâner, precum şi folosirea aceluiaşi mâner la mai multe scule. 6. Este interzisă folosirea uneltelor de mână cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite sau ştirbite, precum şi a uneltelor de mână cu improvizaţii. 7. În timpul transportului, părţile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mână cu tăişuri, vârfuri etc. vor fi protejate cu apărători sau teci adecvate. 8. Sculele şi uneltele de tăiat vor fi verificate dacă sunt bine ascuţite şi dacă au profilul corect în raport cu operaţia de executat. 9. Sculele de perforat vor fi verificate dacă au profilul corect în raport cu operaţia de executat

10. Sculele şi dispozitivele de tăiat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - să nu fie degradate, cu crăpături sau ruginite; - foarfecele pentru tăiat vor avea lamele strânse astfel încât să preseze una pe alta, fără joc în axul de fixare; 11. Sculele şi uneltele de mână vor fi păstrate - după caz - în dulapuri, lăzi, rastele sau suporturi speciale şi orientate spre exterior pentru a putea exclude contactul cu părţile active ale acestora. 12. Uneltele acţionate electric sau pneumatic vor fi folosite numai de lucrătorii care cunosc bine atât metodele de lucru cât şi pe cele de protecţie a muncii.

13. Este interzis ca în timpul lucrului să se aseze unelte pe treptele scărilor mobile, schele, tablouri electrice etc. 14. Conductele flexibile de aer comprimat trebuie să corespundă debitului şi presiunii de lucru, iar fixarea lor pe racorduri se va face numai cu coliere metalice. 15. Sculele şi uneltele vor fi păstrate în truse sau cutii, pentru a se evita împrăştierea lor sau căderea de la înălţime. 16. Sculele de dimensiuni mici pot fi prinse şi de ochiuri special prevăzute în centurile de siguranţă, adaptate pentru fiecare unealtă în parte, in aşa fel incât lucrătorul să le aibă la îndemână, luându-se, totodată, măsuri ca în timpul lucrului aceste scule să nu incomodeze şi să nu împiedice mişcările libere ale mâinilor. 17. Nu se admite folosirea unor scule şi unelte improvizate în timpul montajului. 18. Toate dispozitivele vor fi verificate zilnic, înainte de începerea lucrului, de către muncitorii însărcinaţi a le folosi, împreună cu şeful echipei de montaj. Verificarea va urmări să constate dacă dispozitivele prezintă fisuri, şuruburi sau piuliţe defecte, fire rupte la cabluri, deformaţii sau dezaxări. 19. Dacă în jurul locurilor în care se sudează electric nu se pot aşeza paravane protectoare pentru vedere, se va împrejmui locul de muncă şi se vor monta panouri avertizoare pe care se va inscrie: "Nu vă uitaţi, se sudează"; 20. Pentru sudurile executate în pantele exterioare ale construcţiei, conducătorul locului de muncă va indica fiecărui sudor în parte locul de prindere a frânghiei centurii de siguranţă; 21. Traseele conductorilor şi cablurilor aparatelor de sudură vor fi degajate de orice ar putea duce la deteriorarea lor.

## LUCRĂRI DE SUDURĂ ŞI TĂIERE

- Principalele riscuri identificate

- cădere de obiecte de la înălţime; - cădere de la înălţime; - inhalarea de praf sau substanţe toxice; - electrocutare; - cădere de la acelaşi nivel , împiedicare.

- Echipament individual de protecţie recomandat

- cască de protecţie; - bocanci de protecţie; - salopetă; - ochelari de protecţie; - mănuşi de protecţie; - centură de siguranţă tip HAM (dacă este cazul); - antifoane (dacă este cazul); - mască sudură; - masca protectie anti Covid 19; - respectare distantare sociala.

- Principalele măsuri de prevenire şi protecţie

Pentru a asigura sudarea şi operaţiile de tăiere în condiţii de siguranţă, vor fi aplicate următoarele reguli pentru protecţia muncii: 1. Inainte de inceperea operaţiilor de tăiere a instalaţiilor, acestea se vor asigura cu ajutorul unei automacarale împotriva căderii, pe rând, pentru fiecare parte tăiată din instalaţie. 2. Sudorii care lucrează la inălţime, vor purta centuri de siguranţă tip ham, care vor fi ancorate. 3. Înainte de inceperea lucrului, sudorul va verifica buna funcţionare şi etanşeitatea arzătorului, respectiv a aparatului de sudat. 4. Este interzis ca în timpul lucrului furtunurile de cauciuc să fie ţinute sub braţ sau să fie incolăcite pe picioare. 5. Este interzisă folosirea furtunurilor pentru oxigen la acetilenă şi invers. 6. Este interzisă folosirea furtunurilor murdare de ulei sau grăsime. 7. Folosirea furtunurilor defecte, precum şi infăşurarea acestora cu bandă izolatoare sau alte materiale este interzisă. 8. Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele de sudare se face numai prin coliere metalice bine strânse. 9. Recipientele butelie pentru acetilenă se folosesc numai în poziţie verticală. 10. Arzătorul aprins nu se va lăsa din mână nici un moment.

## LUCRĂRI CU FOC DESCHIS ÎN ZONELE EX

Lucrările cu foc deschis nu sunt permise în zonele 0 si 1. Dacă nu sunt identificate alte soluţii pentru evitarea acestui lucru, atunci procesul respectiv trebuie oprit, instalaţia izolată, depresurizată şi purjată; se eliberează un permis de lucru cu foc, cu toate implicaţiile ce decurg din acest punct de vedere, inclusiv testarea atmosferei la amestecuri explozive. Lucrările cu foc deschis, precum şi tăierea cu flacără deschisă, sudură şi şlefuire, nu trebuie desfăşurate în zona 2 fără oprirea şi depresurizarea instalaţiilor de producţie adiacente. Totuşi, în zona 2, poate fi stabilit un loc unde lucrările nu prezintă un pericol de incendiu cu consultarea managerului HSE, loc ce trebuie examinat şi aprobat prin sistemul permiselor de lucru cu focul. La fiecare locaţie, pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii montaj, trebuie să existe câte un analizor de gaze (explozimetru). În zonele 0 şi 1, nu se admite lucrul cu unelte care pot genera scântei. În zonele 1 şi 2, se admit numai unelte de oţel care pot genera numai scântei unice la utilizare. Uneltele care generează o ploaie de scântei la utilizare se admit numai dacă se asigură ca nicio atmosferă explozivă periculoasă nu este prezentă la locul de muncă.

## LUCRĂRI DE HIDRO ŞI TERMOIZOLAŢII

- Principalele riscuri identificate

- cădere de obiecte de la înălţime; - cădere de la înălţime; - împroşcarea cu materiale; - inhalarea de praf sau substanţe toxice; - electrocutare; - incendiu-explozie; - cădere de la acelaşi nivel, împiedicare;

- Echipament individual de protecţie recomandat

- cască de protecţie; - bocanci de protecţie, - salopetă, - ochelari de protecţie, - mănuşi (dacă este cazul), - centură de siguranţă tip HAM (dacă este cazul), - antifoane (dacă este cazul); - masca protectie anti Covid 19; - respectare distantare sociala.

- Principalele măsuri de prevenire şi protecţie

1. Pentru folosirea materialelor şi substanţelor care sunt de natură combustibilă, inflamabilă, explozivă sau toxică, în toate fazele de lucru prevăzute în fişele tehnologice de execuţie, vor fi respectate obligatoriu măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor conform reglementărilor în vigoare. 2. La toate locurile de muncă unde există pericol de incendiu, atât în punctele de lucru cât şi în zonele de depozitare a materialelor, se vor asigura spaţii libere pentru intervenţia formaţiilor P.S.I. în conformitate cu Legea nr. 307/2006. 3. În toate încăperile în care se află depozitate sau se lucrează cu materiale inflamabile sau explozive, se va afişa la loc vizibil planul de evacuare în caz de incendiu. 4. La locurile de muncă unde se utilizează materiale combustibile sau inflamabile, se vor depozita cantităţi ce vor fi consumate în execuţia imediată şi nu mai mult decât necesarul pentru un schimb de lucru, cu respectarea sarcinii admisibile de încărcare a schelei sau platformei de lucru. 5. Materialele uşor inflamabile (solvenţi organici, chituri, răşini, produse petroliere) nu se depozitează în recipiente deschise sau în apropierea locurilor de muncă. După golire, recipientele se umplu cu apă. 6. Toate depozitele destinate recipientelor pentru gaze, trebuie să aibă cel putin 3,2m înalţime şi să fie dotate cu geamuri mate. Trebuie luate măsuri astfel încât temperatura interioară în aceste spaţii să nu depăşească 40 grade Celsius. 7. Este cu desăvârşire interzisă depozitarea recipientelor cu gaze sau substanţe inflamabile în locuri expuse direct radiaţiilor solare (în special pe timp de vară). 8. In timpul aşezării şi fixării elementelor de izolaţie termică pe elemente de construcţie

aflate în apropierea conductorilor electrici, se întrerupe alimentarea cu energie electrică în zona de lucru. 9. Este interzisă folosirea de butelii neomologate. 10. Furtunul standard de alimentare cu gaz lichefiat nu trebuie să prezinte pori, fisuri sau semne de îmbătrânire, care să conducă la pierderi de gaz lichefiat. 11. Arzătorul pentru încălzirea foliilor pentru lipit trebuie să aibă robinetul de reglaj în bună stare de funcţionare. 12. Este interzisă lăsarea deschisă a vreunui robinet în intervalul de pregătire a frontului de lucru între două lipiri succesive sau a pauzelor tehnologice sau de masă. 13. Butelia de gaz lichefiat se va amplasa la minimum 10 m de punctul de lucru cu flacără dechisă. 14. Este interzis fumatul şi flacăra dechisă în apropierea materialelor inflamabile care se utilizează (adezivi şi lichid P.V.C.). 15. Lucrările de izolaţii prezentate nu se execută pe timp de ploaie, ceaţă, vânt puternic sau temperaturi sub +5 grade Celsius.

## LUCRĂRI DE DEMOLARE

- Principalele riscuri identificate

- cădere de obiecte de la înălţime; - cădere de la înălţime; - împroşcarea cu materiale; - inhalarea de praf sau substanţe toxice; - incendiu-explozie; - cădere de la acelasi nivel, împiedicare.

- Echipament individual de protecţie recomandat

- cască de protecţie; - bocanci de protecţie; - salopetă; - ochelari de protecţie; - mănuşi de protecţie (dacă este cazul); - centură de siguranţă tip HAM (dacă este cazul); - antifoane (dacă este cazul); - masca protectie anti Covid 19; - respectare distantare sociala.

- Principalele măsuri de prevenire şi protecţie

În vederea desfăşurării în deplină siguranţă a lucrărilor de demolări, se recomandă a fi luate următoarele măsuri. 1. Înainte de începerea demolării se va verifica starea clădirii sau a construcţiei ce urmează a se demola, respectiv: - tipul şi poziţia cablurilor electrice – alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă; - tipul şi starea componentelor şi materialelor ce vor rezulta din demolare (particule de praf, concentraţii periculoase etc.) 2. dacă se constată prezenţa materialelor periculoase pentru sănătate sau apte pentru producerea de incendii sau explozii, acestea vor fi îndepărtate din zona ce urmează a fi demolată. 3. Conductele de gaz si apă vor fi oprite. 4. Procedeul de demolare (prin excavare, prindere, împingere, spargere, demontare etc ) va fi stabilit împreună cu autoritatea de supraveghere a construcţiilor şi coordonatorul de şantier. - demolarea prin excavare se va folosi doar în condiţiile în care nu poate fi folosită altă metodă (de exemplu pentru construcţii îngropate de tipul fundaţiilor sau rezervoarelor îngropate); - demolarea prin prindere se admite doar la construcţiile care nu prezintă pericol de a se dărâma. Înălţimea de prindere trebuie să fie cu cel puţin 0,50m mai mare decât înălţimea construcţiei ce urmează a fi demolată; - pentru demolarea prin împingere se vor folosi doar utilaje hidraulice; - pentru demolarea prin spargere se vor folosi doar utilaje care din construcţie sunt prevăzute cu dispozitive tip – bilă de spargere. Capătul braţului utilajului trebuie să depăşească cel mai înalt punct de lovire cu cel puţin 1,50 m. 5. Dacă în timpul demolării se ivesc pericole pentru lucrători, se va dispune întreruperea lucrarilor.Lucrările vor fi reluate după ce un expert va stabili măsurile corespunzătoare şi s-au consemnat în dispoziţia de demolare. 6. Rezidurile periculoase rezultate în urma demolării vor fi separate de rezidurile nepericuloase.

## LUCRĂRI LA ÎNĂLŢIME

Lucrul la inălţime este activitatea desfăşurată la o înălţime mai mare de 2 m, măsurată de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referinţă naturală (solul) sau orice altă bază de referinţă artificială, bază faţă de care nu există pericolul căderii in gol. Persoana care organizează lucrările la un post de lucru situat la înălţime trebuie să asigure: - măsurile de protecţie colectivă, iar pentru lucrările la care există în continuare pericolul căderii in gol, alegerea echipamentului individual de protecţie pe care urmează să-l folosească lucrătorii; - interzicerea desfăşurării lucrărilor pe niveluri diferite, pe aceeaşi verticală, iar atunci când acest lucru nu este posibil, să ia măsuri contra căderii de obiecte de la nivelurile superioare; - posibilitatea salvării acelui lucrător care ar putea să ramână suspendat deasupra golului în cazul în care acesta a căzut de la postul de lucru.

- Principalele riscuri identificate

- cădere de obiecte de la înălţime; - cădere de la înălţime.

- Echipament individual de protecţie recomandat

- cască de protecţie; - bocanci de protecţie; - salopetă; - ochelari de protecţie; - mănuşi de protecţie(dacă este cazul), - centură de siguranţă tip HAM (dacă este cazul); - antifoane (dacă este cazul); - masca protectie anti Covid 19; - respectare distantare sociala.

- Principalele măsuri de prevenire şi protecţie

- Privind condiţiile generale pentru lucrul la înălţime:

1. Dotarea cu echipament individual de protecţie în conformitate cu condiţiile concrete ale locului de muncă, astfel încât să fie asigurată securitatea executantului. 2. Utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă şi individuală, corespunzatoare riscurilor locului de muncă şi a lucrărilor executate. 3. Toate persoanele care lucrează la înălţime trebuie să primească din partea unui medic de medicina muncii, avizul «APT PENTRU LUCRU LA INĂLŢIME»

- Privind organizarea locului de muncă:

1. Lucrul la înălţime este permis numai dacă locul de muncă a fost amenajat şi dotat din punct de vedere tehnic şi organizatoric astfel încât să prevină căderea de la înălţime a lucrătorilor. 2. Accesul la şi de la locurile de muncă amplasate la înălţime trebuie asigurat împotriva căderii în gol a lucrătorilor. 3. Pentru lucrul la înălţime mică, de la caz la caz, în funcţie de gradul de pericol existent şi de condiţiile concrete, specifice domeniului de activitate respectiv, organizarea locului de muncă trebuie să fie făcută luându-se toate sau numai o parte din măsurile tehnico - organizatorice prevăzute pentru lucrul la înălţime, astfel ca pericolul căderii în gol a lucrătorilor să fie eliminat.

4. Înainte de începerea lucrului, conducătorul locului de muncă trebuie să verifice dacă au fost asigurate toate măsurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentării şi îmbolnăvirii lucrătorilor.

5. Dacă în timpul lucrului la înăltţme se produc în mod neaşteptat emanaţii nocive (toxice sau inflamabile), lucrările trebuie oprite imediat, iar lucrătorii evacuaţi, luându-se toate măsurile de evitare a accidentelor şi a incendiilor, până la îndepărtarea cauzelor care au provocat apariţia emanaţiilor. 6. Locurile de muncă amplasate la înălţime şi căile de acces la şi de la aceste locuri de muncă, trebuie marcate şi semnalizate atât ziua cât şi noaptea, în conformitate cu standardele în vigoare. 7. In jurul locurilor unde se desfăşoară lucrări la înălţime, se va institui o zonă de siguranţă. În zona de siguranţă este interzisă circulaţia sau staţionarea de persoane, autovehicule sau uitlaje precum şi depozitarea de marteriale sau echipamente tehnice care pot fi afectate de eventualele căderi de obiecte de la înălţime.

- Privind manipularea, transportul , depozitarea :

1. Dacă în timpul efectuării operaţiilor de manipulare, transport şi depozitare se produc modificări privind condiţiile de muncă, conducătorul locului de muncă este obligat să facă lucrătorilor un nou instructaj de lucru şi de protecţie a muncii, corespunzător noilor condiţii.

2. Este interzis accesul persoanelor care nu au o atribuţie legată de această activitate la locul de manipulare a materialelor. 3. Grinzile şi planele înclinate precum şi podeţele utilizate la manipularea materialelor trebuie să fie rezistente, astfel ca arcuirea lor sub sarcina manipulata să nu fie vizibilă. 4. Grinzile, planele înclinate, podeţele etc. trebuie prevăzute cu dispozitive de prindere şi fixare sigură, fiind interzisă orice deplasare a lor în timpul lucrului.

- Privind mijloacele colective de protecţie (schele, eşafodaje, cofraje, podine):

1. Pentru podinele executate din metal se va utiliza tablă expandată sau nervurată. 2. Podinele de lucru trebuie să aibă suprafaţa continuă. Rosturile între panourile sau dulapii podinei nu trebuie să fie mai mari de 1 cm. Pe suprafata podinelor în pantă sau în curbă se fixează sipci împotriva alunecării la distanţe de 30-40 cm. 3. Aşezarea podinei pe reazeme trebuie făcută astfel încât să fie exclusă posibilitatea deplasării sau alunecării ei. 4. Se interzice aşezarea podinelor în consolă. 5. Urcarea şi coborârea pe şi de pe podinele de lucru trebuie să se facă numai pe rampe şi scări de acces executate conform prescripţiilor tehnice. Deplasarea pe podinele de lucru se face lent, fără a se alerga şi a se produce balansuri sau şocuri. 6. Se vor folosi numai schele omologate şi dotate cu toate elementele de siguranţă. 7. Schelele vor fi stabilizate, ancorate şi aşezate numai pe suprafeţe plane şi solide. 8. Schelele vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu scări, urcarea şi coborârea realizându-se numai cu ajutorul acestora. Sunt cu desărvârşire interzise urcarea sau coborârea pe elementele schelei. 9. Schelele amplasate în exterior vor fi prevăzute cu plase de protecţie.

- Privind rampele de acces şi scările rezemate:

1. Pentru evitarea deplasărilor longitudinale şi transversale, rampele de acces trebuie fixate pe reazeme special prevazute. 2. În cazul în care rampele de acces trec peste goluri, acestea trebuie să fie obligatoriu prevăzute cu balustrade solide, bine fixate pe podină, pe ambele părţi ale rampei. 3. Este interzisă blocarea rampelor de acces cu materiale de construcţii sau alte obiecte. Rampele trebuie întreţinute şi curăţate în permanenţă. 4. Scările rezemate trebuie să fie rezistente şi uşoare, conform standardelor în vigoare. Pentru cele executate din lemn, se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte şi fără defecte. 5. Lungimea totală a scării trebuie stabilită astfel încât să dea posibilitatea lucrătorului să lucreze stând pe o treaptă care se află la o distanţă de cel puţin 1 m de capătul superior al acesteia. 6. Picioarele scărilor trebuie să fie bine fixate, pentru a evita alunecarea scărilor şi căderea lucrătorului. 7. În cazul în care condiţiile de lucru permit fixarea scării sus, atunci se fixează cârlige la capetele superioare ale ramelor longitudinale. 8. Pentru ca scara să nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate, de la caz la caz, cu saboţi metalici cu capete ascuţite sau cu saboţi de cauciuc. 9. Scările duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lanţ care să nu permită desfacerea lor accidentală în timpul lucrului. 10. Când se lucrează la o înălţime mai mare de 2m, în locurile cu circulaţie intensă sau pardoseli alunecoase, la baza scării trebuie să stea un lucrător care va asigura stabilitatea scării. La sol se va asigura o zonă de protecţie, avertizată vizibil, cu o suprafaţă stabilită în funcţie de înălţimea maximă de lucru, accesul oricărei persoane străine în zonă fiind interzis.

- Privind alegerea echipamentelor individuale de protecţie (E.I.P.)

1. Alegerea echipamentelor individuale de protecţie trebuie făcută luând în consideratie, în mod obligatoriu, situaţia de lucru la înălţime. Astfel, rolul E.I.P. poate fi: a) de poziţionare a lucrătorului în timpul lucrului; b) de limitare a deplasării lucrătorului în direcţia sursei de accidentare prin cădere de la înalţime; c) de poziţionare şi suspendare a lucrătorului în timpul lucrului. E.I.P. corespunzător situaţiilor nominalizate la pct. a) , b) şi c) se utilizează numai pentru prevenirea accidentării lucrătorului prin cădere de la înalţime. 2. Dacă în cazul utilizării E.I.P. există, în continuare, pericolul căderii în gol datorită unor factori de risc ce nu pot fi eliminaţi, mijlocul individual de protecţie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protecţie pentru oprirea căderii.

- Privind utilizarea E.I.P. pentru lucrul la înălţime

1. Este interzisă utilizarea E.I.P. nestandardizat şi neomologat. 2. Lucrătorii din cadrul şantierului trebuie să utilizeze, pentru lucrul la înălţime, "Centura de siguranţă pentru constructori şi montatori tip HAM", conform standardelor în vigoare. 3. Este interzisă înlocuirea de către utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale E.I.P. defecte precum şi repararea acestora. Aceste operaţii trebuie executate exclusiv de către producătorii de E.I.P. autorizaţi. 4. Utilizarea E.I.P. trebuie să se facă conform instrucţiunilor de utilizare emise de către producător şi prevederilor normelor speciale de securitate a muncii. 5. Este interzisă utilizarea E.I.P. care nu este însoţit de instrucţiuni de utilizare. 6. Conducătorii locului de muncă sunt obligaţi să completeze instructiunile de utilizare a E.I.P. cu prevederile care se impun datorită caracteristicilor specifice fiecărui loc de muncă. 7. Indiferent de domeniul de activitate şi de tipul E.I.P., locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie astfel ales încât zona de prindere a lucrătorului de acesta să fie sub cota locului de ancorare pe toată perioada lucrului. 8. Sistemele de legătură (franghii, cabluri, lanţuri) trebuie să aibă o lungime maximă desfaşurată de 2m. 9. Reglarea frânghiilor de siguranţă se face astfel ca, după petrecerea peste elementul de construcţie (stâlp, cheson, profil metalic) distanţa dintre bustul lucrătorului şi elementul de construcţie să fie de maximum 0,5 m.

- Privind Casca de protecţie

1. Pentru lucrul în şantier sau la înălţime, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea căstii de protecţie. 2. Persoanele care coordonează, controlează şi îndrumă procesul de muncă vor purta obligatoriu cască de protecţie atunci când îşi desfăşoară activitatea în condiţiile lucrului la înălţime. 3. Pentru lucrul la înălţime mică, de la caz la caz, în funcţie de gradul de periculozitate şi în condiţiile concrete de muncă, lucrătorii trebuie dotaţi cu cască de protectie. 4. Dacă se lucrează la nivelele superioare, dar nu pe verticala locului de muncă amplasat la înălţime mică, se va asigura un spaţiu de siguranţă lateral, stanga-dreapta, proporţional cu înalţimea maximă de lucru şi se va purta obligatoriu cască de protecţie. 5. Purtarea căştii de protecţie la înălţime mică este obligatorie atunci când la cotele superioare se lucrează. 6. La locurile de muncă cu temperaturi scăzute, casca de protecţie trebuie purtată peste un capişon călduros.

7. Înainte de începerea lucrului, este obligatorie verificarea de către lucrător a integrităţii căştii de protecţie, a sistemului de amortizare şi a posibilităţii de reglare a acesteia şi a curelelor de prindere. 8. Casca de protecţie se va fixa obligatoriu folosind curelele de prindere. 9. Este interzisă folosirea căştii de protecţie dacă aceasta prezintă spărturi, fisuri ale calotei, defecţiuni ale sistemului de amortizare etc. Casca defectă trebuie scoasă imediat din uz. - Privind Centura de siguranţă –tip HAM 1. Pentru lucrul la înălţime, purtarea centurilor de siguranţă este obligatorie, dacă măsurile integrate de amenajare şi de dotare a locurilor de muncă nu elimină pericolul căderii în gol. 2. Dacă în configuraţia unui loc de muncă amplasat la înălţime există o zonă în care pericolul de cădere în gol se poate manifesta, lucrătorii trebuie să poarte obligatoriu centura de siguranţă împreună cu frânghia de siguranţă, care vor împiedica accesul acestora în zona cu pericol, pe toată perioada lucrului.

3. Daca locul de muncă amplasat la înălţime nu poate fi amenajat sau dotat prin măsuri integrate pentru eliminarea pericolului de cădere în gol, lucrătorii trebuie să poarte centuri de siguranţă de tipul şi în componenţa specifică activităţilor desfăşurate.

4. Centura de siguranţă trebuie folosită fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protecţie prin suspendare împotriva căderii în gol, fie ca mijloc de oprire a accesului într-o zonă periculoasă. Este interzis a se folosi centura pentru alte funcţii de protecţie decât cele pentru care a fost proiectată. 5. Lucratorii trebuie să folosească centurile de siguranţă şi accesoriile lor numai în cadrul lucrărilor pentru care au fost dotaţi cu acestea, iar la terminarea lucrului trebuie să le predea conducătorului locului de muncă. 6. Înainte de utilizare, centurile de siguranţă şi accesoriile trebuie verificate în mod obligatoriu de către conducătorul locului de muncă. 7. Prin examinarea cu atenţie se verifică cusăturile, cordoanele parţilor metalice, frânghiile, cârligele de siguranţă, niturile etc. 8. Este interzisă utilizarea centurilor de siguranţă care: a) prezintă rupturi, pete, destrămări, nituri lipsă sau slăbite, catarame defecte, răscoacerea pielii, ruginirea pieselor metalice, rosături etc.; b) au fost odată solicitate dinamic (suspendarea corpului lucrătorului căzut de la înălţime); c) au fost scurtate prin coasere (bucle). 9. Centurile de siguranţă şi frânghiile acestora (cordoanele de legătură) trebuie păstrate la loc uscat, fără umezeală sau temperaturi excesive, respectând instrucţunile producătorului. 10. Centurile de siguranţă şi franghiile acestora păstrate în magazii o perioadă mai mare (peste 1 an), înainte de folosire, se supun la încercări dinamice conform instrucţiunilor producatorului.

- Privind E.I.P:, altul decât cel specific lucrului la înălţime

1. Dacă, în timpul lucrului la înălţime, există pericole de accidentare, altele decât pericolul căderii în gol, lucrătorii trebuie să poarte E.I.P. specific acestor pericole. 2. Conducătorul locului de muncă trebuie să identifice pericolele de accidentare posibile de a se manifesta şi să doteze lucrătorii cu E.I.P. capabil să elimine aceste pericole. 3. Purtarea E.I.P., altul decât cel specific pericolului căderii în gol, nu trebuie să influenţeze în nici un fel capacitatea de protecţie a E.I.P. specific pericolului căderii în gol. 4. În funcţie de natura pericolului existent la lucrul la înălţime, altul decât cel de cădere în gol (de ex.: mecanic, electric, chimic) trebuie ales E.I.P. în conformitate cu prevederile normelor specifice conexe şi ale "Normativului - cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie şi de lucru".

- Privind E.I.P. pentru lucrul în zone clasificate

Echipamentul de lucru pentru muncitorii care lucrează în zone clasificate, trebuie să fie: - din fibre naturale, celulozice, piele naturală, antistatizate, ignifugate; - fără accesorii metalice care pot produce scântei; - încălţămintea cu talpă antistatizată, fără accesorii metalice care pot produce scântei.

## IDENTIFICAREA RISCURILOR ŞI STABILIREA MĂSURILOR SPECIFICE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ.

Principalele tipuri de lucrări care se desfăşoară în cadrul proiectului, au fost prezentate anterior în subcapitolele 6.1. – 6.10. Lista neexhaustivă a lucrărilor care implică riscuri specifice pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, conf. Anexa nr. 2 din HG 300/2006, cuprinde: 1. Lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi îngropaţi sub alunecări de teren, surpări de maluri, ori de a cădea de la înălţime, datorită naturii activităţii desfăşurate, procedeelor folosite sau mediului înconjurător al locului de muncă. 2. Lucrări în care expunerea la substanţe chimice sau biologice prezintă un risc particular pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor ori pentru care supravegherea sănătăţii lucrătorilor este o cerinţă legală. 3. Lucrări în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune. 4. Lucrări care expun la risc de înec când se lucrează în/lângă albia râului în cazul în care apar viituri datorită ploilor torenţiale. 5. Lucrări cu recipiente cu aer comprimat. 6. Lucrări de montare şi demontare a elementelor prefabricate grele.

Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidentare şi imbolnavire profesională este asigurată pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă/posturi de lucru. Lista de mai jos se va completa de catre executant in funcţie de componentele sistemului de muncă (sarcină de muncă, mediul de muncă, mijloace de producţie, executant) aplicabile la proiect şi de către beneficiar, după punerea în funcţiune a obiectivului. Aceasta lista nu suplineşte cerinţa din Legea 319/2006, art.7 alin. (4), care spune: “Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia: - să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă; - ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile .

| LISTA FACTORILOR DE RISC ŞI A MĂSURILOR PROPUSE: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. CRT. | RISC IDENTIFICAT | CATEGORIA LUCRARII | APLICABILITATE / POST DE LUCRU | MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE | OBSERVATII |
| MIJLOACE DE PRODUCTIE - FACTORI DE RISC MECANIC |  |  |  |  |  |
| 1 | Miscari periculoase → Organe de masini in miscare: - prindere, antrenare de organe de masini in miscare (curele de transmisie, scule in miscare de rotatie) cand lucratorul se afla in apropiere - prindere, lovire, strivire de organe de masini in miscare (polizor, masina de gaurit, fulia curelei de ventilator) la interventiile accidentale in traseu sau la executarea lucrarilor de intretinere in atelier | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Operatiuni de ridicare - Lucrari de sudura si taiere - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Electrician Lacatus mecanic Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Utilizarea doar a echipamentelor certificate si autorizate conform legislatiei in vigoare (ISCIR) - Manevrarea macaralelor sub sarcina nu se va face pe deasupra zonelor in care se lucreaza, exista public, utilitati, etc. - Repararea si montarea tuturor dispozitivelor de protectie - Interzicerea indepartarii dispozitivelor de protectie - Utilizarea echipamentelor tehnice de protectie (aparatori, protectii, blindaje) - Verificarea starii fizice a elementelor active ale echipamentelor inainte de inceperea lucrului - Instruirea lucratorilor si verificarea modului in care se respecta regulile de securitate |  |
| 2 | Miscari periculoase (curgeri de fluide): - carburanti la alimentarea proprie a autovehiculului - curgeri de fluide (apa, beton sau mortar) din cuva betonierei | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari | Sofer Mecanic utilaje Muncitor necalificat Fierar betonist | - Verificarea etanseitatii racordurilor la instalatiile hidraulice a utilajelor la mersul in gol - Inlocuirea furtunelor care prezinta grad mare de uzura |  |
| 3 | Miscari periculoase → Deplasari ale mijloacelor de transport: - prindere, lovire, strivire de catre mijloacele de transport auto / utilaje la deplasarea prin santier sau pe traseul normal de deplasare spre si de la serviciu - surprinderea de catre mijloace de transport sosite la descarcare / incarcare - prindere, lovire, strivire de catre carucioarele pentru transportat materiale si subansamble | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Operatiuni de ridicare - Lucrari de sudura si taiere - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Separarea traseelor auto de cele pedestre, marcarea rutelor auto si pedestre si a zonelor de parcare pe un plan si afisarea lui - Desemnarea locurilor/zonelor de depozitare a materialelor - Stabilirea programului de lucru - Verificarea stabilitatii terenului in cazul calarii macaralelor - Asigurarea excavatiilor - Purtarea vestelor reflectorizante si a echipamentului individual de protectie |  |
| 4 | Miscari periculoase → Autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamenelor tehnice sau ale fluidelor: - sistemul de directie al vehiculului - polizoare, ghilotine, prese, instalatii de ridicat | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Montarea elementelor prefabricate - Lucrari edilitare | Lacatus mecanic | - Verificarea functionarii echipamentelor de munca inainte de punerea in functiune - Verificarea existentei si functionarii dispozitivelor de securitate |  |
| 5 | Miscari periculoase → Deplasari sub efectul gravitatiei (alunecare, rostogolire, rulare pe roti, rasturnare, cadere libera, scurgere libera, deversare, surpare, prabusire, scufundare) : - materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate - piese voluminoase grele neasigurate la incarcare, descarcare, manipulare, ordonare in stive - instabilitatea sau riscul deplasarii continutului masei manipulate - stivuirea materialelor si ambalajelor cu forme geometrice diferite - stivuirea materialelor, produselor si reperelor ambalate cu deteriorarea ambalajului - caderi de materiale depozitate sau amplasate necorespunzator (caramizi, BCA, faianta, ciment, dulapi de lemn, materii prime, produse finite) - deplasarea sub efectul gravitatiei a subansamblelor aflate in curs de trasare, debitare sau asamblare - deplasari necomandate (sub efectul gravitatiei) ale autovehiculelor parcate si neasigurate corespunzator - scurgere libera de carburanti in caz de fisuri in sistemul de transport si depozitare a combustibililor - surparea, prabusirea malurilor de pamant ale santurilor in care se monteaza conductele de alimentare cu apa sau de canalizare | - Organizarea de santier - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Transport de materiale si persoane - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Depozitarea materialelor astfel incat sa se previna posibilitatea de cadere, rostogolire - Aprovizionarea numai cu strictul necesar de materiale pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii - Montarea de balustrazi, bariere conform cerintelor - Asigurarea incarcaturilor in timpul ridicarii - Asigurarea montarii si functionarii corespunzatoare a tuturor dispozitivelor de protectie colectiva - Utilizarea echipamentului individual de protectie(EIP) specific locului de munca |  |
| 6 | Miscari periculoase → Deplasari sub efectul propulsiei (proiectare de corpuri sau particule, deviere de la traiectoria normala, balans, recul, socuri excesive, jet, eruptie) : - proiectare de corpuri sau particule la operatiile de prelucrare prin aschiere (polizare, sanfrenare, e.t.c.) - proiectare de corpuri ssau particule rezultate din operatiile de cioplire a caramizilor, faiantelor sau de demolare a elementelor de constructie - balans necontrolat al materialelor transportate cu instalatiile de ridicat (caramizi, mortar, e.t.c.) - proiectare de corpuri si particule la deplasarea pe drumuri nemodernizate (spargerea parbrizului) - deviere de la traiectoria normala in timpul deplasarii cu autovehiculul pe drumuri deteriorate (rasturnarea vehiculului) - balans periculos al marfurilor transportate cu instalatii de ridicat si transportat (macarale, motostivuitoare, poduri rulante) la incarcarea / descarcarea materialelor - jet de fluide la fisurarea accidentala a unor circuite hidraulice ale echipamentelor tehnice in apropiere carora se poate afla lucratorul - proiectarea de scantei sau a brocurilor de la sudarea electrica | - Organizarea de santier - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Transport de materiale si persoane - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Evitarea efectuarii operatiilor de reparatii la echipamentele de munca in timpul functionarii acestora - Evitarea efectuarii de operatii / manevre care impun ridicarea de mase mai mari decat capacitatea de lucru a utilajului - Evitarea pornirii utilajelor hidraulice a caror instalatie este descompletata - Utilizarea echipamentului individual de protectie care include si ochelarii de protectie |  |
| 7 | Suprafete sau contururi periculoase (intepatoare, taioase, alunecoase, abrazive, adezive) : - contact accidental direct cu suprafete sau contururi periculoase la manipularea personala sau la supravegherea operatiunilor de depozitare a materialelor - contactul cu obiecte, scule, parti ale echipamentelor tehnice, producerea de leziuni datorita marginilor, muchiilor in special in eventualitatea unei ciocniri - lucrul cu unelte si scule de mana cu partea de prindere uzata, fisurata, crapata - taiere, intepare in timpul operatiilor de mentenanta si reparatii | - Organizarea de santier - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Transport de materiale si persoane - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Evitarea utilizarii de scule defecte la efectuarea de reparatii - Utilizarea echipamentului individual de protectie corespunzator operatiunii executate |  |
| 8 | Recipiente sub presiune - explozii datorate exploatarii necorespunzatoare, defectelor ascunse, sau altor cauze a recipientilor sub presiune pentru gaze sau aer comprimat, a extinctoarelor, a cazanelor din centrala termica in apropierea carora se poate afla lucratorul la un moment dat - recipente sub presiune aflate in apropierea statiei de betoane sau a traseelor terestre | - Organizarea de santier - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Transport de materiale si persoane - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Respectarea termenelor de verificare ISCIR a recipientelor sub presiune - Instruirea corespunzatoare a lucratorilor care deservesc aceste echipamente |  |
| 9 | Vibratii excesive ale echipamentelor tehnice: - datorita functionarii instalatiei de ridicat - induse de echipamentele de munca specifice activitatii de sapaturi | - Organizarea de santier - Operatiuni de ridicare - Excavatii, sapaturi si consolidari | Muncitor necalificat (sapator de santuri) Macaragiu | - Avertizarea persoanelor care utilizeaza echipament tehnic vibrant asupra riscurilor expunerii la vibratii - Utilizarea echipamentului conform instructiunilor - Izolarea , amortizarea vibratiilor - Izolarea impotriva vibratiilor (platforme vibroizolante, mijloace individuale de protectie) - Asigurarea unui numar suficient de oameni astfel incat sa se poata lucra in schimburi (evitarea expunerii continue pe perioade lungi) - Supravegherea medicala |  |

| NR. CRT. | RISC IDENTIFICAT | CATEGORIA LUCRARII | APLICABILITATE/ POST DE LUCRU | MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIJLOACE DE PRODUCTIE - FACTORI DE RISC TERMIC |  |  |  |  |  |
| 10 | Temperatura ridicata a obiectelor sau suprafetelor: - arsuri provocate de obiecte sudate, taiate - contact accidental cu suprafete foarte calde - arsuri provocate de contactul direct cu suprafete fierbinti (galerii sistem de evacuare, bloc motor) | - Organizarea de santier - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Transport de materiale si persoane - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Utilizarea personalului special instruit si calificat pentru desfasurarea unor astfel de activitati - Utilizarea echipamentului de protectie adecvat - Evitarea atingerii corpurilor care in urma functionarii echipamentului de munca se incalzesc peste 50 C - Evitarea manipularii lichidului hidraulic din instalatii imediat dupa oprirea acestora din functionare - Evitarea atingerii corpurilor care au fost supuse prelucrarii prin aschiere, taierii sau sudurii | Permis de lucru cu foc |
| 11 | Temperatura scazuta a obiectelor sau suprafetelor : - contactul direct cu obiecte, suprafete inghetate in timpul iernii | - Organizarea de santier - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Transport de materiale si persoane - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Utilizarea personalului special instruit si calificat pentru desfasurarea unor astfel de activitati - Utilizarea echipamentului de protectie adecvat |  |
| 12 | Flacari, flame : - surprinderea de flacari, flame in urma potentialelor inceputuri de incendiu - fumatul in locuri nepermise – risc de incendiu | - Organizarea de santier - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Transport de materiale si persoane - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator ) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Elaborarea unui plan de urgenta in caz de incendiu si calamitati - Desemnarea locurilor de fumat - Instruirea personalului care intra in santier |  |

| NR. CRT | RISC IDENTIFICAT | CATEGORIA LUCRARII | APLICABILITATE /POST DE LUCRU | MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIJLOACE DE PRODUCTIE - FACTORI DE RISC ELECTRIC |  |  |  |  |  |
| 13 | Electrocutare prin atingere directa - panouri electrice / cutii de distributie deschise - cai de curent neizolate sau cu izolatia deteriorata - trasee de cabluri electrice pozitionate necorespunzator - interventia neautorizata la instalatii electrice pentru verificari sau efectuarea de reparatii | - Organizarea de santier - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Transport de materiale si persoane - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrul cu mijloace de ridicare în apropierea liniilor electrice de 110kV/ 20 kV/ 0.4kV | Muncitor necalificat (sapator) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Autorizarea electricienilor - Utilizarea autorizatiilor scrise de lucru - Organizarea traseelor de cabluri si suspendarea lor - Protejarea cablurilor in zonele de trecere - Inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare - Ingradirea instalatiilor si echipamentelor electrice - Efectuarea de reparatii la instalatiile electrice numai de catre personalul autorizat si dupa scoaterea de sub tensiune a acestora - Legarea in scurtcircuit si la pamant - Utilizarea mijloacelor de protectie electroizolante - Marcarea tensiunilor si panourilor electrice - Instruirea corespunzatoare a lucratorilor care deservesc aceste echipamente - Împamântarea conductei pana când acesta va fi coborâta în sant |  |
| 14 | Electrocutare prin atingere indirecta - lipsa impamantarii - prize de pamant discontinue - legaturi la instalatia de impamantare deteriorate, improvizatii in realizarea legaturilor - aparitia tensiunii de pas | - Organizarea de santier - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Transport de materiale si persoane - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrul cu mijloace de ridicare în apropierea liniilor electrice de 110 kV/ 20 kV/ 0.4kV | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Alimentarea la tensiune redusa - Legarea la nul (principala) si la pamant (secundara) - Izolarea suplimentara de protectie - Izolarea amplasamentelor - Utilizarea dispozitivelor de protectie automate - Folosirea mijloacelor de protectie electroizolante -Verificarea periodica a centurii de impamantare - Verificarea periodica a integritatii legarii la pamant a carcaselor panourilor electrice - Instruirea periodica a lucratorului cu privire la factorii de risc electric - Instruirea corespunzatoare a lucratorilor care deservesc aceste echipamente - Împamântarea conductei pana când acesta va fi coborâta în sant |  |

| NR. CRT | RISC IDENTIFICAT | CATEGORIA LUCRARII | APLICABILITATE/ POST DE LUCRU | MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIJLOACE DE PRODUCTIE - FACTORI DE RISC CHIMIC |  |  |  |  |  |
| 15 | Substante toxice: - antigel, freon, lichid de frana | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane | Muncitor necalificat Sofer | - Evaluarea riscurilor prezentate de substantele utilizate - Masuri de prevenire si protectie conform instructiunilor producatorului |  |
| 16 | Substante caustice: - contact accidental direct cu substante caustice (var) - electrolitul bateriilor de acumulator | - Organizarea de santier - Lucrari de zidarie, izolatii - Transport de materiale si persoane | Muncitor necalificat Zidar Sofer | - Evaluarea riscurilor prezentate de substantele utilizate - Masuri de prevenire si protectie conform instructiunilor producatorului |  |
| 17 | Substante inflamabile: - combustibili, uleiuri, unsori - uleiuri de transmisie si hidraulice, vopseluri, diluanti | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat Dulgher Sofer | - Evaluarea riscurilor prezentate de substantele utilizate - Masuri de prevenire si protectie conform instructiunilor producatorului |  |
| 18 | Substante explozive: - tuburi de oxigen si acetilena | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Lucrari de sudura si taiere | Muncitor necalificat Sudor | - Utilizarea, pe cat posibil, a materialelor fara risc de explozie - Depozitarea materialelor cu risc de explozie in locuri special desemnate, amenajate si asigurate ( tuburi de O2, acetilena) - Manuirea lor in conformitate cu cerintele legale si ale producatorilor - Retragerea personalului si a echipamentelor de munca la distanta corespunzatoare pentru evitarea accidentelor. - Verificarea perimetrului de lucru si semnalizarea zonei de pericol - Exploatarea echipamentelor de munca numai de catre lucratori instruiti si autorizati - Interzicerea efectuarii reparatiilor cu foc deschis la recipienti in care se gasesc produse inflamabile, combustibile, volatile - Interzicerea utilizarii buteliilor care prezinta defectiuni in functionare - Interzicerea atingerii / contactului dintre robinetul tubului de oxigen si produsele uleioase - Respectarea instructiunilor proprii de securitatea si sanatate la locul de munca | Permis de lucru cu foc |

| NR. CRT | RISC IDENTIFICAT | CATEGORIA LUCRARII | APLICABILITATE/ POST DE LUCRU | MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIU DE MUNCA - FACTORI DE RISC CHIMIC |  |  |  |  |  |
| 19 | Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici: - depasirea concentratiilor maxime admisibile ale noxelor in atmosfera de la locul de munca - gaze, vapori, aerosoli toxici proveniti de la functionarea motoarelor termice | - Organizarea de santier - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Asigurarea de catre Antreprenorii ce executa astfel de lucrari a echipamentelor de ventilatie necesare |  |
| 20 | Pulberi in suspensie in aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi: - pulberi in suspensie in aer in timpul manipularii materialelor de constructie (var, oxid de calciu) - pulberi de lemn in suspensie in aer rezultate in urma prelucrarii lemnului | - Organizarea de santier - Lucrari de zidarie, izolatii - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat Dulgher Mecanic utilaje | - Utilizarea mijloacelor de protectie individuala (masti de protectie) - Utilizarea mijloacelor de protectie colectiva (instalatii de ventilare) |  |

| NR. CRT. | RISC IDENTIFICAT | CATEGORIA LUCRARII | APLICABILITATE/ POST DE LUCRU | MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIU DE MUNCA - FACTORI DE RISC FIZIC |  |  |  |  |  |
| 21 | Temperatura aerului (ridicata, scazuta): - soc, colaps caloric sau degeraturi la temperaturi extreme de + 35º C, resspectiv de -20º C | - Organizarea de santier - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari edilitare - Lucrari de zidarie, izolatii - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Dotarea lucratorilor cu echipament de lucru corespunzator conditiilor de munca - Asigurarea cu bauturi adecvate - Planificarea activitatilor in raport cu variatiile parametrilor de microclimat - Reducerea duratei de expunere - Amenajarea zonelor de repaus - Informarea si formarea lucratorilor privind riscurile si prevenirea lor (inclusiv si primul ajutor) |  |
| 22 | Curenti de aer: - afectiuni ale organismului (reumatism, otite) - curenti de aer favorizati de deschiderea usilor si neetanseitatile incaperilor | - Organizarea de santier - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari edilitare - Lucrari de zidarie, izolatii - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Utilizarea mijloacelor individuale de protectie - Utilizarea de panouri, paravane de protectie |  |
| 23 | Zgomot: - datorita functionarii instalatiei de ridicat - datorita functionarii echipamentelor de munca specifice activitatii | - Organizarea de santier - Operatiuni de ridicare - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari edilitare - Manipularea manuala a srcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Intretinere si constructie drumuri | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Verificarea periodica a echipamentelor de munca si reglarea acestora - Examen medical periodic - Instruirea personalului asupra riscului expunerii timp indelungat la actiunea zgomotului si asupra modului de utilizare a echipamentului individual de protectie –antifoane - Utilizarea atenuatoarelor de zgomot |  |
| 24 | Iluminat (nivel de iluminare scazut, stralucire, palpaire): - nivel de iluminare artificiala scazut - lipsa vizibilitatii in timpul manipularii manuale a maselor - orbire provocata de folosirea incorecta a luminilor de catre participantii la trafic pe timp de noapte | - Organizarea de santier - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Dotarea punctelor de lucru fixe, cu iluminat permanent pe timpul noptii - Asigurarea nivelului optim de iluminare a punctelor de lucru - Dotarea personalului cu lampi portabile tip miner - Respectarea Regulamentului de circulatie pe drumurile publice privind folosirea luminilor pe timp de noapte |  |
| 25 | Radiatii electromagnetice (infrarosii, ultraviolete, microunde, de frecventa inalta, de frecventa medie, de frecventa joasa, laser): - radiatii infrarosii datorita operatiilor de sudare electrica si autogena care se executa in apropierea locului de munca al lucratorului | - Organizarea de santier - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Utilizarea de paravane de protectie - Utilizarea echipamentului individual de protectie (masca, ochelari) - Avertizarea lucratorilor asupra operatiilor de sudare care se executa in apropierea locului de munca | Permis de lucru cu foc |
| 26 | Calamitati naturale (trasnet, inundatie, vant, grindina, viscol, alunecari, surpari, prabusiri de teren, avalanse, seisme) | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Operatiuni de ridicare - Lucrari de sudura si taiere - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Coroborarea procedurilor de lucru cu conditiile meteo existente pe santier - Echipamentul minim de protectie obligatoriu si echipamente pentru intemperii - Verificarea starii taluzelor in exploatare in vederea depistarii eventualelor fenomene de instabilitate (surpare, alunecare) - Semnalizarea zonelor periculoase cu indicatoare de cadere in gol - Instruirea intregului personal vizand modul corect de actiune in caz de calamitati naturale - Intocmirea si includerea in tematica anuala de instruire periodica a instructiunilor proprii privind modul de actiune in acest sens - Intocmirea de instructiuni privind modul de acordare a primului ajutor in caz de accidentare - Intocmirea instructiunilor privind modul de actiune in caz de situatii de urgenta |  |
| 27 | Pulberi pneumoconiogene: - de la manipularea materialelor de zidarie (ciment, SiO2) - torcretare | - Organizarea de santier - Lucrari de zidarie, izolatii | Muncitor necalificat Zidar | - Asigurarea umectarii locurilor de munca generatoare de praf industrial cu instalatii fixe de umectare cu apa industriala - Dotarea lucratorilor cu masti contra prafului industrial - Interzicerea desfasurari actiunilor fara scop care au drept urmare generarea de praf |  |

| NR. CRT. | RISC IDENTIFICAT | CATEGORIA LUCRARII | POST DE LUCRU | MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIU DE MUNCA - FACTORI DE RISC BIOLOGIC |  |  |  |  |  |
| 28 | Animale periculoase: - muscaturi provocate de caini comunitari la deplasarea prin santier - intepaturi provocate de insecte (viespi, bondari, albine, paianjeni) | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Operatiuni de ridicare - Lucrari de sudura si taiere - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Pastrarea curateniei in santier - Depozitarea gunoaielor in zonele special desemnate - Actiuni de deratizare / dezinfectie |  |
| 29 | Agresiune fizica: - Conflicte din partea colegilor sau celorlalti lucratori de pe santier | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Operatiuni de ridicare - Lucrari de sudura si taiere - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Instruirea lucratorilor asupra regulilor de comportament in santier - Verificarea zilnica a starii fizice si psihice a lucratorilor de catre sefii ierarhici - Sarcini de munca clare si precise pentru fiecare lucrator - Evitarea suprapunerii sarcinilor de munca (repartizarea corespunzatoare a acestora pe fiecare lucrator) |  |

| NR. CRT. | RISC IDENTIFICAT | CATEGORIA LUCRARII | APLICABILITATE /POST DE LUCRU | MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUCRATOR – ACTIUNI GRESITE |  |  |  |  |  |
| 30 | Executarea defectuoasa de operatii (comenzi, manevre, pozitionari, fixari, asamblari, reglaje, utilizarea gresita a mijloacelor de protectie): - manipularea manuala a maselor in locuri in care nu exista spatiu pe verticala si orizontala corespunzator - manevre necorespunzatoare la incarcarea si ridicarea sarcinilor - imposibilitatea folosirii stingatoarelor de prima interventie in caz de incendiu - imposibilitatea folosirii trusei de prim ajutor - manevre gresite la sortarea si depozitarea caramizilor - utilizarea gresita a echipamentelor de munca - asamblarea schelelor fara a se respecta configuratia standard - manevre nepermise / gresite pe drumurile publice, la parcarea autovehiculului pentru incarcare – descarcare - pozitionarea, fixarea unor circuite electrice in zone in care existenta acestora poate conduce la electrocutari sau explozii - manevre gresite la exploatarea betonierei (pornirea / oprirea cupei, descarcarea buncarelor fara a avea masini la incarcat) | - Organizarea de santier - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Transport de materiale si persoane - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Evitarea repartitiei la un loc de munca a altui personal decat cel special instruit pentru a intra in acel loc de munca - Instruirea corespunzatoare a lucratorilor (instructiuni, proceduri de lucru precise) - Respectarea procedurilor de lucru si a Instructiunilor proprii se securitate |  |
| 31 | Nesincronizari de operatii (intarzieri / devansari): - in special cand se lucreaza in echipa | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Operatiuni de ridicare - Lucrari de sudura si taiere - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Evitarea pe cat posibil a utiliza mai multe echipamente de munca in aceeasi zona de lucru - Cunosterea procedurii de lucru, a ordinii operatiilor care se executa in vederea indeplinirii sarcinii de munca |  |
| 32 | Efectuare de operatii neprevazute prin sarcina de munca (pornirea echipamentelor tehnice, intreruperea functionarii echipamentelor tehnice): - efectuarea operatiilor de remediere a echipamentelor de munca in timpul functionarii acestora | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Operatiuni de ridicare - Lucrari de sudura si taiere - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Interzicerea pornirii utilajelor de catre personal neautorizat - Instruirea corespunzatoare a lucratorilor in scopul realizarii sarcinii de munca - Restrictionarea accesului persoanelor neautorizate la echipamentele de munca - Aplicarea dispozitivelor de securitate (blocare) pe timpul efectuarii operatiilor de reparatii si intretinere |  |
| 33 | Efectuare de operatii neprevazute prin sarcina de munca → Alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie (curent electric, fluide energetice): - pornirea sau oprirea arbitrara a echipamentelor de munca - pornirea echipamentelor de munca actionate electric, fara ca acestea sa fie prevazute cu toate dispozitivele de protectie - pornirea echipamentelor de munca fara ca ceilalti lucratori sa se indeparteze din zona de actiune a organelor de masini in miscare | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Operatiuni de ridicare - Lucrari de sudura si taiere - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Interzicerea pornirii utilajelor de catre personal neautorizat - Instruirea corespunzatoare a lucratorilor in scopul realizarii sarcinii de munca - Restrictionarea accesului persoanelor neautorizate la echipamentele de munca - Aplicarea dispozitivelor de securitate (blocare) pe timpul efectuarii operatiilor de reparatii si intretinere |  |
| 34 | Efectuare de operatii neprevazute prin sarcina de munca → Deplasari, stationari in zone periculoase | - Organizarea de santier - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Evitarea stationarii lucratorilor / utilajelor sub taluzele pe care se executa operatii, in zona unde se efectueaza sapaturi - Evitare stationarii lucratorilor in raza de actiune a excavatoarelor - Semnalizarea de securitate pentru zonele periculoase - Informarea lucratorilor asupra riscurilor specifice zonelor periculoase |  |
| 35 | Efectuare de operatii neprevazute prin sarcina de munca → Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel (prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare): - neatentie la deplasarea prin santier de la un loc de munca la altul - blocarea cailor de circulatie cu materiale - suprafete alunecoase, denivelate | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Operatiuni de ridicare - Lucrari de sudura si taiere - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Pastrarea curateniei in santier - Depozitarea in mod ordonat a materialelor si numai in locurile special destinate - Evitarea depozitarii pe plaformele utilajelor a substantelor lubrefiante - Evitarea amplasarii pe caile de acces a cablurilor de alimentare cu energie a utilajelor/instalatiilor electrice - Marcarea locurilor cu denivelari |  |
| 36 | Efectuare de operatii neprevazute prin sarcina de munca → Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime (prin pasire in gol, dezechilibrare, alunecare): - nerespectarea obligatiilor privind lucrul la inaltime - lipsa masurilor adecvate de protectie (echipamente individuale de protectie) in functie de conditiile concrete - deplasarea si manipularea sarcinilor pe scari si schele - lipsa marcajelor si semnalizarii locurilor de munca amplasate la inaltime si a cailor de acces la si de la aceste locuri - lipsa amenajarii si dotarii din punct de vedere tehnic si organizatoric a locurilor de munca la inaltime - admiterea si repartizarea lucratorilor fara aviz medical - utilizarea echipamentelor de protectie necertificate - lipsa supravegherii in desfasurarea lucrului - asamblarea schelelor fara a se respecta configuratia standard - cadere prin pasire in gol la deplasarea pe scari sau pe schele | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Lucrari de sudura si taiere - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Desfasurarea activitatii pe baza procedurilor / tehnologiilor de lucru - Purtarea echipamentului de protectie (casca, incaltaminte, hamuri / centuri de siguranta) - Utilizarea schelelor complet echipate si verificate de persoane competente - Asigurarea marginilor in mod corespunzator (balustrade, borduri) - Acoperirea si ingradirea golurilor conform cerintelor - Ancorarea corespunzatoare a schelelor - Semnalizarea de securitate (Acces permis / Acces interzis) - Evitarea deplasarii lucratorilor pe estacade fara balustrade de sprijin - Imbunatatirea iluminatului in locurile cu pericol de cadere de la inaltime - Utilizarea centurii de siguranta ori de cate ori se lucreaza la o inaltime mai mare de 2 m de la sol sau alta suprafata de referinta considerata stabila pana la talpile picioarelor lucratorului - Verificarea periodica si inainte de inceperea interventiei a starii centurii de siguranta si neutilizarea celor care prezinta defecte - Instruirea personalului si supravegherea – directa, de catre seful de formatie, si/sau prin sondaj, de catre trepte ierarhice superioare - Mentinerea in perfecta stare de curatenie a cailor de acces la cote pentru a preveni riscul de alunecare, impiedicare urmate de caderea de la inaltime | Permis de lucru la inaltime |
| 37 | Comunicari accidentogene: - comunicari gresite transmise colegilor sau altor persoane care pot duce la acidente de munca - comenzi gresite transmise colegilor la lucrul in echipa in timpul reviziilor si reparatiilor, care conduc la punerea sub tensiune a diferitelor parti ale echipamentelor de munca - comenzi gresite date mecanicului de utilaje pentru incarcarea / descarcarea mecanizata a materialelor necesare prepararii betoanelor - dirijarea gresita a autobetonierelor venite la descarcat | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Operatiuni de ridicare - Lucrari de sudura si taiere - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Evitarea transmiterii / cererii de date / materiale din zone cu zgomot mare. - Este interzisa incercarea de a distrage atentia unei persoane ocupate cu sarcina de munca intr-un mediu cu mult zgomot - Trasarea clara si precisa a sarcinilor de munca fiecarui lucrator |  |
| 38 | Stare fizica si psihica necorespunzatoare: - prezentarea la serviciu in stare de oboseala, ebrietate sau sub influenta drogurilor sau a unor medicamente ce pun in pericol securitatea sa la locul de munca si/sau consumul acestora in timpul indeplinirii sarcinilor de serviciu - discutii neprincipiale sau conflicte in relatiile cu colegii, sefii ierarhici sau clientii - circulatie pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice, a unor medicamente sau in stadiu avansat de oboseala | - Organizarea de santier - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Transport de materiale si persoane - Intretinere si constructie drumuri;Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Instruirea lucratorilor asupra regulilor de comportament in santier - Verificarea zilnica a starii fizice si psihice a lucratorilor de catre sefii ierarhici - Sarcini de munca clare si precise pentru fiecare lucrator - Supravegherea sanatatii lucratorilor |  |

| NR. CRT. | RISC IDENTIFICAT | CATEGORIA LUCRARII | APLICABILITATE /POST DE LUCRU | MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUCRATOR – OMISIUNI |  |  |  |  |  |
| 39 | Omiterea unor operatii: - care pot duce la producerea de accidente de munca sau avarii tehnice | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Operatiuni de ridicare - Lucrari de sudura si taiere - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Evitarea parasirii utilajului si locului de munca de catre deservent inainte de a asigura echipamentul de munca la pornire accidentala - Evitarea efectuarii de operatii/manevre fara un sistem clar de avertizare in scopul prevenirii pornirii accidentale a echipamentelor de munca - Efectuarea verificarilor tehnice ale echipamentelor de munca in mod periodic - Respectarea sistemelor de avertizare la defectiuni si avarii a echipamentelor de lucru si repararea imediata |  |
| 40 | Neutilizarea mijloacelor de protectie: - neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare - nerespectarea regulilor de igiena personala - nerespectarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, a regulilor de exploatare, intretinere si reparatii mentionate in cartile tehnice ale echipamentelor de munca utilizate / deservite in procesul de munca - neefectuarea controlului medical periodic | - Organizarea de santier - Manipularea manuala a sarcinilor - Lucrari de zidarie, izolatii - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) - Montarea elementelor prefabricate - Transport de materiale si persoane - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | - Dotarea personalului muncitor cu echipament de protectie specific fiecarui loc de munca si obligativitatea purtarii lui - Respectarea instructiunilor proprii de securitatea si sanatate la locul de munca - Interzicerea inceperii sau continuarii oricarei activitati in momentul in care se constata neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare - Instruire pe teme de informare asupra riscurilor favorizate de neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare - Controale periodice cu frecventa aleatoare asupra modului de utilizare a mijloacelor de protectie din dotare si sanctionarea abaterilor |  |

| NR. CRT. | RISC IDENTIFICAT | CATEGORIA LUCRARII | APLICABILITATE /POST DE LUCRU | MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SARCINA DE MUNCA – CONTINUT NECORESPUNZATOR IN RAPORT CU CERINTELE DE SECURITATE |  |  |  |  |  |
| 41 | Operatii, reguli, procedee gresite, absenta unor operatii, metode de munca necorespunzatoare (succesiunea gresita a operatiilor): - manipularea manuala a maselor in / din locuri in care nu exista spatiu pe verticala si orizontala corespunzator - demolarea constructiilor sau a partilor de constructie fara a indeparta toate persoanele din zonele periculoase - lipsa echipamentului individual de protectie in functie de conditiile concrete ale locului de munca - admiterea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime fara aviz medical (include examen psihologic) - utilizarea echipamentului individual de protectie necertificat - desfasurarea lucrului la inaltime fara asigurarea supravegherii - executarea lucrarilor in conditii meteo nefavorabile care pun in pericol securitatea si sanatatea lucratorilor | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Operatiuni de ridicare - Lucrari de sudura si taiere - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer Supervizori | -Evaluarea continutului sarcinii de munca inainte de a fi repartizata - Armonizarea si repartizarea rationala a sarcinilor de munca in conformitate cu cerintele de securitate - Instruirea lucratorilor asupra procedeelor de lucru - Instruirea lucratorilor asupra obligatiei pe care o au de a informa seful locului de munca despre orice situatie care reprezinta un pericol |  |

| NR. CRT | RISC IDENTIFICAT | CATEGORIA LUCRARII | APLICABILITATE /POST DE LUCRU | MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SARCINA DE MUNCA – SUB / SUPRADIMENSIONATA IN RAPORT CU CAPACITATEA LUCRATORULUI |  |  |  |  |  |
| 42 | Solicitare fizica (efort static, pozitii de lucru fortate sau vicioase, efort dinamic): - supravegherea deplasarii sarcinii in deplina siguranta (instalatii de ridicat cu comanda din cabina) - lucru prelungit in pozitie ortostatica si a manipularii unor materiale cu mase mari - pozitie ortostatica vicioasa a corpului (aplecat) la legarea fierului beton la elementele de constructie armate - lucru in pozitie ortostatica prelungit la manipularea si pozitionarea unor piese sau subansamble cu mase mari - efort fizic prea mare – ridicarea sarcinii nu poate fi realizata decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului sau care antreneaza o miscare brusca a masei - manipularea sarcinii cand corpul se afla intr-o pozitie instabila - afectiuni dorsolombare - efort static, pozitie fixa la parcurgerea unor trasee lungi | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane - Manipularea manuala a sarcinilor - Excavatii, sapaturi si consolidari - Turnare structuri, plansee, grinzi, betonari - Lucrari de zidarie, izolatii - Montarea elementelor prefabricate - Operatiuni de ridicare - Lucrari de sudura si taiere - Intretinere si constructie drumuri - Lucrari edilitare - Lucrari la inaltime (folosirea schelelor) | Muncitor necalificat (sapator santuri) Dulgher Zidar Fierar betonist Instalator Lacatus mecanic Electrician Mecanic utilaje (macaragiu) Sofer | - Utilizarea echipamentului de protectie necesar - Asigurarea numarului de personal pentru indeplinirea sarcinilor de lucru - Evitarea si limitarea ridicarii si deplasarii manuale de obiecte pe brate - Evitarea pozitiilor de lucru vicioase la bancuri, sub utilaje |  |
| 43 | Solicitare psihica (ritm de munca ridicat, decizii dificile in timp scurt, operatii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia muncii): - solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii, decizii dificile in timp scurt - efort psihic accentuat la deplasarea in conditii meteo nefavorabile | - Organizarea de santier - Transport de materiale si persoane | Sofer Supervizori | - Instruirea conducatorul auto privind modificarile Codului Rutier in vigoare (este interzis sa vorbeasca la telefonul mobil sau cu pasagerii in timpul conducerii autoturismului) |  |

| Riscurile identificate mai sus, nu acoperă toate situaţiile posibile în care pot să apară pericole în activităţile desfăşurate în şantier. Antreprenorii şi subantreprenorii au obligaţia să îşi stabilească planul propriu de securitate în cel mult 30 de zile de la data contractării lucrării, dar înainte de începerea lucrărilor din şantier. Aceştia vor stabili riscurile şi măsurile de prevenire necesare în funcţie de echipamentele de muncă şi tehnologiile de lucru utilizate la realizarea lucrărilor. |  |
| --- | --- |
| 7. ALTE MASURI SPECIFICE SSM |  |
| 7.1. Masuri specifice de prevenire a infectarii cu virusul Covid-19 |  |
| Inspecția Muncii atenționează atât angajatorii cât și angajații/lucrătorii că au obligația să ia toate măsurile care se impun pentru prevenirea infectării angajaților/lucrătorilor cu virusul COVID – 19. |  |
| Angajatorii au obligația de a prelucra angajații/lucrătorii asupra principalelor măsuri necesar a fi întreprinse: |  |
| - spălarea mânilor cât mai des posibil cu apă și săpun sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool; - utilizarea măștilor de protecție anti-Covid-19; - evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute; - evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate; - acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut; - dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact cu soluții pe bază de clor sau alcool; |  |
| Totodată, angajatorii trebuie să aibă în vedere dispozițiile legale conform cărora, măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu comportă, în nici o situație, obligații financiare pentru angajați/lucrători. În scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă, asigurații pot beneficia de concediu și indemnizație pentru carantină, conform reglementărilor cuprinse în O.U.G. nr. 158/2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1311/2018, cu modificările și completările ulterioare. |  |
| 7.2. Combaterea pericolelor date de intepaturile de insecte |  |
| Majoritatea muscaturilor si intepaturilor de insecte nu sunt grave si se vor ameliora in cateva ore sau in cateva zile. Totusi, ocazional, ele se pot infecta, provocand o reactie alergica severa (anafilaxie), sau se pot raspandi boli grave prin acestea, cum ar fi malaria. Printre insectele care musca sau inteapa se numara viespile, albinele, capusele, tantarii, puricii, plosnitele, paianjenii, gandacii de canalizare (mlastina) si radastele. |  |
| Exista cateva masuri simple de precautie care le puteti lua pentru a reduce riscul de a fi intepat de insecte. De exemplu, ar trebui: - daca aveti viespi sau albine in jur, trebuie sa faceti miscari foarte lente, nu va agitati bratele in jurul lor - incercati sa va acoperiti pielea expusa pe cat posibil - purtati echipamentul individual de protectie - aplicati pe pielea expusa produse pentru indepartarea insectelor care contin 50% DEET (dietiltoluamida) - evitati produsele cu parfum puternic deoarece pot atrage insectele (sapun, sampon, deodorant, etc) - aveti grija in jurul florilor, gunoiului, apei statatoare si zonelor in care se servesc alimente in aer liber - NU deranjati cuiburile de insecte - pastrati alimentele si bauturile acoperite cand luati masa in aer liber, mai ales pe cele foarte dulci - tineti usile si ferestrele inchise daca nu aveti plase pentru insecte |  |
| Cum se trateaza o muscatura/intepatura de insecta |  |
| - scoateti acul daca este inca in piele - spalati zona afectata cu sapun si apa - aplicati o compresa rece sau gheata pentru cel putin 10 minute - daca este posibi, tineti ridicata zona afectata (de exemplu daca este pe mana sau pe picior) fiindca asa reduceti umflatura - NU va scarpinati pentru a reduce riscul de infectare - evitati remediile traditionale, cum ar fi otet sau bicarbonat de sodiu |  |
| 7.3. Combaterea pericolelor date de temperaturi extreme |  |
| 7.3.1.Temperaturi scazute |  |
| Se va avea în vedere prevederile Legii 436/2001 pentru aprobarea OUG 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă. Temperaturi scăzute extreme sunt considerate temperaturile sub minus 20°C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel (indice de frig = 32). Măsurile ce pot fi luate în această perioadă sunt: - distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoana/schimb; - acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător; - asigurarea echipamentului individual de protecţie. Dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutive, iar angajatorii nu pot asigura condiţiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor, vor lua măsurile dispuse în ordonanţa mai sus menţionată. - reducerea duratei zilei de lucru; - întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale. Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri: - asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate; - efectuarea controlului medical la angajare, respectiv periodic, pentru depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru muncă la temperaturi extreme pentru lucrătorii care-şi desfăşoară activitatea în astfel de condiţii; - trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme. |  |
| 7.3.2. Temperaturi ridicate |  |
| În perioadele cu temperaturi caniculare, angajatorii au o serie de obligații pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale și menținerea stării de sănătate a salariaților conform prevederilor O.U.G. nr.99/2000 . În sensul acestui act normativ, temperaturile extreme sunt temperaturi monitorizate şi certificate de Administrația Națională de Meteorologie . Temperaturile ridicate extreme sunt considerate temperaturile de peste 37 grade celsius, respectiv valori ale indicelui temperatură-umiditate de peste 80 de unități. Acest indice exprimă temperatura exterioară în corelație cu umiditatea relativă. În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorul va lua, în primul rând, măsuri pentru adaptarea condițiilor de muncă : - reducerea intensității și a ritmului activităților fizice; - asigurarea ventilației la locurile de muncă; - alternarea efortului dinamic cu cel static; - alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenți de aer. În al doilea rând, angajatorul va dispune măsuri pentru menținerea stării de sănătate a lucrătorilor: - asigurarea cantității adecvate de apă minerală, câte 2-4 litri/persoană/schimb; - asigurarea echipamentului individual de protecție; - asigurarea de dușuri. În cazul în care temperaturile extreme se mențin timp de cel putin 2 zile consecutive iar măsurile minimale nu se pot adopta din motive obiective, angajatorul trebuie: – să reducă durata zilei de lucru; – să eșaloneze ziua de lucru până la ora 11,00 și după ora 17,00; – să dispună întreruperea colectivă a lucrului, în situațiile extreme. Măsurile de protecție se stabilesc de către angajator împreună cu reprezentanții sindicatelor sau reprezentanții aleși ai angajaților. Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiții de temperaturi extreme conform art. 8 din același act normativ se vor lua următoarele măsuri: a) asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare și a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru munca la temperaturi crescute; b) asigurarea primului ajutor și a transportului la cea mai apropiata unitate sanitară a persoanelor afectate; c) trecerea, după posibilități, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme. În cadrul controalelor, inspectorii de muncă vor verifica măsurile aplicate de angajatori în perioadele cu temperaturi caniculare pentru protecția salariaților. Controalele vizează în special sectoarele economice în care se lucrează în spații deschise și se desfășoară activități care necesită efort fizic deosebit. Recomandăm angajatorilor să ia aceste măsuri de prevenire și protecție a angajaților și în perioadele în care nu este caniculă certificată de A.N.M. dar este foarte cald. |  |