| LISTĂ CABLURI INSTRUMENTAȚIE STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire | Ciurea D. | Toader S. |  | Stan C. | Nan J.C. |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | Ciurea D. | Toader S. |  | Stan C. | Nan J.C. |
| Rev. Nr. | Data | Descriere | Întocmit | Verificat |  | Șef Proiect | Aprobat |
| S.C.CONPET S.A. |  | LISTĂ CABLURI INSTRUMENTAȚIE STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. No.: PR1193-IN004-01 |  |  |  |  | Rev.: 01 |
|  |  | MODERNIZAREA STAȚIEI DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVASLOBOZIA |  |  | PR1193/2019 PT+DE |  | 1 din 3 |

| Revizia nr. | Descrierea reviziei | Data: |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 05.2022 |

| Nr. Crt. | Etichetă Cablu | Tip cablu | Culoare cablu | De la | La | Lungime [m] | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | C-FS-001-ID | (Type 1) 4x1,0 mm², armat | Gri | FS-001 | RTU SIS | 12 | IN005 Pag.3 |
| 02 | C-PT-001-IA | (Type 3) 1PRx1,0 mm², ecranat, armat | Negru | PT-001 | RTU SIS | 16 | IN005 Pag.5 |
| 03 | C-TT-001-IA | (Type 3) 1PRx1,0 mm², ecranat, armat | Gri | TT-001 | RTU PCS | 20 | IN005 Pag.5 |
| 04 | C-TT-002-IA | (Type 3) 1PRx1,0 mm², ecranat, armat | Gri | TT-002 | RTU SIS | 15 | IN005 Pag.5 |
| 05 | C-TE-002-IA | 3x1,0 mm², ecranat, armat | Gri | TE-002 | TT-002 | 5 | Furnizat (Solidar) cu elementul |
| 06 | C-FQIT-001-SL | (Type 6) 2PRx1,0 mm², ecranat, Modbus | Gri | FQIT-001 | RTU PCS | 20 | IN005 Pag.8 |
| 07 | C-FQIT-001-PS | (Type 2) 3Gx1,5 mm², armat | Gri | RTU PCS | FQIT-001 | 20 | IN005 Pag.4 |
| 08 | C-UPS-001-SL | (Type 5) 2PRx1,0 mm², ecranat, Modbus | Gri | UPS-001 | RTU PCS | 10 | IN005 Pag.7 |
| 09 | C-MY/SY-001-IA | (Type 4) 2PRx1,0 mm², ecranat individual și colectiv | Gri | RTU PCS | MCC/VSD | 12 | IN005 Pag.6 |
| 10 | C-HS-001-ID | (Type 8) 7x0,75 mm² | Gri | RTU PCS | MCC/IC-001 | 12 | IN005 Pag.10 |
| 11 | C-XI/XA-001-ID | (Type 7) 5x0,75 mm² | Gri | MCC/IC-001 | RTU PCS | 12 | IN005 Pag.9 |
| 12 | C-XI/XA-002-ID | (Type 7) 5x0,75 mm² | Gri | MCC/IC-001 | RTU PCS | 12 | IN005 Pag.9 |
| 13 | C-XS-001-ID | (Type 8) 7x0,75 mm² | Gri | MCC/IC-002 | RTU PCS | 12 | IN005 Pag.10 |
| 14 | C-HZS/XZS-001-ID | (Type 8) 7x0,75 mm² | Gri | RTU SIS | MCC/EC-001 | 12 | IN005 Pag.10 |
| 15 | C-XI/XA-003-ID | (Type 8) 7x0,75 mm² | Gri | RTU PCS | MCC/EC-001 | 12 | IN005 Pag.10 |
| 16 | C-HZS/XZS-001-ID | (Type 8) 7x0,75 mm² | Gri | RTU SIS | MCC/EC-001 | 12 | IN005 Pag.10 |
| 17 | C-LT-001-IA | (Type 3) 1PRx1,0 mm², ecranat, armat | Negru | LT-001 | RTU PCS | 16 | IN005 Pag.5 |
| 18 | C-LT-002-IA | (Type 3) 1PRx1,0 mm², ecranat, armat | Negru | LT-002 | RTU SIS | 16 | IN005 Pag.5 |
| 19 | C-PT-002-IA | (Type 3) 1PRx1,0 mm², ecranat, armat | Negru | PT-002 | RTU SIS | 18 | IN005 Pag.5 |
| 20 | C-COM-001-ETH | (Ethernet) 4x0,5 mm², ecranat | Negru | RTU PCS | Consola op. | 5 | IN005 Pag.11 |

Note:

IA - Semnal Analogic

ID – Semnal Digital

SL – Semnal Serial

PS – Cablu alimentare