A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND008 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -

CIVILE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  TSA12C1        M.C.       156.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

002  TRA01A01P      TONA       249.600

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

003 RPCXA03         M.C.        91.000

UMPLUTURA DE PAMINT

004   DA06A1        M.C.         6.700

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

005  IZF04A1    [ 3]MP.         66.000

MONTAT FOLIE PVC

006 6716649         KG         118.836

FOLIE POLIETILENA 0,2 MM

007   CB02B1        MP.         70.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

008   CC01A1        KG        4800.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

009   CZ0302K1      KG        4800.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

010  TRB05A25       TONA         4.800

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

011  TRI1AA01F1     TONA         4.800

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

IND008 pag    2

=================================================================

012  TRI1AA08F1     TONA         4.800

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

013   CA01B1        M.C.        51.000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >

3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

013 2100957         M.C.        51.408

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $

014   CA02B1        M.C.        58.000

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

014 2100995         M.C.        58.464

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

015   CL21A1        KG          50.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE

INGLOBATE IN BETON

015 6309886         KG          50.000

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $

016  TRB05A25       TONA         0.050

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

017  TRI1AA01F1     TONA         0.050

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

018  TRI1AA08F1     TONA         0.050

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

019 5799001         L          120.000

ADITIV SIKA WT110

020  TSA12C1        M.C.        17.550

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

021  TRA01A01P      TONA        28.080

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

022 RPCXA03         M.C.        15.210

UMPLUTURA DE PAMINT

IND008 pag    3

=================================================================

023   CB02B1        MP.         16.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

024 CA01A1          M.C.         1.170

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <

3MC

024 2100957         M.C.         1.179

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $

025   CA02B1        M.C.         3.510

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

025 2100995         M.C.         3.538

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

026  TSA12C1        M.C.        60.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

027  TRA01A01P      TONA        96.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

028   DA06A1        M.C.        35.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

029   CB02B1        MP.         67.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

030 CA01A1          M.C.         2.500

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <

3MC

030 2100957         M.C.         2.520

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $

031   CA02B1        M.C.        26.000

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

031 2100995         M.C.        26.208

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

032   CC01A1        KG        3500.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

IND008 pag    4

=================================================================

033   CZ0302K1      KG        3500.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

034  TRB05A25       TONA         3.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

035  TRI1AA01F1     TONA         3.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

036  TRI1AA08F1     TONA         3.500

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

037   CL21A1        KG        1500.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE

INGLOBATE IN BETON

037 6309886         KG        1500.000

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $

038  TRB05A25       TONA         1.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

039  TRI1AA01F1     TONA         1.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

040  TRI1AA08F1     TONA         1.500

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

041  TSA12C1        M.C.        53.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

042  TRA01A01P      TONA        63.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

043  TSD04C1        M.C.        20.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

20CM GROS.T.NECOEZIV

IND008 pag    5

=================================================================

044 CA01A1          M.C.         2.000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <

3MC

044 2100945         M.C.         2.016

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 $

045   CB02B1        MP.         61.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

046   CC01A1        KG         800.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

047   CZ0302K1      KG         800.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

048  TRB05A25       TONA         0.800

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

049  TRI1AA01F1     TONA         0.800

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

050  TRI1AA08F1     TONA         0.800

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

051   CA02B1        M.C.        10.000

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

051 2100971         M.C.        10.080

BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622 $

052  IZF01A1        MP.         41.000

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI

CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.

ORIZONT.SI VERT.

052 5799002         L           20.500

SOLUTIE ECORIMER

053  IZF04A1        MP.         45.000

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU MASTIC BITUM

TIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA

LA 40%

IND008 pag    6

=================================================================

054 5799003         MP.         45.000

MEMBRANA GLASS 3KG/MP

055  IZF04A1        MP.         32.000

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU MASTIC BITUM

TIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA

LA 40%

056 5799004         MP.         32.000

PROTECTIE PT HIDROIZOLATIE TIP TEFOND HP

50G/MP

057   CP37A1        M           27.000

ETANSARE ROSTURI,PANOURI MARI FATADA LA

LOCUINTE VERTICALE CU VATA MINERALA SI

ECRAN DIN CHIT

058  TRA06A50       TONA        30.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=50 KM

059  TRA06A10       TONA        30.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

060  TRA02A50       TONA        10.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

061  TRA02A10       TONA        10.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

061   YC01RON       LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

DECONTAMINARE SOLURI ESCAVATE -400 MC , INCLUSIV TRANSPORT

062  TSA12C1        M.C.         7.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

063  TRA01A01P      TONA        11.500

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

064 CA01A1          M.C.         1.200

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <

3MC

064 2100945         M.C.         1.210

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 $

IND008 pag    7

=================================================================

065   CB02B1        MP.         58.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

066   CL21A1        KG         250.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE

INGLOBATE IN BETON

066 6309886         KG         250.000

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $

067  TRB05A25       TONA         0.250

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

068  TRI1AA01F1     TONA         0.250

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

069  TRI1AA08F1     TONA         0.250

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

070   CC01A1        KG         460.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

071   CZ0302K1      KG         460.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

072  TRB05A25       TONA         0.460

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

073  TRI1AA01F1     TONA         0.460

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

074  TRI1AA08F1     TONA         0.460

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

075   CA02B1        M.C.         7.000

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

075 2100971         M.C.         7.056

BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622 $

IND008 pag    8

=================================================================

076  TRA06A50       TONA        18.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=50 KM

077  TRA06A10       TONA        18.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

078  TRA02A50       TONA         1.400

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

079  TRA02A10       TONA         1.400

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

080   CL17A1        TONA         0.200

DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

PENTRU RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR

REFOLOSIBILE

081 RPCO67A1        KG         200.000

MONTARE USI METALICE DIN OTEL PROF.UN,2

CANATURI*

082 RPCT09H1        M.C.         8.000

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI

MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.

ARM.SI SIMPLU EXEC.F

082  TRA01A01P      TONA        20.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

083   CA02B1        M.C.         8.000

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

083 2100995         M.C.         8.064

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

084   CC01A1        KG          80.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

085   CZ0302K1      KG          80.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

IND008 pag    9

=================================================================

086  TRA06A50       TONA        20.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=50 KM

087  TRA06A10       TONA        20.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

088  TRA02A50       TONA         0.080

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

089  TRA02A10       TONA         0.080

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

090  TSD01B1        M.C.        25.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN MIJL.

091  TSD04B1        M.C.        25.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.COEZIV

092  TSE01C1        100 MP.      0.500

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A

PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM

IN TEREN TARE

093   CB47A1    [ 4]M.C.        20.000

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET

TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE

VERTICALE H<30,0M

094  TRB05A25       TONA         0.320

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

095  TRI1AA01F1     TONA         0.320

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

096  TRA02A50       TONA         0.320

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

IND008 pag   10

=================================================================

097  TRI1AA08F1     TONA         0.320

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

IND018 pag   11

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND078 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -

INSTALATII ELECTRICE rev 1

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   EF03A1        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU

PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

002 4550090         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC CONFORM SPECIFICATIE

003   EF03C1        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU

PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA 301-

500KG

004 5599001         BUC.         1.000

GRUP ELECTROGEN 15 KW

005  TSA12C1        M.C.         1.200

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

006  TSD01B1        M.C.         1.200

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN MIJL.

007   CB02B1        MP.         12.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

008  ACA11E3        M            4.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN

EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160

009 3271373         M            4.000

TUB PVC KG CU MUFA D=160 (SN4)

010 CA01A1          M.C.         2.000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <

3MC

010 2100971         M.C.         2.016

BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622 $

011  TRA06A20       TONA         5.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =20KM

IND078 pag    12

=================================================================

012   ED01H1        BUC.         1.000

INTRERUPATOR MANUAL APARENT,DIBLURI MAT.

PL.UNIPOL.IN CARC.MET.SAU PACHET BIPOL.

DE 10-25A

013 5799005         BUC.         1.000

INTRERUPATOR 3P+N 50A

014   EC04G1        M           20.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE

CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

014 5599003         M           20.400

CABLU CYABY(Z)Y-F 5 X 16 MMP

015   EC04G1        M           45.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE

CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

015 5799007         M           45.900

CABLU CYAB(Z)Y-F 5 X 4

016   EC04G1        M          295.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE

CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

016 5799008         M          330.897

CABLU CYAB(Z)Y-F 3 X 2.5 MMP

017   EC04G1        M           80.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE

CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

017 5599004         M           81.599

CABLU TIP CYAB(Z)Y - F 4 X 2.5 MMP

018   EC04G1        M           15.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE

CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

018 5599005         M           15.300

CABLU TIP CSYAB(Z)Y -F 7 X 1.5 MMP

019   EC12C1    [ 3]BUC.        74.000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU

COND.CU.

020   EH01A1        BUC.        28.000

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE

ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

021   EB15B1        BUC.        50.000

NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU

CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE

ELECTRICE

021 6719689         BUC.        50.000

ETICHETE TUBULARE PVC $

IND078 pag    13

=================================================================

022  W1C10A1        KG         210.000

CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE

MONTARE

023  TRB05A25       TONA         0.210

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

024  TRI1AA01F1     TONA         0.210

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

025  TRA02A50       TONA         0.210

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

026  TRI1AA08F1     TONA         0.210

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

027  ATD29A         KG          25.000

SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN

ELEMENTE PREFABRICATE,NEZINCATE

027 6310172         KG          25.000

CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE

MECANO-NEZINCATE

028  TRB05A25       TONA         0.025

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

029  TRI1AA01F1     TONA         0.025

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

030  TRA02A50       TONA         0.025

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

031  TRI1AA08F1     TONA         0.025

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

032  TSA16A1        M.C.        17.000

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU

UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <1,5M

,T.USOR *

IND078 pag    14

=================================================================

033 W2H04A#         M.C.         2.500

Strat de nisip asezat in sant pentru

protejarea cablelor la lucrai in profil

netipizat

034 3271850         ML.         20.000

FOLIE AVERTIZOARE PVC, LATIME 0,25M

035 RPCXA03         M.C.        14.500

UMPLUTURA DE PAMINT

036  TSD01C1        M.C.         2.500

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

037   EA01B1        M           15.000

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=

25MM

038 W1MN14B#    [ 1]M           15.000

Electrod din teava de otel zincata

pentru legare la pamant montat in teren

tare

038 6319520         BUC.        10.000

ELECTROD CRUCE 50X50X3 CU ECLISA DE

LEGATURA L-1.5 M

039   EB08D1        M          100.000

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU

NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA

OTEL LAMINATA 40X4 MM

040 5770023         BUC.         3.000

BARA DE ECHIPOTENTIALIZARE

041 RPEXH03         BUC.        10.000

PIESA DE SEPARATIE,PIESA PT.RACORD INST.

DE PARATRASNET SAU PROT.PRIN LEGARE LA

PAMINT

042 7309965         BUC.        10.000

Piesa de separatie zincata pentru priza

de pamant zincata cu patru gauri (12,

5mm)

043  TSA16A1        M.C.        20.000

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU

UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <1,5M

,T.USOR *

044 RPCXA03         M.C.        20.000

UMPLUTURA DE PAMINT

045   EA02B3        M           10.000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC

MONTAT INGROPAT CU D=50MM

IND078 pag    15

=================================================================

046  W1P08A         BUC.        10.000

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.

LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA

CONSTRUCTII

047   EC07D1        M           10.000

CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,MONTAT

LIBER PE POD CABLURI,CU 2-19 COND.DE 0,

75-2,5MMP

047 5770025         M           10.200

CABLU GALBEN/ VERDE 1 X 16 MMP

048   EC11C1        BUC.        60.000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU

COND.AL. <4X10MMP

049   EE10B1        BUC.         5.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PEND.DIFUZ.

MONT.DIB.PLAST.

050 5799009         BUC.         5.000

CORP DE ILUMINAT LED 6000 Im, 48W

051   ED01A1        BUC.         3.000

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR

CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

052 5799010         BUC.         3.000

INTRERUPATOR SIMPLU IP 66

053   EA16A1        BUC.         3.000

DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT.

CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1/2 - 1 1

/4 TOLI

054 4980114         BUC.         3.000

DOZA DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA IIA T3 IP65

055  W1C10A1        KG          20.000

CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE

MONTARE

056   ED08A1        BUC.         3.000

PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA

IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT

PROTECTIE

057 4868682         BUC.         3.000

PRIZA 16A , 230V, ATEX ZONA 1 IIA T3

058  ATD13B         M           36.000

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE

ZID,POD,CU:11-40 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5

-2,5 MMP

IND078 pag    16

=================================================================

058 5599006         M           36.540

CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR BSX 10-

2-OJ TERMON

059  ATD16A         BUC.         4.000

FORMARE CAP.DE CABLU,LUNG.SUB 1 M,

IZOLATIE SI MANTA PVC,AVIND :SUB 10 FIRE

CONDUCTOARE,NEARMAT

060 5599007         BUC.         4.000

KIT TERMINAL PETK 1 THERMON

061  ATA01A         BUC.         4.000

MONTAREA APARATELOR IN PANOURI,DULAPURI,

CUTII,APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA:

PINA LA 1 KG

062 5599008         BUC.         4.000

CUTIE JONCTIUNE TERMINATOR ZP-XP IP66 EX

CU PRESETUP M25

063 5599009         BUC.         4.000

BANDA DE FIXARE CABLU INCALZITOR PT

CONDUCTA

064  ATA07B         BUC.         4.000

ETICHETA CU INSCRIPTIE PE PANOU PT.

APARATE,MONTATA:PRIN LIPIRE

065  TRB05A25       TONA         2.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

066  TRI1AA01F1     TONA         2.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

067  TRA02A50       TONA         2.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

068  TRI1AA08F1     TONA         2.500

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

Intocmit,                      Verificat,

IND028 pag   17

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND028 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -

SISTEM IDSAI

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   ED10F1        BUC.         3.000

BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,PT.

ACTION.LA DIST.CARCASA BACHEL.DIBLU LEMN

002 5779001         BUC.         3.000

BUTON ALARMA MANUAL INCENDIU

003   ED12A1        BUC.         1.000

APARAT DE SEMNALIZARE ACUSTICA (HUPA,

GONG,SONERIE)TIP...

004 5779002         BUC.         1.000

DISPOZITIV DE ALARMARE OPTO-ACUSTIC

CONVENTIONAL DE EXTERIOR

005 5779003         BUC.         1.000

CENTRALA DE DETECTIE ADRESABILA ,

CONFORM SR EN 54 CU ACUMULATORI

INTEGRATI , INCLUSIV MONTAJ

006 5779004         BUC.         1.000

SOFTWARE PENTRU INTEGRARE SISTEM IDSAI

CONFORM SR EN 54

007 5779005         BUC.         1.000

MODUL DE BUCLA COMPATIBIL CU CENTRALA DE

DETECTIE INCEDIU

008 5779006         BUC.         1.000

MODUL ADRESABIL INTRARI IESIRI 4OUT/4IN

, INCLUSIV CARCASA DE MONTARE RF , MIN

IP44 , ALIMENTARE LA 24V CC/5A

009 5779007         BUC.         1.000

SURSA DE ALIMENTARE TIP TRNASFORMATOR

230VCA-24VCC/5A 2X12V/17A

010  ATD14A         M          120.000

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN

CANAL ,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE

1,5 - 2,5 MMP

010 5930129         M          121.800

CABLU JEH(ST) H 2X2X0.8 E 90

IND028 pag   18

=================================================================

011  ATD14A         M           20.000

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN

CANAL ,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE

1,5 - 2,5 MMP

011 4801935         M           20.300

CABLU NHXH 180/E90 3X2.5

012  ATD29B         KG         100.000

SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN

ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

012 6310184         KG         100.000

CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE

MECANO-ZINCATE

013  ATD10A10       M           15.000

CONDUCTA ELECTRICA IN TEAVA DE PROT.CU

SECTIUNEA: 10 MMP.DIN ALUMINIU (AFY)

014 4832554         M           15.000

CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D= 10 MMP

015  TRB05A25       TONA         2.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

016  TRI1AA01F1     TONA         2.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

017  TRA02A50       TONA         2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

018  TRI1AA08F1     TONA         2.000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

019  ATE01A         BUC.         2.000

INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI

SEMNALIZARE

IND038 pag   19

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND038 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -

MONTAJ AMC

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  ATB01B         BUC.         1.000

STUT CU FLANSE PT.RACORD AMC SI

TRADUCTOARE PT.MEDII NECOROZIVE CU PN

<100 SI DN:32-50 MM

002  ATA02C         BUC.         2.000

MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU

SUPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:5-10

KG

003  ATD11A     [ 1]M           60.000

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN

PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE

1,5 MMP

003 5600026         M           60.900

CABLU SEMNAL TIP 1 ,COND CUPRU 1PRX1

MMP, U0/4-06/1.0KV, ARMAT, IZOLATIE PVC

ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV,

TORSADAT, CU INTARZIERE LA PROPAGAREA

FLACARII

004  ATD11A     [ 1]M           20.000

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN

PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE

1,5 MMP

004 5600028         M           20.300

CABLU SEMNAL TIP 3 CONDUCTOR CUPRU 4PRX1

MMP U0/U=06/1.0KV, ARMAT , IZOLATIE PVC

ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV, TORSADAT

, CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARII

005  ATD11A     [ 1]M           60.000

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN

PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE

1,5 MMP

005 5600027         M           60.900

CABLU SEMNAL TIP 2 CONDUCTOR CUPRU 2PRX1

MMP U0/U=0.6/1.0 KV , ARMAT, IZOLATIE

PVC, ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV,

TOSADAT CU INTARZIERE LA PROPAGAREA

FLACARII

006  ATD29B         KG         280.000

SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN

ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

IND038 pag   20

=================================================================

006 6310184         KG         280.000

CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE

MECANO-ZINCATE

007  ATD10A10       M           15.000

CONDUCTA ELECTRICA IN TEAVA DE PROT.CU

SECTIUNEA: 10 MMP.DIN ALUMINIU (AFY)

008 4832554         M           15.000

CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D= 10 MMP

009  ATE01A         BUC.         3.000

INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI

SEMNALIZARE

010  ATE15H         BUC.         3.000

VERIFICARE EL SRA ELECTRONIC TRADUCTOR

NIVEL

IND048 pag   21

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND048 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -

INSTALATII PSI

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  M1J03A1        TONA         4.700

COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA

ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN

INST.TEHN.< 80 MM

002  M1J03B1        TONA         5.500

COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA

ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN

INST.TEHN.80-150 MM.

003  M1J03C1        TONA        29.700

COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA

ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN

INST.TEHN.150-400.MM.

004 5779009         M           18.000

TEAVA FARA SUDURA 355.6 X 10 P235TR2

005 5779010         M          288.000

TEAVA FARA SUDURA 273 X 8 P235TR2

006 5779011         M           48.000

TEAVA FARA SUDURA 219.1 X 8 P235TR2

007 5779012         M           90.000

TEAVA FARA SUDURA 114.3 X 5.6 P235TR2

008 5779013         M           54.000

TEAVA FARA SUDURA 88.9 X 5.6 MM P235TR2

009 5779014         M          174.000

TEAVA FARA SUDURA 76.1 X 5 MM

010 5779015         M           36.000

TEAVA FARA SUDURA 60.3 X 4 MM

011 5779016         M           30.000

TEAVA FARA SUDURA 26.6 X 2.9 MM P235TR2

012 5779017         M           88.000

TEAVA OD 225 PE 100 PN 16 SDR 11

013 5779018         M           10.000

TEAVA OD 110 PE 100 PN 16 SDR11

014 5779019         BUC.         1.000

ELECTROVANA DN 250 PN 16 CU TABLOU DE

ACTIONARE LOCAL 230V, ROATA DE MANEVRA

IND048 pag   22

=================================================================

015 5779020         BUC.         5.000

ROBINET CU SFERA DE GOLIRE DN 50 PN 16

016 5941085         BUC.        10.000

VANA FLUTURE DN 80 PN 16

017 5941082         BUC.         3.000

VANA FLUTURE DN 100 PN 16

018 5600052         BUC.         7.000

ROBINET FLUTURE DN 200 PN 16 P245GH

019 5600127         BUC.         6.000

ROBINET FLUTURE DN 250 PN 16 OC

020 5779021         BUC.         2.000

ROBINET FLUTURE DN 350 PN 16 IN FLANSE

021 5779022         BUC.         2.000

ROBINET SECTORIZARE HIDRANT EXTERIOR DN

200 PN 16

022 5779023         BUC.         5.000

ROBINET INCHIDERE CU SERTAR DN 200 PN 16

IN FLANSE

023 5779024         BUC.         2.000

ROBINET DE INCHIDERE CU SERTAR DN 200 PN

16

024 5779025         BUC.         2.000

ROBINET DE INCHIDERE CU SERTAR DN 250 PN

16 IN FLANSE

025 5600094         BUC.         1.000

ROBINET DE SENS DN 100 PN 16 P280GH

026 5779026         BUC.         1.000

ROBINET DE SENS DN 200 PN 16 IN FLANSE

027 5779027         BUC.         2.000

ROBINET DE SENS DN 250 PN 16 IN FLANSE

OC

028 5779028         BUC.         6.000

COT 45 355 X 10 P235TR2

029 5779029         BUC.        41.000

COT 90 273 X 8 P235TR2

030 5779030         BUC.         2.000

COT 90 273 X 8 P235TR2

031 5779031         BUC.        14.000

COT 90 219.1 X 8 P235TR2

IND048 pag   23

=================================================================

032 5779032         BUC.         4.000

COT 45 219.1 X 8 P235TR2

033 5779033         BUC.        18.000

COT 90 114.3 X 5.6 P235TR2

034 5779034         BUC.         9.000

COT 45 114.3 X 5.6 P235TR2

035 5779035         BUC.        20.000

COT 90 88.9 X 5.6 P235TR2

036 5779036         BUC.         1.000

COT 90 60.3 X 4 P235TR2

037 5779037         BUC.         2.000

COT 90 OD225 PN 16 PEID

038 5779038         BUC.         3.000

COT 45 OD225 PN 16 PEID

039 5779039         BUC.         1.000

COT 45 OD 110 PN 16 PEID

040 5779040         BUC.         3.000

TEU EGAL 273 X 8 P235TR2

041 5779041         BUC.         1.000

TEU EGAL 219 X 8 P235TR2

042 5779042         BUC.         1.000

TEU EGAL 114.3 X 5.6 P235TR2

043 5779043         BUC.         4.000

TEU EGAL 76 .1 X 5 P235TR2

044 5779044         BUC.         1.000

TEU EGAL 60.3 X 4 P235TR2

045 5779045         BUC.         1.000

TEU REDUS 88.9 X 5 / 76.1 X 5 P235TR2

046 5779046         BUC.         1.000

TEU REDUS 114.3 X 5.6 / 76.1 X 5 P235TR2

047 5779047         BUC.         1.000

TEU EGAL ODD 225 MM PEID

048 5600173         BUC.         1.000

REDUCTIE C 65 X 50 P235GH

049 5779048         BUC.         1.000

REDUCTIE C 88.9 X 5.6 / 76.1 X 5 P235TR2

050 5779049         BUC.         2.000

REDUCTIE CONCENTRICA 114.3 X 5.6 / 88.9

X 5.6 P235TR2

IND048 pag   24

=================================================================

051 5779050         BUC.         1.000

REDUCTIE CONCENTRICA 273 X 8 / 219.1 X 8

P235GH TR2

052 5600163         BUC.         2.000

TRANZITIE PEID-OL OD 110 -DN 100

053 5779051         BUC.         3.000

TRANZITIE PE /OL DN 220 / DN 200

054 5779052         BUC.         2.000

CAPAC DN 350 P235GH TR2

055 5779053         BUC.         2.000

CAPPAC DN 200 P235GH TR2

056 5779054         BUC.         2.000

CAPAC DN 100 P235GH TR2

057 5779055         BUC.         4.000

FG DN 350 PN 16 P235GH

058 5779056         BUC.        22.000

FG DN 250 PN 16 P235GH

059 5779057         BUC.        27.000

FG DN 200 PN 16 P235GH

060 5779058         BUC.        15.000

FG DN 100 PN 16 P235GH

061 5779059         BUC.        30.000

FG DN 80 PN 16 P235GH

062 5779060         BUC.        30.000

FG DN 65 PN 16 P235GH

063 5779061         BUC.        10.000

FG DN 50 PN 16 P235GH

064 5779064         BUC.        32.000

PREZON M 24 X 210 21CRMOV5-7

065 5779065         BUC.        84.000

PREZON M 24 X 174 21CRMOV5-7

066 5779066         BUC.        16.000

PREZON M 24 X 125 21CRMOV5-7

067 5779067         BUC.       120.000

PREZON M24 X 115 21 CRMOV5-7

068 5712753         BUC.       504.000

PIULITA M24

069 5779068         BUC.        84.000

PREZON M 20 X 154 21CRMOV-5-7

IND048 pag   25

=================================================================

070 5779069         BUC.       168.000

PREZON M 20 X 105 21CRMOV5-7

071 6730010         BUC.       252.000

PIULITA M 20 C 45 E

072 5779070         BUC.         8.000

PREZON M 16 X 132 21CRMOV5-7

073 5779071         BUC.        80.000

PREZON M 16 X 122 MM 21CRMOV5-7

074 5779072         BUC.       272.000

PREZON M 16 X 85 21CRMOV5-7

075 4730060         BUC.       720.000

PIULITA M 16

076 5779073         BUC.         6.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 350 PN 16

077 5779074         BUC.        24.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 250 PN 16

078 5779075         BUC.        28.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 200 PN 16

079 5779076         BUC.        16.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 100 PN 16

080 5779077         BUC.        30.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 80 PN 16

081 5779078         BUC.        15.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 65 PN 16

082 5779079         BUC.         5.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 50 PN 16

083 2709210         KG        4700.000

CONFECTII METALICE - SUSTINERE, SUPORTI

CONDUCTE

084 2101930         BUC.       232.000

ANCORE CHIMICE HILTI 200 M16 X200

085  TRB05A25       TONA        39.900

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

086  TRI1AA01F1     TONA        39.900

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

IND048 pag   26

=================================================================

087  TRA02A50       TONA        39.900

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

088  TRI1AA08F1     TONA        39.900

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

089  W2H07C1    [ 3]M          170.000

PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1

KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC

090 2148115         M          170.000

BANDA AVERTIZOARE

091  TSA12C1        M.C.       200.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

092 RPCXA03         M.C.        95.000

UMPLUTURA DE PAMINT

093  TSD01B1        M.C.       105.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN MIJL.

094 RPCA04A1        MP.        220.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN

SPATII SUB 1,00 M LATIME USOARE CU

INTERSPATII > 20 CM *

095  IZA01B1        MP.        450.000

CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT

ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

096  IZJ09B1        MP.        400.000

VOPS.INVELIT.DE TABLA LA COND. SI

APARATE,CU VOPSEA ULEI 2 STRATURI

INCLUS.GRUNDUIREA

096 6103218         KG          80.800

VOPSEA ULEI ORICE CULOARE $

097  IZH09B1        MP.         32.000

IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 IMPL SIRMA

AMB FETE GATA CONF GROS 60-120MM CIRC P

TERM PESTE 80CM

097 2606030         MP.         32.896

SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X 600X100

S5838/3$

IND048 pag   27

=================================================================

098  IZI07C1    [ 1]MP.         32.000

PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU

TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090

-1,6 M CONF

098 3651240         KG         128.000

TABLA DE ALUMINIU S 428 HD 0,50 X 1250

AL99 $

099  IZI07C2    [ 1]MP.         32.000

PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU

TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090

-1,6 M MONTARE

100 3000696         BUC.       150.000

ETICHETE

101 5779080         BUC.         5.000

ELEMENTE DE ETANSARE LA TRECERE PRIN

PERETE CAMIN PT TEVA DN 100

102 5779081         BUC.         2.000

ELEMENTE DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN

PERETE CAMIN TEAVA DN 200

103 5779082         BUC.         2.000

ELEMENTE DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN

PERETE CAMIN TEAVA DN 250

104  IZL05A1        MP.        170.000

IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE,TEVI

OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE

NORMALA

105 5779083         MP.        170.000

BANDA NEAGRA PROTECTIE ACOPERIRE 50%

106 5779084         MP.        170.000

BANDA ALBA PROTECTIE ACOPERIRE 50%

107 4980103         L           25.000

PRIMER

108 5779085         M           50.000

TUB CORUGAT PROTECTIE CABLURI 110 MM

109 5941074         BUC.        17.000

PULVERIZATOARE CU JET CONIC CONF SPECIF

110 5779086         BUC.        58.000

PULVERIZATOARE CU JET LAMELAR

111 5770006         BUC.         3.000

CONVECTOR INCALZIRE 2000 W

112   SD27B1    [ 1]BUC.         2.000

HIDRANT EXTERIOR SUPRATERAN DN 150

IND048 pag   28

=================================================================

113 5941089         BUC.        11.000

RACORD STORZ DN 65

114 5779087         BUC.         2.000

MASIV DIN BETON PENTRU ANCORAJ HIDRANT

115 5779088         BUC.         1.000

RACORD STORZ TIP A DN 100+CAPAC SI LANT

116 5779089         BUC.         2.000

REDUCTOR PRESIUNE DN 200

117 AUT6729         ORA        150.000

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

IND058 pag   29

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND058 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -

DEMOLARI SI DEMONTARI

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  M1M02E1        TONA        20.000

DEMONT.UTILAJ IN STARE ASAMBL.IN CAZ

MONT.PRIN FIXARE PE PARDOSEA,FUNDATII,

SCHELETE MET. > 14 T.

002  TRB05A25       TONA        20.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

003  TRI1AA01F1     TONA        20.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

004  TRA02A50       TONA        20.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

005  TRI1AA08F1     TONA        20.000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

006 AUT6729         ORA         16.000

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

007 RPCT09H1        M.C.       125.000

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI

MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.

ARM.SI SIMPLU EXEC.F

008  TRB05A25       TONA       312.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

009  TRI1AA01F1     TONA       312.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

010  TRA01A50P      TONA       312.500

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM

IND058 pag   30

=================================================================

011  TRI1AA08F1     TONA       312.500

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

012   YC01RON       LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

CHELTUIELI CU DECONTAMINARE SOLULUI, INCLUSIV TRANSPORT

013  M1M05D1        M          210.000

DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN

CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA

LA H=3M DN=150

014  M1M05F1        M           60.000

DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN

CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA

LA H=3M DN=250

015 AUT6729         ORA         32.000

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

016  TRB05A25       TONA        10.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

017  TRI1AA01F1     TONA        10.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

018  TRA02A50       TONA        10.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

019  TRI1AA08F1     TONA        10.000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

IND068 pag   31

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND068 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -

MONTAJ UTILAJE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  M1B11C1        TONA         4.500

ELECTROPOMPE,POMPE VID,CENTRIFUGE

SUPERCENTRIFUGE LIVRATE IN SUBANS.UTILAJ

GREUT.3,0-5,0 T.

002  M1A01A1        TONA         1.000

RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,

BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE

SIMPLA ASEZARE< 1 T.

003  M1A01A1        TONA         1.500

RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,

BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE

SIMPLA ASEZARE< 1 T.

004  M1A01A1        TONA         1.000

RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,

BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE

SIMPLA ASEZARE< 1 T.

005  M1A02F1        TONA        16.000

RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON

ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 10-20.

T.

006  TRB05A25       TONA         8.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

007  TRI1AA01F1     TONA         8.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

008  TRA02A50       TONA         8.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

009  TRA02A10       TONA         8.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

IND068 pag   32

=================================================================

010  TRI1AA08F1     TONA         8.000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

011  M7C04A1        BUC.         3.000

FORTE DE MUNCA PT PROBA DE PUNERE IN

FUNCT A AGREGROTATIVE CU EL MOT CU

PUTERE P LA 100 KW

012 AUT6729         ORA         16.000

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

013 AUT6731         ORA         80.000

MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

Intocmit,                      Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)