| PLAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar: | CONPET S.A. | Cod document: | A715-PGD |
| Cod proiect: | A 715 | Faza: | PT+DDE |
|  |  |  | Revizie 1 |
| Denumire proiect: | REABILITARE SALĂ POMPE STAȚIE CONSTANȚA SUD |  |  |

| Întocmit: | Ing. C. Petrescu |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Niță |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |

- DATE GENERALE

Denumirea lucrării: ” Reabilitare sală pompe stație Constanța Sud”

Beneficiar: CONPET S.A. – Ploieşti, Str. Anul 1848, nr.1-3, cod 100559, jud. Prahova, Tel.  0244.401.360, Fax:  0244.516.451

Amplasament: Stația de pompe Constanța Sud, județul Constanța

Proiectant:  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploieşti, str. Roşiori, nr. 32, cod 100405, jud. Prahova, Tel\fax:  0344.402.371, mail : ellis92ploiesti@yahoo.com

# NOȚIUNI GENERALE

Activitățile umane generează deșeuri într-o cantitate mai mare decât poate natura să absoarbă.

În aceste condiții, gestionarea eficientă a deșeurilor constă în :

- prevenirea generării;

- reutilizarea;

- reciclarea;

- compostarea;

- recuperarea de energie;

- depozitarea acestora sau a reziduurilor generate după aplicarea conceptelor enumerate mai sus.

După cum se deduce, depozitarea la rampele de gunoi ar trebui sa fie ultima soluție la care sa se apeleze, dar în majoritatea cazurilor aceasta este prima soluție fiind cea mai la îndemâna.

Definirea noțiunii de deșeu

Prin deșeu se înțelege :

- orice substanță (solidă, lichidă sau gazoasă) care este descărcată, emisă sau depozitată în mediu într-o asemenea cantitate sau maniera încât să cauzeze alterarea mediului;

- orice substanță nedorită sau abandonată;

- orice alta substanță descărcată, abandonată care urmează să fie comercializată sau nu, dar care poate face obiectul reciclării, reprocesării sau purificării prin operații diferite de cele din care a rezultat;

- orice substanță definită ca fiind deșeu, prin legislație sau reglementari speciale.

Definiții de baza

În sensul legislației românești în vigoare, semnificația termenilor specifici utilizați este următoarea:

- colectare: strângerea, sortarea și/sau regruparea (depozitarea temporară) a deșeurilor, în vederea transportului lor;

- deponii: material rezultat prin decopertarea solului în urma excavațiilor;

- deșeu: orice substanță sau orice obiect (vezi OUG 92/2021 cu modificările ulterioare), pe care deținătorul le aruncă, are intenția sau obligația de a le arunca;

- deținător: producătorul de deșeuri sau persoana fizică, persoana fizică autorizată să desfășoare activități independente ori persoana juridica care are deșeuri în posesia sa. Se consideră deținător și persoana care transportă deșeuri, pe toată durata transportului, până la livrarea lor, pentru tratare ulterioară, unei alte persoane;

- eliminare: orice operațiune prevăzută în anexa 2;

- gestionare: colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

- operator: orice persoana fizică sau juridică investită cu atribuții și responsabilități în activități autorizate în domeniul gestionarii deșeurilor;

- producător: orice persoana fizică, persoana fizică autorizată să desfășoare activități independente sau persoana juridică din a cărei activitate rezultă deșeuri (producător inițial) și/sau care a efectuat operațiuni de pretratare, de amestecare sau alte operațiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziției acestora;

- reciclare: operațiunea de reprelucrare într-un proces de producție a deșeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;

- tratare: totalitatea proceselor fizice, chimice și biologice care schimbă caracteristicile deșeurilor, în scopul reducerii volumului și caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;

- valorificare: orice operațiune menționată în anexa 1.

În baza OUG 92/2021 cu modificările ulterioare, se definesc următoarele tipuri de deșeuri:

- biodeșeuri;

- deșeuri periculoase;

- deșeuri nepericuloase;

- deșeuri municipale;

- deșeuri alimentare;

- deșeuri provenite din activități de construcție si demolări;

În funcție de categorii, deșeurile se împart în:

- reziduuri de producție sau de consum nespecificate la pozițiile următoare;

    - produse în afara specificațiilor tehnice;

    - produse cu termenul de valabilitate expirat;

    - materiale împrăștiate sau distruse într-un accident, inclusiv orice material, echipament etc., contaminat în urma accidentului;

    - materiale provenite de la construcții, demolări, amenajări în spații construite etc.;

    - materiale contaminate sau impurificate în urma unei acțiuni voluntare (ex: reziduuri de la operațiunile de curățare, materiale de ambalare etc.);

    - obiecte consumabile și părți ale acestora (ex: baterii consumate, catalizatori epuizați etc.);

    - substanțe devenite improprii utilizării (ex: acizi contaminați, solvenți contaminați etc.);

    - reziduuri de la procese industriale (ex: zguri, blazuri etc.);

    - reziduuri de la procesele de combaterea poluării (ex: namoluri de scuber, filtre uzate etc.)

- reziduuri de fabricație/finisare (ex: așchii de la strunjire sau frezare etc.)

    - reziduuri de extracție și prelucrare a materiilor prime (ex: reziduuri de la exploatările miniere, petroliere etc.);

    - materiale contaminate (ex: uleiuri contaminate cu PCB etc.);

    - toate materialele, substanțele sau produsele a căror utilizare este interzisa de lege;

    - produse pe care deținătorul nu le mai utilizează (ex: reziduuri din agricultura, menajere etc.)

    - materiale substanțe sau produse contaminate care rezulta din acțiuni de remediere a solului.

Caracteristicile generale ale deșeurilor și tipuri ale acestora

Pentru a decide asupra metodei/tehnicilor de gestionare a deșeurilor sunt analizate următoarele caracteristici principale:

    - reactivitatea;

    - toxicitatea;

    - corozivitatea;

    - inflamabilitatea;

    - radioactivitatea;

    - biodegradabilitatea;

    - generarea de mirosuri;

    - posibilitatea de a forma scurgeri lichide (levigat);

    - alte caracteristici (conținutul în agenți patogeni, conținutul în substanțe periculoase).

Obiective și ținte

Directiva Cadru 2008/98/CE privind deşeurile are ca obiectiv principal reducerea la minimum a efectelor negative ale generării și gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei și a mediului.

Obiectivele majore privind gestionarea deșeurilor sunt:

- minimizarea efectelor negative ale producerii și gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei și asupra mediului;

- reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creşterea eficienţei folosirii lor;

- favorizarea punerii în practică a ierarhiei deșeurilor.

Ierarhia deșeurilor, aşa cum este prezentată în cadrul Directivei Cadru 2008/98/CE privind deşeurile, se aplică în cadrul legislaţiei și a politicilor în materie de prevenire a gestionării deşeurilor, în următoarea ordine descrescătoare a priorităţilor:

- prevenirea apariţiei deșeurilor: măsuri luate înainte ca o substanţă, material sau produs să devină deşeu, prin care se reduc:

    - cantităţile de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora;

    - impactul negativ al deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei și asupra mediului;

    - conţinutul de substanţe periculoase în materiale şi produse.

- pregătirea pentru reutilizare: operaţiunile de verificare,curăţare sau valorificare prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate, fără alte operaţiuni de pre – tratare

- reciclarea deşeurilor: operaţii de valorificare prin care materialele sunt transformate în produse, materii prime sau substanţe, fiind folosite în acelaşi scop pentru care au fost concepute sau în alt scop. Aceasta include reprocesarea materialelor organice dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere;

- alte operaţiuni de valorificare; ex.: valorificarea energetică (recuperarea de energie din incinerarea deșeurilor) operaţii prin care deșeurile sunt folosite pentru a înlocui un alt material ce ar fi fost folosit pentru a îndeplini o anumită funcţie sau prin care deșeurile sunt pregătite să îndeplinească această funcţie;

- eliminarea deșeurilor (în principal prin depozitare).

Ierarhia gestionării deşeurilor

Obiectivele stabilite prin Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (variantă revizuită – proiect) pentru gestionarea deșeurilor provenite din activităţile de construire și desfiinţare (periculoase şi nepericuloase) sunt:

- Susţinerea reutilizării/reciclării/valorificării energetice a deșeurilor nepericuloase provenite din activităţile de construire și desfiinţare;

- reutilizarea şi valorificarea materială şi/sau energetică a deșeurilor provenite din activităţile de construire și desfiinţare;

- stimularea investiţiilor în domeniul valorificării/reciclării deşeurilor provenite din activităţile de construcţii;

- reducerea componentelor periculoase din construcţia clădirilor;

- încurajarea cercetării în vederea înlocuirii materialelor periculoase cu materiale cu un impact redus asupra sănătăţii omului și mediului;

- tratarea deșeurilor periculoase provenite din activităţile de construire și desfiinţare în vederea reutilizării/reciclării, valorificării energetice sau eliminării;

- dezvoltarea sistemului de facilităţi în vederea reciclării/valorificării energetice și tratării corespunzătoare.

# REGIMUL JURIDIC ȘI ECONOMIC

Lucrările prevăzute în prezenta documentație, se vor executa pe terenul proprietate al SC Conpet S.A. – în incinta stației de pompare Constanța Sud, aflat pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța, județul Constanța.

# REZUMATUL LUCRĂRILOR

Principalele lucrări de intervenție pentru reabilitare sunt:

- Repararea, izolarea termică și finisarea pereților exteriori;

- Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie performantă;

- Guri de ventilație în tâmplărie la partea superioară a clădirii;

- Termo-hidroizolarea acoperișului. Acesta se face cu desfacerea totală a straturilor existente, înlocuirea și completarea lor cu straturi noi, dar astfel încât să nu depășească greutatea inițială a straturilor existente;

- Montarea de deflectoare performante noi în locul celor existente, cu asigurarea izolației corespunzătoare și închideri/deschideri electrice.

- Lucrări de demontare instalații și echipamente montate aparent pe fațadele clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de finisaj;

- Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;

- Lucrări de reparare a elementelor de construcție care reprezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

- Refacerea pardoselii din clădire în vederea asigurării unei circulații rapide și cu risc scăzut în zonele de intervenție;

- Întreg exteriorul clădirii se va termoizola, pentru aceste lucrări urmând a fi folosite materiale incombustibile ce respectă normele de utilizare în acest tip de instalații. Toate elementele de zidărie sau beton afectate de uzură și care vor fi decopertate, se vor repara cu material și soluții specifice în vederea asigurării integrității elementelor și finisajelor viitoare.

- Întreg perimetrul clădirii va fi etanșat cu trotuare de gardă cu pantă, ce vor preveni infiltrațiile directe din precipitații.

- Se vor prevedea guri de aerisire naturală în tâmplărie de la nivelul acoperișului în vederea eliminării umidității din aer din interiorul clădirii.

- Pentru a putea asigura funcționalitatea crescută a spațiului se recomandă refacerea sistemului de pardoseală în interiorul halei, cât și a sistemelor de acoperire cu dale a canalelor pentru cabluri și conducte.

- Sistemul de preluare a apelor pluviale va fi refăcut, urmând a fi prevăzute măsuri de îndepărtare și preluare a apelor din precipitații și conducerea acestora într-un sistem de canalizare.

Corpurile de iluminat existente se vor înlocui cu altele noi cu consum economic (LED), în construcție Ex, temperatura de culoare 4000K. Pentru controlul iluminatului se vor utiliza întrerupătoare și senzori de prezenta în construcție Ex. Rolul întrerupătoarelor va fi acela de a asigura acționarea manuală – aprindere - stingere - în situația în care este necesar asigurarea iluminatului pe perioade extinse de timp.

Clădirea are următoarele caracteristici:

- Categoria de importanță este „C” (normală)

- Clasa de importanță III, conform P100-1/2006

- Conform Normativ P118/1999 clădirile au gradul „II”, de rezistență la foc

Conform Legii nr.10/1995 actualizată, privind calitate în construcții, sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existentă a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentabile aplicabile:

- Rezistență mecanică și stabilitate;

- Securitate la incendiu;

- Igienă, sănătate și mediul înconjurător;

- Siguranță și accesibilitate în exploatare;

- Protecție împotriva zgomotului;

- Economie de energie și izolare termică;

- Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

# DEȘEURI GENERATE

În perioada de reabilitare a clădirilor se generează următoarele categorii de deșeuri:

- deșeuri metalice feroase (din dezafectarea tâmplăriei vechi)

- moloz

- sticlă

- deșeuri menajere și asimilabile

Deșeuri metalice piesele sau ansamblurile metalice ale fondurilor fixe sau elementele materiale ale mijloacelor circulante scoase din uz cu ocazia reparațiilor

Betonul poate fi reciclat și transformat într-o gamă largă de produse cu rol de pavare sau drenare. Sfărâmăturile de beton pot fi folosite drept agregate pentru betoane proaspete. În acest scop ele se concasează până ajung la mărimea obișnuită a agregatului și la sorturile necesare pentru realizarea unui anumit tip de beton. Din concasare rezultă pe lângă sorturile necesare şi praf, care în unele cazuri se poate adăuga amestecului, deoarece s-a constatat experimental că, în funcţie de destinația betonului, acest adaos este benefic.

Molozul este materialul de construcţie, (amestec de cărămizi, mortar, tencuială) provenit din demolare și este clasificat astfel: Moloz mineral neîncărcat care poate fi supus, după o mărunțire corespunzătoare și respectându-se cerinţele minimale privind granulația, unei valorificări în construcția de drumuri, ca material de umplere. Materialul rezultat care nu poate fi reutilizat se transportă în depozite autorizate. Molozul încărcat conţine substanțe care pot polua solul și apa freatică. Recuperarea molozurilor pune probleme deosebite din cauza granulației eterogene. Introducerea acestora ca atare în instalaţii de reciclare nu este posibilă sau devine păgubitoare, fapt ce impune prelucrarea primară.

Sticla provenită de la operația de demolare poate fi colectată în containere și predată industriei prelucrătoare.

Deşeuri municipale înseamnă: a)deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila; b)deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse, în cazul în care deşeurile respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere. Deşeurile municipale nu includ deşeurile provenite din producţie, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice şi reţeaua de canalizare şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz sau deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări.

Tipurile de deșeuri și cantitățile estimative generate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Cod deșeu | Tip deșeu/cantitate estimată | Cantitate | Mod de colectare/evacuare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 04 05 | Metale feroase | cca.3000 Kg | Colectare vrac în incinta șantierului mobil în vederea valorificării acestuia prin firme specializate (REMAT) | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |
| 17 02 02 | - Sticlă | cca.250 mc | Colectare în containere tip pubele, eliminarea la depozite ecologice prin intermediul firmelor autorizate. | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |
| 17 08 02 | - Moloz | 87 t | Colectare în containere tip pubele, eliminarea la depozite ecologice prin intermediul firmelor autorizate. | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | 100 kg | Colectare în containere tip pubele, eliminarea la depozite ecologice prin intermediul firmelor autorizate. | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |

Constructorul are obligația să mențină evidenta lunară a gestionării deșeurilor.

Activitățile de șantier vor fi monitorizate din punct de vedere al protecției mediului, monitorizare care va cuprinde obligatoriu și gestiunea deșeurilor.

Deșeurile rezultate în urma reabilitării clădirilor pot fi evacuate pe măsura acumulării lor prin firme autorizate.

### Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Activităţile de reabilitare a clădirilor generează temporar deșeuri specifice nepericuloase, care sunt colectate corespunzător și predate spre valorificare (deșeurile valorificabile) sau eliminate de pe amplasament.

Obiectivul principal al managementului deşeurilor este de a proteja sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător de efectele nedorite, pe care le poate produce colectarea, stocarea temporară, transportul și depozitarea definitivă a deşeurilor.

În exploatare

În perioada de exploatare rezulta deşeuri menajere provenite de la personalul de întreţinere și exploatare a lucrării. Deșeurile menajere vor fi colectate în pubele și evacuate periodic la rampele de gunoi ale societății.

### Monitorizare în perioada de execuție

Pe perioada de funcţionare a organizării de şantier, constructorul va elabora un program de monitorizare a calităţii factorilor de mediu, cu accent pe gestionarea deșeurilor, inclusiv nivelul de zgomot și vibrații și a emisiilor în atmosferă.

Controlul gestionarii deșeurilor precum și a emisiilor de poluanţi în mediu se va face astfel:

| Factori de mediu | Frecventa | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| Deșeuri | Lunar – evidența gestiunii deșeurilor | Antreprenor general |
| Zgomot | Nivelul de zgomot emis de utilaje | Antreprenor general |
| Aer | Zilnic, monitorizarea vizuala a funcționării utilajelor și autovehiculelor de transport | Antreprenor general |
| Flora și fauna | Gradul de acoperire cu vegetație în primul an după redarea terenului în circuit | Antreprenor general |

### Monitorizare în perioada de exploatare a lucrării

Urmărirea Comportării în timp a construcţiei - control preventiv / inspecţii periodice privind siguranţa construcţiilor și instalaţiilor în funcţionare.  Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se realizează pe toată durata de exploatare a acestora prin supravegheri curente a stării tehnice a acestor construcţii.

Conform cu ,,Normativul privind urmărirea în timp a construcţiilor P 130/97 și HGR 788/97 Regulamente privind calitatea în construcţii’’ se efectuează urmărirea curentă a construcţiilor și instalaţiilor din proiect pe toata durata de existenta pentru a răspunde prevederilor Legii nr. 10/95 privind calitatea în construcţii.

Urmărirea curenta se efectuează prin examinare vizuala directa, anual.

# STOCAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR

Stocarea temporară la locul de generare - deșeurile vor fi colectate pe categorii, pe platforma betonată neacoperită din incinta stației.

Reprezentantul societății urmărește ca transportul deșeurilor, efectuat de agenții economici contractanți, să aibă loc în condițiile prevederilor legislației în vigoare:

- să fie autorizați de autoritățile de protecția mediului;

- să utilizeze mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care sa nu permită împrăștierea deșeurilor și emanații de noxe iar, după caz, să dețină autorizație pentru transportul deșeurilor periculoase.

De asemenea se urmărește ca pe teritoriul societății, personalul propriu care participă la manipularea deșeurilor să fie instruit pentru asigurarea condițiilor de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente.

# REGLEMENTĂRI REFERITOARE LA SURSE DE POLUANȚI ȘI PROTECȚIA FACTORILOR DE MEDIU

Reglementări generale

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Protecția calității apelor

Apa sanitară, produsă de personalul care lucrează la dezafectări (din grupurile sanitare, care sunt puse la dispoziție de beneficiar și/sau grupuri sanitare ecologice de la organizarea de șantier).

Impactul asupra factorului de mediu – apă este nesemnificativ.

- Lege nr. 107 / 1996 Legea apelor cu modificările și completările ulterioare

- OG 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare

Protecția aerului

Din punct de vedere al impactului asupra calității aerului singurele activități care se constituie în surse de impurificare sunt praful provenit de la activitatea de excavare pentru executarea săpăturilor necesare execuției fundațiilor, precum și gazele de eșapament ale utilajelor și camioanelor necesare în activitatea de șantier.

Lucrările nu produc poluarea aerului.

- Ordin nr. 462/1993 privind protecţia atmosferei, și normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare

- STAS 12574/87 condiții de calitate aer din zonele protejate

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Activitatea desfășurată în timpul reabilitării este generatoare de zgomot, inclusiv prin sursa reprezentată de motoarele autocamioanelor care sunt aferente organizării de șantier.

- Se apreciază că nivelul zgomotului la limita incintei nu va depăşi valoarea admisă .

Activitatea de reabilitare nu reprezintă sursa de vibrații.

- HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

- SR 10009-2017 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- SR 6156-20 Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile și social-culturale. Limite admisibile și parametrii de izolare acustică

Protecția împotriva radiațiilor

Prin  natura activităţii  nu se utilizează  surse de radiaţii și nu se produc radiaţii.

Protecția solului și subsolului

Deoarece activitatea se desfăşoară pe platforma betonată existentă, se apreciază că reabilitarea construcțiilor nu va produce poluarea solului și subsolului.

- Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol).

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

În urma realizării obiectivului nu sunt afectate ecosistemele acvatice sau terestre.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

În zona în care sunt amplasate obiectivele nu se află monumente istorice, de arhitectură sau construcții cu caracter deosebit. Nu se întrevede un impact semnificativ asupra aşezărilor umane datorat zgomotului produs și a deșeurilor.

Realizarea obiectivului se face într-o zona industrială, deci protecția așezărilor umane este respectată.

- OUG nr. 92 / 2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deșeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

În timpul realizării obiectivului nu se manipulează și transporta cantități de substanțe toxice și periculoase.

Pe parcursul execuției lucrărilor se va verifica pe faze determinante, terminarea unei faze de lucru, precum și recepția preliminară.

Metodele de control și documentele care stau la baza atestării calității sunt cuprinse în normativul C56/85 și proiectul de față.

Respectarea condițiilor tehnice de calitate trebuie controlată în primul rând de șefii formațiilor de lucru și personalul anume însărcinat cu conducerea lucrărilor de execuție.

Aceste controale nu sunt substituite de controalele efectuate de proiectant, investitor și inspecția de stat în construcții ISC, la fazele determinante.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili masuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.