| FOI DE DATE ROBINETE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04.2022 | Emis pentru construire |  | DAN M. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii |  | DAN M. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C. |  |
| Rev. No. | Data | Descriere |  | Intocmit | Verificat | Sef proiect | Aprobat |  |
| S.C.CONPET S.A. |  | FOI DE DATE ROBINETE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. Nr.: | PR1193-ME10-01 |  |  |  |  | Rev.: 01 |
| S.C. Team Oil s.r.l. PLOIEŞTI ROMâNIa |  | Titlul proiectului: |  |  |  | Proiect nr. |  | Pag. nr.: |
|  |  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  |  |  | PR1193/2019 Faza: PT |  | 1 of 13 |

FIŞĂ TEHNICĂ NR.1

|  | - GENERALITATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informatii completate de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - proiectant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  producator |  |  |  |  |  | - D beneficiar sau producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Nr. de eticheta – GA-01, GA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amplasare:Pe conducta de aspiratie a pompelor , inainte si dupa filtru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - e |  Destinatia |  |  | -  Izolare |  |  |  | - ¡ Retinere |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Avarie |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiune nominala 6” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nr. Bucati 2 |  |  |  |  |  |  |  | - Standarde de referinta SR EN 1984:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TIPUL ROBINETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Debit | - Maxim 30m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip | -  Cu sertar |  |  |  | -  Pana |  |  |  |  |  | - ¡ Paralel cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Şoc Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Vibratie Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Expandabil cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Fluid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡Sfera |  |  |  | - ¡ Sfera plutitoare |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sfera si cep |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nume TITEI CURAT SAU APA SARATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Densitatea: 840 sau 1120 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (aer=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Fluture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Viscozitate: 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 20 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  | - ¡ De retinere |  |  |  | - ¡ Cu doua clapete |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu o clapeta |  |  |  |  |  | - ¡ Sfera |  |  |  | - 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 30 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Piston |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Agenti corozivi: Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Conditii umede:Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Impuritati solide:Da |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Orientare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ OS&Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Vertical |  |  |  |  |  |  |  | -  Orizontal |  |  |  |  |  | - ¡ Inclinat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Actionat manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Proiectare pentru rezistenta la foc conform API specificatie 6FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - DATE DE AMPLASARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Electric, |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Hidraulic |  |  |  |  |  |  | - ¡ Pneumatic |  |  |  |  |  |  | - Amplasare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Presiune aer/ulei, minimum barg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - maximum, barg |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Interior |  |  |  |  |  | - ¡ Incalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Faza/tensiune/frecventa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Exterior |  |  |  |  |  | - Neincalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Timp de inchidere, secunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Clasificarea zonei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Clasa |  |  |  |  |  | - ¡Grupa |  |  |  |  |  |  | - ¡Divizia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie in caz de avarie |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  | - Date despre mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie lipsa alimentare |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  |  | - Temp. mediului ambiant, maximum, +40˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum , -29˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Semnalizatoare electrice de pozitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Umiditate relativa 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Caracteristici electrice contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ pozitie inchis/deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Comanda de la distanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Supapa de siguranta la corp/cavitatea capacului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡ Cutie comanda montata direct pe actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Scaunele etansarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tija | Ascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  | ¡Neascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Sudate |  |  |  |  |  |  |  | -  Filetate |  |  |  |  |  | -  Presate la cald |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Cerinte speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Pentru depresurizare |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Fluid cu solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Roata de manevra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Godevilabil |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Marime,inch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Forta de actionare, - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Demultiplicator de forta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Redusa |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nominala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Materiale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Metalica |  | -  Incarcat a cu metal dur: Da/Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Moale |  |  |  |  | -  Element de inchidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LEGATURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Inele de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare moale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legaturi la proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cu flansa 6” Pn 16 - SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sudura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Elastomeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Garnitura cutiei de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Filetate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Masa robinet:~95kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Legaturi auxiliare ale corpului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Mecanism de blocare, incuiere: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Numar |  |  |  |  | -  Marime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tip |  |  |  |  |  | - INCERCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONDITII DE EXPLOATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Incercari conform standard:API 598, API 6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material G20MN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Teste optionale |  |  |  | -  Cu aer |  |  |  |  |  |  |  |  | - Moment tija |  |  |  |  | - Foc |  |  |  |  |  |
|  | Clasa de robineti Pn 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Observatii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditii de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flanse de legatura: SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Temperatura maximum, +55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum, 20 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Presiune maximum, 0,6 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIŞĂ TEHNICĂ NR.2

|  | - GENERALITATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informatii completate de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - proiectant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  producator |  |  |  |  |  | - D beneficiar sau producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Nr. de eticheta – GA-03, GA-04, GA-05, GA-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amplasare:Pe conducta de refulare pompe si pe montajul de contorizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Destinatia |  |  | -  Izolare |  |  |  | - ¡ Retinere |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Avarie |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiune nominala 4” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nr. Bucati 4 |  |  |  |  |  |  |  | - Standarde de referinta SR EN 1984:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TIPUL ROBINETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Debit | - Maxim 30m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip | -  Cu sertar |  |  |  | -  Pana |  |  |  |  |  | - ¡ Paralel cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Şoc Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Vibratie Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Expandabil cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Fluid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡Sfera |  |  |  | - ¡ Sfera plutitoare |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sfera si cep |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nume TITEI CURAT SAU APA SARATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Densitatea: 840 sau 1120 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (aer=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Fluture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Viscozitate : 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 20 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  | - ¡ De retinere |  |  |  | - ¡ Cu doua clapete |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu o clapeta |  |  |  |  |  | - ¡ Sfera |  |  |  | - 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 30 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Piston |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Agenti corozivi: Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Conditii umede:Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Impuritati solide:Da |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Orientare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ OS&Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Vertical |  |  |  |  |  |  |  | -  Orizontal |  |  |  |  |  | - ¡ Inclinat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Actionat manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Proiectare pentru rezistenta la foc conform API specificatie 6FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - DATE DE AMPLASARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Electric, |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Hidraulic |  |  |  |  |  |  | - ¡ Pneumatic |  |  |  |  |  |  | - Amplasare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Presiune aer/ulei, minimum barg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - maximum, barg |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Interior |  |  |  |  |  | - ¡ Incalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Faza/tensiune/frecventa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Exterior |  |  |  |  |  | - Neincalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Timp de inchidere, secunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Clasificarea zonei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Clasa |  |  |  |  |  | - ¡Grupa |  |  |  |  |  |  | - ¡Divizia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie in caz de avarie |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  | - Date despre mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie lipsa alimentare |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  |  | - Temp. mediului ambiant, maximum, +45˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum , -29˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Semnalizatoare electrice de pozitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Umiditate relativa 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Caracteristici electrice contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ pozitie inchis/deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Comanda de la distanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Supapa de siguranta la corp/cavitatea capacului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡ Cutie comanda montata direct pe actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Scaunele etansarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tija | Ascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  | ¡ Neascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Sudate |  |  |  |  |  |  |  | -  Filetate |  |  |  |  |  | -  Presate la cald |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Cerinte speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Pentru depresurizare |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Fluid cu solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Roata de manevra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Godevilabil |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Marime,inch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Forta de actionare, - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Demultiplicator de forta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Redusa |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nominala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Materiale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Metalica |  | -  Incarcat a cu metal dur: Da/Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Moale |  |  |  |  | -  Element de inchidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LEGATURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Inele de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare moale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legaturi la proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cu flansa 4” Pn 40 - SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sudura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Elastomeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Garnitura cutiei de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Filetate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Masa robinet: ~60 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Legaturi auxiliare ale corpului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Mecanism de blocare, incuiere: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Numar |  |  |  |  | -  Marime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tip |  |  |  |  |  | - INCERCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONDITII DE EXPLOATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Incercari conform standard: API 598, API 6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material G20MN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Teste optionale |  |  |  | -  Cu aer |  |  |  |  |  |  |  |  | - Moment tija |  |  |  |  | - Foc |  |  |  |  |  |
|  | Clasa de robineti Pn 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Observatii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditii de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flanse de legatura: SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Temperatura maximum, +55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum, 20 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Presiune maximum, 25 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIŞĂ TEHNICĂ NR. 3

|  | - GENERALITATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informatii completate de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - proiectant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  producator |  |  |  |  |  | - D beneficiar sau producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Nr. de eticheta –GA-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amplasare:Pe conducta de refulare pompa din decantor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Destinatia |  |  | -  Izolare |  |  |  | - ¡ Retinere |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Avarie |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiune nominala 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nr. Bucati 1 |  |  |  |  |  |  |  | - Standarde de referinta SR EN 1984:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TIPUL ROBINETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Debit | - Maxim 7,5 m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip | -  Cu sertar |  |  |  | -  Pana |  |  |  |  |  | - ¡ Paralel cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Şoc Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Vibratie Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Expandabil cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Fluid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡Sfera |  |  |  | - ¡ Sfera plutitoare |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sfera si cep |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nume SCURGERI (TITEI CURAT SAU APA SARATA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Densitatea: 840 sau 1120 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (aer=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Fluture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Viscozitate : 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 20 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  | - ¡ De retinere |  |  |  | - ¡ Cu doua clapete |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu o clapeta |  |  |  |  |  | - ¡ Sfera |  |  |  | - 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 30 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Piston |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Agenti corozivi: Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Conditii umede:Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Impuritati solide:Da |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Orientare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ OS&Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Vertical |  |  |  |  |  |  |  | -  Orizontal |  |  |  |  |  | - ¡ Inclinat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Actionat manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Proiectare pentru rezistenta la foc conform API specificatie 6FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - DATE DE AMPLASARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Electric, |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Hidraulic |  |  |  |  |  |  | - ¡ Pneumatic |  |  |  |  |  |  | - Amplasare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Presiune aer/ulei, minimum barg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - maximum, barg |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Interior |  |  |  |  |  | - ¡ Incalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Faza/tensiune/frecventa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Exterior |  |  |  |  |  | - Neincalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Timp de inchidere, secunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Clasificarea zonei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Clasa |  |  |  |  |  | - ¡Grupa |  |  |  |  |  |  | - ¡Divizia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie in caz de avarie |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  | - Date despre mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie lipsa alimentare |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  |  | - Temp. mediului ambiant, maximum, +45˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum , -29˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Semnalizatoare electrice de pozitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Umiditate relativa 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Caracteristici electrice contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ pozitie inchis/deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Comanda de la distanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Supapa de siguranta la corp/cavitatea capacului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡ Cutie comanda montata direct pe actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Scaunele etansarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tija | Ascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  | ¡ Neascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Sudate |  |  |  |  |  |  |  | -  Filetate |  |  |  |  |  | -  Presate la cald |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Cerinte speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Pentru depresurizare |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Fluid cu solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Roata de manevra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Godevilabil |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Marime,inch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Forta de actionare, - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Demultiplicator de forta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Redusa |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nominala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Materiale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Metalica |  | -  Incarcat a cu metal dur: Da/Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Moale |  |  |  |  | -  Element de inchidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LEGATURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Inele de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare moale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legaturi la proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cu flansa 2” Pn 40 - SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sudura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Elastomeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Garnitura cutiei de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Filetate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Masa robinet: ~60 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Legaturi auxiliare ale corpului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Mecanism de blocare, incuiere: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Numar |  |  |  |  | -  Marime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tip |  |  |  |  |  | - INCERCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONDITII DE EXPLOATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Incercari conform standard: API 598, API 6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material G20MN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Teste optionale |  |  |  | -  Cu aer |  |  |  |  |  |  |  |  | - Moment tija |  |  |  |  | - Foc |  |  |  |  |  |
|  | Clasa de robineti Pn 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Observatii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditii de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flanse de legatura: SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Temperatura maximum, +55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum, 20 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Presiune maximum, 25 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIŞĂ TEHNICĂ NR.4

|  | - GENERALITATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informatii completate de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - proiectant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  producator |  |  |  |  | - D beneficiar sau producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Nr. de eticheta – BA-01, BA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amplasare: Pe aspiratii la filtrul pompei pentru manometrul diferential |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Destinatia |  |  | -  Izolare |  |  |  | - ¡ Retinere |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Avarie |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiune nominala 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nr. Bucati 2 |  |  |  |  |  |  |  | - Standarde de referinta SR EN 1983:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TIPUL ROBINETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Debit | - N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip | - ¡ Cu sertar |  |  |  | - ¡ Pana |  |  |  |  |  | - ¡ Paralel cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Şoc Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Vibratie DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Expandabil cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Fluid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sfera |  |  |  | - ¡ Sfera plutitoare |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sfera si cep |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nume TITEI CURAT SAU APA SARATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Densitatea: 840 sau 1120 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (aer=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Fluture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Viscozitate: : 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 20 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  | - ¡ De retinere |  |  |  | - ¡ Cu doua clapete |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu o clapeta |  |  |  |  |  | - ¡ Sfera |  |  |  | - 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 30 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Piston |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Agenti corozivi: Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Conditii umede:Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Impuritati solide:Da |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Orientare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ OS&Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Vertical |  |  |  |  |  |  | - ¡Orizontal |  |  |  |  |  | - ¡ Inclinat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Actionat manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Proiectare pentru rezistenta la foc conform API specificatie 6FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - DATE DE AMPLASARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Electric, |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Hidraulic |  |  |  |  |  |  | - ¡ Pneumatic |  |  |  |  |  |  | - Amplasare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Presiune aer/ulei, minimum barg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - maximum, barg |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Interior |  |  |  |  |  | - ¡ Incalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Faza/tensiune/frecventa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Exterior |  |  |  |  |  | - Neincalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Timp de inchidere, secunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Clasificarea zonei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Clasa |  |  |  |  | - ¡Grupa |  |  |  |  |  |  | - ¡Divizia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie in caz de avarie |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  | - Date despre mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie lipsa alimentare |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  |  | - Temp. mediului ambiant, maximum, +45˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum , -29˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Semnalizatoare electrice de pozitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Umiditate relativa 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Caracteristici electrice contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ pozitie inchis/deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Comanda de la distanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Supapa de siguranta la corp/cavitatea capacului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡ Cutie comanda montata direct pe actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Scaunele etansarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡Tija | ¡Ascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  | ¡ Neascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Sudate |  |  |  |  |  |  | -  Filetate |  |  |  |  |  | -  Presate la cald |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Cerinte speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Pentru depresurizare |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Fluid cu solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Cu maner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Godevilabil |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Marime,inch |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Forta de actionare, - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Demultiplicator de forta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Redusa |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nominala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Materiale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Metalica |  | -  Incarcat a cu metal dur: Da/Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Moale |  |  |  |  | -  Element de inchidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LEGATURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Inele de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare moale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legaturi la proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cu flansa 1” Pn 16 - SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sudura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Elastomeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Garnitura cutiei de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Filetate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Masa robinet, 6.5 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Legaturi auxiliare ale corpului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Mecanism de blocare, incuiere: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Numar |  |  |  |  | -  Marime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tip |  |  |  |  |  | - INCERCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONDITII DE EXPLOATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Incercari conform standard:API 598, API 6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material G20MN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Teste optionale |  |  | -  Cu aer |  |  |  |  |  |  |  |  | - Moment tija |  |  |  |  | - Foc |  |  |  |  |  |
|  | Clasa de robineti Pn 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Observatii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditii de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flanse de legatura: SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Temperatura maximum,+55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum, 20°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Presiune maximum, 0,6 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIŞĂ TEHNICĂ NR. 5

|  | - GENERALITATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informatii completate de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - proiectant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  producator |  |  |  |  | - D beneficiar sau producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Nr. de eticheta – BA-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amplasare: Dupa linia de contorizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Destinatia |  |  | -  Izolare |  |  |  | - ¡ Retinere |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Avarie |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiune nominala 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nr. Bucati 1 |  |  |  |  |  |  |  | - Standarde de referinta SR EN 1983:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TIPUL ROBINETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Debit | - N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip | - ¡ Cu sertar |  |  |  | - ¡ Pana |  |  |  |  |  | - ¡ Paralel cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Şoc Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Vibratie DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Expandabil cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Fluid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sfera |  |  |  | - ¡ Sfera plutitoare |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sfera si cep |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nume TITEI CURAT SAU APA SARATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Densitatea: 840 sau 1120 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (aer=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Fluture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Viscozitate: : 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 20 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  | - ¡ De retinere |  |  |  | - ¡ Cu doua clapete |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu o clapeta |  |  |  |  |  | - ¡ Sfera |  |  |  | - 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 30 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Piston |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Agenti corozivi: Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Conditii umede:Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Impuritati solide:Da |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Orientare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ OS&Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Vertical |  |  |  |  |  |  | - ¡Orizontal |  |  |  |  |  | - ¡ Inclinat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Actionat manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Proiectare pentru rezistenta la foc conform API specificatie 6FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - DATE DE AMPLASARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Electric, |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Hidraulic |  |  |  |  |  |  | - ¡ Pneumatic |  |  |  |  |  |  | - Amplasare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Presiune aer/ulei, minimum barg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - maximum, barg |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Interior |  |  |  |  |  | - ¡ Incalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Faza/tensiune/frecventa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Exterior |  |  |  |  |  | - Neincalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Timp de inchidere, secunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Clasificarea zonei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Clasa |  |  |  |  | - ¡Grupa |  |  |  |  |  |  | - ¡Divizia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie in caz de avarie |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  | - Date despre mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie lipsa alimentare |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  |  | - Temp. mediului ambiant, maximum, +45˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum , -29˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Semnalizatoare electrice de pozitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Umiditate relativa 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Caracteristici electrice contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ pozitie inchis/deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Comanda de la distanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Supapa de siguranta la corp/cavitatea capacului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡ Cutie comanda montata direct pe actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Scaunele etansarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡Tija | ¡Ascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  | ¡ Neascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Sudate |  |  |  |  |  |  | -  Filetate |  |  |  |  |  | -  Presate la cald |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Cerinte speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Pentru depresurizare |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Fluid cu solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Cu maner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Godevilabil |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Marime,inch |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Forta de actionare, - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Demultiplicator de forta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Redusa |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nominala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Materiale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Metalica |  | -  Incarcat a cu metal dur: Da/Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Moale |  |  |  |  | -  Element de inchidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LEGATURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Inele de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare moale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legaturi la proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cu flansa 2” Pn 40 - SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sudura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Elastomeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Garnitura cutiei de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Filetate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Masa robinet, 6.5 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Legaturi auxiliare ale corpului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Mecanism de blocare, incuiere: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Numar |  |  |  |  | -  Marime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tip |  |  |  |  |  | - INCERCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONDITII DE EXPLOATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Incercari conform standard:API 598, API 6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material G20MN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Teste optionale |  |  | -  Cu aer |  |  |  |  |  |  |  |  | - Moment tija |  |  |  |  | - Foc |  |  |  |  |  |
|  | Clasa de robineti Pn 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Observatii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditii de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flanse de legatura: SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Temperatura maximum,+55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum, 20°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Presiune maximum, 25 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIŞĂ TEHNICĂ NR. 6

|  | - GENERALITATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informatii completate de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - proiectant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  producator |  |  |  |  | - D beneficiar sau producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Nr. de eticheta – BA-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amplasare: Dupa linia de contorizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Destinatia |  |  | -  Izolare |  |  |  | - ¡ Retinere |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Avarie |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiune nominala 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nr. Bucati 1 |  |  |  |  |  |  |  | - Standarde de referinta SR EN 1983:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TIPUL ROBINETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Debit | - N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip | - ¡ Cu sertar |  |  |  | - ¡ Pana |  |  |  |  |  | - ¡ Paralel cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Şoc Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Vibratie DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Expandabil cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Fluid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sfera |  |  |  | - ¡ Sfera plutitoare |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sfera si cep |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nume azot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Densitatea: 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (aer=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Fluture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Viscozitate: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @200 40 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  | - ¡ De retinere |  |  |  | - ¡ Cu doua clapete |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu o clapeta |  |  |  |  |  | - ¡ Sfera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 30 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Piston |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Agenti corozivi: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Conditii umede:Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Impuritati solide: Nu |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Orientare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ OS&Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Vertical |  |  |  |  |  |  | - ¡Orizontal |  |  |  |  |  | - ¡ Inclinat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Actionat manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Proiectare pentru rezistenta la foc conform API specificatie 6FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - DATE DE AMPLASARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Electric, |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Hidraulic |  |  |  |  |  |  | - ¡ Pneumatic |  |  |  |  |  |  | - Amplasare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Presiune aer/ulei, minimum barg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - maximum, barg |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Interior |  |  |  |  |  | - ¡ Incalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Faza/tensiune/frecventa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Exterior |  |  |  |  |  | - Neincalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Timp de inchidere, secunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Clasificarea zonei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Clasa |  |  |  |  | - ¡Grupa |  |  |  |  |  |  | - ¡Divizia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie in caz de avarie |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  | - Date despre mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie lipsa alimentare |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  |  | - Temp. mediului ambiant, maximum, +45˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum , -29˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Semnalizatoare electrice de pozitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Umiditate relativa 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Caracteristici electrice contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ pozitie inchis/deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Comanda de la distanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Supapa de siguranta la corp/cavitatea capacului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡ Cutie comanda montata direct pe actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Scaunele etansarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡Tija | ¡Ascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  | ¡ Neascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Sudate |  |  |  |  |  |  | -  Filetate |  |  |  |  |  | -  Presate la cald |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Cerinte speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Pentru depresurizare |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Fluid cu solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Cu maner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Godevilabil |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Marime,inch |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Forta de actionare, - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Demultiplicator de forta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Redusa |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nominala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Materiale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Metalica |  | -  Incarcat a cu metal dur: Da/Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Moale |  |  |  |  | -  Element de inchidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LEGATURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Inele de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare moale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legaturi la proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cu flansa 2” Pn 16 - SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sudura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Elastomeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Garnitura cutiei de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Filetate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Masa robinet, 6.5 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Legaturi auxiliare ale corpului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Mecanism de blocare, incuiere: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Numar |  |  |  |  | -  Marime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tip |  |  |  |  |  | - INCERCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONDITII DE EXPLOATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Incercari conform standard:API 598, API 6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material G20MN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Teste optionale |  |  | -  Cu aer |  |  |  |  |  |  |  |  | - Moment tija |  |  |  |  | - Foc |  |  |  |  |  |
|  | Clasa de robineti Pn 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Observatii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditii de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flanse de legatura: SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Temperatura maximum,+55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum, 20°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Presiune maximum, -0,5 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIŞĂ TEHNICĂ NR. 7

|  | - GENERALITATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informatii completate de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - proiectant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  producator |  |  |  |  |  | - D beneficiar sau producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. de eticheta – CK-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amplasare:Pe conducta de refulare a pompei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Destinatia |  |  | - ¡ Izolare |  |  |  | -  Retinere |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Avarie |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiune nominala 4” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nr. Bucati 1 |  |  |  |  |  |  |  | - Standarde de referinta SR EN 14341:2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TIPUL ROBINETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Debit | - Maxim 30m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip | - ¡ Cu sertar |  |  |  | - ¡ Pana |  |  |  |  |  | - ¡ Paralel cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Şoc Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Vibratie Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Expandabil cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Fluid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡Sfera |  |  |  | - ¡ Sfera plutitoare |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sfera si cep |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nume TITEI CURAT SAU APA SARATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Densitatea: 840 sau 1120kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (aer=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Fluture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Viscozitate: : 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 20 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  | -  De retinere |  |  |  | - ¡ Cu doua clapete |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Cu o clapeta |  |  |  |  |  | - ¡ Sfera |  |  |  | - 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 30 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Piston |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Agenti corozivi: Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Conditii umede:Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Impuritati solide:Da |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Orientare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ OS&Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Vertical |  |  |  |  |  |  |  | -  Orizontal |  |  |  |  |  | - ¡ Inclinat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡Actionat manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Proiectare pentru rezistenta la foc conform API specificatie 6FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - DATE DE AMPLASARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Electric, |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Hidraulic |  |  |  |  |  |  | - ¡ Pneumatic |  |  |  |  |  |  | - Amplasare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Presiune aer/ulei, minimum barg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - maximum, barg |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Interior |  |  |  |  |  | - ¡ Incalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Faza/tensiune/frecventa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Exterior |  |  |  |  |  | - Neincalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Timp de inchidere, secunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Clasificarea zonei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Clasa |  |  |  |  |  | - ¡Grupa |  |  |  |  |  |  | - ¡Divizia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie in caz de avarie |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  | - Date despre mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie lipsa alimentare |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  |  | - Temp. mediului ambiant, maximum, +45˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum , -29˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Semnalizatoare electrice de pozitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Umiditate relativa 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Caracteristici electrice contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ pozitie inchis/deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Comanda de la distanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Supapa de siguranta la corp/cavitatea capacului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡ Cutie comanda montata direct pe actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Scaunele etansarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡Tija | ¡Ascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  | ¡ Neascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Sudate |  |  |  |  |  |  |  | -  Filetate |  |  |  |  |  | -  Presate la cald |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Cerinte speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Pentru depresurizare |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Fluid cu solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Roata de manevra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Godevilabil |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Marime,inch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Forta de actionare, - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Demultiplicator de forta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Redusa |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nominala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Materiale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Metalica |  | -  Incarcat a cu metal dur: Da/Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Moale |  |  |  |  | -  Element de inchidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LEGATURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Inele de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare moale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legaturi la proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cu flansa 4” Pn 40 - SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sudura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Elastomeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Garnitura cutiei de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Filetate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Masa robinet:~49 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Legaturi auxiliare ale corpului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Mecanism de blocare, incuiere: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Numar |  |  |  |  | -  Marime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tip |  |  |  |  |  | - INCERCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONDITII DE EXPLOATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Incercari conform standard:API 598, API 6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material G20MN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Teste optionale |  |  |  | -  Cu aer |  |  |  |  |  |  |  |  | - Moment tija |  |  |  |  | - Foc |  |  |  |  |  |
|  | Clasa de robineti Pn 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Observatii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditii de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flanse de legatura: SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Temperatura maximum,+55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum, 20 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Presiune maximum, 25 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIŞĂ TEHNICĂ NR. 8

|  | - GENERALITATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informatii completate de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - proiectant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  producator |  |  |  |  |  | - D beneficiar sau producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. de eticheta – CK-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amplasare:Pe conducta de refulare a pompei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Destinatia |  |  | - ¡ Izolare |  |  |  | -  Retinere |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Avarie |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiune nominala 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nr. Bucati 1 |  |  |  |  |  |  |  | - Standarde de referinta SR EN 14341:2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TIPUL ROBINETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Debit | - Maxim 7,5m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip | - ¡ Cu sertar |  |  |  | - ¡ Pana |  |  |  |  |  | - ¡ Paralel cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Şoc Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Vibratie Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Expandabil cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Fluid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡Sfera |  |  |  | - ¡ Sfera plutitoare |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sfera si cep |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nume SCURGERI (TITEI CURAT SAU APA SARATA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Densitatea: 840 sau 1120kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (aer=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Fluture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Viscozitate: : 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 20 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  | -  De retinere |  |  |  | - ¡ Cu doua clapete |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Cu o clapeta |  |  |  |  |  | - ¡ Sfera |  |  |  | - 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 30 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Piston |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Agenti corozivi: Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Conditii umede:Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Impuritati solide:Da |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Orientare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ OS&Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Vertical |  |  |  |  |  |  |  | -  Orizontal |  |  |  |  |  | - ¡ Inclinat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡Actionat manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Proiectare pentru rezistenta la foc conform API specificatie 6FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - DATE DE AMPLASARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Electric, |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Hidraulic |  |  |  |  |  |  | - ¡ Pneumatic |  |  |  |  |  |  | - Amplasare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Presiune aer/ulei, minimum barg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - maximum, barg |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Interior |  |  |  |  |  | - ¡ Incalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Faza/tensiune/frecventa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Exterior |  |  |  |  |  | - Neincalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Timp de inchidere, secunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Clasificarea zonei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Clasa |  |  |  |  |  | - ¡Grupa |  |  |  |  |  |  | - ¡Divizia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie in caz de avarie |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  | - Date despre mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie lipsa alimentare |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  |  | - Temp. mediului ambiant, maximum, +45˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum , -29˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Semnalizatoare electrice de pozitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Umiditate relativa 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Caracteristici electrice contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ pozitie inchis/deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Comanda de la distanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Supapa de siguranta la corp/cavitatea capacului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡ Cutie comanda montata direct pe actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Scaunele etansarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡Tija | ¡Ascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  | ¡ Neascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Sudate |  |  |  |  |  |  |  | -  Filetate |  |  |  |  |  | -  Presate la cald |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Cerinte speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Pentru depresurizare |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Fluid cu solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Roata de manevra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Godevilabil |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Marime,inch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Forta de actionare, - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Demultiplicator de forta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Redusa |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nominala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Materiale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Metalica |  | -  Incarcat a cu metal dur: Da/Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Moale |  |  |  |  | -  Element de inchidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LEGATURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Inele de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare moale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legaturi la proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cu flansa 2” Pn 40 - SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sudura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Elastomeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Garnitura cutiei de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Filetate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Masa robinet:~49 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Legaturi auxiliare ale corpului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Mecanism de blocare, incuiere: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Numar |  |  |  |  | -  Marime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tip |  |  |  |  |  | - INCERCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONDITII DE EXPLOATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Incercari conform standard:API 598, API 6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material G20MN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Teste optionale |  |  |  | -  Cu aer |  |  |  |  |  |  |  |  | - Moment tija |  |  |  |  | - Foc |  |  |  |  |  |
|  | Clasa de robineti Pn 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Observatii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditii de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flanse de legatura: SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Temperatura maximum,+55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum, 20 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Presiune maximum, 25 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIŞĂ TEHNICĂ NR. 9

|  | - GENERALITATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informatii completate de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - proiectant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  producator |  |  |  |  |  | - D beneficiar sau producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Nr. de eticheta – GB-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amplasare: La scurgere conducta de aspiratie pompe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Destinatia |  |  | -  Izolare |  |  |  | - ¡ Retinere |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Avarie |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiune nominala 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nr. Bucati 1 |  |  |  |  |  |  |  | - Standarde de referinta SR EN 13709:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TIPUL ROBINETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Debit | - Maxim 0,01 m³/h h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip | - ¡ Cu sertar |  |  |  | - ¡ Pana |  |  |  |  |  | - ¡ Paralel cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Şoc Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Vibratie Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Expandabil cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Fluid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡Sfera |  |  |  | - ¡ Sfera plutitoare |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sfera si cep |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nume TITEI CURAT SAU APA SARATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Densitatea: 840 sau 1120kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (aer=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Fluture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Viscozitate: 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 20 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  | - ¡ De retinere |  |  |  | - ¡ Cu doua clapete |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu o clapeta |  |  |  |  |  | - ¡ Sfera |  |  |  | - 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 30 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Piston |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Agenti corozivi: Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Conditii umede:Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Impuritati solide:Da |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Orientare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ OS&Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Vertical |  |  |  |  |  |  |  | -  Orizontal |  |  |  |  |  | - ¡ Inclinat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Actionat manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Proiectare pentru rezistenta la foc conform API specificatie 6FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - DATE DE AMPLASARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Electric, |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Hidraulic |  |  |  |  |  |  | - ¡ Pneumatic |  |  |  |  |  |  | - Amplasare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Presiune aer/ulei, minimum barg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - maximum, barg |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Interior |  |  |  |  |  | - ¡ Incalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Faza/tensiune/frecventa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Exterior |  |  |  |  |  | - Neincalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Timp de inchidere, secunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Clasificarea zonei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Clasa |  |  |  |  |  | - ¡Grupa |  |  |  |  |  |  | - ¡Divizia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie in caz de avarie |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  | - Date despre mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie lipsa alimentare |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  |  | - Temp. mediului ambiant, maximum, +45˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum , -29˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Semnalizatoare electrice de pozitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Umiditate relativa 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Caracteristici electrice contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ pozitie inchis/deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Comanda de la distanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Supapa de siguranta la corp/cavitatea capacului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡ Cutie comanda montata direct pe actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Scaunele etansarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡Tija | Ascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  | ¡ Neascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Sudate |  |  |  |  |  |  |  | -  Filetate |  |  |  |  |  | -  Presate la cald |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Cerinte speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Pentru depresurizare |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Fluid cu solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Roata de manevra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Godevilabil |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Marime,inch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Forta de actionare, - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Demultiplicator de forta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Redusa |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nominala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Materiale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Metalica |  | -  Incarcat a cu metal dur: Da/Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Moale |  |  |  |  | -  Element de inchidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LEGATURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Inele de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare moale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legaturi la proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cu flansa 1” Pn 16- SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sudura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Elastomeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Garnitura cutiei de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Filetate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Masa robinet, kg:7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Legaturi auxiliare ale corpului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Mecanism de blocare, incuiere: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Numar |  |  |  |  | -  Marime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tip |  |  |  |  |  | - INCERCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONDITII DE EXPLOATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Incercari conform standard:API 598, API 6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material G20MN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Teste optionale |  |  |  | -  Cu aer |  |  |  |  |  |  |  |  | - Moment tija |  |  |  |  | - Foc |  |  |  |  |  |
|  | Clasa de robineti Pn 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Observatii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditii de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flanse de legatura: SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Temperatura maximum,+55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum, 20 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Presiune maximum, 0,6 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIŞĂ TEHNICĂ NR. 10

|  | - GENERALITATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informatii completate de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - proiectant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  producator |  |  |  |  |  | - D beneficiar sau producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Nr. de eticheta – GB-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amplasare: La scurgere filtru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Destinatia |  |  | -  Izolare |  |  |  | - ¡ Retinere |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Avarie |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiune nominala 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nr. Bucati 1 |  |  |  |  |  |  |  | - Standarde de referinta SR EN 13709:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TIPUL ROBINETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Debit | - Maxim 0,01 m³/h h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip | - ¡ Cu sertar |  |  |  | - ¡ Pana |  |  |  |  |  | - ¡ Paralel cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Şoc Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Vibratie Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Expandabil cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Fluid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡Sfera |  |  |  | - ¡ Sfera plutitoare |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sfera si cep |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nume TITEI CURAT SAU APA SARATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Densitatea: 840 sau 1120kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (aer=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Fluture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Viscozitate: 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 20 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  | - ¡ De retinere |  |  |  | - ¡ Cu doua clapete |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu o clapeta |  |  |  |  |  | - ¡ Sfera |  |  |  | - 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 30 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Piston |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Agenti corozivi: Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Conditii umede:Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Impuritati solide:Da |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Orientare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ OS&Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Vertical |  |  |  |  |  |  |  | -  Orizontal |  |  |  |  |  | - ¡ Inclinat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Actionat manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Proiectare pentru rezistenta la foc conform API specificatie 6FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - DATE DE AMPLASARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Electric, |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Hidraulic |  |  |  |  |  |  | - ¡ Pneumatic |  |  |  |  |  |  | - Amplasare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Presiune aer/ulei, minimum barg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - maximum, barg |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Interior |  |  |  |  |  | - ¡ Incalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Faza/tensiune/frecventa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Exterior |  |  |  |  |  | - Neincalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Timp de inchidere, secunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Clasificarea zonei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Clasa |  |  |  |  |  | - ¡Grupa |  |  |  |  |  |  | - ¡Divizia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie in caz de avarie |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  | - Date despre mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie lipsa alimentare |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  |  | - Temp. mediului ambiant, maximum, +45˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum , -29˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Semnalizatoare electrice de pozitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Umiditate relativa 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Caracteristici electrice contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ pozitie inchis/deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Comanda de la distanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Supapa de siguranta la corp/cavitatea capacului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡ Cutie comanda montata direct pe actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Scaunele etansarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡Tija | ¡Ascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  | ¡ Neascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Sudate |  |  |  |  |  |  |  | -  Filetate |  |  |  |  |  | -  Presate la cald |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Cerinte speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Pentru depresurizare |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Fluid cu solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Roata de manevra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Godevilabil |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Marime,inch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Forta de actionare, - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Demultiplicator de forta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Redusa |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nominala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Materiale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Metalica |  | -  Incarcat a cu metal dur: Da/Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Moale |  |  |  |  | -  Element de inchidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LEGATURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Inele de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare moale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legaturi la proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Niplu G1‘‘- STAS 1801-71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sudura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Elastomeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Garnitura cutiei de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Filetate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Masa robinet, kg: 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Legaturi auxiliare ale corpului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Mecanism de blocare, incuiere: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Numar |  |  |  |  | -  Marime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tip |  |  |  |  |  | - INCERCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONDITII DE EXPLOATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Incercari conform standard:API 598, API 6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material G20MN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Teste optionale |  |  |  | -  Cu aer |  |  |  |  |  |  |  |  | - Moment tija |  |  |  |  | - Foc |  |  |  |  |  |
|  | Clasa de robineti Pn 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Observatii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditii de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Temperatura maximum,+55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum, 20 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Presiune maximum, 0,6 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIŞĂ TEHNICĂ NR. 11

|  | - GENERALITATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informatii completate de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - proiectant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  producator |  |  |  |  |  | - D beneficiar sau producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Nr. de eticheta – GB-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amplasare:La scurgere conducta de refulare pompe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Destinatia |  |  | -  Izolare |  |  |  | - ¡ Retinere |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Avarie |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiune nominala 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nr. Bucati 1 |  |  |  |  |  |  |  | - Standarde de referinta SR EN 13709:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TIPUL ROBINETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Debit | - Maxim 0,01 m³/h h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip | - ¡ Cu sertar |  |  |  | - ¡ Pana |  |  |  |  |  | - ¡ Paralel cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Şoc Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Vibratie Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Expandabil cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Fluid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡Sfera |  |  |  | - ¡ Sfera plutitoare |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sfera si cep |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nume TITEI CURAT SAU APA SARATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Densitatea: 840 sau 1120kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (aer=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Fluture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Viscozitate: 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 20 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  | - ¡ De retinere |  |  |  | - ¡ Cu doua clapete |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu o clapeta |  |  |  |  |  | - ¡ Sfera |  |  |  | - 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 30 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Piston |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Agenti corozivi: Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Conditii umede:Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Impuritati solide:Da |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Orientare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ OS&Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Vertical |  |  |  |  |  |  |  | -  Orizontal |  |  |  |  |  | - ¡ Inclinat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Actionat manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Proiectare pentru rezistenta la foc conform API specificatie 6FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - DATE DE AMPLASARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Electric, |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Hidraulic |  |  |  |  |  |  | - ¡ Pneumatic |  |  |  |  |  |  | - Amplasare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Presiune aer/ulei, minimum barg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - maximum, barg |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Interior |  |  |  |  |  | - ¡ Incalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Faza/tensiune/frecventa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Exterior |  |  |  |  |  | - Neincalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Timp de inchidere, secunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Clasificarea zonei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Clasa |  |  |  |  |  | - ¡Grupa |  |  |  |  |  |  | - ¡Divizia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie in caz de avarie |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  | - Date despre mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie lipsa alimentare |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  |  | - Temp. mediului ambiant, maximum, +45˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum , -29˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Semnalizatoare electrice de pozitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Umiditate relativa 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Caracteristici electrice contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ pozitie inchis/deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Comanda de la distanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Supapa de siguranta la corp/cavitatea capacului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡ Cutie comanda montata direct pe actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Scaunele etansarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡Tija | Ascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  | ¡ Neascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Sudate |  |  |  |  |  |  |  | -  Filetate |  |  |  |  |  | -  Presate la cald |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Cerinte speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Pentru depresurizare |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Fluid cu solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Roata de manevra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Godevilabil |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Marime,inch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Forta de actionare, - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Demultiplicator de forta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Redusa |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nominala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Materiale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Metalica |  | -  Incarcat a cu metal dur: Da/Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Moale |  |  |  |  | -  Element de inchidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LEGATURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Inele de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare moale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legaturi la proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cu flansa 1” Pn 40- SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sudura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Elastomeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Garnitura cutiei de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Filetate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Masa robinet, kg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Legaturi auxiliare ale corpului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Mecanism de blocare, incuiere: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Numar |  |  |  |  | -  Marime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tip |  |  |  |  |  | - INCERCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONDITII DE EXPLOATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Incercari conform standard:API 598, API 6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material G20MN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Teste optionale |  |  |  | -  Cu aer |  |  |  |  |  |  |  |  | - Moment tija |  |  |  |  | - Foc |  |  |  |  |  |
|  | Clasa de robineti Pn 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Observatii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditii de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flanse de legatura: SR EN 1092-1+A1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Temperatura maximum,+55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum, 20 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Presiune maximum, 25 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIŞĂ TEHNICĂ NR. 12

|  | - GENERALITATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informatii completate de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - proiectant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  producator |  |  |  |  |  | - D beneficiar sau producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Nr. de eticheta – NV-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amplasare:La scurgere conducta de refulare pompe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Destinatia |  |  | -  Izolare |  |  |  | - ¡ Retinere |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Avarie |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiune nominala 1/2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nr. Bucati 1 |  |  |  |  |  |  |  | - Standarde de referinta ASME B 16.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TIPUL ROBINETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Debit | - Maxim 0,01 m³/h h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip | - ¡ Cu sertar |  |  |  | - ¡ Pana |  |  |  |  |  | - ¡ Paralel cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Şoc Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Vibratie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Expandabil cu trecere directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Fluid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Sfera |  |  |  | - ¡ Sfera plutitoare |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sfera si cep |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nume azot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Densitatea: : 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (aer=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Fluture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Viscozitate: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @200 40 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  | - ¡ De retinere |  |  |  | - ¡ Cu doua clapete |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu o clapeta |  |  |  |  |  | - ¡ Sfera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - cP @ 30 |  |  |  |  |  |  |  | - °C |  |
|  |  |  |  |  |  | - ¡ Piston |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Agenti corozivi: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Conditii umede:Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Cu ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Impuritati solide: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Orientare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ OS&Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Vertical |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Orizontal |  |  |  |  |  | - ¡ Inclinat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Actionat manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Proiectare pentru rezistenta la foc conform API specificatie 6FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - DATE DE AMPLASARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Electric, |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Hidraulic |  |  |  |  |  |  | - ¡ Pneumatic |  |  |  |  |  |  | - Amplasare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Presiune aer/ulei, minimum barg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - maximum, barg |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Interior |  |  |  |  |  | - ¡ Incalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Faza/tensiune/frecventa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Exterior |  |  |  |  |  | - Neincalzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Timp de inchidere, secunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Clasificarea zonei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Clasa |  |  |  |  |  | - ¡Grupa |  |  |  |  |  |  | - ¡Divizia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie in caz de avarie |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  | - Date despre mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Pozitie lipsa alimentare |  |  |  |  |  |  | - ¡Inchis |  |  |  |  | - ¡ Deschis |  |  |  |  | - ¡Ultima pozitie |  |  |  |  |  | - Temp. mediului ambiant, maximum, +45˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum , -29˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Semnalizatoare electrice de pozitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Umiditate relativa 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Caracteristici electrice contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ pozitie inchis/deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¡ Protectie antiexploziva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Comanda de la distanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Supapa de siguranta la corp/cavitatea capacului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡ Cutie comanda montata direct pe actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Scaunele etansarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¡Tija | ¡Ascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  | ¡ Neascendenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Sudate |  |  |  |  |  |  |  | -  Filetate |  |  |  |  |  | -  Presate la cald |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡ Cerinte speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -  Pentru depresurizare |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Fluid cu solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Roata de manevra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ¡ Godevilabil |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Marime,inch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Forta de actionare, - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¡Trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡Demultiplicator de forta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Redusa |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nominala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Materiale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Metalica |  | -  Incarcat a cu metal dur: Da/Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Moale |  |  |  |  | -  Element de inchidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LEGATURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Inele de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Etansare moale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legaturi la proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¡ Cu flansa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Cu sudura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Elastomeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Garnitura cutiei de etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Filetate NPT 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Masa robinet, kg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Legaturi auxiliare ale corpului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ¡ Mecanism de blocare, incuiere: Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -  Numar |  |  |  |  | -  Marime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  Tip |  |  |  |  |  | - INCERCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONDITII DE EXPLOATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Incercari conform standard:API 598, API 6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material G20MN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Teste optionale |  |  |  | -  Cu aer |  |  |  |  |  |  |  |  | - Moment tija |  |  |  |  | - Foc |  |  |  |  |  |
|  | Clasa de robineti Pn 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Observatii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditii de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Legături la procecs filet NPT 1/2” Pn 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Temperatura maximum,+55 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - minimum, 20 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Presiune maximum, 0,5 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |