A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz RC4508 REZISTENTA

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPCXP04     [ 1]KG       32942.000

MONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP

INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN ZIDARIE

SAU BETON.

001 6311621         KG       32942.000

PIESE METAL.GATA CONFECTIONATE INGLOBATE

ZIDARII INDUSTRIALE

002 RPCXP03     [ 1]KG        3371.000

CONFECTII METALICE DIN PROFILE TABLA

OTEL BETON TEAVA INGLOBATE PARTIAL IN

ZID SAU BETON.

002 3617622         KG        3371.000

TABLA GROASA 10X 2000 OL37-1N S 437 $

003   CN29B-1#  [ 1]TONA        36.313

Vopsit cu vopsea exec mecanizat,la

pozitie,1 str grund epoxidic,1 str

vopsea epoxidica, 1 str email

poliuretanic pe ctii met la hale ind

(stalpi,grinzi,ferme,pane,c

003 6100799         KG         263.259

GRUND EPOXIDIC CU FOSFAT ZINC

003 6104125         KG         304.303

VOPSEA EPOXIDICA

003 6104126         KG         220.420

EMAIL POLIURETANIC

004 2021397         BUC.      1576.000

CONEXPAND M10X115

005 2021396         BUC.       218.000

CONEXPAND M12X120

006 5900671         KG         727.000

ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2

E42A 3,25

007 5107244         BUC.        96.000

TIJA FILETATA M14 X250

008 5840511         BUC.        96.000

PIULITA HEXAGONALA M14 ZN

009 5881292         BUC.        96.000

@SAIBA ZINCATA M14 COD 72SZ0014

RC4508 pag    2

=================================================================

010   DC03A1    [ 1]BUC.        96.000

ANCORE CHIMICE

010 3272027         BUC.        96.000

ANCORE CHIMICE

011  TRA01A50       TONA        36.313

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

AC4508 pag    3

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AC4508 ARHITECTURA

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPCG06C         M.C.        52.250

DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE DE

CARAMIDA PLINA,GVP;BLOCURI CERAMICE SAU

DIN BETON, DIN BLOCURI BCA

002 RPCG06A         M.C.        20.000

DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE DE

CARAMIDA SAU BCA DE 6-8 CM GROSIME

003 RPCXO09A        MP.         81.000

DEMONTARE TIMPLARIE LEMN USI FERESTRE

OBLOANE GLASVAND INCL.SORTARE SI

DEPOZITAREA LOR.

004 RPCT20A1        MP.       1052.000

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT

TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE

MOZAICATE *

005 RPCXS05A        MP.        175.000

DESFACERI PAVAJE DIN BOLOVANI SAU

TROTUARE

006 RPCXO09A        MP.        218.000

DEMONTARE TIMPLARIE LEMN USI FERESTRE

OBLOANE GLASVAND INCL.SORTARE SI

DEPOZITAREA LOR.

007 RPCXO09A        MP.         55.000

DEMONTARE TIMPLARIE LEMN USI FERESTRE

OBLOANE GLASVAND INCL.SORTARE SI

DEPOZITAREA LOR.

008 RPCXO09A        MP.        116.000

DEMONTARE TIMPLARIE LEMN USI FERESTRE

OBLOANE GLASVAND INCL.SORTARE SI

DEPOZITAREA LOR.

009 RPCXM01C        MP.        240.000

PLACARE PERETI CU FAIANTA ALBA SAU

COLORATA PE STRAT MORTAR M-100 DE 3CM.

ROSTURI CHITUITE CIM.AL

009 2400256         MP.        252.000

Faianta tip Mapisa 23.5x35.5 ISIS-GA

010 RPCG25A1        M.C.         2.500

ZID DIN BLOCURI MICI DE BETON CELULAR

AUTOCLAVIZAT EXECUTAT CU MORTAR M50-Z

AC4508 pag    4

=================================================================

011 IZA02XA         MP.       3206.000

CURATIREA MANUALA A SUPRAFETELOR DE

BETON SI METALPRIN FRECARE CU PERIA DE

SIRMA

012   CQ02A+    [ 1]MP.         81.000

PERETI DIN GIPS CARTON PE STRUCTURA

METALICA, INCLUSIV VATA MINERALA

012 2010105         MP.         81.000

PERETI DIN GIPS CARTON PE STRUCTURA

METALICA INCLUSIV VATA MINERALA GC1

013   CQ02A+    [ 1]MP.         42.000

PERETI DIN GIPS CARTON PE STRUCTURA

METALICA, INCLUSIV VATA MINERALA

013 2010106         MP.         42.000

PERETI DIN GIPS CARTON PE STRUCTURA

METALICA INCLUSIV VATA MINERALA GC2

014 RCSP16A%    [ 1]MP.        121.000

COMPARTIMENTARI USOARE DIN PLASA

METALICA PE CADRU METALIC C1

014 2010111         MP.        121.000

PERETI DE COMPARTIMENTARE C1 - PANOURI

TERMOIZOLANTE DE INTERIOR- 6 CM GROSIME

015 RPCXM01C        MP.        165.000

PLACARE PERETI CU FAIANTA ALBA SAU

COLORATA PE STRAT MORTAR M-100 DE 3CM.

ROSTURI CHITUITE CIM.AL

015 2400256         MP.        173.250

Faianta tip Mapisa 23.5x35.5 ISIS-GA

016 RPCJ12A         MP.        700.000

TENC.INT.SI EXT.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU

MORT.M100T 2CM GROSIME-SUPRAFETE PLANE

016 RPCJ35A1        MP.        700.000

GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM

GROS.LA PERETI SI STILPI *

017 RPCR08A%        MP.       3206.000

VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PE

BAZA DE ARACET-VINACET,LA INT-EXT, 2

STRATURI, TENCUIELI EXIST.

017 2100714         KG        1442.700

VAR LAVABIL

018   CG01A-15#     MP.       1100.000

Strat suport pardoseli din mortar ciment

M 100-T,driscuit fin, 3 cm grosime +2cm

AC4508 pag    5

=================================================================

019   CG01A+        MP.       1100.000

PARDOSEALA EPOXIDICA AUTONIVELANTA

BICOMPONENTA DEKO EPOXI E 3111 APLICATA

MANUAL DOUA STRATURI DEKO EPOXI L3000

BICOMPONENT (DEKO EMAIL L 3000 SI DEKO

EPOXI l 3000) SI UN STRAT DEKO EPOXI

E31111 BICOMPONENT (DEKO E 3111 SI DEKO

EPOXI l3111

020   CK14I1        MP.         53.130

USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M

CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

020 6308045         MP.         53.130

USI DIN PROFILE ALUMINIU TIP GOLD 490

021   CK14D1        MP.          4.200

USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV

ACCESORII E IN DOUA CANATE CU SUPRAFATA

TOCULUI INTRE 5-7 MP

021 3271505         MP.          4.200

USI METALICE INTERIOARE REZISTENTE LA

FOC 45 MIN

022   CO01B#        MP.        175.000

Trotuar din dale 100 x 100 x 10 cm,bet

simplu C10/8(B 150) turnate pe loc fara

scliv pe strat nisip pilonat 10 cm,

rosturi umplute

022 2903830         M.C.         0.788

SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C

GR=24MM L=3,00M S 942

023 RPDB13A%        M          175.000

INTRETINERE ROSTURI SI COLMATARE

CRAPATURI ,LA IMBRACAMINTI CU LIANTI

HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS

024   CD07C#        MP.        582.000

Pereti panouri tabla zn ondulata prinse

cu carlige,montate la H<=6 m

024 2960712         MP.        611.100

PANOURI DIN TABLA TERMOIZOLANTA DE 8 CM

GROSIME ,REZISTENTE LA FOC 15',MONTATE

LA EXTERIOR (TIP ISOPAN)CLASA C1 ,

INCLUSIV TOATE ACCESORIILE

025   CE06C-01%     MP.       1750.000

Invelit foi tb profil,protej anticoroz,

cu surub autofil de talpa super,cosolid

cu nit,pe pane met,incl exec dolii,

sorturi, racord

AC4508 pag    6

=================================================================

025 3272026         MP.       1837.500

INVELITOARE CU PANOURI TERMOIZOLANTE 8

CM GROSIME (TIP ISOPAN), INCLUSIV

ACCESORIILE

026 RPCI20B#        M          125.000

BURLANE DIN TABLA ZINCATA/ALUM DE 0,5 MM

GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 12,30 CM

026 3252497         M          126.250

BURLANE DIN TABLA VOPSITE ELECTROSTATIC,

DIAMETRUL 100 MM

027 CE08XA          M          165.000

JGHEAB.TB.ZN.0,5MM,INAD.PETR.DE 20MM,

LIP.INC.COLT.CAP.ST.RAC.BURL.TIR.CIRL:

SEMIROT D=15CM CONF.S

028 RPCE42C%    [ 1]MP.        340.000

POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM GROSIME

PENTRU TERMOIZOLAREA FATADEI, INCLUSIV

PLASA SI ADEZIVUL

028   CF44A01+      MP.        340.000

TENCUIELI DECORATIVE STRUCTURATE HASIT

DIN PRODUSE MINERALE USCATE, PENTRU

INTERIOARE SI EXTERIOARE,...705 LITHIN

KORNSTRUKTURPUTZ APLICARE MANUALA,

GRANULATIE 2,00 MM

029 CF31A01+        MP.         55.000

TENCUIELI DIN PIATRA COLORATA DEKO,

PENTRU SOCLURI, APLICATA MANUAL...PE

SUPRAFETE DE GIPS-CARTON -UN STRAT

AMORSA (DILUATA), UN STRAT GRUND VOPSEA

SI UN STRAT TENCUIALA

030   CK14I1    [10]MP.         30.880

USI DIN PROFILE PVC

030 2010125         MP.         30.880

USI EXTERIOARE DIN PROFILE PVC

030   CK11I1    [ 3]MP.        162.120

FERESTRE DIN PROFILE PVC

030 2010129         MP.        162.120

FERESTRE EXTERIOARE DIN PROFILE PVC

031 CK13XA          MP.         54.000

USI SI PORTI MET.GLIS.SAU PLIAN.MONT.IN

ZIDAR.DE ORICE FEL.INC.ACCES.(ROTI,SINE,

ETC) CU S=7 MP I

031 6306673         MP.         54.000

USI SECTIONALE ACTIONATE ELECTRIC

AC4508 pag    7

=================================================================

032 CK10XA          MP.        112.800

LUMINATOARE MET.SIMPLE,FIXE SAU OCHIURI

MOBILE,MONT.LA CONSST.INC.ACCESORII:

JGHEAB CONDENS ETC.

032 6306674         MP.        112.800

LUMINATOR DIN PROFILE AL CU GEAM

TERMOIZOLANT SECURIZAT

033   CE16D1    [ 1]MP.          0.500

TRAPA EVACUARE FUM

033 6306675         MP.          0.500

TRAPA EVACUARE FUM

034 RPCI25XA    [ 1]M          130.000

GLAFURI EXTERIOARE DIN TABLA VOPSITA

ELECTROSTATIC

035  TRB05B23       TONA       174.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 30M

036  TRB01B12       TONA       174.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA

1-3 DISTANTA 20M

037  TRI1AA01G1     TONA       174.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,DIN SILOZ IN VAGON,AUTO CATEG.1

038  TRA01A10       TONA       174.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

039   CB47A1        MP.        340.000

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET

TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE

VERTICALE H<30,0M

040 AUT1303         ORA        850.000

ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-

13,5 3SCH.LEI/MP

041 MDTC5506010     BUC.         1.000

TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA

METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP

G=11-13,5T

ITC458 pag    8

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ITC458 INSTALATII TERMICE INTERIOARE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPIB02A#        MP.         95.000

MONTARE RADIATOARE OTEL SAU ALUMINIU,

FUNCTIONAND CU APA CALDA

002 5330002         BUC.         5.000

RADIATOR 11X600/400

003 5330032         BUC.         1.000

RADIATOR 11X600/600

004 5330033         BUC.         3.000

RADIATOR 22X600/1000

005 5330013         BUC.         7.000

RADIATOR 22X600/1200

006 5330014         BUC.         5.000

RADIATOR 22X600/1400

007 5330016         BUC.         1.000

RADIATOR 22X600/1600

008 5330034         BUC.         1.000

RADIATOR 22X600/2200

009 5330019         BUC.         1.000

RADIATOR 22X600/500

010 5330020         BUC.         8.000

RADIATOR 22X600/600

011 5330021         BUC.         1.000

RADIATOR 22X600/700

012 5330035         BUC.         1.000

RADIATOR 22X900/500

013 5330036         BUC.         1.000

RADIATOR 33X600/1000

014 5330037         BUC.         2.000

RADIATOR 33X600/1200

015 5330038         BUC.         1.000

RADIATOR 33X900/800

016   IB22A01       KG          50.000

ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE

INCALZ.AVIND PINA LA 2KG/BUC

ITC458 pag    9

=================================================================

017   IB23A01       KG          50.000

PROCURARE ELEMENTE DE SUSTINERE CORPURI

INCALZIRE

017 2000092         KG          50.000

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=

8MM $

018   SA13A1    [ 1]M          244.720

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=20 MM

018 3271496         M          252.062

TEAVA DIN POLIPROPILENA CU FOLIE

ALUMINIU (PP-AL) DN=20 MM

019   SA13B1    [ 1]M          230.270

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=25 MM

019 3271497         M          237.178

TEAVA DIN POLIPROPILENA CU FOLIE

ALUMINIU (PP-AL) DN=25 MM

020   SA13C1    [ 1]M           28.000

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=32 MM

020 6716503         M           28.840

TEAVA DIN POLIPROPILENA CU FOLIE

ALUMINIU (PP-AL) DN=32 MM

021   SA13D1    [ 1]M           40.000

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=40 MM

021 3271498         M           41.200

TEAVA DIN POLIPROPILENA CU FOLIE

ALUMINIU (PP-AL) DN=40 MM

022   SA13E1    [ 1]M           22.000

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=50 MM

022 3270602         M           22.660

TEAVA DIN POLIPROPILENA CU FOLIE

ALUMINIU (PP-AL) DN=50 MM

023   SA13F1    [ 1]M           96.000

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=63 MM

023 6716506         M           98.880

TEAVA DIN POLIPROPILENA CU FOLIE

ALUMINIU (PP-AL) DN=63 MM

ITC458 pag   10

=================================================================

024   IC36G1#   [ 1]M           48.000

CONDUCTA PP-R/AL 75 MM MONTATA IN

DISTRIBUTIE SI COLOANE, INCLUSIV

FITINGURILE

024 6717093         M           49.440

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE

75 MM

025   IC36H1#   [ 1]M           46.000

CONDUCTA PP-R/AL 90 MM MONTATA IN

DISTRIBUTIE SI COLOANE, INCLUSIV

FITINGURILE

025 6717094         M           47.380

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE

90 MM

026   IC36C1        BUC.       122.360

BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.

SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL

PE BETON D=1/2 T

027   IC36D1        BUC.       115.140

BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.

SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL

PE BETON D=3/4 T

028   IC36E1        BUC.        14.000

BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.

SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL

PE BETON D=1 T

029   IC36F1        BUC.        20.000

BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.

SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL

PE BETON D=1 1/4T

030   IC36G1        BUC.        11.000

BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.

SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL

PE BETON D=1 1/2T

031   IC36H1        BUC.        48.000

BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.

SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL

PE BETON D=2 T

032   IC36I1        BUC.        24.000

BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.

SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL

PE BETON D=2 1/2T

033   IC36J1        BUC.        23.000

BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.

SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL

PE BETON D=3 T

ITC458 pag   11

=================================================================

034   IC40A1        BUC.        18.000

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE

PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN

ZIDURI D=1 TOLI

035   IC40B1        BUC.        16.000

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE

PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN

ZIDURI D=1 1/4 TOLI

036   IC40C1        BUC.         4.000

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE

PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN

ZIDURI D=1 1/2 TOLI

037   IC40D1        BUC.         6.000

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE

PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN

ZIDURI D=2 TOLI

038   IC40E1        BUC.         8.000

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE

PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN

ZIDURI D=2 1/2 TOLI

039   IC40F1        BUC.         6.000

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE

PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN

ZIDURI D=3 TOLI

040   IC40F1        BUC.         4.000

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE

PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN

ZIDURI D=3 TOLI

041   ID01A2        BUC.        38.000

ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.

INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

041 4507200         BUC.        38.000

ROBINET COLTAR DN 1/2 termostatic

042   ID02A2        BUC.        38.000

TEU REGLARE PT.INST.INCALZIRE CENTR.CU

D: 1/2''

042 4202734         BUC.        38.000

Rob dreopt RAD DN 1/2 reglaj retur

043   IC34D1    [ 6]BUC.        38.000

DOP GOLIRE LA RADIATOARE

043 3334293         BUC.        38.000

DOP GOLIRE RADIATOARE

044   ID15A1        BUC.        38.000

ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.

INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''

ITC458 pag   12

=================================================================

044 4201918         BUC.        38.000

ROBINET AERISIRE CU CHEIE 1/2"

045   ID06A1        BUC.         2.000

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.

INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''

045 4202265         BUC.         2.000

ROBINET GOLIRE 1/2" FE

046   ID06A2        BUC.         4.000

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.

INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''

046 4500713         BUC.         4.000

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA 3/4"

047   ID06C1        BUC.         9.000

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.

INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 2''

047 4500717         BUC.         9.000

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA 2"

048   ID06E1        BUC.         8.000

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.

INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3''

048 4500719         BUC.         8.000

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA 3"

049   ID09D1        BUC.         3.000

ROBINET DE FONTA CU VENTIL PT.ABUR,

DREPT,CU MUFE, ETANSARE CONICA,INST.INC.

CENTRALA CU D: 2 TO

049 4500721         BUC.         3.000

ROBINET DE ECHILIBRARE CU PRIZA DE

PRESIUNE 2"

050   ID09F1        BUC.         1.000

ROBINET DE FONTA CU VENTIL PT.ABUR,

DREPT,CU MUFE, ETANSARE CONICA,INST.INC.

CENTRALA CU D: 3 TO

050 4500720         BUC.         1.000

ROBINET DE REGLAJ CU PRIZA DE PRESIUNE

3"

051   ID04B4        BUC.         3.000

ROBINET CU CEP , CU TREI CAI , CU FLANSE

SI PRESGARNITURA CU D: 50 MM

051 4501247         BUC.         3.000

VANA CU TREI CAI MOTORIZATE 2"

ITC458 pag   13

=================================================================

052   ID06C1        BUC.         1.000

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.

INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 2''

052 4501248         BUC.         1.000

CLAPETA DE SENS 2"

053   ID06E1        BUC.         1.000

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.

INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3''

053 4501249         BUC.         1.000

CLAPETA DE SENS 3"

054   ID15A1        BUC.        14.000

ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.

INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''

054 4500017         BUC.        14.000

DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2 "

055   IE07B1        MP.        660.990

SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI

INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.

CORP 101-200 MP

056   IE01B1        MP.        660.990

EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.

CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR

ESTE:101 MP.LA 200

057   IE02B1        MP.        660.990

EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A

INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.

ESTE: 101MP LA 200MP

058 IE05XA          MP.         95.000

DEMONT.DE PE POZ.A CORP.RADIAT.IN

VEDEREA VOPSIRII SAU REPARARII SI

REMONT.LOR

059  IZH21A         MP.         83.020

Izolarea frigorifica a conductelor cu

cochilii din polistiren expandat gata

confectionate, cu grosimea de 30, 40.

50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata

intr-un strat

059 2604083         MP.         86.341

TUB IZOLANT DE 6 MM

060   VA03A     [ 1]MP.          3.140

TUBULATURA RIGIDA NEIZOLATA DN 100

060 5760028         MP.          3.140

TUBULATURA RIGIDA NEIZOLATA DN=100

ITC458 pag   14

=================================================================

061   VA03A     [ 2]MP.          2.510

TUBULATURA RIGIDA NEIZOLATA DN 125

061 5760029         MP.          2.510

TUBULATURA RIGIDA NEIZOLATA DN=125 (L=

8M)

062 RPVB26A#        BUC.         8.000

MONTAREA ANEMOSTATELOR -BANDA ...TIP

AUSG

062 2021383         BUC.         8.000

VALVA DE EXTRACTIE CU MIEZ CENTRAL

REGLABIL DIN OTEL G=75 MC/H

063   VB33XB    [ 1]BUC.         8.000

CLAPETA DE REGLAJ DN 100

063 5770697         BUC.         8.000

CLAPETA DE REGLAJ DN 100

064   VB14B1        BUC.         4.000

PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND

PERIMETRUL 700-1400 MM MONTATA PE CANAL

064 5768737         BUC.         4.000

PRIZA DE AER DE ACOPERIS D=125 MM

065 RPVC08A#        BUC.         4.000

MONTAREA VENTILATOARELOR AXIALE, DE

FEREASTRA, TIP DE LA VF 315 LA VF 900,

AVAND...GREUTATI DE 3,6-8,2 KG SI MOTOR

DE 0,25-0,55 KW

066   VA04A01       MP.          1.000

PIESA SP GATA CONF COT SECT DREPT CU

PERIM DE 250-400 MM TABLA NEAGRA 0 5 MM

066 5760030         MP.          1.000

PIESE SPECIALE PTR VENTILATIE

067   VB27B15   [ 1]BUC.         2.000

GRILA TRANSFER DN 600X400MM

067 2806445         BUC.         2.000

GRILA DE TRANSFER 600X400MM, G=600 MC/H

068   VC22A1        KG           5.000

DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE

PIESE SPEC GATA CONF DIN,OTEL PROF.GREUT

PE BUC SUB 5 KG.

069   VC23A1        KG           5.000

CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.

APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.

GREUT/BUC SUB 5 KG.

ITC458 pag   15

=================================================================

070   VD04D#        BUC.         1.000

Reglarea componentelor la instalatiile

de ventilatie ,climatizare si

conditionare a aerului reglarea

filtrellor

071   IB08A01       BUC.         3.000

AEROTERME DE PERETE SAU DE TAVAN,DIAM

ROT.340-430 MM CU RACORD 3/4"

072   FH06A1    [ 1]BUC.         2.000

MONTARE PERDEA DE AER ELECTRICA

073   FE06C4    [ 1]BUC.         2.000

DISTRIBUITOR + COLECTOR DIN OTEL DN 100

MM, L=900 MM

074   FA10A1    [ 1]BUC.         1.000

BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNII DIN

OTELDN 250 MM, L=1100 MM

075   FE03A1    [ 1]M          112.800

CONDUCTA CU 6.35X0.76 MM, IZOLATA PENTRU

CLIMATIZARE, INCLUSIV FITINGURILE

076   FE03B1    [ 1]M           98.400

CONDUCTA CU 9.52X0.81 MM, IZOLATA PENTRU

CLIMATIZARE, INCLUSIV FITINGURILE

077   FE03C1    [ 1]M           14.400

CONDUCTA CU 15.87X0.89 MM, IZOLATA

PENTRU CLIMATIZARE, INCLUSIV FITINGURILE

078   VC17A#    [ 2]BUC.        13.000

MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE

CLIMATIZARE TIP SPLIT CONFORM LISTA DE

ECHIPAMENTE

079   VC17A#    [ 5]BUC.        13.000

MONTARE UNITATE INTERIOARA DE

CLIMATIZARE TIP SPLIT CONFORM LISTA DE

ECHIPAMENTE

ECT458 pag   16

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ECT458 INSTALATII ELECTRICE CURENTI

TARI

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   EA01A2    [ 1]M         6000.000

TUB IZOLANT IP-PVC, ETANS, IGNIFUG,

MONTAT INGROPAT CU D=16MM

002   EA01A3    [ 1]M          800.000

TUB IZOLANT IP-PVC, ETANS, IGNIFUG,

MONTAT INGROPAT CU D=20 MM

003   EA06A3        M           90.000

TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,

NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D=

1 TO

004   EA06B2        M          230.000

TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,

NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D=

1 1/2 TO

005   EA06C1        M           30.000

TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,

NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D=

2 TO

006   EA06E1        M           20.000

TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,

NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D=

3 TO

007   EI19E#    [ 3]M           30.000

JGHEAB 100X60 MM, METALIC CU CAPAC

MONTAT SUSPENDAT, INCLUSIV ACCESORII

SUSPENDARE

008   EI19E#    [ 1]M           40.000

JGHEAB 200X60 MM, METALIC CU CAPAC

MONTAT SUSPENDAT, INCLUSIV ACCESORII

SUSPENDARE

009   EI19E#    [ 4]M           70.000

JGHEAB 200X60 MM, METALIC CU CAPAC

MONTAT APARENT, INCLUSIV ACCESORII

SUSPENDARE

010   EI19E#    [ 5]M           50.000

JGHEAB 300X60 MM, METALIC CU CAPAC

MONTAT APARENT, INCLUSIV ACCESORII

SUSPENDARE

ECT458 pag   17

=================================================================

011   EI19E#    [ 6]M           70.000

JGHEAB 400X60 MM, METALIC CU CAPAC

MONTAT APARENT, INCLUSIV ACCESORII

SUSPENDARE

012   EI19E#    [ 7]M           40.000

JGHEAB 500X60 MM, METALIC CU CAPAC

MONTAT APARENT, INCLUSIV ACCESORII

SUSPENDARE

013   EA14A#        BUC.        60.000

DOZA CENTRALIZATOARE PENTRU CONDUCTORI

MONTATI IN TUBURILE COLOANELOR

INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MONTATA

APARENT

013 7319034         BUC.        60.000

DOZA PATRATA $

014   EA14A#        BUC.       290.000

DOZA CENTRALIZATOARE PENTRU CONDUCTORI

MONTATI IN TUBURILE COLOANELOR

INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MONTATA

APARENT

014 7318999         BUC.       290.000

DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU

TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21

015   EB01A#        M          150.000

CONDUCTOR DE AL SAU CU, IZOLAT, INTRODUS

IN TUBURI SAU TEVI DE PROTECTIE CU

SECTIUNEA PANA LA 4 MMP

015 4826880         M          154.500

CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865 $

016   EB01A#        M          120.000

CONDUCTOR DE AL SAU CU, IZOLAT, INTRODUS

IN TUBURI SAU TEVI DE PROTECTIE CU

SECTIUNEA PANA LA 4 MMP

016 4826892         M          123.600

CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865 $

017   EB01C#        M           40.000

CONDUCTOR DE AL SAU CU, IZOLAT, INTRODUS

IN TUBURI SAU TEVI DE PROTECTIE CU

SECTIUNEA 25-35 MMP

017 4826957         M           41.200

CONDUCTOR FY 1X 25 S 6865 $

018   EB01C#        M           70.000

CONDUCTOR DE AL SAU CU, IZOLAT, INTRODUS

IN TUBURI SAU TEVI DE PROTECTIE CU

SECTIUNEA 25-35 MMP

ECT458 pag   18

=================================================================

018 4826969         M           72.100

CONDUCTOR FY 1X 35 S 6865 $

019   EB01E#        M           50.000

CONDUCTOR DE AL SAU CU, IZOLAT, INTRODUS

IN TUBURI SAU TEVI DE PROTECTIE CU

SECTIUNEA 95-120 MMP

019 4826995         M           51.500

CONDUCTOR FY 1X 95 S 6865 $

020   EB08B1        M          110.000

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU

NUL A APARATELOR ELECTRICE,DIN BANDA

OTEL LAMINATA 25X4 M

021   EC01C#        M         3150.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

021 4807890         M         3244.500

CABLU DIN CUPRU CU IZOLATIE SI MANTA PVC

CU REZISTENTA MARITA LA PROPAGAREA

FLACARILOR PENTRU TENSIUNI 0,6/1 KV

SIMBOL CYYF DE 3X1,5 MMP

022   EC01C#        M         3400.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

022 4807870         M         3502.000

CABLU DIN CUPRU CU IZOLATIE SI MANTA PVC

CU REZISTENTA MARITA LA PROPAGAREA

FLACARILOR PENTRU TENSIUNI 0,6/1 KV

SIMBOL CYYF DE 3X2,5 MMP

023   EC02A#        M          120.000

CABLU CU SECTIUNEA PANA LA 10 MMP PENTRU

ENERGIE ELECTRICA MONTAT CU SCOABE PESTE

4 MMP, DIRECT PE ZID, PE DIBLURI DIN

MATERIAL PLASTIC

023 4801661         M          123.600

CABLU ENERGIE CYYF 5 X 2,5

024   EC02A#        M           40.000

CABLU CU SECTIUNEA PANA LA 10 MMP PENTRU

ENERGIE ELECTRICA MONTAT CU SCOABE PESTE

4 MMP, DIRECT PE ZID, PE DIBLURI DIN

MATERIAL PLASTIC

ECT458 pag   19

=================================================================

024 4801662         M           41.200

CABLU ENERGIE CYYF 5 X 4

025   EC01C#        M          330.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

025 4801663         M          339.900

CABLU ENERGIE CYYF 5 X 6

026   EC01C#        M          180.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

026 4801664         M          185.400

CABLU ENERGIE CYYF 5 X 10

027   EC01C#        M           20.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

027 4801665         M           20.600

CABLU ENERGIE CYYF 5 X 16

028   EC01C#        M           40.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

028 4801734         M           41.200

CABLU ENERGIE CYYF 5 X 25

029   EC01C#        M           40.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

029 4801735         M           41.200

CABLU ENERGIE CYYF 3 X 50 + 25

ECT458 pag   20

=================================================================

030   EC01C#        M           70.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

030 4801736         M           72.100

CABLU ENERGIE CYYF 3 X 70 + 35

031   EC01C#        M           50.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

031 4801738         M           51.500

CABLU ENERGIE CYYF 3 X 185 + 95

032   EC01C#        M          250.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

032 4801739         M          257.500

CABLU ENERGIE CYAbY 3 X 185 + 95

033   EC08B1        M           50.000

CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS

PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.22-

61 COND.0,75-2,5MMP

033 4812360         M           51.500

CABLU CSYY MASIV 3 X 1 S 8779 $

034 EC05XA          BUC.         8.000

CAP TERM.USCAT PT.CABLURI EL.SI DE SEMN.

CU IZOL.SIMANTA DIN PVC SAU CAUC.,NEARM.

,CU D< 21 MM

035   ED03J1        BUC.        11.000

COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI MAT.

PL.SERIE,CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU

CONSTR.ETANSA

035 5520366         BUC.        11.110

COMUTATOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL

0176 10 A ;250 V

ECT458 pag   21

=================================================================

036   ED01D1        BUC.         4.000

INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN

UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA

SAU CONSTR.ETANSE

036 5500677         BUC.         4.040

INTRERUPATOR CUMPANA CAPSUL ANTIGRON

SIMB 070 250V 10A $

037   ED02B1        BUC.        24.000

INTRERUPTOR AUTOMAT SCARA,110 SAU 220V,

PE DIBLURI MAT.PLASTIC

037 5500665         BUC.        24.000

INTRERUPATOR AUTOMAT SCARA $

038   ED01C1        BUC.         3.000

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR

CONSTRUCTIE PT.INTENC INCLUSIV DOZA

SPECIALA

038 5500720         BUC.         3.030

INTRERUPTOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL

0170 250V 10A

039   ED03C1        BUC.         7.000

COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,

CONSTR.PT.INTENC

039 5520366         BUC.         7.070

COMUTATOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL

0176 10 A ;250 V

040   ED01A1        BUC.         2.000

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR

CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

040 5500720         BUC.         2.020

INTRERUPTOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL

0170 250V 10A

041   ED01C1        BUC.         1.000

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR

CONSTRUCTIE PT.INTENC INCLUSIV DOZA

SPECIALA

041 5500679         BUC.         1.010

INTRERUPATOR COMANDA VENTILATOR CU

TEMPORIZARE, MONTAJ INGROPAT

042   ED10K1        BUC.         8.000

BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,

ACTION.LA DIST.CARCASA MET.ET.DIBLU MAT.

PL.

042 5535608         BUC.         8.000

BUTON COMANDA 2A CU LAMPA EA 3795 $

ECT458 pag   22

=================================================================

043   ED08A1        BUC.        20.000

PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA

IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT

PROTECTIE

043 5536004         BUC.        20.200

PRIZA BIPOLARA CAPAC AMINOPLAST DREP-

TUNGH.250V/10A,MONTAJ INGROPAT

044   ED08B1        BUC.        21.000

PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT

EXCLUSIV DOZA DE APARAT

044 5535995         BUC.        21.210

PRIZA BIPOLARA DUBLA CAPAC AMINOPLAST,

250V/10A,MONTAJ INGROPAT

045   ED08J1        BUC.        64.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE

MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU

CONSTRUCTIE CAPSULA

045 5536133         BUC.        64.640

PRIZA MONOFAZICA SIMPLA, 16A/230V MONTAJ

APARENT CU DOZA DE APARAT MINIM IP44

046   ED08J1        BUC.        13.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE

MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU

CONSTRUCTIE CAPSULA

046 5502422         BUC.        13.130

PRIZA DUBLA CU CONTACT PROTECTIE 16 A /

230 V MONTAJ INGROPAT

047   ED08J1        BUC.        25.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE

MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU

CONSTRUCTIE CAPSULA

047 5536133         BUC.        25.250

PRIZA MONOFAZICA SIMPLA, 16A/230V MONTAJ

APARENT CU DOZA DE APARAT MINIM IP44

048  W2E19A01   [ 1]BUC.         2.000

SENZOR CREPUSCULAR COMANDA ILUMINAT

EXTERIOR

048 5536008         BUC.         2.000

SENZOR CREPUSCULAR COMANDA ILUMINAT

EXTERIOR

049   EE09A#        BUC.        30.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL TIP PLAFONIERA

SAU PENDULA, DIFUZANTA, MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

ECT458 pag   23

=================================================================

049 2018371         BUC.        30.090

I1.LED-16W CORP DE ILUMINAT MONTAT

APLICAT, CU SURSA CU LED 16 W, 3000 K,

LUNGIME 660 MM, FINISAJ GRI, IP66

050   EE09A#        BUC.        14.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL TIP PLAFONIERA

SAU PENDULA, DIFUZANTA, MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

050 2018381         BUC.        14.042

I2.LED-32W CORP DE ILUMINAT MONTAT

APLICAT, CU SURSA CU LED 32 W, 3000 K,

LUNGIME 1269 MM, FINISAJ GRI, IP66

051   EE09A#        BUC.        38.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL TIP PLAFONIERA

SAU PENDULA, DIFUZANTA, MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

051 2018382         BUC.        38.114

I3. LED-48 W CORP DE ILUMINAT MONTAT

APLICAT, CU SURSA CU LED 48 W, 3000 K,

LUNGIME 1269 MM, FINISAJ GRI, IP66

052   EE09A#        BUC.         1.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL TIP PLAFONIERA

SAU PENDULA, DIFUZANTA, MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

052 2018389         BUC.         1.003

I3b.LED-48W CORP DE ILUMINAT MONTAT

APLICAT, CU SURSA CU LED 48 W, 3000 K,

CU EMERGENCY KIT AUTONOMIE 3 H LUNGIME

1269 MM, FINISAJ GRI, IP66

053   EE09A#        BUC.         4.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL TIP PLAFONIERA

SAU PENDULA, DIFUZANTA, MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

053 2018383         BUC.         4.012

I4. LED - 60 W CORP DE ILUMINAT MONTAT

SUSPENDAT (INCLUSIV SISTEM DE

SUSPENDARE), CU SURSA CU LED 60 W, 3000

K, LUNGIME 1569 MM, FINISAJ GRI, IP66

054   EE09A#        BUC.         2.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL TIP PLAFONIERA

SAU PENDULA, DIFUZANTA, MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

054 2018384         BUC.         2.006

I4b. LED - 60 W CORP DE ILUMINAT MONTAT

SUSPENDAT (INCLUSIV SISTEM DE

SUSPENDARE), CU SURSA CU LED 60 W, 3000

K, LUNGIME 1569 MM, CU EMERGENCY KIT ,

AUTONOMIE 3 H, FINISAJ GRI, IP66

ECT458 pag   24

=================================================================

055   EE09A#        BUC.        52.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL TIP PLAFONIERA

SAU PENDULA, DIFUZANTA, MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

055 2018390         BUC.        52.156

I5.LED-60W CORP DE ILUMINAT MONTAT

APLICAT, CU SURSA CU LED 60 W, 3000 K,

LUNGIME 1569 MM, FINISAJ GRI, IP66

056   EE09A#        BUC.        17.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL TIP PLAFONIERA

SAU PENDULA, DIFUZANTA, MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

056 2018391         BUC.        17.051

I5b.LED-60W CORP DE ILUMINAT MONTAT

APLICAT, CU SURSA CU LED 60 W, 3000 K,

LUNGIME 1569 MM, CU EMERGENCY KIT

AUTONOMIE 3 H , FINISAJ GRI, IP66

057   EE09A#        BUC.        23.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL TIP PLAFONIERA

SAU PENDULA, DIFUZANTA, MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

057 2018392         BUC.        23.069

I6.LED-32W CORP DE ILUMINAT MONTAT IN

CONSOLA DEASUPRA BANC LUCRU, CU SURSA CU

LED 32 W, 3000 K, LUNGIME 1269 MM,

FINISAJ GRI, IP66

058   EE09A#        BUC.        12.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL TIP PLAFONIERA

SAU PENDULA, DIFUZANTA, MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

058 2018385         BUC.        12.036

A.LED - 60 W - APLICA CU SURSA CU LED

6W, IP 67, CU SENZOR MISCARE PENTRU

COMANDA APRINDERE

059   EE09A#        BUC.         4.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL TIP PLAFONIERA

SAU PENDULA, DIFUZANTA, MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

059 2018386         BUC.         4.012

P.LED - 9W - PLAFONIERA CU SURSA CU LED

9W, IP 44

060   EE09A#        BUC.        16.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL TIP PLAFONIERA

SAU PENDULA, DIFUZANTA, MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

ECT458 pag   25

=================================================================

060 2018393         BUC.        16.048

Pr.LED-180W PROIECTOR PENTRU HALE

INDUSTRIALE, CU LED-URI DE MARE PUTERE

(2,5W/LED); CARCASA ALUMINIU ELOXAT;

DISPERSOR POLICARBONAT PROTEJAT UV;

PROTECTIE IP65;TEMP.FUNCTIONARE;-40...+

50 GRD.C;PUTERE TOTALA 180W;DIMENSIUNI:

Lxlxh=625x265x75

061   EE09A#        BUC.         6.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL TIP PLAFONIERA

SAU PENDULA, DIFUZANTA, MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

061 2018394         BUC.         6.018

Pr.1-120W PROIECTOR PENTRU HALE

INDUSTRIALE, CU LED-URI DE MARE PUTERE

(2,5W/LED); CARCASA ALUMINIU ELOXAT;

DISPERSOR POLICARBONAT PROTEJAT UV;

PROTECTIE IP65;TEMP.FUNCTIONARE;-40...+

50 GRD.C;PUTERE TOTALA 120W;DIMENSIUNI:

Lxlxh=440x265x75

062   EE10B#        BUC.        11.000

CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC

CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

062 2018373         BUC.        11.033

E-2W CORP ILUMINAT DE SIGURANTA PENTRU

MARCARE CAI EVACUARE CU BATERIE

ACUMULATORI, AUTONOMIE 2 ORE ECHIPAT CU

1 LED 2 W INCLUSIV ETICHETA ADEZIVA CU

SAGEATA CARE INDICA DIRECTIA DE EVACUARE

063   EE10B#        BUC.        21.000

CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC

CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

063 2018387         BUC.        21.063

E1-2X1W - CORP ILUMINAT DE SIGURANTA PT

MARCARE CAI EVACUARE, ETANS IP65 CU

BATERIE ACUMULATORI, AUTONOMIE 3 ORE

ECHIPAT CU 2 LED 1W INCLUSIV ETICHETA

ADEZIVA CU SAGEATA CE INDICA DIRECTIA DE

EVACUARE

064   EE10B#        BUC.         3.000

CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC

CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

ECT458 pag   26

=================================================================

064 2018388         BUC.         3.009

H2-2X1W - CORP ILUMINAT DE SIGURANTA PT

MARCARE HIDRANTI INTERIORI, ETANS IP65

CU BATERIE ACUMULATORI, AUTONOMIE 3 ORE

ECHIPAT CU 2 LED 1W INCLUSIV ETICHETA

ADEZIVA CU LITERA "H"

065   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

065 5538031         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC ETANS ALIMENTARI

ILUMINAT 24 V, CANAL SERVICE AUTO CORP

C4, T-24.C4, ECHIPAT PE SANTIER + MONTAJ

066 INST66          239          1.000

INSTALATIE ILUMINAT + PRIZE ETANSE 24 V,

CANAL SERVICE AUTO CORP C4

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

066   EE10B#        BUC.         3.000

CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA MONOBLOC

CU BATERII SAU ACUMULATOR MONTAT PE

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC

>>> componenta 002

066 2018403         BUC.         3.009

LAMPA ETANSA TIP AIN 60 W/24 V

>>> componenta 003

066   ED08J1        BUC.         4.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE

MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU

CONSTRUCTIE CAPSULA

>>> componenta 004

066 6800034         BUC.         4.040

PRIZA TENSIUNE REDUSA 24V

>>> componenta 005

066   ED14A1        BUC.         2.000

TRANSFORMATOR MONOFAZIC DE PROTECTIE 220

/24 V 100 VA MONTAT PE DIBLURI DE LEMN

>>> componenta 006

066 5500726         BUC.         2.000

INTRERUPATOR CAP-SCARA C-DA LUMINA,ETANS

MONTAJ APARENT

067   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

ECT458 pag   27

=================================================================

067 5538032         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC GENERAL CORP C4 SI C5,

TG-C4, C5 TIP ETANS (IP 57), ECHIPAT

CONFORM SCHEMA + MONTAJ

068   ED07L1    [ 1]BUC.         1.000

DEMONTAT INTRERUPATOR AUTOMAT 3 X 400 A

068   ED07L1        BUC.         1.000

CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 200 A

PE CONSOLA METALICA EXCLUSIV RACORDAREA.

068 5500723         BUC.         1.000

INTRERUPATOR AUTOMAT 3 X 250 A

069   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

069 5538033         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC LUMINA SI PRIZE CORP C4,

T-L.C4 TIP ETANS (IP 57), ECHIPAT

CONFORM SCHEMA + MONTAJ

070   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

070 5538034         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC FORTA CORP C4, T-F.C4

TIP ETANS (IP 57), ECHIPAT CONFORM

SCHEMA + MONTAJ

071   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

071 5538035         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC FORTA TAMPLARIE CORP C4,

TF-TAMP.C4 TIP ETANS (IP 57), ECHIPAT

CONFORM SCHEMA + MONTAJ

072   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

072 5538036         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC LUMINA SI PRIZE CORP C5,

T-L.C5 TIP ETANS (IP 57), ECHIPAT

CONFORM SCHEMA + MONTAJ

ECT458 pag   28

=================================================================

073   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

073 5538037         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC FORTA CORP C5, T-F.C5

TIP ETANS (IP 57), ECHIPAT CONFORM

SCHEMA + MONTAJ

074   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

074 5538039         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC SECUNDAR FORTA CORP C5,

T-F1.C5 TIP ETANS (IP 57), ECHIPAT

CONFORM SCHEMA + MONTAJ

075   EF06A#    [ 2]BUC.        16.000

RACORDARE SPLITURI CLIMATIZARE (UNITATE

EXTERIOARA + INTERIOARA) LA INSTALATIA

ELECTRICA

076   EF06A#    [ 3]BUC.         4.000

RACORDARE VENTILATOARE LA INSTALATIA

ELECTRICA

077   EF06A#    [ 4]BUC.         3.000

RACORDARE GENERATOR AER CALD (DIN

LUMINATOARE) LA INSTALATIA ELECTRICA

078   EF06A#    [ 1]BUC.         4.000

USCATOR MAINI INCLUSIV RACORDARE LA

INSTALATIA ELECTRICA

078 7356853         BUC.         4.000

USCATOR DE MAINI

079   EF06A#    [ 5]BUC.         2.000

USCATOR PAR INCLUSIV RACORDARE LA

INSTALATIA ELECTRICA

079 7356852         BUC.         2.000

USCATOR DE PAR

080   EF06A#        BUC.         5.000

RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA

PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE

(APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

081  ATE08A         BUC.         1.000

INCERCAREA SI VERIF PROGRAMATOARELOR

ELECTROMEC

ECT458 pag   29

=================================================================

082   EF06A#        BUC.        22.000

RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA

PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE

(APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

083   CG03F1        MP.          4.000

PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU

COVOR PVC FARASUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF

<20MP CU PERVAZ LEM

083 3271191         MP.          4.400

COVOR DE CAUCIUC DIELECTRIC

084   EH01A1        BUC.         8.000

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE

ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

085   EH05A#        BUC.         8.000

INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,

COMANDA, PROTECTIE, SEMNALIZARE A

PUPITRULUI DE COMANDA SI A CUTIEI CU

CLEME, TABLOU DIN CUTII CAPSULATE

086 RPEA07A1#   [ 1]BUC.       600.000

LEGATURI IN DOZE

087   EF06A#        BUC.      1200.000

RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA

PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE

(APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

088   EF06B#        BUC.        40.000

RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA

70-150 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE

(APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

089   EI02J1        BUC.        30.000

ETANSAREA FLUXURILOR DE CABLURI IN

JGHIABURI

090 W1MN12A#    [ 1]BUC.         1.000

REFACERE PRIZA DE PAMANT EXISTENTA.

REZISTENTA DE DISPERSIE VA FI < 4 OHMI

091  MLE151541      BUC.         1.000

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMANT ...PENTRU

O PRIZA

092  MLE1111409     BUC.      6000.000

MONTAREA DIBLURILOR DE LEMN PENTRU

FIXAREA TUBURILOR ,TEVILOR SI A

CABLURILOR ELECTRICE INSTALATE APARENT ,

PROCESUL DE MUNCA CUPRINDE CONFECTIONARE

A DIBLURILOR

092 2012527         BUC.      6000.000

DIBLURI

ECS458 pag   30

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ECS458 INSTALATII ELECTRICE CURENTI

SLABI SEMNALIZARE INCENDIU

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   EA01A2    [ 1]M         1200.000

TUB IZOLANT IP-PVC, ETANS, IGNIFUG,

MONTAT INGROPAT CU D=16MM

002   EI19E#    [ 3]M          160.000

JGHEAB 100X60 MM, METALIC CU CAPAC

MONTAT SUSPENDAT, INCLUSIV ACCESORII

SUSPENDARE

003   EA16C#        BUC.        90.000

DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU

TEVI DE INSTALATIE IN MEDIU NORMAL TIP

NBU-PG16; NBU PG21

003 7318999         BUC.        90.000

DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU

TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21

004   EC08B1    [ 1]M         1600.000

PIROCABLU JE-H (St) H Bd E30/FE180

2X2X0.8 MM

004 4801794         M         1648.000

PIROCABLU JE-H(St)H Bd E30/FE180 2x2x0.8

MMP

005   ES15A5+   [ 1]BUC.         2.000

RACORDARE BUCLA LA CENTRALA DE

SEMNALIZARE INCENDIU ANSAMBLU

006   ET10A5+       BUC.         1.000

PUNEREA IN FUNCTIUNE -SISTEM

007   EM01A1+   [ 2]BUC.         1.000

CENTRALA SEMNALIZARE INCENDIU,

ADRESABILA CU 2 BUCLE, EXTENSIBILA,

COMPLET ECHIPATA, INCLUSIV MODULE

ACTIONARE, BATERII ACUMULATORI

007 2018380         BUC.         1.000

CENTRALA DE SEMNALIZARE INCENDIU,

ADRESABILA CU 2 BUCLE, EXTENSIBILA,

COMPLET ECHIPATA, INCLUSIV MODULE

ACTIONARE,BATERII ACUMULATORI

008   ES15A5+   [ 2]BUC.         2.000

CONECTOR PENTRU FIBRA OPTICA

ECS458 pag   31

=================================================================

009   ES15A5+   [ 1]BUC.         1.000

RACORDARE BUCLA LA CENTRALA DE

SEMNALIZARE INCENDIU ANSAMBLU

010   EM07A1+   [ 1]BUC.         4.000

INTERFATA ADRESABILA, MODUL COMENZI SI

SEMNALIZARE

010 2013248         BUC.         4.000

INTERFATA ADRESABILA, MODUL COMENZI SI

SEMNALIZARE

011  MLE1212231     BUC.        40.000

ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI ...PRIN

ZIDURI SAU CANALE

012  CMJ30G03A1     BUC.        15.000

STRAPUNGERI SI DALTUIRI ...STRAPUNGERI

ZID BETON SIMPLU G MAI MIC DE 12CM S=30-

50CMP MIJ MANUAL

013  CFMGM1015      BUC.        15.000

GAURIRE CU MASINA PORTABILA ELECTRICA ..

.CU ADANCIMEA GAURII DE 8-12MM SI

DIAMETRUL GAURII DE 8-12MM PENTRU 10BUC

013  MLE1111409     BUC.      1000.000

MONTAREA DIBLURILOR DE LEMN PENTRU

FIXAREA TUBURILOR ,TEVILOR SI A

CABLURILOR ELECTRICE INSTALATE APARENT ,

PROCESUL DE MUNCA CUPRINDE CONFECTIONARE

A DIBLURILOR

013 2012527         BUC.      1000.000

DIBLURI

ECS468 pag   32

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ECS468 INSTALATII ELECTRICE VOCE/DATE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   EA01A2    [ 1]M          700.000

TUB IZOLANT IP-PVC, ETANS, IGNIFUG,

MONTAT INGROPAT CU D=16MM

002   EA16C#        BUC.        20.000

DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU

TEVI DE INSTALATIE IN MEDIU NORMAL TIP

NBU-PG16; NBU PG21

002 7318999         BUC.        20.000

DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU

TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21

003 RPEG03A%        BUC.         1.000

Montare tablou de distributie FORMAT

PANOU ,DULAP,CELULA SAU PUPITRU.GATA

ECHIPATE AVAND GREUTATEA DE PANA LA

150KG

003 2021375         BUC.         1.000

RACK DATE 48 PORTURI + MEDIA CONVECTOR

004   ED01D1        BUC.        12.000

INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN

UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA

SAU CONSTR.ETANSE

004 5500334         BUC.        12.240

PRIZA DE DATE RJ 45

005   EC09A#        M          700.000

CABLU COAXIAL INTRODUS IN TUBURI SAU

TEVI EXISTENTE

005 4700034         M          728.000

CABLU UTP 4X2X0.5; CAT 7

006   EM01A1+   [ 1]BUC.         1.000

PUNEREA IN FUNCTIUNE SI VERIFICAREA

INSTALATIEI

007   ES15A5+   [ 5]BUC.         1.000

RACORDARE RACK DATE LA INSTALATIA VOCE/

DATE ANSAMBLU

008  MLE1212231     BUC.        15.000

ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI ...PRIN

ZIDURI SAU CANALE

ECS468 pag   33

=================================================================

009  CMJ30G03A1     BUC.        10.000

STRAPUNGERI SI DALTUIRI ...STRAPUNGERI

ZID BETON SIMPLU G MAI MIC DE 12CM S=30-

50CMP MIJ MANUAL

010  CFMGM1015      BUC.        15.000

GAURIRE CU MASINA PORTABILA ELECTRICA ..

.CU ADANCIMEA GAURII DE 8-12MM SI

DIAMETRUL GAURII DE 8-12MM PENTRU 10BUC

011  MLE1111409     BUC.       500.000

MONTAREA DIBLURILOR DE LEMN PENTRU

FIXAREA TUBURILOR ,TEVILOR SI A

CABLURILOR ELECTRICE INSTALATE APARENT ,

PROCESUL DE MUNCA CUPRINDE CONFECTIONARE

A DIBLURILOR

011 2012527         BUC.       500.000

DIBLURI

ISC458 pag   34

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ISC458 INSTALATII SANITARE INTERIOARE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   SA04B1        M           39.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.

ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.

CULT.IN LEGATURI D= 1/2T

001 3306041         M           39.390

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -

15( 1/2) OL 32 1 S 7656

002   SA05A1        M          102.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.

ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.

CULT.IN COLOANE D= 1/2 T

002 3306041         M          103.020

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -

15( 1/2) OL 32 1 S 7656

003   SA05B1        M           58.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.

ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.

CULT.IN COLOANE D= 3/4T

003 3306053         M           58.580

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -

20( 3/4) OL 32 1 S 7656

004   SA04D1        M           12.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.

ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.

CULT.IN LEGATURI D=1 T

004 3306065         M           12.120

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -

25(1 ) OL 32 1 S 7656

005   SA05D1        M           38.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.

ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.

CULT.IN COLOANE D=1 1/4T

005 3306077         M           38.380

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -

32(1 1/4) OL 32 1 S 7656

006   SA05F1        M           48.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.

ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.

CULT.IN COLOANE D=2 T

ISC458 pag   35

=================================================================

006 3306091         M           48.480

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -

50(2 ) OL 32 1 S 7656

007   SA05H1        M           42.000

TEAVA OTEL SUDATA LONG&T.PT.&NSTAL.0&

NCATA CU F&LET+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT.

IN COLOANE D=3 T

007 3306118         M           42.420

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -

80(3 ) OL 32 1 S 7656

008   SA37A#        BUC.        60.000

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI

GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE

D=1/2"

008 4204068         BUC.        60.000

BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"

$

009   SA37B#        BUC.        26.000

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI

GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE

D=3/4"

009 4204044         BUC.        26.000

BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"

$

010   SA37C#        BUC.         6.000

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI

GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE

D=1"

010 4204070         BUC.         6.000

BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1" $

011   SA37D#        BUC.        16.000

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI

GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE

D=1 1/4"

011 4204082         BUC.        16.000

BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/

4" $

012   SA37F#        BUC.        24.000

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI

GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE

D=2"

012 4204109         BUC.        24.000

BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2" $

ISC458 pag   36

=================================================================

013   SA37H#        BUC.        22.000

BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI

GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE

D=3"

013 4204123         BUC.        22.000

BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3" $

014   SA16C#        M           86.000

TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN

POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI

SOC-CULT,D=32 MM

014 6720185         BUC.        87.720

TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF,DIAM 32

MM SI L = 1000 MM

014 AUT7914         ORA          2.580

APARAT DE SUDURA SD

015   SA16D#        M            4.000

TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN

POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI

SOC-CULT,D=40 MM

015 6720191         BUC.         4.080

TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF,DIAM 40

MM SI L = 1000 MM

015 AUT7914         ORA          0.114

APARAT DE SUDURA SD

016   SA16E#        M           34.000

TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN

POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI

SOC-CULT,D=50 MM

016 6720197         BUC.        34.680

TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF,DIAM 50

MM SI L = 1000 MM

016 AUT7914         ORA          1.085

APARAT DE SUDURA SD

017   SB08E#        M           28.000

TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN

CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN

=110 MM

017 6720208         BUC.        28.840

TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF,DIAM 110

MM SI L = 1000 MM

ISC458 pag   37

=================================================================

018  ACD27A4+       M           36.000

TUBURI WAVIN PVC-KG IMBINARE PRIN MUFE

SI GARNITURI, PENTRU INSTALATII DE

CANALIZARE EXTERIOARA , CU DIAMETRUL

NOMINAL DE DN= 110-125 MM, LUNGIME

TRONSON TEAVA 6 M.

018 2013936         M           36.720

@ TUB uPVC -KG SN 8 CU MUFA SI GARNITURA

D= 110X3,2 MM, L= 1,0 M

019   SB09A#        BUC.         1.000

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA

DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB

GRN CAUCDN=32MM

019 6721045         BUC.         1.000

RAMIF INSTAL CANAL,POLIPROP IGNIF,D1/D2/

D3 = 110/32/110

020   SB09C#        BUC.        14.000

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA

DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB

GRN CAUCDN=50MM

020 6721043         BUC.        14.000

RAMIF INSTAL CANAL,POLIPROP IGNIF,D1/D2/

D3 = 110/50/110

021   SB09E#        BUC.         7.000

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA

DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB

GRN CAUCDN=110MM

021 6721010         BUC.         7.000

RAMIF DBL,CANAL,POLIPROP IGNIF,D1 =110;

D2 = 110; D3 = 110

022   SB09E#        BUC.        10.000

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA

DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB

GRN CAUCDN=110MM

022 6721046         BUC.        10.000

RAMIFICATIE PVC-KG 110/110/110

023   SB09A#        BUC.        36.000

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA

DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB

GRN CAUCDN=32MM

023 6721011         BUC.        36.000

COT PT INSTAL CANALIZARE,POLIPROP IGNIF,

D = 32 MM

ISC458 pag   38

=================================================================

024   SB09E#        BUC.         4.000

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA

DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB

GRN CAUCDN=110MM

024 6721047         BUC.         4.000

COT PT INSTAL CANALIZARE,POLIPROP IGNIF,

D = 110 MM

025  ACD28A3+       BUC.        10.000

PIESE DE LEGATURA PVC-KG IMBINATE PRIN

MUFE SI GARNITURI PRIN INSTALATII DE

CANALIZARE EXTERIOARA CU DIAMETRUL

NOMINAL DN 110-125 MM (COT, REDUCTIE,

PIESE DE CURATIRE)

025 6712261         BUC.        10.000

Cot PVC -U 87 gr DN 110

026   SB09E#        BUC.         3.000

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA

DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB

GRN CAUCDN=110MM

026 3271500         BUC.         3.000

PIESA CURATIRE POLIPROP IGNIF,CANAL,DIAM

D = 110 MM

027   SB09C#        BUC.         1.000

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA

DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB

GRN CAUCDN=50MM

027 6721021         BUC.         1.000

PIESA CURATIRE POLIPROP IGNIF,CANAL,DIAM

D1 = 50 MM

028 SE05XA          BUC.         4.000

USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU

PIESE DE CURATIRE

028 6721049         BUC.         4.000

USITA METALICA LA PIESA DE CURATIRE

029   SA32I#    [ 1]BUC.         3.000

COMPENSATOR DILATATIE PP D=110MM

029 6721055         BUC.         3.000

COMPENSATOR DE DILATARE PP 110 MM

030   SB49A3        BUC.         3.000

CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE

COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE

ANTIACIDA D=100MM

ISC458 pag   39

=================================================================

031   SB49A1        BUC.         1.000

CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE

COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE

ANTIACIDA D= 50MM

032   SB51A1        KG          25.000

SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA

CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.

CANALIZARE,AVIND PINA LA 2

033 3400201         KG          25.000

OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-

1N D= 12 $

034   SB44B1        BUC.         8.000

SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA

AVIND D= 50MM,SIMPLU

035   SC21A1    [ 1]BUC.         4.000

SIFON CADA DUS

036   SC07D1        BUC.        13.000

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE

MASCA DE BETON PREFABRICAT

036 2440490         BUC.        13.130

Lavoar obisnuit 45x55

036 4203519         BUC.        26.000

CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1

S 3343$

037   SC03A1        BUC.         4.000

CADA PENTRU DUS,CALIT.1,DIN FONTA

EMAILATA PATRATA CU 1...2 LATURI LIBERE

038   SC22A2        BUC.         1.000

PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U2

MONTAT CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE

CARAMIDA

039   SC07A#        BUC.         4.000

VAS CLOS,ECHIP,SEMIPORT,PORT SAN INCL PT

HAND,ASEZ PE PARD,REZ APA LA INALT,

SEMIINALT,SIF S

039 2442745         BUC.         4.040

Vas closet iesire laterala Semina alb

039 2452972         BUC.         4.000

REZERVOR WC R 5 NORMAL ALB C.1 NI1117$

040   SC19A1        BUC.        13.000

SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE

PORTELAN SANITAR

040 4202773         BUC.        13.000

SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4"" S 9611

ISC458 pag   40

=================================================================

041   SC31A1        BUC.        13.000

VENTIL DE SCURGERE TIP...

041 4203349         BUC.        13.000

VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU

RACORD S9610$

042   SC24A2    [ 1]BUC.        13.000

PORTPROSOP MONTAT PE PERETE

042 4204599         BUC.        13.000

PORTPROSOP

043   SC25A1    [ 2]BUC.        13.000

ETAJERA

043 2451484         BUC.        13.130

ETAJERA

044   SC26A2        BUC.        13.000

OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU

DIMENS.500X600MM

045   SC14A#        BUC.        13.000

PORTPAHAR,SAPUNIERA FONTA EM,PORTELAN

SANIT,ETC,MONT PE PERETE DE CARAM SAU

BCA

045 2453400         BUC.        13.130

Portsapun

046   SC30A1    [ 1]BUC.         4.000

SUPORT PT.HIRTIE (PORTHIRTIE)

047   SC18A5    [ 1]BUC.         4.000

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET DIN PVC

048   SD06A1        BUC.        13.000

BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU

LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

048 4201316         BUC.        13.000

Bat.stat. monocom.lav leader mix alba

049   SD02B#        BUC.         4.000

BATERIE BAIE AMESTEC,CU DUS FLEX SAU

FIX,INDIF INCHID,INCL PT HAND,MONT PE

PERETI DIN BETON

049 4201437         BUC.         4.000

Bat mono+fil cada dus LEader MIX alba

050   SD01A1    [ 1]BUC.        39.000

RACORD FLEXIBIL LA OBIECTELE SANITARE

050 7336203         BUC.        39.000

RACORD FLEXIBIL AVAND DIAMETRUL DE 3/8"

ISC458 pag   41

=================================================================

051   SD11A1        BUC.        39.000

ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD

OLANDEZ PT TEAVA DIN OTEL SI PLUMB CU D=

3/8 SAU D=1/2 TOLI

051 4204415         BUC.        39.000

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,

TIP FE - FI CU D = 1/2"

052   SD11A1        BUC.         2.000

ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD

OLANDEZ PT TEAVA DIN OTEL SI PLUMB CU D=

3/8 SAU D=1/2 TOLI

052 4204415         BUC.         2.000

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,

TIP FE - FI CU D = 1/2"

053   SD11A1        BUC.         9.000

ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD

OLANDEZ PT TEAVA DIN OTEL SI PLUMB CU D=

3/8 SAU D=1/2 TOLI

053 4204421         BUC.         9.000

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,

TIP FE - FI CU D = 3/4"

054   SD11A1        BUC.         6.000

ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD

OLANDEZ PT TEAVA DIN OTEL SI PLUMB CU D=

3/8 SAU D=1/2 TOLI

054 4204416         BUC.         6.000

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,

TIP FE - FI CU D = 1"

055   SD11A1        BUC.         2.000

ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD

OLANDEZ PT TEAVA DIN OTEL SI PLUMB CU D=

3/8 SAU D=1/2 TOLI

055 4204417         BUC.         2.000

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,

TIP FE - FI CU D = 1 1/4"

056   SD27A1        BUC.         4.000

HIDRANT INTERIOR DN=2TOLI,SIMBOL 535,

MONTAT IN ZID,ECHIPAT COMPLET CU RAMA SI

GEAM

056 6619023         M           80.000

FURTUN CAUCIUCAT PENTRU INCENDIU TIP C

2"" S 2164

ISC458 pag   42

=================================================================

057   SF05C#        M          339.000

SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA,

EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE,PP,PP -

R, D= 20 - 75 MM

058   SF01C#        M          339.000

EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA,

RECE,DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=

16-110 MM

059   CN23B#        MP.         18.000

Vopsitorii de calitate superioara,

executate cu vopsea de ulei pe conducte

avand diametrul exterior > 34 mm

059 6103268         KG           2.700

VOPSEA ROSIE (FP) V.231-1 NTR 90-80$

059 6105917         KG           0.144

EMAIL DUROL ALB E.101-1 NTR 90-80$

060  IZH21A         MP.         18.000

Izolarea frigorifica a conductelor cu

cochilii din polistiren expandat gata

confectionate, cu grosimea de 30, 40.

50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata

intr-un strat

060 2604083         MP.         18.720

TUB IZOLANT DE 6 MM

ARE008 pag   43

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ARE008 ARHITECTURA

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   CF39C+    [ 1]MP.        270.000

TENCUIELE DE IMPERMEABILIZARE SIKA

EXECUTATE CU MORTAR MONO-COMPONENT,

APLICAT PE SUPRAFETE DIN BETON LA

REZERVOARE DE APA, BAZINE, ELEMENTE DE

CONSTRUCTIE SUBTERANE, DIVERSE

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE...PRESIUNEA

APEI PESTE 1M COL.APA

ES1178 pag   44

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ES1178 INSTALATII ELECTRICE VOCE DATE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   EA01A2    [ 1]M           20.000

TUB IZOLANT IP-PVC, ETANS, IGNIFUG,

MONTAT INGROPAT CU D=16MM

002  ACD27A4+       M         1260.000

TUBURI WAVIN PVC-KG IMBINARE PRIN MUFE

SI GARNITURI, PENTRU INSTALATII DE

CANALIZARE EXTERIOARA , CU DIAMETRUL

NOMINAL DE DN= 110-125 MM, LUNGIME

TRONSON TEAVA 6 M.

002 2013939         M         1285.200

@ TUB uPVC -KG SN 8 CU MUFA SI GARNITURA

D= 110X3,2 MM, L= 6,0 M

003 CTC             BUC.        10.000

CAMIN TRAGERE CABLURI 100X100 CM, H=120

CM

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

003  TSA02F1        M.C.        12.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.TARE

>>> componenta 002

003  TRI1AA01A1     TONA        21.600

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.

1

>>> componenta 003

003  TRA01A10P      TONA        21.600

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

>>> componenta 004

003   SF06E#    [ 1]BUC.        10.000

CAMIN TRAGERE CABLURI 100X100 CM, H=120

CM, DIAMETRU CHEPENG=80 CM

>>> componenta 005

003  ACD01J1        BUC.        10.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A

ES1178 pag   45

=================================================================

004  TSA02F1        M.C.       130.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.TARE

005 RPCA03          M.C.       130.000

UMPLUTURA DE PAMANT EXECUTATA IN

STRATURI ORIZONTALE DE 20-30 CM GROS.

UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MANA

006 ED01XA          BUC.         2.000

MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,

COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,

INGROPATE,(INCL.DOZA);

006 5500338         BUC.         2.040

PRIZA TELEFONICA

007  TCA14Y1        KM.CABL.     0.250

INSTALARE CABLU DE TELECOM.IN SAPATURA

IN SANT EXISTENT

007 4824753         KM.          0.252

CABLU TELECOMUNICATII TCYY 1X2X0,5 P NID

2033

008 RPEG03A%        BUC.         1.000

Montare tablou de distributie FORMAT

PANOU ,DULAP,CELULA SAU PUPITRU.GATA

ECHIPATE AVAND GREUTATEA DE PANA LA

150KG

008 2021372         BUC.         1.000

RACK PRINCIPAL PARTER COMPLET ECHIPAT

009   ES15A5+       BUC.         1.000

MUFARE CABLU ANALOGIC FIBRA OPTICA CU

CANAL DE DATE

010   EM06A1+   [ 1]BUC.         1.000

PUNEREA IN FUNCTIUNE SI VERIFICAREA

INSTALATIEI

011  MLE1212231     BUC.         2.000

ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI ...PRIN

ZIDURI SAU CANALE

012  CMJ30G03A1     BUC.         5.000

STRAPUNGERI SI DALTUIRI ...STRAPUNGERI

ZID BETON SIMPLU G MAI MIC DE 12CM S=30-

50CMP MIJ MANUAL

013  CFMGM1015      BUC.        10.000

GAURIRE CU MASINA PORTABILA ELECTRICA ..

.CU ADANCIMEA GAURII DE 8-12MM SI

DIAMETRUL GAURII DE 8-12MM PENTRU 10BUC

ES1178 pag   46

=================================================================

014  MLE1111409     BUC.       500.000

MONTAREA DIBLURILOR DE LEMN PENTRU

FIXAREA TUBURILOR ,TEVILOR SI A

CABLURILOR ELECTRICE INSTALATE APARENT ,

PROCESUL DE MUNCA CUPRINDE CONFECTIONARE

A DIBLURILOR

014 2012527         BUC.       500.000

DIBLURI

ES1198 pag   47

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ES1198 INSTALATII ELECTRICE DETECTIE

SI SEMNALIZARE INCENDIU

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   EA01A2    [ 1]M           20.000

TUB IZOLANT IP-PVC, ETANS, IGNIFUG,

MONTAT INGROPAT CU D=16MM

002 EA01XA          M          600.000

TUB IZOLANT PVC SAU METAIC (PEL) DE

ORICE DIAMETRUMONTAT INGROPAT

002 6700329         M          660.000

TUB GOFRAT REZISTENT LA COMPRESIUNE,

IGNIFUG (E60) D=50 MM

003   EA16C#        BUC.         5.000

DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU

TEVI DE INSTALATIE IN MEDIU NORMAL TIP

NBU-PG16; NBU PG21

003 7318999         BUC.         5.000

DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU

TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21

004   ET10A1    [ 1]BUC.         1.000

APELATOR AUTOMAT GSM

004 2021370         BUC.         1.000

APELATOR AUTOMAT GSM

005   ED06A#        BUC.         4.000

BATERIE DE ACUMULATORI

005 3271499         BUC.         4.040

BATERIE DE ACUMULATORI 17 Ah/12V

006   EM02B1+   [ 1]BUC.         1.000

CENTRALA DETECTARE/AVERTIZARE INCENDIU

CONVENTIONALA 4-24 ZONE, ...CONEXIUNI/

LEGATURI, ETICHETARE;

007   ES15A5+       BUC.         3.000

MUFARE CABLU ANALOGIC FIBRA OPTICA CU

CANAL DE DATE

008   EM01C1+       BUC.         1.000

CENTRALA DETECTARE/AVERTIZARE INCENDIU

CONVENTIONALA MAXIM 4 ZONE,...VERIFICARI

/PROBE;

ES1198 pag   48

=================================================================

009   ES15A5+   [ 2]BUC.         2.000

CONECTOR PENTRU FIBRA OPTICA

010   EC08B1        M          130.000

CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS

PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.22-

61 COND.0,75-2,5MMP

010 4801791         M          133.900

CABLU REZISTENT LA FOC JE-H(St)H FE 180

E30 1x2x0.8

011   EC08B1        M          820.000

CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS

PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.22-

61 COND.0,75-2,5MMP

011 2018396         M          844.600

CABLU ARMAT FIBRA OPTICA 24 FIBRE

012   EM07A1+   [ 1]BUC.         4.000

INTERFATA ADRESABILA, MODUL COMENZI SI

SEMNALIZARE

012 2013248         BUC.         4.000

INTERFATA ADRESABILA, MODUL COMENZI SI

SEMNALIZARE

013  MLE1212231     BUC.        40.000

ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI ...PRIN

ZIDURI SAU CANALE

014  CMJ30G03A1     BUC.        20.000

STRAPUNGERI SI DALTUIRI ...STRAPUNGERI

ZID BETON SIMPLU G MAI MIC DE 12CM S=30-

50CMP MIJ MANUAL

015  CFMGM1015      BUC.        30.000

GAURIRE CU MASINA PORTABILA ELECTRICA ..

.CU ADANCIMEA GAURII DE 8-12MM SI

DIAMETRUL GAURII DE 8-12MM PENTRU 10BUC

016  MLE1111409     BUC.      4000.000

MONTAREA DIBLURILOR DE LEMN PENTRU

FIXAREA TUBURILOR ,TEVILOR SI A

CABLURILOR ELECTRICE INSTALATE APARENT ,

PROCESUL DE MUNCA CUPRINDE CONFECTIONARE

A DIBLURILOR

016 2012527         BUC.      4000.000

DIBLURI

RC1778 pag   49

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz RC1778 REZISTENTA REZERVOR

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 TSA01XB         M.C.       500.000

SAP.MANDE PAM.IN SP.INTINSE LA DEBLEE,

CANALE,GROPI IMPR,INDEP.STR.VEG IN TEREN

MIJLOCIU

002  TSD16A1        M.C.        19.000

STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE

BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE

10-12T

002  TSD15A1        M.C.         4.000

STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE

BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU

COMPRESOR DE 10-12T

003 RPCE40A%        MP.        130.000

STATURI IZOLATOARE DIN FOLIE PVC

003 RPDD27B%        MP.        130.000

ARMAREA PAMANTURILOR DE FUNDATIE SLABE

SAU INSTABILE IN MONOSTRAT SAU

MULTISTRAT, (LA DRUMURI, PLATFORME,

IMBRACAMINTI ASFALTICE, TERASAMENTE, IN

SPATELE ZIDURILOR DE SPTIJIN, ETC), CARE

PREZINTA INCARCARI MARI SI PERMANENTE,

EXEC.CU GEOTE

003 2010511         MP.        143.000

GEOTEXTILE CU GROSIMEA DE 5 CM

003 RPCE40A%    [ 1]MP.        130.000

STATURI IZOLATOARE DIN FOLIE PVC

004   CA01B1        M.C.        13.000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >

3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

004 2100896         M.C.        13.104

BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/

B150) CU 317 KG CIMENT

005   CA02C1        M.C.        92.000

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII

CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO

A CONSTR CU GROS <30CM

005 2100929         M.C.        92.736

BETON MARFA CLASA C20/25 (BC25/B330)

RC1778 pag   50

=================================================================

006   CA02J1        M.C.        32.000

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H

<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU

GROS.PLACII>10CM

006 3271515         M.C.        32.256

BETON MARFA CLASA C 25/30 (BC 30/B 400)

007   CB13A1        MP.        357.000

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA

CONSTRUCTII CU H<20M,LA PLACI SI GRINZI,

CU PLACAJ DE 8MM

008   CZ0301D1      KG         340.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC

52 D=6-8MM

008   CC02A2        KG         340.000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D

<8MM IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN

MORTAR

008   CZ0301K1      KG       13301.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC

52 D=10- 16 MM

008   CC02C1        KG       13301.000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE

IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM

CU DIST DIN PLAS

009  TRA01A05P      TONA       900.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010  TRA06A06       TONA       342.500

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =6 KM

011  TRA02A10       TONA        13.640

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

012  TRI1AA01C3     TONA       900.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

RC1798 pag   51

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz RC1798 REZISTENTA PLATFORME

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 TSA01XB         M.C.        30.000

SAP.MANDE PAM.IN SP.INTINSE LA DEBLEE,

CANALE,GROPI IMPR,INDEP.STR.VEG IN TEREN

MIJLOCIU

002  TSD16A1        M.C.         4.000

STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE

BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE

10-12T

002  TSD15A1        M.C.         1.000

STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE

BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU

COMPRESOR DE 10-12T

003 RPCE40A%    [ 1]MP.         30.000

STATURI IZOLATOARE DIN FOLIE PVC

003 RPDD27B%        MP.         30.000

ARMAREA PAMANTURILOR DE FUNDATIE SLABE

SAU INSTABILE IN MONOSTRAT SAU

MULTISTRAT, (LA DRUMURI, PLATFORME,

IMBRACAMINTI ASFALTICE, TERASAMENTE, IN

SPATELE ZIDURILOR DE SPTIJIN, ETC), CARE

PREZINTA INCARCARI MARI SI PERMANENTE,

EXEC.CU GEOTE

003 2010511         MP.         33.000

GEOTEXTILE CU GROSIMEA DE 5 CM

003 RPCE40A%    [ 1]MP.         30.000

STATURI IZOLATOARE DIN FOLIE PVC

004   CA01B1        M.C.         9.000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >

3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

004 2100896         M.C.         9.072

BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/

B150) CU 317 KG CIMENT

005   CA02C1        M.C.        10.000

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII

CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO

A CONSTR CU GROS <30CM

005 2100929         M.C.        10.080

BETON MARFA CLASA C20/25 (BC25/B330)

RC1798 pag   52

=================================================================

006   CB13A1        MP.         31.000

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA

CONSTRUCTII CU H<20M,LA PLACI SI GRINZI,

CU PLACAJ DE 8MM

007   CZ0301K1      KG        1455.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC

52 D=10- 16 MM

007   CC02C1        KG        1455.000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE

IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM

CU DIST DIN PLAS

008  TRA01A10P      TONA        54.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

009  TRA06A10       TONA        47.500

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

010  TRA02A10       TONA         1.460

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

011  TRI1AA01C3     TONA        54.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

SPH058 pag   53

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SPH058 INSTALATII SANITARE HIDRANTI

INTERIORI STATIE DE POMPARE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   IC42C1        BUC.         1.000

DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE

SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D =

200 MM

001 7318793         BUC.         1.000

DISTRIBUITOR COLECTOR 219X6 L=1,3M STUT

108X4 133X4 1/2 TOLI

002  M1B08A1    [ 5]BUC.         1.000

MONTARE GRUP POMPARE PENTRU STINGEREA

INCENDIILOR CU HIDRANTI INTERIORI

CONFORM LISTA ECHIPAMENTE

003  M1B08A1    [ 7]BUC.         1.000

MONTARE POMPA SUMERSIBILA CONFORM LISTA

ECHIPAMENTE

004  ACB08E1        M           18.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

150

004 3111666         M           18.090

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA

LA CALD 159 X 6 /OLT 35 S 404/2

005  ACB08C1        M           10.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

100

005 3304665         M           10.050

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA UI -

100(4 ) OL 32 1 S 7656

006  ACB08C1        M           10.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

100

006 3306211         M           10.050

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA G -

100(4 ) OL 32 1 S 7656

007   SA16E#        M            4.000

TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN

POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI

SOC-CULT,D=50 MM

SPH058 pag   54

=================================================================

007 6717062         M            4.080

TEAVA POLIET INALTA DENS PE 80,PN 6 DIAM

EXT 50MM

007 AUT7914         ORA          0.128

APARAT DE SUDURA SD

008   SD11E1        BUC.         1.000

MONTARE ROBINET SFERA D=1 1/2"

008 4500716         BUC.         1.000

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA 11/2"

009   SD07I#        BUC.         7.000

ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU

SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=

4"

009 4500749         BUC.         7.000

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA DN 100 MM

010  ACE09F1        BUC.         5.000

MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE

MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE

CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 1

010 4500753         BUC.         5.000

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA DN 150 MM

011  ACE09F1        BUC.         1.000

MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE

MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE

CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 1

011 4203184         BUC.         1.000

VENTIL ELECTROMAGNETIC DN 100

012   SE56A#        BUC.         1.000

FILTRU PENTRU APA POTABILA, CU MUFE

FILETATE PENTRU MONTAJ PE CONDUCTA,

DIMENS 1"-2"

012 2806227         BUC.         1.000

FILTRU IMPURITATI PENTRU APA POTABILA DN

100

013  TFD01A1        BUC.         1.000

MANOMETRU MONTAT PE CONDUCTA

013 7329015         BUC.         1.000

MANOMETRU UZ GENERAL CLASA 1,6 D=160MM 0

-40 BAR STAS 3589-78

014   SD14C1    [ 1]BUC.         2.000

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU

DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=1

1/4''

SPH058 pag   55

=================================================================

014 4500754         BUC.         2.000

ROBINET GOLIRE 11/4"

015   SD19F1        BUC.         1.000

ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,DIN

FONTA,CU FLANSE CU D=40MM

015 4501254         BUC.         1.000

CLAPETA DE SENS 11/2"

016   SD19G#        BUC.         1.000

ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT CU

MUFE FILETATE, AVAND DIAMETRUL DE 4"

016 4501255         BUC.         1.000

CLAPETA DE SENS 4"

017   SD26C1        BUC.         2.000

SORB CU VENTIL DE RETINERE,DIN FONTA,CU

FLANSA,PENTRU INSTALATII DE POMPARE,CU D

=150MM

018   SB51A1        KG          25.000

SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA

CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.

CANALIZARE,AVIND PINA LA 2

018 3400201         KG          25.000

OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-

1N D= 12 $

019 RPGD07B#        MP.         11.000

GRUNDUIREA SI VOPSIREA CONDUCTELOR SI

APARATELOR,DIAMETRUL EXTERIOR PESTE 60

MM

020 RPCR51B1        MP.         11.000

VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D>60 MM

*

SRT088 pag   56

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SRT088 INSTALATII SANITARE RETELE

EXTERIOARE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  ACA11C1#       M          310.000

MONT.IN PAMANT A TEVILOR DIN POLIETILENA

DE INALTA DENS.,DESTINATE ALIM.CU APA,

ASAMB.PRIN SUDURA

001 6701156         M          314.650

TV HDPE 80 pn 10 DN 160x14.6

001 7118711         BUC.        52.700

Mufa din PEHD ptr.electrofuziune Dext.=

160mm

002  ACA11B1#       M          340.000

MONT.IN PAMANT A TEVILOR DIN POLIETILENA

DE INALTA DENS.,DESTINATE ALIM.CU APA,

ASAMB.PRIN SUDURA

002 6701153         M          345.100

TV HDPE 80 pn 10 DN 110 x 10

002 7108714         BUC.        58.650

Mufa din PEHD ptr.electrofuziune Dext.=

110mm

003  ACA11B1#       M           80.000

MONT.IN PAMANT A TEVILOR DIN POLIETILENA

DE INALTA DENS.,DESTINATE ALIM.CU APA,

ASAMB.PRIN SUDURA

003 6701152         M           81.200

TV HDPE 80 pn 10 DN 90x 8.2

003 7108713         BUC.        13.600

Mufa din PEHD ptr.electrofuziune Dext=

90mm

004  ACA11A1#       M          140.000

MONT.IN PAMANT A TEVILOR DIN POLIETILENA

DE INALTA DENS.,DESTINATE ALIM.CU APA,

ASAMB.PRIN SUDARE

004 7108550         M          142.100

Teava din polietilena de inalta

densitate PE80, Pn 10 63x5,8mm

004 7108711         BUC.        23.800

Mufa din PEHD ptr. electrofuziune Dext.=

63mm

SRT088 pag   57

=================================================================

005  ACB09A3        M          310.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL

MONTATA PRIN INSURUBARE D 1/2 " ZINCATA

005 3305866         M          316.200

CONDUCTA DIN OTEL ZINCAT PREIZOLATA 1/

2", INCLUSIV FITINGURILE

006  ACB09A5        M           65.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL

MONTATA PRIN INSURUBARE D 3/4 " ZINCATA

006 3305867         M           66.300

CONDUCTA DIN OTEL ZINCAT PREIZOLATA 3/

4", INCLUSIV FITINGURILE

007  ACB09B2        M           65.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL

MONTATA PRIN INSURUBARE D 1 " ZINCATA

007 3305868         M           66.300

CONDUCTA DIN OTEL ZINCAT PREIZOLATA 1",

INCLUSIV FITINGURILE

008  ACB09B4        M           45.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL

MONTATA PRIN INSURUBARE D 1 1/4 "

ZINCATA

008 3305869         M           45.900

CONDUCTA DIN OTEL ZINCAT PREIZOLATA 11/

4", INCLUSIV FITINGURILE

009  ACB09B5        M           90.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL

MONTATA PRIN INSURUBARE D 1 1/2 " NEAGRA

009 3305870         M           91.800

CONDUCTA DIN OTEL ZINCAT PREIZOLATA 11/

2", INCLUSIV FITINGURILE

010  ACB09C2        M          275.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL

MONTATA PRIN INSURUBARE D 2 " ZINCATA

010 3305871         M          280.500

CONDUCTA DIN OTEL ZINCAT PREIZOLATA 2",

INCLUSIV FITINGURILE

011  ACB09C4        M           70.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL

MONTATA PRIN INSURUBARE D 2 1/2 "

ZINCATA

011 3305872         M           71.400

CONDUCTA DIN OTEL ZINCAT PREIZOLATA 21/

2", INCLUSIV FITINGURILE

SRT088 pag   58

=================================================================

012  ACB09D2        M          215.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL

MONTATA PRIN INSURUBARE D 3 " ZINCATA

012 3305873         M          219.300

CONDUCTA DIN OTEL ZINCAT PREIZOLATA 3",

INCLUSIV FITINGURILE

013  ACB08E1        M          230.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

150

013 3305874         M          234.600

CONDUCTA DIN OTEL PREIZOLATA Dn 150 MM,

INCLUSIV FITINGURILE

014  ACB08D1        M          210.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

125

014 3305875         M          214.200

CONDUCTA DIN OTEL PREIZOLATA Dn 125 MM,

INCLUSIV FITINGURILE

015  ACB08C1        M          130.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

100

015 3305876         M          132.600

CONDUCTA DIN OTEL PREIZOLATA Dn 100 MM,

INCLUSIV FITINGURILE

016  ACB09D2        M          130.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL

MONTATA PRIN INSURUBARE D 3 " ZINCATA

016 3305878         M          132.600

CONDUCTA DIN OTEL PREIZOLATA 3",

INCLUSIV FITINGURILE

017  ACB09C4        M           20.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL

MONTATA PRIN INSURUBARE D 2 1/2 "

ZINCATA

017 3305879         M           20.400

CONDUCTA DIN OTEL PREIZOLATA 21/2",

INCLUSIV FITINGURILE

018  ACB09C2        M           70.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL

MONTATA PRIN INSURUBARE D 2 " ZINCATA

018 3305880         M           71.400

CONDUCTA DIN OTEL PREIZOLATA 2",

INCLUSIV FITINGURILE

SRT088 pag   59

=================================================================

019  ACB09B4        M           35.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL

MONTATA PRIN INSURUBARE D 1 1/4 "

ZINCATA

019 3305881         M           35.700

CONDUCTA DIN OTEL PREIZOLATA 11/4",

INCLUSIV FITINGURILE

020  ACB09B2        M          180.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL

MONTATA PRIN INSURUBARE D 1 " ZINCATA

020 3305882         M          183.600

CONDUCTA DIN OTEL PREIZOLATA 1",

INCLUSIV FITINGURILE

021  ACD27A4+       M          180.000

TUBURI WAVIN PVC-KG IMBINARE PRIN MUFE

SI GARNITURI, PENTRU INSTALATII DE

CANALIZARE EXTERIOARA , CU DIAMETRUL

NOMINAL DE DN= 110-125 MM, LUNGIME

TRONSON TEAVA 6 M.

021 2013939         M          183.600

@ TUB uPVC -KG SN 8 CU MUFA SI GARNITURA

D= 110X3,2 MM, L= 6,0 M

022  ACD27B4+       M           60.000

TUBURI WAVIN PVC-KG IMBINATE PRIN MUFE

SI GARNITURI ,PENTRU INSTALATII DE

CANALIZARE EXTERIOARA CU DIAMETRUL

NOMINAL DE :...DN 150-200MM LUNGIME

TRONSON TEAVA 6M

022 2013943         M           61.200

TUB PVC-KG SN 8 CU MUFA SI GARNITURA D=

160X4.7MM L=6.0M

023  ACD27B4+       M          525.000

TUBURI WAVIN PVC-KG IMBINATE PRIN MUFE

SI GARNITURI ,PENTRU INSTALATII DE

CANALIZARE EXTERIOARA CU DIAMETRUL

NOMINAL DE :...DN 150-200MM LUNGIME

TRONSON TEAVA 6M

023 2013947         M          535.500

TUB PVC -KG SN8 CU MUFA SI GARNITURA D=

200X5.9MM L=6.0M

024  ACD27B4+       M           60.000

TUBURI WAVIN PVC-KG IMBINATE PRIN MUFE

SI GARNITURI ,PENTRU INSTALATII DE

CANALIZARE EXTERIOARA CU DIAMETRUL

NOMINAL DE :...DN 150-200MM LUNGIME

TRONSON TEAVA 6M

SRT088 pag   60

=================================================================

024 2013950         M           61.200

TUB PVC -KG SN8 CU MUFA SI GARNITURA D=

250X7.3MM L=6.0M

025  ACD27C4+       M          190.000

TUBURI WAVIN PVC-KG IMBINATE PRIN MUFE

SI GARNITURI ,PENTRU INSTALATII DE

CANALIZARE EXTERIOARA CU DIAMETRUL

NOMINAL DE :...DN 300-400MM LUNGIME

TRONSON TEAVA 6M

025 2013953         M          193.800

TUB PVC-KG SN8 CU MUFA SI GARNITURA D=

315X9.2MM L=6.0M

026  ACD27C4+       M          140.000

TUBURI WAVIN PVC-KG IMBINATE PRIN MUFE

SI GARNITURI ,PENTRU INSTALATII DE

CANALIZARE EXTERIOARA CU DIAMETRUL

NOMINAL DE :...DN 300-400MM LUNGIME

TRONSON TEAVA 6M

026 2013956         M          142.800

TUB PVC KG SN8 CU MUFA SI GARNITURA D=

400X11,7 MM, L=6.0 M

027  ACE02A1        BUC.        21.000

GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS

6701-73 CAROSABILA TIP A1

028  ACB06B%        BUC.         5.000

MONTAREA HIDRANTILOR DE INCENDIU

SUBTERANI SI SUPRATERANI, PE POZITIE

EXISTENTA, AVAND DIAMETRULDE:...DN=100

SUPRATERAN

028 7324341         BUC.         5.000

Hidrant suprateran de incend DN 100

compet echip

029   IA32F1        BUC.         1.000

SEPARATOR DE NAMOL TIP B CU GURA DE

VIZITARE CU D: 1000-1200 MM

030   IA32E1    [ 1]BUC.         3.000

MONTARE SEPARATOR HIDROCARBURI

031 SD10XD          BUC.         5.000

ROBINET DE COLT CU VENTIL SI PLUTITOR

SAU ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT

AVIND DIAM:125 SI

031 4500755         BUC.         5.000

ROBINET GOLIRE 2"

032  M1B08A1    [ 7]BUC.         3.000

MONTARE POMPA SUMERSIBILA CONFORM LISTA

ECHIPAMENTE

SRT088 pag   61

=================================================================

033  ACE120A1+  [ 1]BUC.        58.000

CAMIN DE VIZITARE PENTRU CANALIZARE CU

DIAMETRUL DE 1000 MM, PREFABRICAT

INCLUSIV TREPTELE DE ACCES

033 6193715         BUC.        58.000

CAMIN DE VIZITARE PENTRU CANALIZARE CU

DIAMETRUL DE 1000 MM, PREFABRICAT

INCLUSIV TREPTELE DE ACCES

034  ACE11B1#   [ 1]BUC.         5.000

CAMIN DE INSPECTIE PENTRU CANALIZARE CU

DIAMETRUL DE 400 MM

034 6193716         BUC.         5.000

CAMIN DE INSPECTIE PENTRU CANALIZARE CU

DIAMETRUL DE 400 MM

035  ACD01J1        BUC.        58.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A

036  ACD01J1        BUC.         5.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A

037  TSC02B1        100 MC.     20.000

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.

2

038  TSD02A1        100 MC.     17.000

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.

CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.

CU GROS.DE 15-20C

039  TSD05B1        100 MC.     17.000

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A

UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE

STRAT DIN PAM.COEZI

040  ACE16A1        M          500.000

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR

METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.

CONDUCTE

041  TSF01D1        MP.       1200.000

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,

21-0,6M INT.DULA

042  TSA04I1        M.C.       150.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.

SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.

3,01-4,5M T.TARE

SRT088 pag   62

=================================================================

043  TRA01A10P      TONA       270.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

044 2121394         BUC.       840.000

PERNE DE DILATARE

045  W2H07A1    [ 7]M         3650.000

BANDA PVC PENTRU AVERTIZARE

045 2121395         M         3650.000

BANDA PVC PENTRU AVERTIZARE

046  TRA02A10       TONA         4.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

047  W2H07A1    [ 8]M         2240.000

CABLU DE SEMNALIZARE

047 4700042         M         2240.000

CABLU DE SEMNALIZARE

048 2121396         BUC.         1.000

SISTEM DE SEMNALIZARE DEFECTE PENTRU

CONDUCTELE PREIZOLATE

049   YC01RON       LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

RIGOLA CU CAPAC CAROSABIL, CU LATIMEA DE 0,3 M SI LUNGIMEA

DE 30 M, CU RACORD Dn 200 MM, PREVAZUTA CU SIFON SI DEPOZIT

- 2 BUC

049   YB01RON       LEI.

DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

MONTAJ RIGOLA - 2 BUC

ECT728 pag   63

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ECT728 INSTALATII ELECTRICE CURENTI

TARI RETELE EXTERIOARE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   EA01A2    [ 1]M           50.000

TUB IZOLANT IP-PVC, ETANS, IGNIFUG,

MONTAT INGROPAT CU D=16MM

002   EA02B3    [ 1]M          550.000

TUB PVC CU D=63 MM MONTAT IN PAMANT

002 6700615         M          555.500

Teava PVC -G Pn 10 DN 63x3

003   EA02B3    [ 2]M          490.000

TUB PVC CU D= 110 MM MONTAT IN PAMANT

003 6700648         M          494.900

TUB PVC DN 110 110X3.2

004   EA02B3    [ 3]M          360.000

TUB PVC CU D=50MM MONTAT IN PAMANT

004 6700026         M          396.000

TUB GOFRAT PVC REZISTENT LA COMPRESIUNE,

IGNIFUG (E60) D=50 MM,

005   EA14A#        BUC.         2.000

DOZA CENTRALIZATOARE PENTRU CONDUCTORI

MONTATI IN TUBURILE COLOANELOR

INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MONTATA

APARENT

005 7319034         BUC.         2.000

DOZA PATRATA $

006   EA16C#        BUC.         5.000

DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU

TEVI DE INSTALATIE IN MEDIU NORMAL TIP

NBU-PG16; NBU PG21

006 7318999         BUC.         5.000

DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU

TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21

007   SA02G1        M           10.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.

ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.

IND.IN COLOANE D=2 1/2T

ECT728 pag   64

=================================================================

007 3306106         M           10.100

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -

65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

008   SA02H1        M           20.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.

ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.

IND.IN COLOANE D=3 T

008 3306118         M           20.200

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -

80(3 ) OL 32 1 S 7656

009   EB01A#        M           30.000

CONDUCTOR DE AL SAU CU, IZOLAT, INTRODUS

IN TUBURI SAU TEVI DE PROTECTIE CU

SECTIUNEA PANA LA 4 MMP

009 4826880         M           30.900

CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865 $

009 4833057         BUC.         6.000

CONECTOR PENTRU 2 - 3 CONDUCTOARE DIN

CUPRU MONOFILAR AV ND SECTIUNEA DE 1,5

MMP

010   EB01A#        M           20.000

CONDUCTOR DE AL SAU CU, IZOLAT, INTRODUS

IN TUBURI SAU TEVI DE PROTECTIE CU

SECTIUNEA PANA LA 4 MMP

010 4826892         M           20.600

CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865 $

010 4833058         BUC.         4.000

CONECTOR PENTRU 2 - 4 CONDUCTOARE DIN

CUPRU MONOFILAR AV ND SECTIUNEA DE 2,5

MMP

011   EB08B1        M           30.000

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU

NUL A APARATELOR ELECTRICE,DIN BANDA

OTEL LAMINATA 25X4 M

012   EC01C#        M           15.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

012 4807890         M           15.450

CABLU DIN CUPRU CU IZOLATIE SI MANTA PVC

CU REZISTENTA MARITA LA PROPAGAREA

FLACARILOR PENTRU TENSIUNI 0,6/1 KV

SIMBOL CYYF DE 3X1,5 MMP

ECT728 pag   65

=================================================================

013   EC01C#        M           40.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

013 4807870         M           41.200

CABLU DIN CUPRU CU IZOLATIE SI MANTA PVC

CU REZISTENTA MARITA LA PROPAGAREA

FLACARILOR PENTRU TENSIUNI 0,6/1 KV

SIMBOL CYYF DE 3X2,5 MMP

014   EC01C#        M           40.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

014 4801797         M           41.200

CABLU REZISTENT LA FOC NHXH 3 X 2.5 (

E60/FE180)

015   EC01C#        M          420.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

015 4801798         M          432.600

CABLU REZISTENT LA FOC NHXH 4 X 2.5 (

E60/FE180)

016   EC01C#        M          350.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

016 4801789         M          360.500

CABLU ARMAT CYAbY 3 x 2.5

017   EC01C#        M           15.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

ECT728 pag   66

=================================================================

017 4801795         M           15.450

CABLU REZISTENT LA FOC NHXH E90/FE180

4X4

018   EC01C#        M         1800.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

018 4801810         M         1854.000

CABLU ARMAT CYAbY 3 x 6

019   EC01C#        M            3.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

019 4801806         M            3.090

CABLU REZISTENT LA FOC NHXH 4 X 6 ( E60/

FE180)

020   EC01C#        M          210.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

020 4801790         M          216.300

CABLU ARMAT CYAbY 4 x 6

021   EC01C#        M          150.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

021 4801811         M          154.500

CABLU ARMAT CYAbY 5 x 6

022   EC01C#        M          120.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

ECT728 pag   67

=================================================================

022 4801812         M          123.600

CABLU ARMAT CYAbY 3 X 10

023   EC01C#        M           30.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

023 4801813         M           30.900

CABLU ARMAT CYAbY 4 x 10

024   EC01C#        M          210.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

024 4801782         M          216.300

CABLU REZISTENT LA FOC 180 MINUTE NHXH 4

x 10 (E180)

025   EC01C#        M          740.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

025 4801814         M          762.200

CABLU ARMAT CYAbY 4 x 16

026   EC01C#        M           15.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

026 4801807         M           15.450

CABLU REZISTENT LA FOC NHXH 5 X 16 (

E180/FE180)

027   EC01C#        M           40.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

ECT728 pag   68

=================================================================

027 4801815         M           41.200

CABLU ARMAT CYAbY 4 x 25

028   EC01C#        M          260.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

028 4801808         M          267.800

CABLU REZISTENT LA FOC NHXH 4 X 25 (

E180/FE180)

029   EC01C#        M          220.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

029 4801809         M          226.600

CABLU REZISTENT LA FOC NHXH 3 X 50 + 25

( E180/FE180)

030   EC01C#        M          230.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

030 4801786         M          236.900

CABLU ARMAT CYAbY 3 x 70 + 35

031   EC01C#        M          110.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

031 4801817         M          113.300

CABLU ARMAT CYAbY 3 X 95 + 50

032   EC01C#        M           70.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

ECT728 pag   69

=================================================================

032 4801788         M           72.100

CABLU ARMAT CYAbY 3 x 150 + 70

033   EC01C#        M           10.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

033 4801820         M           10.300

CABLU CYYF 3 X 150 + 70

034   EC01C#        M           20.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

034 4801821         M           20.600

CABLU CYYF 3 X 185 + 95

035   EC01C#        M           90.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

035 4801818         M           92.700

CABLU ARMAT CYAbY 3 X 185 + 95

036   EC01C#        M          100.000

CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE LA

LOCURI DE LAMPA SAU PRIZA, AVAND

SECTIUNEA CONDUCTOARELOR PANA LA 4 MMP,

MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU

DIBLURI DIN MATERIAL PLASTICAL PLASTIC,

INCLUSIV CONSOLELE

036 4801819         M          103.000

CABLU ARMAT CYAbY 3 X 240 + 120

037 RPEI18A1#       M           20.000

CABLU DE SEMNALIZARE DIN CUPRU,PTR.TENS.

0,25/0,5KV,SIMBOL CSYY-E,SECT.=3X1MMP

037 4812384         M           21.000

CABLU CSYY MASIV 5 X 1 S 8779 $

038 EC05XA          BUC.        27.000

CAP TERM.USCAT PT.CABLURI EL.SI DE SEMN.

CU IZOL.SIMANTA DIN PVC SAU CAUC.,NEARM.

,CU D< 21 MM

ECT728 pag   70

=================================================================

039 CTC1            BUC.        18.000

CAMIN TRAGERE CABLURI 100X100 CM

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

039  TSA02F1        M.C.        21.600

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.TARE

>>> componenta 002

039  TRI1AA01A1     TONA        38.880

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.

1

>>> componenta 003

039  TRA01A10P      TONA        38.880

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

>>> componenta 004

039   SF06E#    [ 1]BUC.        18.000

CAMIN TRAGERE CABLURI 100X100 CM, H=120

CM, DIAMETRU CHEPENG=80 CM

>>> componenta 005

039  ACD01J1        BUC.        18.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A

040  TSA02F1        M.C.       570.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.TARE

041 RPCA03          M.C.       570.000

UMPLUTURA DE PAMANT EXECUTATA IN

STRATURI ORIZONTALE DE 20-30 CM GROS.

UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MANA

042 ED01XA          BUC.         1.000

MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,

COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,

INGROPATE,(INCL.DOZA);

042 5500677         BUC.         1.020

INTRERUPATOR CUMPANA CAPSUL ANTIGRON

SIMB 070 250V 10A $

043   ED10K1        BUC.         3.000

BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,

ACTION.LA DIST.CARCASA MET.ET.DIBLU MAT.

PL.

043 5500123         BUC.         3.000

BUTON ACTIONARE TRAPA FUM

ECT728 pag   71

=================================================================

044  W2E19A01   [ 1]BUC.         1.000

SENZOR CREPUSCULAR COMANDA ILUMINAT

EXTERIOR

044 5536201         BUC.         1.000

SENZOR CREPUSCULAR C-DA ILUMINAT

EXTERIOR

046   EE12A#        BUC.         2.000

CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI

FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 1 SAU 2

LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL

PLASTIC

046 5102451         BUC.         2.006

CORP ILUMINAT FLUORESCENT CPA 2X40 W+

CONDENSATOR

046 2018364         BUC.         2.000

ACUMULATOR CAPSULAT 12V/7Ah, FARA

INTRETINERE

051  W2F02A#        BUC.         8.000

Corp de iluminat stradal pt. lampa cu

vapori de mercur sau sodiu montat pe

stalpi cu platforma ridicatoare cu brat

051 2021779         BUC.         8.000

APARAT DE ILUMINAT SCHREDER TIP AMPERA

MIDI 48LED/106W/0.7A/5119,IP66, IK09, Tc

4000K, 100.000 h L80, CLASA I, 10KV SI

SIGURANTA 4A, DISPOZITIV DE CONTROL

LOCAL LuCo NXP INCLUS SAU SIMILAR

051  W2A16B#        BUC.         4.000

Stalp pentru iluminat public stradal din

teava de otel, montat cu automacaraua in

fundatie turnata stalp de peste 5m

051 5100325         BUC.         4.000

STALP DIN OTEL ANTARES, ROTUND, CONIC,

LUNGIME 8.9 M, (DEASUPRA SOLULUI 8 M,

PARTE INGROPATA 0.9M) DIMENSIUNI USA

VIZITARE 400X100 MM, LA 500 MM DE LA

SOL, OTEL S235, GR 4 MM, SUDURA

INVIZIBILA, CUTIE DE CONEXIUNE SOGEXI

POLIPAK INCLUSA

051 3271520         BUC.         8.000

BRAT 0.5 M

052  W2F02A#        BUC.         7.000

Corp de iluminat stradal pt. lampa cu

vapori de mercur sau sodiu montat pe

stalpi cu platforma ridicatoare cu brat

ECT728 pag   72

=================================================================

052 2021779         BUC.         7.000

APARAT DE ILUMINAT SCHREDER TIP AMPERA

MIDI 48LED/106W/0.7A/5119,IP66, IK09, Tc

4000K, 100.000 h L80, CLASA I, 10KV SI

SIGURANTA 4A, DISPOZITIV DE CONTROL

LOCAL LuCo NXP INCLUS SAU SIMILAR

052  W2A16B#        BUC.         7.000

Stalp pentru iluminat public stradal din

teava de otel, montat cu automacaraua in

fundatie turnata stalp de peste 5m

052 5100325         BUC.         7.000

STALP DIN OTEL ANTARES, ROTUND, CONIC,

LUNGIME 8.9 M, (DEASUPRA SOLULUI 8 M,

PARTE INGROPATA 0.9M) DIMENSIUNI USA

VIZITARE 400X100 MM, LA 500 MM DE LA

SOL, OTEL S235, GR 4 MM, SUDURA

INVIZIBILA, CUTIE DE CONEXIUNE SOGEXI

POLIPAK INCLUSA

052 3271520         BUC.         7.000

BRAT 0.5 M

053  W2F02A#        BUC.        25.000

Corp de iluminat stradal pt. lampa cu

vapori de mercur sau sodiu montat pe

stalpi cu platforma ridicatoare cu brat

053 2021780         BUC.        25.000

APARAT DE ILUMINAT SCHREDER TIP AMPERA

MIDI 32LED/71W/0.7A/5118,IP66, IK09, Tc

4000K, 100.000 h L80, CLASA I, 10KV SI

SIGURANTA 4A, DISPOZITIV DE CONTROL

LOCAL LuCo NXP INCLUS SAU SIMILAR

053  W2A16B#        BUC.        25.000

Stalp pentru iluminat public stradal din

teava de otel, montat cu automacaraua in

fundatie turnata stalp de peste 5m

053 5100325         BUC.        25.000

STALP DIN OTEL ANTARES, ROTUND, CONIC,

LUNGIME 8.9 M, (DEASUPRA SOLULUI 8 M,

PARTE INGROPATA 0.9M) DIMENSIUNI USA

VIZITARE 400X100 MM, LA 500 MM DE LA

SOL, OTEL S235, GR 4 MM, SUDURA

INVIZIBILA, CUTIE DE CONEXIUNE SOGEXI

POLIPAK INCLUSA

053 3271520         BUC.        25.000

BRAT 0.5 M

054  W2F02A#        BUC.         8.000

Corp de iluminat stradal pt. lampa cu

vapori de mercur sau sodiu montat pe

stalpi cu platforma ridicatoare cu brat

ECT728 pag   73

=================================================================

054 2021780         BUC.         8.000

APARAT DE ILUMINAT SCHREDER TIP AMPERA

MIDI 32LED/71W/0.7A/5118,IP66, IK09, Tc

4000K, 100.000 h L80, CLASA I, 10KV SI

SIGURANTA 4A, DISPOZITIV DE CONTROL

LOCAL LuCo NXP INCLUS SAU SIMILAR

054  W2A16B#        BUC.         8.000

Stalp pentru iluminat public stradal din

teava de otel, montat cu automacaraua in

fundatie turnata stalp de peste 5m

054 5100325         BUC.         8.000

STALP DIN OTEL ANTARES, ROTUND, CONIC,

LUNGIME 8.9 M, (DEASUPRA SOLULUI 8 M,

PARTE INGROPATA 0.9M) DIMENSIUNI USA

VIZITARE 400X100 MM, LA 500 MM DE LA

SOL, OTEL S235, GR 4 MM, SUDURA

INVIZIBILA, CUTIE DE CONEXIUNE SOGEXI

POLIPAK INCLUSA

054 3271520         BUC.         8.000

BRAT 0.5 M

055 EF02XB          BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOU,DULAP SAU

PUPITRE,GATA CONF.AVIND GR.=301-500 KG.

SISTEM TELEGESTIUNE ILUMINAT

055 5211245         BUC.         1.000

CUTIE COMANDA REVENIRE FLUX LA NIEL 100%

DIN STAREA DE DIMMING (CONTROLLER, BUTON

ACTIONARE, PROTECTII SI LAMPA

SEMNALIZARE)

055 5211246         BUC.         1.000

DISPOZITIV DE CONTROL ZONAL SECO,

INCLUSIV 2 SIGURANTE FUZIBILE DE 6A SI

TREI VARISTORI

056 EF02XB          BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOU,DULAP SAU

PUPITRE,GATA CONF.AVIND GR.=301-500 KG.

SISTEM TELEGESTIUNE ENERGIE ELECTRICA

056 5211247         239          1.000

SISTEM TELEGESTIUNE ENERGIE ELECTRICA

(CONCENTRATOR DATE, CONVERTOR RS485/

RS232, CABLAJE, PC, )

057   ED08J1        BUC.         3.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE

MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU

CONSTRUCTIE CAPSULA

057 5536133         BUC.         3.030

PRIZA MONOFAZICA SIMPLA, 16A/230V MONTAJ

APARENT CU DOZA DE APARAT MINIM IP44

ECT728 pag   74

=================================================================

058   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

058 5538041         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC GENERAL ANSAMBLU T.G

ECHIPAT CONFORM SCHEMA + MONTAJ

059   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

059 5538042         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC VITALI ROL SECURITATE LA

INCENDIU ANSAMBLU TV.ANS.INC.,ECHIPAT

CONFORM SCHEMA + MONTAJ

060   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

060 5538043         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC VITALI CORPURI C1 SI C18

TV. C1&C18, ECHIPAT CONFORM SCHEMA +

MONTAJ

061   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

061 5538044         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC BIROTICA ALIMENTAT PRIN

UPS-uri ,T. UPS ECHIPAT CONFORM SCHEMA +

MONTAJ

062   EF01B#    [ 2]BUC.         1.000

SISTEM AUTOMATIZARE UPS-uri

062 5538047         BUC.         1.000

SISTEM AUTOMATIZARE UPS-uri

063   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

063 5538045         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC ILUMINAT EXTERIOR T.IL.

EXT. ECHIPAT CONFORM SCHEMA + MONTAJ

ECT728 pag   75

=================================================================

064   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

064 5538046         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC FORTA STATIE POMPE

INCENDIU TF-INC (IP 57) INCLUSIV

INVERSOR LOCAL SURSA ECHIPAT CONFORM

SCHEMA + MONTAJ

065   EF06A#        BUC.         1.000

RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA

PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE

(APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

066   EF01B#    [ 3]BUC.         1.000

DULAP CONDENSATORI

066 5538050         BUC.         1.000

DULAP CONDENSATORI 150 kVar, reglaj in

12 trepte: 2 x 2.5 kVAr; 4 x 5 kVAr; 4 x

12.5 kCAr; 1 x 25 kVAr; 1 x 50 KvaR

067   EF01B#        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU

MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND

SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

068   EF01B#    [ 1]BUC.         2.000

PANOURI AFISARE NIVEL APA REZERVOR

INCENDIU + STARE FUNCTIONARE POMPE

INCENDIU

068 5538048         BUC.         2.000

PANOU AFISARE NIVEL APA REZERVOR

INCENDIU + STARE FUNCTIONARE POMPE

INCENDIU

069   EN14A2+       BUC.         4.000

Montare senzori tip contact, monitorizar

e stare , pe fir/ adresabil, radio,

montate aparent pe suport metal

069 5538049         BUC.         4.000

SONDE NIVEL REZERVOR APA INCENDIU,

COMPLET ECHIPATE, INCLUSIV CABLU COMANDA

070   EF06B#    [ 3]BUC.         1.000

RACORDARE GRUP POMPARE APE UZATE LA

INSTALATIA ELECTRICA

071   EF06A#    [19]BUC.         1.000

RACORDARE BARIERE AUTO LA INSTALATIA

ELECTRICA

ECT728 pag   76

=================================================================

072   EF06A#    [20]BUC.         3.000

RACORDARE CAMERE VIDEO LA INSTALATIA

ELECTRICA

073   CG03F1        MP.          1.000

PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU

COVOR PVC FARASUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF

<20MP CU PERVAZ LEM

073 3271191         MP.          1.100

COVOR DE CAUCIUC DIELECTRIC

074   EH01A#        BUC.        27.000

INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE ELECTRICA

DE MAXIMUM 1 KV

075   EH05A#        BUC.         7.000

INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,

COMANDA, PROTECTIE, SEMNALIZARE A

PUPITRULUI DE COMANDA SI A CUTIEI CU

CLEME, TABLOU DIN CUTII CAPSULATE

076 RPEA07A1#   [ 1]BUC.       280.000

LEGATURI IN DOZE

077   EF06A#        BUC.       150.000

RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA

PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE

(APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

078   EF06B#        BUC.        80.000

RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA

70-150 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE

(APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

079   EI02J1        BUC.         5.000

ETANSAREA FLUXURILOR DE CABLURI IN

JGHIABURI

080  W1R06A1    [ 1]BUC.        43.000

ELECTROD VERTICAL OLZn PROFILAT IN CRUCE

50X50X3MM, L=2 M

081   EB08B1    [ 1]M          450.000

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU

NUL A APARATELOR ELECTRICE,DIN BANDA

OTEL LAMINATA 40X4 M

082  W2J03A#        BUC.         1.000

Verificarea prizelor de pamant

083   EB08B1    [ 1]M          700.000

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU

NUL A APARATELOR ELECTRICE,DIN BANDA

OTEL LAMINATA 40X4 M

ECT728 pag   77

=================================================================

084  TSA02F1        M.C.       115.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.TARE

085 RPCA03          M.C.       115.000

UMPLUTURA DE PAMANT EXECUTATA IN

STRATURI ORIZONTALE DE 20-30 CM GROS.

UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MANA

086 W1MN06A#        BUC.         8.000

Piesa de separatie pentru priza de

pamant

087  W1R04A1    [ 1]BUC.         1.000

PIESA EGALIZARE POTENTIAL LA TABLOU

ELECTRIC GENERAL TG

088   EG01O1        BUC.         1.000

TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-

7 DE 17M

089  W2A16A1        BUC.         1.000

STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE

TURNATA TEREN N0RMAL

089 6301802         BUC.         1.000

STALP INDEPENDENT PORTANT METALIC, H=23

M

090  MLE1111409     BUC.      1500.000

MONTAREA DIBLURILOR DE LEMN PENTRU

FIXAREA TUBURILOR ,TEVILOR SI A

CABLURILOR ELECTRICE INSTALATE APARENT ,

PROCESUL DE MUNCA CUPRINDE CONFECTIONARE

A DIBLURILOR

090 2012527         BUC.      1500.000

DIBLURI

4MI008 pag   78

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 4MI008 MARCAJE SI INDICATOARE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   DF18A1        BUC.         6.000

PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE

CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA

TI INDUSTRIAL

001 6301793         BUC.         6.000

STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL $

001 2100945         M.C.         0.600

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 $

002   DF19A1        BUC.         4.000

MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN

TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA

PLANTAT

002 7100017         BUC.         4.000

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.

TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848

003   DF19A1        BUC.         2.000

MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN

TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA

PLANTAT

003 7101011         BUC.         2.000

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.

PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848

004   DF19A1        BUC.         1.000

MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN

TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA

PLANTAT

004 7101619         BUC.         1.000

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.

OCTOGON H= 700MM F35 S1848

005   DF16A1        KM.          0.830

MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU

INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP

EMAIL,MICROBILE STIC

006   DF17A1        MP.        180.000

MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE

EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE

CAROSABILE

4MI008 pag   79

=================================================================

007  TRA01A11       TONA         2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 11 KM.

4S0008 pag   80

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 4S0008 SUPRASTRUCTURA CAROSABIL

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   DA06B2        M.C.       647.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI

ANTICAP CU ASTER MEC NISIP

002  TRA01A18       TONA      1430.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 18 KM.

003   DA06B1        M.C.      2311.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI

ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

004  TRA01A18       TONA      5106.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 18 KM.

005   DA06A2        M.C.       185.000

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT

REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP

CU ASTERNERE MANUA

006  TRA01A18       TONA       409.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 18 KM.

007 2025258         MP.       9242.000

FOLIE DIN PVC

008   DA14A1        M.C.      1941.000

FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI

PLATFORME CAROSABILE

008 2101060         M.C.      1956.520

BETON RUTIER BCR 4,5

009  TRA06A06       TONA      4852.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =6 KM

010   DE10A1        M         1036.000

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT

TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON

30 X 15 CM

4S0008 pag   81

=================================================================

010 2101035         M.C.        46.620

BETON C16/20 (B250)

011  TRA01A11       TONA       376.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 11 KM.

012   DC04B1        M         4159.000

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST

CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA

DRUMURI

013 RPDB13A%        M         4158.000

INTRETINERE ROSTURI SI COLMATARE

CRAPATURI ,LA IMBRACAMINTI CU LIANTI

HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS

ASIMILAT

4SV008 pag   82

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 4SV008 SPATII VERZI

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  TSD01D1        M.C.        48.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN F.TARE

002  TSH05D1        MP.        486.000

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA

<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE

30CM

003  TRA01A05P      TONA       263.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

004  TSH09A1        100 MP.      4.860

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE

ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

4T0008 pag   83

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 4T0008 TERASAMENTE SI CAROSABIL

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   DG06A1        M.C.      1144.000

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT

POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA

IMBRAC CAROSAB

002   DG04B1        M          240.000

DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE

BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON

003  TSC18B1        100 MC.     52.300

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.

IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2

004  TSC35B3        100 MC.     60.010

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA

2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M

005  TRA01A05P      TONA     12339.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

006  TSE06B1        100 MP.     92.400

PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR

SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.

IN PAM.COEZIV

4T0018 pag   84

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 4T0018 TERASAMENTE TROTUARE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   DG06A1        M.C.        30.000

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT

POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA

IMBRAC CAROSAB

002  TSA01D1        M.C.        21.000

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU

UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.F.TARE

003  TSC35B3        100 MC.      0.510

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA

2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M

004  TRA01A05P      TONA       113.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005  TSE06B1        100 MP.      1.450

PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR

SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.

IN PAM.COEZIV

4T0028 pag   85

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 4T0028 TROTUARE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   DA06A1        M.C.        15.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

002  TRA01A18       TONA        32.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 18 KM.

003   DA15A1        MP.        145.000

FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT

ALEI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT

DINAINTE PREGATIT

003 3271513         M.C.        14.645

BETON MARFA CLASA C 8/10 (BC 10/B 150)

004  TRA06A06       TONA        37.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =6 KM

005   DB01A1        MP.        145.000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM

BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV

PIATRA BITUMATE MEC

006   DB02D1        100 MP.      1.450

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU

EMULSIE CATIONICA

007   DB16D1        MP.        145.000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA

CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

007 3271516         TONA        13.630

BETON ASFALTIC BA8

008  TRA01A20       TONA        14.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 20 KM.

009   DE11A1        M          155.000

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT

INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE

FUND BETON 10 X 20 C

4T0028 pag   86

=================================================================

009 2101035         M.C.         3.100

BETON C16/20 (B250)

010  TRA01A11       TONA        14.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 11 KM.

95OS08 pag   87

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 95OS08 ORGANIZARE DE SANTIER

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   YC01RON       LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

AMORTISMENT BARACAMENTE

002   YC01RON       LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PICHET PSI

003 AUT5615         ORA         40.000

TRAILER 20T

004 AUT6731         ORA          8.000

MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

005   YB01RON       LEI.

DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

PAZA SANTIER

006   YC01RON       LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

GARD MOBIL

C10008 pag   88

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz C10008 CONSTRUCTII CIVILE REZERVOR

PSI

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  TSA12C1        M.C.        50.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

002  TRA01A10P      TONA        75.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

003 RPEXJ04B        M.C.        29.000

UMPLUTURA DE PAM.COMPACT.,EXEC.IN STRAT.

ORIZ.DE 20-30CM,UDATA SI BATUTA CU MAI

DE MINA DUPA POZ.

004   DA06B1        M.C.         6.500

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI

ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

005  TRA02A15       TONA        11.700

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 15 KM.

006  IZF04A1    [ 3]MP.         32.000

MONTAT FOLIE PVC

007 6716649         KG           6.400

FOLIE POLIETILENA 0,2 MM

008   CB02B1        MP.         16.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

009   CA01B1        M.C.        13.000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >

3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

009 2100957         M.C.        13.000

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $

010   CA02B1        M.C.        20.000

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

C10008 pag   89

=================================================================

010 2100995         M.C.        20.000

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

011  TRA06A15       TONA        80.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =15KM

012   CC01A1        KG        2000.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

013   CZ0302K1      KG        2000.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

014  TRB05A25       TONA         2.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

015  TRI1AA01F1     TONA         2.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

016  TRA02A15       TONA         2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 15 KM.

017  TRI1AA08F1     TONA         2.000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

018   CL21A1        KG          88.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE

INGLOBATE IN BETON

018 6309886         KG          88.000

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $

019  TRB05A25       TONA         0.088

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

020  TRI1AA01F1     TONA         0.088

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

C10008 pag   90

=================================================================

021  TRA02A15       TONA         0.088

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 15 KM.

022  TRI1AA08F1     TONA         0.088

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

C10038 pag   91

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz C10038 INSTALATII PSI REZERVOR PSI

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  ACB08H1        M            6.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

300

002 5600111         M            6.000

TEAVA 323X8 P235TR2

003  ACB08F1        M           12.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

200

004 5600030         M           12.000

TEAVA DN 200 X 8 P235TR2

005  ACB08C1        M            6.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

100

006 5600032         M            6.000

TEAVA DN 100 X 5.6 MM P235TR2

007  ACB08F1        M           12.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

200

007 5600030         M           12.000

TEAVA DN 200 X 8 P235TR2

008  ACB08C1        M            6.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

100

008 5600032         M            6.000

TEAVA DN 100 X 5.6 MM P235TR2

009  ACB08A1        M            6.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN

50

010 5600061         M            6.030

TEAVA DN 50 60 X 5.6 MM P235TR2

011  ACB11A1        TONA         0.080

LANS.SI CENTR.PIESE LEG.OL PT.SUD.G</=50

KG

012 5600113         BUC.         1.000

REDUCTIE C 323X8 / 273X8 P235TR2

C10038 pag   92

=================================================================

013 5600114         BUC.         1.000

REDUCTIE C 219,1X8/168.3X8 P235TR2

014  ACA11G1    [ 4]M           15.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN

EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 355

015 5600110         M           15.000

TEAVA OD 355 PE100 PN 10 SDR17.6

016  ACA11G1    [ 3]M            8.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN

EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210

017 5600029         M            8.000

TEAVA OD 225 PEHD PN 16 SDR17.6 PE 100

PN 10

018  ACA11D1    [ 5]M           10.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN

EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

019 5600031         M           10.000

TEAVA OD 110 PEHD PE 100 SDR17.6 PN 10

020  ACA11B2    [ 2]M            8.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN

EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 63

021 5600060         M            8.000

TEAVA OD 63 PEHD PE 100 SDR 17.6 PN 10

022  ACA13D1    [ 1]BUC.         2.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=355

023 5600115         BUC.         2.000

FITINGURI OD 355/DN 300 PEHD PE 100

024  ACA13D1        BUC.         1.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=225X10,8

025 5600033         BUC.         1.000

FITING OD225/DN 200 PEHD PE 100

026  ACA13A1        BUC.         1.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=125X6

027 5600034         BUC.         1.000

FITING OD110/DN 100 PEHD PE 100

028  ACA13A1        BUC.         1.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=125X6

C10038 pag   93

=================================================================

029 5600065         BUC.         1.000

FITING OD63/DN50 PEHD PE 100

030  ACB11A1        TONA         0.250

LANS.SI CENTR.PIESE LEG.OL PT.SUD.G</=50

KG

031 5600117         BUC.         4.000

COT 90 DN 300 P235TR2

032 5600035         BUC.         6.000

COT 90 DN 200 P235TR2

033 5600038         BUC.         1.000

COT 90 DN 100 P235TR2

034 5600067         BUC.         1.000

COT 90 DN 50 P235TR2

035  ACA13D1    [ 1]BUC.         1.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=355

035 5600118         BUC.         1.000

COT 90 OD 355 PEHD PE100

036  ACA13D1        BUC.         1.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=225X10,8

037 5600036         BUC.         1.000

COT 90 OD 225 PEHD PE 100 SDR 11

038  ACA13A1        BUC.         4.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=125X6

039 5600039         BUC.         2.000

COT 90 OD 110 PEHD PE 100 SDR11

040 5600068         BUC.         2.000

COT 90 OD 50 PEHD PE 100 SDR 11

041  ACB11A1        TONA         0.120

LANS.SI CENTR.PIESE LEG.OL PT.SUD.G</=50

KG

042 5600119         BUC.         1.000

TEU EGAL DN 250X8 P235TR2

043 5600120         BUC.         1.000

TEU EGAL DN 150X8 P235TR2

044  ACA13A1        BUC.         1.000

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A

TEVILOR PVC MMUFATE CU D=125X6

C10038 pag   94

=================================================================

045 5600121         BUC.         1.000

TEU EGAL OD 32X8 PE 100 PN 10 SDR 17.6

046  ACB10H1        BUC.         1.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 300

046 4408535         BUC.         1.000

FLANSA PLATA PN 16 300- 324 OL37-2 ET PU

S 8014$

047  ACB10G1        BUC.         1.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 250

048 5600122         BUC.         1.000

FLANSA CU GAT DN 250 PN 16 P280GH

049  ACB10F1        BUC.         2.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 200

050 5600042         BUC.         2.000

FLANSA CU GAT TIP 11 DN 200 PN 16 P235GH

051  ACB10C1        BUC.         1.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 100

052 5600043         BUC.         1.000

FLANSA CU GAT TIP 11 DN 100 PN 16 P235GH

053  ACB10A1        BUC.         1.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN

SUDURA ELECTR. AVIND DN = 50

054 5600123         BUC.         1.000

FLANSA CU GAT DN 50 PN 16 P280GH

055 5600124         BUC.        18.000

PREZON M24 X 174 OC

056 5712753         BUC.        36.000

PIULITA M24

057 5600044         BUC.        12.000

PREZON M20 X 160 C 45

058 5440005         BUC.        24.000

PIULITA M20

059 5600046         BUC.         8.000

PREZON M16 X 132 OC

060 5843146         BUC.        16.000

PIULITA HEXAGONALA SPREC S4071 OL37 M 16

C10038 pag   95

=================================================================

061  M1J40D1    [ 1]BUC.         2.000

MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE

DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT

T>225C DN=300-40

062 5600140         BUC.         2.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 300

063  M1J40C1    [ 1]BUC.         3.000

MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE

DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT

T>225C DN=200-25

064 5600048         BUC.         2.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 200 GS/IE

065 5600125         BUC.         1.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 250

066  M1J40B1    [ 1]BUC.         2.000

MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE

DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT

T>225C DN=65-150

067 5600050         BUC.         1.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 100 GS/IE

068 5600126         BUC.         1.000

GARNITURA SPIROMETALICA DN 50

069   SD15I1        BUC.         1.000

ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN

FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE

PRESIUNE,CU D=300MM

070 5600141         BUC.         1.000

ROBINET FLUTURA DN 300 P280GH

071   SD15H1        BUC.         1.000

ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN

FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE

PRESIUNE,CU D=250MM

071 5600127         BUC.         1.000

ROBINET FLUTURE DN 250 PN 16 OC

072   SD15G1        BUC.         1.000

ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN

FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE

PRESIUNE,CU D=200MM

073 5600052         BUC.         1.000

ROBINET FLUTURE DN 200 PN 16 P245GH

074   SD15D1        BUC.         1.000

ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN

FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE

PRESIUNE,CU D=100MM

C10038 pag   96

=================================================================

075 5600053         BUC.         1.000

ROBINET FLUTURE DN 100 PN 16 P245GH

076   SD15A1        BUC.         1.000

ROBINET CU SERTAR CU CORP OVAL,DIN

FONTA,CU MUFE,PENTRU CONDUCTE DE

PRESIUNE,CU D=50MM

077 5600069         BUC.         1.000

RONINET CU SFERA DN 50 PN 16 OC

078  IZH09B1        MP.         22.000

IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 IMPL SIRMA

AMB FETE GATA CONF GROS 60-120MM CIRC P

TERM PESTE 80CM

078 2606030         MP.         22.000

SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X 600X100

S5838/3$

079  IZI07C1    [ 1]MP.         22.000

PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU

TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090

-1,6 M CONF

079 5217818         KG          88.000

TABLA ALU-ZINC 0.5 MM

080  IZI07C2    [ 1]MP.         22.000

PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU

TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090

-1,6 M MONTARE

081  TRB05A25       TONA         2.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

082  TRI1AA01F1     TONA        25.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

083  TRA02A50       TONA         2.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

084  TRI1AA08F1     TONA         2.500

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

085 AUT6729         ORA         24.000

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

C10038 pag   97

=================================================================

086  W2H07C1    [ 3]M          150.000

PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1

KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC

087 2148115         M          150.000

BANDA AVERTIZOARE

088  TSA12C1        M.C.       150.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

089  TRA01A10P      TONA       240.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

090  ACE08A1        M.C.        50.000

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: NISIP

091  TRA02A25       TONA       100.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 25 KM.

092  TSD01A1        M.C.       100.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

093  TSD04C1        M.C.       100.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

20CM GROS.T.NECOEZIV

095   CA02B1        M.C.         4.400

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

095 2100995         M.C.         4.435

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

096  TRA06A20       TONA        11.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =20KM

097   CC02K1        KG         176.000

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H35-60M,

DIN PLASE,IN PERETI,DIAFRAGME,CU

DISTANTIERI DIN PLASTIC

097 2002349         KG         176.000

PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/

BUC) OL 37-1N $

C10038 pag   98

=================================================================

098  TRB05A25       TONA         0.176

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

099  TRI1AA01F1     TONA         0.176

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

100  TRA02A20       TONA         0.176

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 20 KM.

101  TRI1AA08F1     TONA         0.176

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

C10048 pag   99

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz C10048 MONTARE REZERVOR PSI

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  M1M03C1        TONA        10.000

DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA

ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,

SCHELETE METAL.5-10 T

002  M1A02F1        TONA         5.000

RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON

ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 10-20.

T.

003  TRB05A25       TONA        15.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

004  TRI1AA01F1     TONA        15.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

005  TRA02A50       TONA        15.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

006  TRI1AA08F1     TONA        15.000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

007 AUT6731         ORA         24.000

MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

Intocmit,                      Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)