| ANTEMĂSURĂTOARE ELECTRICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar: | CONPET S.A. | Cod document: | A715-E-03 |
| Cod proiect: | A 715 | Faza: | PT+DDE |
|  |  |  | Revizie 2 |
| Denumire proiect: | REABILITARE SALĂ POMPE STAȚIE CONSTANȚA SUD |  |  |

| Întocmit: | Ing. C. Neagu |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |

| Nr. crt. | Articol deviz | Denumirea echipament / activitate | Cantit. | U/M | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EE7XF | Corp de iluminat antiexploziv, tip CEAG ExLin Linear LED, ExLin 10L-2 GCS 750 T1 1/6 M20M Protecție antiexplozivă: Ex II 2 G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb; 11230Lm; IP66; IK10; 4000K; 230V; eficiență 120lm/W; kit de instalare pe grindă beton/metal Se includ 2 presetupe ATEX (pentru fiecare corp de iluminat), metalice cu dublă compresie pentru cablu armat tip CYAbY-F 3x2,5mmp, Dext.=15,5mm | 8 | buc | 1 |
|  | EE10F1 | Corp de iluminat antiexploziv cu kit de emergență cu autonomie 1,5h, tip CEAG ExLin 5L-1 NE+ G C S 750 T1 1/6 M20M CRI 70 Protecție antiexplozivă: Ex II 2 G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb; 5610Lm; IP66; IK10; 4000K; 230V; eficiență 120lm/W; kit de instalare pe grindă beton/metal Se includ 2 presetupe ATEX (pentru fiecare corp de iluminat), metalice cu dublă compresie pentru cablu armat tip CYAbY-F 3x2,5mmp, Dext.=15,5mm | 4 | buc | 2 |
|  | EE12D1 | Corp de iluminat de evacuare, Atex II (3G) IIB T4, min.IP66, echipat cu sursa LED 11W, cu kit de emergenta incorporat, autonomie 1,5h, (tip recomandat EE 11 PL - EATON) Se includ 2 presetupe ATEX (pentru fiecare corp de iluminat), metalice cu dublă compresie pentru cablu armat tip CYAbY-F 3x2,5mmp, Dext.=15,5mm | 5 | buc | 2 |
|  | W1D11AZ | Cutie de conexiuni Atex min. EPL: II (3G) IIB T4, min.IP66, echipată cu cleme șir min. 50buc. Se includ 10 buc./cutie - presetupe ATEX, metalice cu dublă compresie pentru cablu armat tip CYAbY-F 3x2,5mmp, Dext.=15,5mm. | 4 | buc | 2 |
|  | ED01L1 | Întrerupător bipolar de iluminat ATEX II (3G) IIB T4, IP66, 16A, (tip recomandat GHG 273 light switch - EATON) Se include o presetupă ATEX, metalică cu dublă compresie pentru cablu armat tip CYAbY-F 3x2,5mmp, Dext.=15,5mm | 4 | buc | 2 |
|  | EE10A1 | Senzor de mișcare / prezență, IP66, certificat ATEX pentru zona 1 de gaze (II (2G) IIB T4), cu distanța de detecție de min.8m, 230Vc.a., putere minim 1000W Se include o presetupă ATEX, metalică cu dublă compresie pentru cablu armat tip CYAbY-F 3x2,5mmp, Dext.=15,5mm | 4 | buc | 2 |
|  | EC03A1 | Cablu tip CYAbY-F 3x4mmp, instalat pe estacadă existentă, la înălțimea de aprox. 4,5m | 150 | m |  |
|  | EC03A1 | Cablu tip CYAbY-F 3x2,5mmp, instalat aparent | 110 | m | 2 |
|  | EC03A1 | Cablu tip CYAbY-F 4x2,5mmp, instalat aparent | 50 | m | 2 |
|  | EC12C1 | Execuție cap terminal pentru cablu tip CYAbY-F 3x4mmp | 2 | buc |  |
|  | EC12C1 | Execuție cap terminal pentru cablu tip CYAbY-F 3x2.5mmp | 24 | buc |  |
|  | EC12C1 | Execuție cap terminal pentru cablu tip CYAbY-F 4x2.5mmp | 18 | buc |  |
|  | EH01A1 | Verificare cabluri electrice | 22 | buc |  |
|  | ED2C1 | Întrerupător 2P+N, 16A, 30mA, instalat în tablou electric existent | 4 | buc | 2 |
|  | ATD29C | Construcții mecano zincate diferite (suport instalare corpuri de iluminat, accesorii de montaj cabluri electrice) | 100 | kg |  |
|  | RPEF20F1 | Demontare corpuri de iluminat ATEX | 63 | buc |  |
|  | RPED11A1 | Demontare doze de iluminat ATEX | 63 | buc |  |
|  | RPED10A1 | Demontare cabluri instalate aparent | 300 | m |  |
|  | TRA01A50 | Transport rutier materiale pe max. 50km | 3 | t |  |
|  | TRI1AA04D1 | Încărcare materiale | 3 | t |  |
|  | TRI1AC13B5 | Descărcare materiale | 3 | t |  |
|  | AUT5702 | Platformă pentru lucru la înălțime | 16 | ore | 2 |