| ANTEMĂSURĂTOARE ARHITECTURĂ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar: | CONPET S.A. | Cod document: | A715-A-AM |
| Cod proiect: | A 715 | Faza: | PT+DDE |
|  |  |  | Revizie 2 |
| Denumire proiect: | REABILITARE SALĂ POMPE STAȚIE CONSTANȚA SUD |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Ionescu |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |

| Nr. Crt. | Simbol art. deviz | Denumirea ansamblului, elementului CALCULE | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMOLĂRI SUPRASTRUCTURA |  |  |  |  |
|  | RPCT41A1 | Desfacerea izolației hidrofuge vechi în vederea refacerii 29,90x13,60+13,60x2x0,40=417,52 | 418 mp |  |
|  | RPCT40 B1 | Desfacerea șapei la acoperiș 29,90x13,60=406,64 | 407 mp |  |
|  | RPCT34 A1 | Demontarea ușilor, ferestrelor și grilelor de ventilație metalice 400 kg/buc (4,00/3,20 m) x5 buc+82,23 kg/buc (3,60/1,80 m)x5 buc + 36,58kg/buc (3,60/0,80 m)x10 buc+20,15 kg/buc (1,7/0,90 m)x5 buc+25,10 kg/mp x0,70x2,00 m x 1 buc + 4,90x1,40 m x 12,70kg/mp=2999,97 | 3000 kg |  |
|  | RPCT27A1 | Demontarea jgheaburilor și burlanelor jgheaburi 30,40x2=60,80 m burlane 6,10x8=48,80 m Total=109,60m | 110 m |  |
|  | RPCT03A1 | Demolarea zidurilor de cărămidă [1,40x0,90+ (0,90+0,20)x2,30]x0,125=0,48 | 0,5 mc |  |
|  | RPCT22A1 | Desfacerea pardoselilor de asfalt pe beton 29,70x11,70=347,49 | 384 mp |  |
|  | RPCT10A1 | Desfacerea tencuielilor interioare și exterioare obișnuite la pereți pe suprafețe care urmează a se retencui - Tencuieli interioare (29,70+11,70)x2x6,23+5,35 mp/stâlpx8 buc +1,58 mp/stâlpx4 buc+2,00 mx2x29,70 m =683,76 mp Se scad golurile 4,00x3,20x5 buc+3,60x0,80x10 buc+3,60x1,76x5+1,75x0,90x5=132,36 Total=551,40 mp - Tencuieli exterioare 30,83x2x6,10+12,40x2x6,45+0,45x2x5,20=540,77 Se scad golurile 4,00x3,20x5 buc+3,60x0,80x10 buc+3,60x1,76x5+1,75x0,90x5=132,36 Total =408,41 mp Total general =959,81 mp | 960 mp |  |
|  | RPCT11A1 | Desfacerea tencuielilor la tavane 29,70x11,70+1,70x4x11,70=427,05 | 427 mp |  |
|  | RpCT14C1 | Desfacerea tencuielilor la soclu 87,32 x0,50=43,66 | 44 mp |  |
|  | RpCT09D1 | Desfacerea trotuarelor 87,32x0,5x0,08=3,50 | 3,5 mc |  |
|  | TRB01A12 | Transportul cu roaba a materialelor rezultate din demolări | 87 t |  |
|  | TRI01A01C1 | Încărcare moloz prin aruncare directă în auto | 87 t |  |
|  | TRA01A10 | Transportul rutier al molozului cu autobasculanta | 87 t |  |
| SCHELĂ |  |  |  |  |
|  | CB47A1 | Schelă metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale, până la 30 m înălțime. 30,83x2x6,10+12,40x2x6,45+0,45x2x5,20=540,77 | 922 mp |  |
|  | AUT1303 | Chirie schelă | 520 ore |  |
|  | MDTC 5506025 | Transport schelă | 1 buc |  |
| ACOPERIȘ |  |  |  |  |
|  | IZF18A1 | Rectificarea suprafețelor cu mortar M100T, 0,5 cm gros. 29,90x13,60=406,64 | 407 mp |  |
|  | CZ0209A1 | Preparare mortar M100T (29,90x13,60+13,60x040x2)x0,005=2,09 | 2,1 mc |  |
|  | IZF01A1 | Amorsarea suprafețelor 29,90x13,60+13,60x040x2=417,44 | 418 mp |  |
|  |  | Procurare amorsă 417,44x0,3 kg/mp=125,23 | 125 kg |  |
|  | IZF02A1 | Strat difuzie pe suprafețe orizontale 417,44x2=834,88 | 835 mp |  |
|  |  | Procurare strat de difuzie (membrana perforata) | 835 mp |  |
|  | CE05A1 Asimilat | Învelitoare acoperiș panouri sandwich 15 cm gros | 418 mp |  |
|  |  | Procurare panouri sandwich acoperiș cu vată minerală bazaltică 15 cm grosime | 418 mp |  |
|  | CL22A1- Asimilat | Confecții metalice înglobate în beton – Deflectoare 10 bucx10 kg/buc=100 kg | 100 kg |  |
|  |  | Procurare deflectoare, inclusiv sistemul de pornire de la distanță | 10 buc |  |
|  | CE13B1 | Jgheaburi din tabla zincata de 0.5 mm grosime, înnădite prin petrecere pe cel puţin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, ştuţurile de racordare la burlane, tiranţii si cârligele de susţinere, dreptunghiulare cu secţiunea 8x14 cm, confecţionate pe şantier. 30,40x2=60,80 | 61 m |  |
|  | CE14B1 | Burlane din tabla zincata de 0.5 mm, înnădite prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin brăţări de otel zincat, inclusiv colturile, dreptunghiulare cu secţiunea 10x14 cm, confecţionate pe şantier 6,1x8=48,8 | 49 m |  |
|  | CE15B1 | Glafuri si copertine tablă zincată – aticuri și streșini (13,60+30,40)x2=88 | 88 m |  |
|  | CZ0209A1 | Mortar de var ciment M100T 88x0,005=0,44 | 0,5 mc |  |
| FINISAJE INTERIOARE |  |  |  |  |
|  | RPCJ13C1 | Reparaţii de tencuieli în jurul tocurilor la uşi și ferestre (3,60+1,76+3,60+0,80+3,60+0,80+1,75+0,90)x2x5+3,10x2x5+4,00x5=219 | 219 m |  |
|  | CZ0206E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M10-T, preparat cu ciment F25 și var pastă, manual. 219x0,007=1,53 | 1,53 mc |  |
|  | RPCJ09A1 | Reparaţii tencuieli interioare drişcuite, cu M25T pentru şpriţ și mortar M10T pentru grund și stratul vizibil (29,70+11,70)x2x6,23+5,35 mp/stâlpx8 buc +1,58 mp/stâlpx4 buc+2,00 mx2x29,70 m =683,76 mp Se scad golurile 4,00x3,20x5 buc+3,60x0,80x10 buc+3,60x1,76x5+1,75x0,90x5=132,36 Total=551,40 mp | 552 mp |  |
|  | CF03A1 | Tencuieli interioare drişcuite la tavane plane din beton monolit, cu mortar de var ciment marca M 25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre. 29,70x11,70+1,70x4x11,70=427,05 | 427 mp |  |
|  | CZ0206E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M10-T, preparat cu ciment F25 și var pastă, manual. 551,40x0,005=2,76 | 2,8 mc |  |
|  | CZ0207E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M25-T, preparat cu ciment F25 și var pasta, manual. 551,40x0,016+427,05x0,02=17,37 | 17,4 mc |  |
|  | CF10A1 | Glet aplicat pe tencuieli interioare drișcuite, manual, executat cu pasta de var și adaos de 100 kg ipsos la 1 mc var pasta 551,40+427,05=978,45 | 979 mp |  |
|  | RPCR24A1-1 | 0.45kg/mp Zugrăveli lavabile cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente | 979 mp |  |
|  | TRB01C15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, încărcare aruncare, descărcare răsturnare, distant 50 m | 47,8 t |  |
|  | TRB04B1 | Transportul materialelor cu lopata (max.3 m orizontal, sau 2 m vertical), material fără aderenta, 1 lopătare | 47,8 t |  |
|  | TRA06A30 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc, dist.=30 km | 47,8 t |  |
| FINISAJE EXTERIOARE – TERMOSISTEM |  |  |  |  |
|  | RpCJ50A1 | Reparații tencuieli exterioare drișcuite 30,83x2x6,10+12,40x2x6,45+0,45x2x5,20=540,77 Se scad golurile 4,00x3,20x5 buc+3,60x0,80x10 buc+3,60x1,76x5+1,75x0,90x5=132,36 Total =408,41 mp 408,41x30%=122,53 | 123 mp |  |
|  | CZ0208E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M50-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual. 122,53x0,008=0,98 | 1 mc |  |
|  | CZ0207E1 | Mortar de var ciment pentru tencuieli marca M25-T, preparat cu ciment F25 si var pasta, manual. 122,53x0,017=2,08 | 2,1 mc |  |
|  | IZF15C1 | Montarea prin lipire a stratului de vata minerala bazaltica (λD=0,034 W/mK, reacție la foc A1) și fixarea cu dibluri - 6 buc/mp, suprafața opacă a pereților, șpaleților 30,83x2x6,10+12,40x2x6,45+0,45x2x5,20=540,77 Se scad golurile 4,00x3,20x5 buc+3,60x0,80x10 buc+3,60x1,76x5+1,75x0,90x5=132,36 Total =408,41 mp In jurul golurilor ((3,60+1,75+3,60+0,80+3,60+0,80+1,75+0,90)x2x5+3,10x2x5+4,00x5)x0,20=43,8 Total =452,21 mp | 453 mp |  |
|  |  | Procurare vată minerală bazaltică (λD=0,034 W/mK, reacție la foc A1) pentru fațade, 10 cm grosime 408,41x0,10=40,84 | 41 mc |  |
|  |  | Procurare vată minerală bazaltică (λD=0,034 W/mK, reacție la foc A1), 5 cm gros, - pe 4 laturi ale golurilor de tâmplărie 43,8x0,05=2,19 | 2,2 mc |  |
|  | CF11F1 | Straturi adeziv pentru lipirea vatei minerale bazaltice și pentru fixarea plasei din fibră sticlă care constituie suport al grundului tencuielii | 453 mp |  |
|  |  | Procurare adeziv pentru fixarea vatei minerale bazaltice, de montare a plasei din fibră sticlă și suport al grundului tencuielii (consum 5 kg/mp) 452,21x5 kg/mp=2261,05 | 2261 kg |  |
|  | IzF15C1 | Montarea prin lipire a stratului de vată minerală bazaltică pe suprafața soclului 87,32 x0,50=43,66 | 43,7 m |  |
|  |  | Procurare vată minerală bazaltică 10 cm grosime, pentru soclu 43,66x0,10=4,37 | 4,4 mc |  |
|  | CF11F1 | Straturi adezive pentru lipire vată minerală bazaltică și pentru fixarea plasei din fibră sticlă care constituie suport al grundului tencuielii 87,32 x0,50=43,66 | 43,7 mc |  |
|  |  | Procurarea adezivului pentru fixare vată minerală bazaltică, de montare a plasei din fibră de sticlă și suport al grundului tencuielii (consum 5 kg/mp) 43,66x5 kg/mp=218,3 | 219 kg |  |
|  |  | Procurare dibluri montaj termoizolație (6 buc/mp) 748,51x6 buc/mp=4492,26 | 4493 buc |  |
|  | CN17A1 | Plasă din fibră sticlă pentru protecția vatei minerale bazaltică 452,21+43,66=495,87 | 496 mp |  |
|  |  | Procurare plasă din fibre de sticlă pentru protecția vatei minerale bazaltică - consum 1,1 mp/1 mp, role de 50 mp 495,87x1,1=544,36 | 545 mp |  |
|  | RpC54A1 | Aplicare strat finisaj, tencuială structurată la fațade și soclu | 496 mp |  |
|  | YC01 | Procurare amorsă pentru tencuială structurată - consum 0,1 l/mp - găleți 10 l. 495,87x0,1 l/mp=49,59 | 50 l |  |
|  | YC01 | Procurare strat finisaj tencuială structurată (3 kg/mp) RAL 9002 Grey white 495,87x3=1487,61 | 1488 kg |  |
|  | CE19B1 Asimilat | Profile din aluminiu pentru colțuri 7,55x4+3,10x2x5+0,80x2x10+1,76x2x5+0,90x2x5+3,60x15+1,75x5+0,65x4=169,15 | 170 m |  |
|  | YC01 | Procurare profile de aluminiu pentru colțuri | 170 m |  |
|  | CE19B1 Asimilat | Profile din aluminiu cu picurător 3,60x15+4,00x5+1,75x5=82,75 | 83 m |  |
|  | YC01 | Procurare profile aluminiu cu picurător | 83 m |  |
|  | CE19B1 Asimilat | Profile de aluminiu pentru soclu | 88 m |  |
|  | YC01 | Procurare profile de aluminiu pentru soclu | 88 m |  |
|  | CE19B1 Asimilat | Procurare profile de aluminiu de contact cu tâmplăria (3,60+1,76+3,60+0,80+3,60+0,80+1,75+0,90)x2x5+3,10x2x5+4,00x5=219 | 219 m |  |
|  | YC01 | Procurare profile de aluminiu de contact cu tâmplăria | 219 m |  |
|  | RpCG24C1 | Reparații fisuri in zidărie prin injectarea de mortar de ciment cu aracet. | 30 m |  |
|  | TR B01 C15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, încărcare aruncare, descărcare răsturnare, distant 50 m | 9,6 t |  |
|  | TR B04 B1 | Transportul materialelor cu lopata (max.3 m orizontal, sau 2 m vertical), material fără aderență, 1 lopătare | 9,6 t |  |
|  | TR A06 A30 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc, dist.=30 km | 9,6 t |  |
| TÂMPLĂRIE |  |  |  |  |
|  | CK11J1 | Confecţionarea și montarea ferestrelor din profile aluminiu 3,60x1,76x5+3,60x0,80x10=60,48 | 61 mp |  |
|  | YC01 | Procurare ferestre din aluminiu cu profile tricameral si bariera termica | 61 mp |  |
|  | YC01 | Procurare mecanism deschidere ferestre la distanță cu șnur | 10 buc |  |
|  | CM06I1 | Geamuri termoizolante montate cu garnituri de cauciuc și baghete metalice | 61 mp |  |
|  | YC01 | Procurare geam termoizolator tripan –LowE-clar-clar (4-10-4—10-4), cu argon între foile de geam 60,48x1,08=65,32 | 66 mp |  |
|  | CK15B1 | Ușă industriabilă pliabilă, cu ușă pietonală 4,00x3,10x5=62 | 62 mp |  |
|  | YC01 | Procurare ușă industriabilă pliabilă, cu ușă pietonală | 62 mp |  |
|  | CK25C1 | Broască sistem Yale | 5 buc |  |
|  | YC01 | Procurare broască sistem Yale | 5 buc |  |
|  | VB15C1 | Rame cu jaluzele semivolante | 5 buc |  |
|  | YC01 | Procurare rame cu jaluzele semivolante cu semnalizare la blocaj și creștere a temperaturii Conf. Tablou tâmplărie | 5 buc |  |
| CONFECȚII METALICE |  |  |  |  |
|  | RPCP12A1 | Repararea scărilor de incendiu | 22 kg |  |
|  | RPCR46B1 | Revopsitul scărilor de incendiu/intervenție (7,65+3,90)x0,80=9,24 | 9,3 mp |  |
|  | YC01 | Procurare vopsea Ral 6010 Grass Green 9,24x0,06=0,55 | 1 kg |  |
| TROTUAR și PARDOSEALĂ |  |  |  |  |
|  | RpCB23A1 | Spituirea suprafetelor de lucru in vederea aderării unui beton nou | 312mp |  |
|  | H1B02A1 | Spalarea cu jet de apă a suprafețelor de beton in vederea aplicării protecției | 312mp |  |
|  | H1B02A2 | Suflarea cu jet de aer comprimat a suprafețelor de beton în vederea aplicării protecției | 312mp |  |
|  | YC01 | Procurare si aplicare amorsa BETON CONTACT sau similar 312.00x0.35kg/mp = 109.20kg | 110kg |  |
|  | CA01D1- asimilat | Preparare și turnare beton C25/30 cu armatură dispersă pentru refacere pardoseală. Dozaj fibre 15kg/mc 312.00x0.10 = 31.200mc | 32mc |  |
|  | CO01A1-10173/0008 | Trotuar din beton C30/37 turnat pe loc în grosime de 8 cm, fără scliviseală, pe un strat de nisip pilonat de 10 cm grosime, cu rosturi la cca 2 mp umplute pe 5 cm cu nisip și 3 cm cu mastic bitum. 87,8x0,80=70,24 70,24x0,081=5.700mc | 71 mp |  |
|  | CO03A1 | Borduri pentru trotuare | 93 m |  |
|  | CZ0108G1 | Beton C30/37 cu balast granulație până la 31 mm, preparat în instalații centralizate. 92,8x0,047=4.36 | 4.4 mc |  |
|  | CZ0209D1 | Mortar M100T fără adaos de var, preparat în instalații centralizate. 92,8x0,011=1.02mc | 1 mc |  |
|  | RPCE34A1 | Umplerea rosturilor dintre trotuar și soclul clădirii cu bitum tip D | 71 m |  |
|  | TRB01C15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, încărcare aruncare, descărcare răsturnare, distant 50 m | 27.5 t |  |
|  | TRB04B1 | Transportul materialelor cu lopata (max. 3 m orizontal, sau 2 m vertical), material fără aderență, 1 lopătare | 27.5 t |  |
|  | TRA06A30 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc, distanța = 30 km | 27.5 t |  |