A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CNPT01 Terasamente ,fundatii

(consolidare fundatii

existente si fundatii

extindere cladire)

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  TSC02C1        100 MC.      0.420

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.

1

002  TSA05C1        M.C.         6.340

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU

TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-

2M,T.TARE

003  TSA02F1        M.C.        45.500

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.TARE

004  TSD01D1        M.C.        46.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN F.TARE

005  TSD05B1        100 MC.      0.460

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A

UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE

STRAT DIN PAM.COEZI

006  TRB01C12       TONA       176.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 20M

007  TRI1AA02C2     TONA        10.600

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN

BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.2

008  TRA01A05P      TONA        86.200

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

009  IFB09B3    [ 6]MP.         49.700

STRAT DRENANT CU GROSIMEA:8 CM DIN

PIETRIS

010  IFB09A1    [ 3]MP.         49.700

STRAT DRENANT GROSIME 2 CM DIN NISIP

CNPT01 pag    2

=================================================================

011  TRB01C12       TONA         9.540

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 20M

012  TRA01A20       TONA         9.540

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 20 KM.

013  IZF10A1    [ 4]MP.         49.700

STRAT TERMOIZOLANT LA PARDOSEALA CU

POLISTIREN EXTRUDAT 50MM GROSIME

014  IZK03C1    [ 4]MP.         49.700

FOLIE DE POLIETILENA MONTATA SUB PLACA

SUPORT PARDOSEALA

015   CA01A1    [ 3]M.C.        31.500

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM

<3MC POMPABIL

016 2100910         M.C.        32.000

BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/B 150)

017  H1O02C     [ 2]MP.        109.000

BUCIARDAREA MECANIZATA A SUPRAFETELOR DE

BETON LA ALTE ELEMENTE DE CONSTRUCTIE.

018   PK20A1        MP.        109.000

CURATIREA CU PERIA DE SIRMA,SPALAREA CU

APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A

SUPR. DE BETON. DEMO

019 RPCT49A1        BUC.       528.000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN

ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT

CU GROSIMEA DE 20C

020   CC01A1    [ 3]KG         406.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON BST500 D

<14MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI

DIN MASE PLASTICE

021   CZ0301E1  [10]KG         406.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.

BST500 D=14MM

022   CC01A1        KG        7032.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

CNPT01 pag    3

=================================================================

023   CZ0301D1  [ 3]KG        1597.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.

BST 500 D=8MM

024   CZ0301E1  [ 8]KG        5115.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.

BST500 D= 16 MM

025   CA02A1    [ 2]M.C.        24.100

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

C25/30

026   CC01A1    [ 4]KG          69.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATII IZOLATE CAPRE SI ANCORE

PLASA SUDATA CU DISTANTIERI DIN MASE

PLASTICE

027   CZ0301E1  [ 9]KG          69.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.

BST 500 D=10 MM PTR CADRE PLACA

PARDOSEALA

028   CB02B1        MP.        143.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.3

029  IZF04F1    [ 2]MP.         34.900

STRAT HIDROIZ CALD CU MASTIC BITUM SAU

BITUM IN 2 STRATURI DUBLA SPOIALA PE

SUPRAF VERT

029 2600036         KG         118.660

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE

HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

030   CC02P1    [ 6]KG        3026.000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE

SUDATE D=6MM/100/100 MM IN PLACI CU

DISTANTIERI DIN PLASTIC

031   CA02A1    [ 3]M.C.         5.000

TURNARE BETON ARMAT C25/30 IN PLACA

PARDOSEALA POMPABIL

032 2100916         M.C.        29.400

BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

033 MDTC4611050 [ 2]BUC.         5.000

TRANSPORT UTILAJ 65113018 50KM POMPA DE

BETON

CNPT01 pag    4

=================================================================

034 AUT3342         ORA         10.000

POMPA DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M

COND.8-10MC/H

035  TRA06A20       TONA       153.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =20KM

036   CF12A1    [ 1]MP.         14.600

IZOLATIE RIGIDA DIN MORTAR DE CIMENT CU

600KG/MC

037   CZ0209A1      M.C.         0.700

PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU

CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE

FARA ADAOS DE VAR

038  TRA01A20       TONA         1.700

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 20 KM.

039  TRB05B22       TONA        11.900

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 20M

040  TRA02A20       TONA        11.800

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 20 KM.

CNPT02 pag    5

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CNPT02 Structura peste cota 0

(consolidare, extindere,

etajare)

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   CB47A1        MP.        190.000

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET

TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE

VERTICALE H<30,0M

002 AUT7606         ORA        510.000

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-

13,5T

003  TRI1AA08D1     TONA         7.600

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-

RAMPA CATEG.1

004  TRA02A20       TONA         7.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 20 KM.

005 RPCH45A1        M           12.000

JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA

MOLOZULUI

006 RPCXI05A        M          141.000

DEMONTARE JGHIABURI BURLANE GLAFURI

SORTURI PAZII ETC.

007 RPCT26A1        MP.        307.000

DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA

ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU

INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

008 RPCT25A1    [ 7]MP.        307.000

DESFACEREA ASTEREALA DIN LEMN SI A

ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN

SCIND.SAU PFL LA CONS.OB

009 RPCT25A1        MP.        267.000

DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A

ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN

SCIND.SAU PFL LA CONS.OB

010 RPCT11C1        MP.        171.000

DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE LA

PLANSEE DE LEMN INCLUSIV DESFACEREA

SIPCILOR *

CNPT02 pag    6

=================================================================

011 RPCT15A1    [ 1]M.C.        25.000

DEMOLAREA PLANSEELOR DE LEMN SI A

ELEMENTELOR COMP GRINZI LEMN APARENTE CU

LUNGIMI SUB 6 M *

012 RPCT29A1    [ 7]MP.        170.500

DESFACERE PARDOSEALA RECE DIN BETON

SIMPLU 7 CM GROS

013 RPCT20A1        MP.        170.500

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT

TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE

MOZAICATE *

014  H1O02C     [ 3]MP.        170.500

BUCIARDAREA MECANIZATA A SUPRAFETELOR DE

BETON LA ALTE ELEMENTE DE CONSTRUCTIE.

015   PK20A1        MP.        170.500

CURATIREA CU PERIA DE SIRMA,SPALAREA CU

APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A

SUPR. DE BETON. DEMO

016   CA02A1        M.C.        17.050

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM <3MC LA STALPI

017 2100916         M.C.        17.300

BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

018  TRA06A20       TONA        43.300

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =20KM

019 MDTC4611050 [ 2]BUC.         2.000

TRANSPORT UTILAJ 65113018 50KM POMPA DE

BETON

020 AUT3342         ORA          2.000

POMPA DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M

COND.8-10MC/H

021 RPCT10A1        MP.        759.000

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

022  TRB01C12       TONA        76.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 20M

023  TRI1AA02C2     TONA        76.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN

BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.2

CNPT02 pag    7

=================================================================

024  TRA01A05P      TONA        76.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

025 RPCJ67A1    [ 5]MP.        758.000

CURATAREA ROSTURILOR LA ZIDARIE DE

CARAMIDA SI ADANCIREA LOR IN VEDEREA

CONSOLIDARII

026 RPCJ68A1    [ 3]MP.        759.000

FRECAREA ZIDARIEI CU PERIA ,SPALARE CU

JET DE APA

027 RPCT49A1    [ 9]BUC.      3140.000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN

ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT

CU GROSIMEA DE 20C

028   CC02A1    [ 2]KG         735.000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D

<8MM IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN

PLASTIC ANCORE CHIMICE

029   CZ0302D1  [ 2]KG         735.000

CONFECT ARMAT PT CAMASUIELI PERETI

030   CC02A1    [ 3]KG        1194.000

MONTARE ARMAT PTR ANCORE DIN BARE D=10MM

IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC

031   CZ0302E1  [ 3]KG        1194.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

CENTRALIZAT BST 500 D=10-20MM

032   CC02F1    [ 1]KG        4361.000

MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU

G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST

DIN PLASTIC D=6MM/100/100 MM

033 RPCG22A1    [ 3]MP.        759.000

CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA DE CARAMIDA

PRIN CAMASUIRE CU PLASE STM D=4MM SI

OCHIURI DE 10X10CM

034 AUT3713         ORA        120.000

APARAT DE TORCRETAT,0,8-1,5 MC/H

035 AUT2509         ORA        120.000

MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-

5,9 MC/MIN

036  TRA01A20       TONA       102.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 20 KM.

CNPT02 pag    8

=================================================================

037   CC02C1        KG       11857.000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE

IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM

CU DIST DIN PLAS

038   CZ0302D1  [ 1]KG        3390.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

CENTRALIZATE TIP BST 500 D=8MM

039   CZ0302E1  [ 3]KG        3431.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

CENTRALIZAT BST 500 D=10-20MM

040   CZ0302T1  [ 1]KG         267.000

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI

PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE

SANTIER BST D= 8MM

041   CZ0302U1  [ 1]KG        4769.000

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI

PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE

SANTIER BST500 D= 10-12

042 RPCG18E1        M            5.600

PRAC.DE STREPI IN ZID.PT.LEG.CU PERETI

NOI DE 1 CARAM.LA FIECARE 2 RINDURI DE

CARAMIZI *

043   CD05D1        M.C.         3.120

ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H

<35M, FORMAT 290X240X188MM,CAL.A

044   CD05D1        M.C.         9.600

ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H

<35M, FORMAT 290X240X188MM,CAL.A

045   CZ0203D1      M.C.         1.400

PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.ZID.M50-Z CU

CIM.F25 1N INSTAL.NECENTRALIZATE CU VAR

HIDRATAT

046  TRA06A20       TONA         3.220

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =20KM

047   CC02A1    [ 4]KG          47.300

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE

BST 500 D<6MM IN PERETI DIAFRAGME CU

DIST DIN PLASTIC

048   CZ0302D1  [ 3]KG          47.300

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

CENTRALIZAT BST 500 D=6MM

CNPT02 pag    9

=================================================================

049   CA02J1        M.C.        68.000

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H

<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU

GROS.PLACII>10CM

049 2100916         M.C.        68.600

BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

050 MDTC4611050 [ 2]BUC.         4.000

TRANSPORT UTILAJ 65113018 50KM POMPA DE

BETON

051 AUT3342         ORA          9.000

POMPA DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M

COND.8-10MC/H

052  TRA06A20       TONA       171.500

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =20KM

053   CB02A1        MP.         24.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.0

054   CB02A1    [ 4]MP.        231.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.0

055   CB44A1        BUC.       773.000

SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT

PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR

SAU GR MONOL PL PREF

057   CB45A1        BUC.        92.000

SUSTINERI DIN GRINZI METALICE

EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE

REZEMIND PE PERETI

058   CL01A1        TONA         2.211

MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE

INDUSTRIALE COMPLET ASAMBLATI AVIND<1T

INCLUSIV

058 6302242         KG        2211.000

STILP DIN PROFILE U-I 10% TABLE-

PLATBANDE G< 1T OL371N

058 6309886         KG           4.422

Confectii metalice inglobate in beton

059   CL04A1        TONA         2.320

MONTAREA GRINZILOR PLINE DIN OTEL

COMPLET ASAMBLATE SUB 1T

CNPT02 pag   10

=================================================================

059 6301236         KG        2320.000

GRINDA DIN PROFILE SI OTEL ROTUND G=1,0-

2,0T

060   PK44C1        TONA         4.531

CURATIREA DE RUGINA CU PERIA DE SIRMA A

PIESELOR MET.LA PARAPETE METALICE.

061  IZD10A1        TONA         4.531

VOPSIREA ANTICOROZIVA CU PENSULA DE MINA

A CONFECTSI CONSTR METAL DIN PROFILE

INTRE 8-12 MM

061 6108866         KG          35.342

EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

062  IZD04D1        TONA         4.531

VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI

PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM

2STRATURI

063  TRA04A20       TONA         3.931

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU

AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB

20T PE DIS.20 KM.*

064 MDTC4622025     BUC.         1.000

TRANSPORT UTILAJ 25KM-65121001-MACARA PE

PNEURI DE 0,05-0,099 MN(5-9,9TF)

065 AUT6728         ORA         10.000

MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF

066 RPCT49C1        BUC.        80.000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN

ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT

CU GROSIMEA DE 30C

067   CK26C1    [ 3]BUC.        80.000

ANCORE CHIMICE PTR MONTARE CONFECTII

METALICE BULOANE M12

068 RPCH27A1    [ 5]M.C.        11.100

STRUCTURA MANSARDA DIN CHERESTEA DE

RASINOASE *

069   CE17A1        MP.        209.000

SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA

INVELITORI USOARE

069 2901168         M.C.         4.200

LEMN ROTUND RAS.(BILE MANELE) D=15-18 CM

L=3,00-6,00 M

070   CE18A1        MP.        242.000

ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN

RASINOASE

CNPT02 pag   11

=================================================================

071 RPCXK01C    [ 2]MP.         93.700

STRAT PROTECTIE -DUSUMEA LEMN DE 5CM

GROS. SI SCANDURA PLAFON

072   CK19C1    [ 1]MP.         84.000

ASIM -PLACAJE PENTRU PERETI EXT DIN

PLACI OSB 18MM GROS O SINGURA FATA,

ECLUSIV TERMOIZOLATIE MONTATE PE

STRUCTURA EXISTENTA

073 RPCT49A1        BUC.       150.000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN

ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT

CU GROSIMEA DE 20C

074   CK26C1    [ 4]BUC.       150.000

FIOLE PTR ANCORE CHIMICE

075  TRB05B22       TONA        53.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 20M

076  TRA02A20       TONA        53.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 20 KM.

CNPT03 pag   12

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CNPT03 Arhitectura

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   CD04H2        M.C.        11.000

ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M

M LA CONSTR.H<35M, 12,5CM GROSIME,CAL.1,

CU GOLURI<50 %

001 2101171         M.C.         1.980

MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

002   CD04G2        M.C.         2.500

ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M

M LA CONSTR.H<35M, 12,5CM GROSIME,CAL.1,

CU GOLURI>50 %

002 2101171         M.C.         0.450

MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

003 CD24D1      [ 7]MP.         40.000

PERETI 15 CM DIN GIPS-CARTON CU

STRUCTURA METALICA (RIGIPS).SI VATA

MINERALA 10 CM

004 RPCH28B1    [ 1]MP.         39.000

PERETI INTERIORI LA ETAJ CU STRUCTURA

LEMN

005 CD24B1      [ 8]MP.         39.000

PERETI INTERIORI LA ETAJ PLACATI PE

AMBELE FETE CU GIPS- CARTON SI STRUCTURA

METALICA (RIGIPS) .

006 RPCH28B1    [ 2]MP.        125.000

PERETI EXTERIORI LA ETAJ CU STRUCTURA

LEMN

007 CD24D1      [ 5]MP.        125.000

PLACARE PERETI EXTERIORI LA ETAJ PE O

FATA CU GIPS-CARTON PE STRUCTURA

METALICA (RIGIPS).

008  IZF10A1    [ 5]MP.        260.000

MONTAREA PLACILOR DIN POLISTIREN

EXTRUDAT DE 50 CM GROSIME -LA PARTER

009 2602841         MP.        262.600

@PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 50 MM

CANT NETED

CNPT03 pag   13

=================================================================

010   CG01F1    [29]MP.        260.000

SAPA EGALIZARE LA FUNDATIE DE 10 CM

GROSIME

011   CG01F1    [ 2]MP.         65.000

Sapa elicopterizata CU CUARTZ LA ATELIER

012  IZF12A1    [ 4]MP.         21.000

TERMOSISTEM PLACARE FATADA CU POLISTIREN

EXTRUDAT CU GROSIME DE 5 CM ,FIXAT CU

DIBLURI PE ELEMENTE DE BETON SAU

CARAMIDA ,PLASA FIBRA STICLA CU OCHIURI

DE 4 MM ,TENCUIALA CU ADEZIV SPECIAL,

INCLUSIV PROFILE ALUMINIU PROTECTIE

MUCHII VII: NUT

012 2602841         MP.         21.210

@PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 50 MM

CANT NETED

013 RPCR56A1    [ 2]MP.         21.000

Tencuiala decorativa HASIT cu piatra

colorata la soclu

013 6104677         L           63.000

@VOPSEA DECORATIVA TIP MARMURA CASATI

TINTORETTO

014 RPCJ36A1    [ 7]MP.        945.000

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI.

014   CN07B1    [ 4]MP.        945.000

AMORSA PE SUPRAFETE INTERIOARE

015 RPCR25A1        MP.        945.000

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

015 6104353         KG         283.500

VOPSEA VINAROM ALBA CU AMORSA

016 CD24D1      [ 9]MP.        345.000

PLACARE CU GIPS-CARTON LA TAVANE SI

GHENE DE INST.PE STRUCTURA METALICA

(RIGIPS).

017 RPCJ36A1    [ 8]MP.        345.000

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI.

017   CN07B1    [ 4]MP.        345.000

AMORSA PE SUPRAFETE INTERIOARE

CNPT03 pag   14

=================================================================

018 RPCR25A1        MP.        345.000

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

018 6104353         KG         103.500

VOPSEA VINAROM ALBA CU AMORSA

019 RPCE16A1    [ 8]MP.        351.000

TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA

ROCKWOOL 10 CM GROSIME INCLUSIV MASA

SPACLU SI PLASA FIBRA 10 cm

020   CK19B1    [ 6]MP.        185.000

PLACARE LA EXTERIOR STRUCTURA LEMN CU

BETONYP INCLUSIV MEMBRANA ANTIUMIDITATE

020 2927991         MP.        194.248

PLACA BETONYP

021   CD13A1    [ 1]MP.        285.000

PLACARE CU OSB INCLUSIV FOLIE SI VATA

MINERALA 15 CM

022  IZE01A1    [ 1]M           65.000

SORTURI,GLAFURI,GULERE TABLA AL 1,5MM

GROS CU LUNGIMEA DE 0.85 M

023  IZE01A1    [ 2]M           30.000

SORTURI,GLAFURI,GULERE TABLA AL 1,5MM

GROS CU L PINA LA 0.45 M INCLUSIV

024   CD15B1    [ 2]MP.        426.000

FINISAJ FATADA DIN TABLA PREFALTUITA

CUTATA GRI ANTRACIT ,PRINSA CU BRIDA

025   CE15A1    [ 1]M          198.000

CASETE DIN TABLA LISA 15X15X15 CM GRI

ANTRACIT LA FERESTRE SI USI EXTERIOARE

026   CN11B1    [ 1]MP.         60.000

VOPSITORII LA PERGOLA METALICA CU GRUND

IN 2 STR SI VOPSEA ORANJ IN 2 STR.

026 6108426         KG           8.200

EMAIL GRI INCHIS E.895-1 NTR 1703-80

026 6100979         KG           9.600

GRUND ALCHID ALB G 105-1

027   CG01F1        MP.        405.000

SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE

SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME

028   CG11A1    [ 4]MP.         60.000

PLACARE CU GRESIE ANTIDERAPANTA TERASA

ETAJ

CNPT03 pag   15

=================================================================

028 2422159         MP.         61.800

PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE VERDE N S

50X 50X 6 C1 LIPIT

028 2525615         KG         270.000

ADEZIV

028 2525614         KG          49.800

CHIT PTR GRESIE SI FAIANTA

028 2806616         BUC.       260.000

DISTANTIER ptr rost din pvc

029   CG11A1    [17]MP.         70.000

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS

CULOARE ASEZATE SIM

029 2419324         MP.         72.100

@PLACI GRESIE MAPISA 33.3X33.3 ARAN-G

029 2525615         KG         315.000

ADEZIV

029 2525614         KG          66.400

CHIT PTR GRESIE SI FAIANTA

029 2806616         BUC.       280.000

DISTANTIER ptr rost din pvc

030   CG11A1    [18]MP.         68.000

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS

CULOARE ASEZATE SIM

030 2419479         MP.         70.040

@PLACI GRESIE GLAZ MARAZZI 31.6X31.6

BOLERO

030 2525615         KG         306.000

ADEZIV

030 2525614         KG          56.440

CHIT PTR GRESIE SI FAIANTA

030 2806616         BUC.       272.000

DISTANTIER ptr rost din pvc

031   CH10A1    [ 1]M           30.000

TREPTE SI CONTRATREPTE INTERIOARE DIN

GRESIE L=1.50M

031 2419479         MP.         13.500

@PLACI GRESIE GLAZ MARAZZI 31.6X31.6

BOLERO

031 2525615         KG          60.750

ADEZIV

CNPT03 pag   16

=================================================================

031 2525614         KG          10.800

CHIT PTR GRESIE SI FAIANTA

031 2806616         BUC.        54.000

DISTANTIER ptr rost din pvc

032 RPCK42B1        M           15.000

PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM

INALTIME,INCLINATE SAU IN TREPTE LA

SCARI *

032 2435792         M           15.300

ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA

NETEDA ALBASTRE S 150X100X 8 C1 S5939

033   CI06B1        MP.        120.000

PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1

FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR,LA

INCAPERI CU SUPRAF >10MP

033 2400255         MP.        125.999

@FAIANTA MAPISA 23.5X35.5 CM. GRANITO-V

033 2525615         KG         540.000

ADEZIV

033 2525614         KG          99.600

CHIT PTR GRESIE SI FAIANTA

033 2806616         BUC.       480.000

DISTANTIER ptr rost din pvc

034   CG02D1    [ 5]MP.        130.000

PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT DE TRAFIC

INTENS DE 12MM,STEJAR AURIU TRIPLU

STRATIFICAT ,MONTAT PE POLISTIREN

EXTRUDAT DE 0,5MM

034 2940204         MP.        123.500

PARCHET MELAMINAT 10 MM

035   CG05B1        M          110.000

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI

SUPRAF.<20MP

035 2960395         ML.        110.000

plinte parchet + canal cablu

036   CK09A1    [ 5]M           31.000

- GLAFURI INTERIOARE DIN COMPOZIT LA

FERESTRE

036 2525665         ML.         31.000

GLAFURI EXTERIOARE DIN HELOPAL

CNPT03 pag   17

=================================================================

037   CE04A1    [ 6]MP.        191.000

INVELITORI DIN TABLA PREFALTUITA GRI

ANTRACIT INCLUSIV VATA MINERALA CASERATA

CU FOLIE ALUMINIU 20 CM

038   CE13C1    [ 3]M           41.000

JGHEAB PTR PRELUARE APE PLUVIALE

ACOPERIS

039   CE14A1    [ 1]M           54.000

BURLANE DIN TABLA LINDAB ROTUNDE CU D=

10 CM

040 RPCE28A1        BUC.         9.000

PARAFRUNZAR CU DIAM.MEDIU DE 120 MM

CONF.DINTR-O CARCASA.SUD.DIN SIRM.ZN D=

4MM LA ACOP.SITER.NEC

041 RPCE27B1    [ 1]BUC.         9.000

TERMINATII BURLANE APE PLUVIALE

042   CO37A1    [ 1]M            7.500

RIGOLE DE SCURGERE PTR AUTO

043   CK01B1    [ 4]MP.          3.750

FERESTRE VELUX 0.78X1.20 CM-4 BUC

043 2947679         MP.          3.750

FERESTRE VELUX

044   CK27A1    [ 1]MP.         18.750

MONTARE USI DE GARAJ GRI DESCHIS TIP

HORMANN

044 6306495         MP.         18.750

USI DE GARAJ

045   CK14I1    [15]MP.          7.000

USI EXTERIOARE DIN PVC GRI ANTRACIT CU

GEAM TRIPAN

045 6306705         MP.          7.000

USA DIN pvc cu geam tripan

046   CK11G1    [ 7]BUC.        70.000

FERESTRE EXTERIOARE PVC

046 6307334         MP.         70.000

Ferestre din pvc cu geam tripan

047   CK03F1    [ 2]MP.         50.000

USI INTERIOARE DIN MDF VOPSIT ALB

047 2931916         MP.         50.000

USI celulare

CNPT04 pag   18

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CNPT04 Retele exterioare -Alimentare

cu apa

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   SA19D#        M           25.000

TEAVA PE, PP, PP-R SI SIMILARE IMBIN

PRIN SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE, LA CTII

IND., D=40 MM

001 6701100         M           25.500

@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0

COD 64000063

002   DF26A1        M           25.000

MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN

MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

002 6716998         M           25.750

BANDA AVERTIZOARE CU CONDUCTOR DIN INOX

INCORPORAT (LATIME 100-150 MM) DE

CULOARE MARO

003   SF03A1        M           25.000

EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.

INTR.DE APA,DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL.

INCLUSIV ARMATU

004  ACE07A1        100 M.       0.250

SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE

ALIMENTARE CU APA AVIND DN 50

005  TSA02F1        M.C.        18.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.TARE

006  ACE08A1        M.C.         7.000

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: NISIP

007  TSD01A1        M.C.        11.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

008  TSD04A1        M.C.        11.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV

CNPT04 pag   19

=================================================================

009  TSF02A1        MP.         60.000

SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.

INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-

0,2M INTRE DULAPI

010  TRA01A20       TONA        12.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 20 KM.

011  TRI1AA01F1     TONA        12.600

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

012  TRA01A05P      TONA        12.600

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

CNPT05 pag   20

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CNPT05 Retele exterioare - canalizare

menajera si refacere platforme

carosabile -mp150

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  ACA10D1    [ 1]M           12.000

MONTARE TEAVA PVC- KG SN 8 PENTRU CANAL

AVIND DN 110

001 2421455         ML.         12.000

teava PVC de canalizare Dn 110 mm

002  ACB01B1    [ 3]M           20.000

MONTARE TEAVA PVC -KG SN 8 DN 200 MM

002 2421457         ML.         20.000

TEAVA PVC -KG D-200MM

003  ACD04C1    [ 2]BUC.         3.000

CAMIN VIZITARE HC=1200-1700 MM DIN TUB

BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 800

003  ACD01K1        BUC.         3.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III B

004   CP19A1        BUC.         9.000

MONTAREA ELEM.PREFABRICATE TIP"L"SI

TIP"U"PT CANALE

004 6419800         BUC.        24.300

Rigole prefabricate 370x650x600mm -buc

2,7 /ml

004   CP18A1        BUC.         9.000

MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT

PESTE CANALE,CU VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU

CIMENT M30

004 6411299         BUC.        18.000

Capac rigola prefabricata 150x300x490 mm

005   DF26A1        M           32.000

MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN

MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

005 6716998         M           32.960

BANDA AVERTIZOARE CU CONDUCTOR DIN INOX

INCORPORAT (LATIME 100-150 MM) DE

CULOARE MARO

CNPT05 pag   21

=================================================================

006   SF02A1        M           32.000

EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.

INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC

INCLUSIV ARMATURILE

007  TSA02F1        M.C.        38.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.TARE

008  ACE08A1        M.C.        18.000

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: NISIP

009  TSD01A1        M.C.        20.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

010  TSD04A1        M.C.        20.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV

011  TSF02A1        MP.         96.000

SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.

INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-

0,2M INTRE DULAPI

012  TRA01A20       TONA        32.400

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 20 KM.

013  TRI1AA01F1     TONA        32.400

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

014  TRA01A05P      TONA        32.400

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

015  TSA02D1        M.C.        60.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.

ADINC.<0,75M T.F.TAR

016  TRI1AA01F1     TONA       108.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

017  TRA01A05P      TONA       108.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

CNPT05 pag   22

=================================================================

018  TSD05A1        100 MC.     45.000

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A

UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE

STRAT DIN PAM.NECOE

019  TSE04B1        100 MP.      1.500

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.

EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN

TEREN CATEG.1 SI 2

020   DA06A2        M.C.         7.500

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT

REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP

CU ASTERNERE MANUA

021   DA06A1        M.C.        22.500

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

022  TRA01A20       TONA        54.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 20 KM.

023   CC02P1        KG         865.800

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE

IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

023 2002349         KG         865.800

PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/

BUC) OL 37-1N

024   CA02B1        M.C.        22.500

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

024 2100913         M.C.        22.680

BETON MARFA CLS C 22,5/18 (BC 22,5/B

300)

025  TRA06A20       TONA        54.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =20KM

026   CB02A1        MP.         20.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.0

CNPT06 pag   23

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CNPT06 Retele interioare-alimentare

cu apa

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   SA14B#        M           70.000

TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN

SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D=

20 MM

001 6717087         M           71.400

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE

20 MM

001 6719606         BUC.        14.000

COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM EXT 20MM

001 6719449         BUC.        15.000

TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 20 MM

001 6719458         BUC.         3.000

REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25/

20 MM

001 6719420         BUC.         3.000

MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 20 MM

001 6719533         BUC.        70.000

MUFA REDUSA PE POLIPROPILENA D=63 MM -

32MM

001 AUT3000         ORA          1.500

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/

700 W

002   SA14C#        M           50.000

TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN

SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D=

25 MM

002 6717088         M           51.000

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE

25 MM

002 6719607         BUC.         6.000

COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM EXT 25

MM

002 6719450         BUC.        10.000

TEU de trecere ppr 25x25x25 cu filet ext

CNPT06 pag   24

=================================================================

002 6719458         BUC.         2.000

REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25/

20 MM

002 6719478         BUC.         2.000

MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL

EXTERIOR 25 MM

002 6719533         BUC.        50.000

MUFA REDUSA PE POLIPROPILENA D=63 MM -

32MM

002 AUT3000         ORA          1.000

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/

700 W

003   SA19C#        M           60.000

TEAVA PE, PP, PP-R SI SIMILARE IMBIN

PRIN SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE, LA CTII

IND., D=32 MM

003 6717089         M           61.200

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE

32 MM

003 6719429         BUC.         7.000

COT PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32 MM

003 6719451         BUC.        11.000

TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32 MM

003 6719422         BUC.        14.000

MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32 MM

003 6719459         BUC.         2.500

REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 37/

20 MM

003 6719545         BUC.        60.000

RACORD DREPT POLIPROPILENA D=32 MM X 3/

8"

003 AUT3000         ORA          1.000

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/

700 W

004   SA19D#        M           10.000

TEAVA PE, PP, PP-R SI SIMILARE IMBIN

PRIN SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE, LA CTII

IND., D=40 MM

004 6717090         M           10.200

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE

40 MM

004 6719430         BUC.         1.000

COT PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 40 MM

CNPT06 pag   25

=================================================================

004 6719452         BUC.         2.000

TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 40 MM

004 6719423         BUC.         2.000

MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 40 MM

004 AUT3000         ORA          0.500

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/

700 W

005   SD14A1        BUC.        12.000

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU

DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=3/

4''

005 4201638         BUC.        12.000

ROBINET TRECERE VENTIL MUFE,ALAMA, R. AL

PN10-80C,S.2A83-1/2

006   SD14A1        BUC.        10.000

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU

DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=3/

4''

006 4201626         BUC.        10.000

ROBINET TRECERE VENTIL MUFE,ALAMA,

RACORD BACHELITA PN10-80C,S.A83-3/4

007   SD14B1        BUC.         2.000

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU

DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=

1''

007 4202577         BUC.         2.000

ROBINET TRECERE FONTA 1 1/4"""" B

DESCARCARE PN10 S6480

008   IA30A1    [ 4]BUC.         1.000

FILTRU TIP Y dn20mm

009   IA30A1    [10]BUC.         2.000

FILTRU MAGNETIC ANTICALCAR DN15MM

010   IA30A1    [11]BUC.         1.000

FILTRU MAGNETIC ANTICALCAR DN 20 MM

011   IA30A1    [12]BUC.         1.000

FILTRU APA CU AUTOCURATARE DN 1 1/4*

012   SD12A1    [ 1]BUC.         2.000

ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,PENTRU

SPALATOR INCLUSIV RACORD FLEXIBIL 1/2 X

D=1/2 TOLI

012 4201779         BUC.         2.000

ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2

"" S 751/I

CNPT06 pag   26

=================================================================

013   SD12A1    [ 3]BUC.        12.000

ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,PTR LAVOAR ,

ICLUSIV RACORD FLEXIBIL AVIND D=1/2 SAU

D=1/2 TOLI

013 4201779         BUC.        12.000

ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2

"" S 751/I

014   SD12A1    [ 4]BUC.         6.000

ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,PENTRU

REZERVOR WC ,AVIND D=1/2 SAU D=1/2 TOLI

014 4201779         BUC.         6.000

ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2

"" S 751/I

015   SC07E1    [ 3]BUC.         3.000

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE

PIEDESTAL COMPLET ECHIPAT PENTRU BAIE

SIMPLA

015 2442290         BUC.         3.000

LAVOAR PORTELAN LY-600MM ALB C. 1 S 1540

015 2453823         BUC.         3.000

PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI

806

016   SC07E1    [ 4]BUC.         2.000

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE

PIEDESTAL COMPLET ECHIPAT PTR BAIE DUBLU

016 2442290         BUC.         2.000

LAVOAR PORTELAN LY-600MM ALB C. 1 S 1540

016 2453823         BUC.         2.000

PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI

806

016   SD06A1        BUC.         6.000

BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU

LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

016 4201353         BUC.         6.000

BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2""

EMAILATA STATIVA S8732

017   SC03A1    [ 2]BUC.         1.000

CADA PENTRU DUS,CALIT.1,COMPLET ECHIPATA

018   SD03A1        BUC.         1.000

BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,

DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI DE

LEMN PE ZID.CARAMID

CNPT06 pag   27

=================================================================

018 4201423         BUC.         1.000

@BAT MONO+FILTRE DUS "LEADER MIX" AURIE

COD 42L17000

019   SC15E4        BUC.         7.000

VAS CLOSET CU TALPI CU SIFON FONTA EM

SUSPENDAT TIP S DREPT SI REZ FONTA MONT

CU DIBL LEMN PE BE

020   SC37B1    [ 3]BUC.         1.000

SPALATOR SIMPLU PT BUCATARIE COMPLET

ECHIPAT

020 4200359         BUC.         1.000

SPALATOR TABLA EMAIL SIMPLU

021   SD08A1        BUC.         1.000

BATERIE AMESTECATOARE DE PERETE PENTRU

SPALATOR,DIN FONTA SAU ALAMA,AVIND D=1/2

TOLI

021 4201444         BUC.         1.000

BATERIE AMESTECATOARE SPALATOR FONTA

EMAILATA 1/2""S8732

022   SC22C1    [ 2]BUC.         1.000

PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U1

MONTAT CU DIBLURI METALICE COMPLET

ECHIPAT

023   SC25A1        BUC.         6.000

ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

023 2451485         BUC.         6.000

ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI

716

024   SC24A1        BUC.         6.000

PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI

TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID.450MM

025   SC30A1        BUC.         6.000

SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE

) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63

026   SC26A1        BUC.         6.000

OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU

DIMENS.400X500MM

027   SC28B3    [ 1]BUC.         6.000

DOZATOR SAPUN

028   SF02A1        M          190.000

EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.

INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC

INCLUSIV ARMATURILE

CNPT06 pag   28

=================================================================

029  ACE07A1        100 M.       1.900

SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE

ALIMENTARE CU APA AVIND DN 50

CNPT07 pag   29

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CNPT07 Retele interioare -canalizare

menajera

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  ACA10D1    [ 1]M           20.000

MONTARE TEAVA PVC- KG SN 8 PENTRU CANAL

AVIND DN 110

001 2421458         ML.         20.000

TEAVA PVC -KG DN -100MM

002   SA19E#        M           25.000

TEAVA PE, PP, PP-R SI SIMILARE IMBIN

PRIN SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE, LA CTII

IND., D=50 MM

002 6717091         M           25.500

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE

50 MM

002 6719489         BUC.         3.000

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL

50 MM

002 6719497         BUC.         5.000

TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 50

MM

002 6719481         BUC.         6.000

MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL

EXTERIOR 50 MM

002 6719524         BUC.         1.000

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND

DIAMETRUL 50 X 32 MM

002 AUT3000         ORA          0.500

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/

700 W

004   SA19I#        M           30.000

TEAVA PE, PP, PP-R SI SIMILARE IMBIN

PRIN SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE,LA CTII

IND,D=110MM

004 6717086         M           30.600

TEAVA POLIPROPILENA IGNIFUGA DIAM EXT

110MM

004 6719492         BUC.         4.000

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL

90 MM

CNPT07 pag   30

=================================================================

004 6719456         BUC.         6.000

TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 90mm

004 6719622         BUC.         7.000

MUFE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL

110 MM

004 6719476         BUC.         1.000

REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 110

/90 MM

004 AUT3000         ORA          1.000

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/

700 W

005   SB21C1        BUC.         3.000

PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU

IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

006   SC21A4        BUC.         4.000

SIFON DIN PLUMB AVIND D=50MM TIP P

007   SB49A1        BUC.         2.000

CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE

COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE

ANTIACIDA D= 50MM

008   IC41A1    [ 2]BUC.         1.000

AERISITOR CAPAT COLOANA CU MEMBRANA

ANIMIROS DN 50 MM

009   SE56A-1#  [ 1]BUC.         2.000

FILTRU PENTRU NEUTRALIZAREA CONDENSULUI

CENTRALA TERMICA

010   SF02A1        M           75.000

EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.

INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC

INCLUSIV ARMATURILE

CNPT08 pag   31

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CNPT08 Goluri in pereti si placi

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPCU09A1    [ 1]BUC.         1.000

GOL IN PERETE DE COMPARTIMENTARE DN 70

MM

001   EI02J1    [ 2]BUC.         1.000

ETANSARE LA TRECERE PRIN PERETE TUB DE

PROTECTIE Dn 70 MM

002 RPCU10G2    [ 1]BUC.         3.000

GOL IN PERETE DE COMPARTIMENTARE DN 100

MM

002   EI02J1    [ 3]BUC.         3.000

ETANSARE LA TRECERE PRIN PERETE TUB

PROTECTIE DN 100 MM

003 RPCU09A1    [ 2]BUC.         1.000

GOL IN PERETE EXT DN 70 MM

003   EI02J1    [ 4]BUC.         1.000

ETANSARE LA TRECERE PRIN PERETE EXT DN

70 MM

004 RPCU12F3    [ 1]BUC.         3.000

GOL IN PLACA DN 250 MM

004   EI02J1    [ 5]BUC.         3.000

ETANSARE TRECERE PRIN PLACA DN 250 MM

005 RPCU12F3    [ 2]BUC.         3.000

GOL IN FUNDATIE PTR TEAVA DE CANALIZARE

DN 250 MM

005   SA23H1    [ 1]M            3.000

TUB PROTECTIE CU D=250 MM

CNPT09 pag   32

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CNPT09 Alimentare cu energie

electrica

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   EC03A1        M           70.000

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE

CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10

MMP.

001 4806830         M           72.100

CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 5X 16 U S

8778

002   EC12C1        BUC.         2.000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU

COND.CU. <4X10MMP

003  ATD19B     [ 2]BUC.         1.000

ECHIPARE CIRCUIT TRIFAZAT 63A-IN PT

EXISTENT

004 RPEG10B1        BUC.        10.000

CONEXIUNI ELECTRICE INTRE SIR DE CLEME

SI APARATE CU CONDUCTE AVIND LUNGIMEA 0,

51-1,5 M *

004 4828278         M           10.500

CONDUCTOR AF -750 1X 2,5 S 5699

005   EB12B1    [ 1]M           65.000

PLATBANDA DIN OL.CORNIER 40X4 M

006   EG10A1        BUC.         2.000

CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA

DE INPAMINTARE

007  W2H01A1        M           62.000

SANT TER. TARE PT.POZ.1-2CABLE 1KV INCL.

PROTEJ CUNISIP SI CARAM.SI ASTUP.SANT

007  W2H07A1        M           62.000

PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT

PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

007  TSD15B1        M.C.         4.960

STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE

BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU

MOT.ARD.INT.<10C

CNPT09 pag   33

=================================================================

007  TSD01A1        M.C.        22.320

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

007  TSD04A1        M.C.        22.320

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV

007   EA02B2        M           62.000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC

MONTAT INGROPAT CU D=40MM

008  W2H07G1        M            8.000

PROFIL TIP T PENTRU CABLE DE 1 KV CU TUB

DIN PVC CU D=100 MMP PT.PROT.CABLULUI

008  W2H01A1        M            3.600

SANT TER. TARE PT.POZ.1-2CABLE 1KV INCL.

PROTEJ CUNISIP SI CARAM.SI ASTUP.SANT

008  TSD15B1        M.C.         0.640

STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE

BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU

MOT.ARD.INT.<10C

008  TSD01A1        M.C.         2.880

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

008  TSD04A1        M.C.         2.880

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV

008   EA02B2        M            8.000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC

MONTAT INGROPAT CU D=40MM

009  W1P06A     [ 1]BUC.         1.000

VERIFICARI CABLURI ELECTRICE

CNPT10 pag   34

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CNPT10 Instalatii electrice curenti

tari

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   EA02A1        M          520.000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC

MONTAT INGROPAT CU D=16MM

002   EA02A2        M          400.000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC

MONTAT INGROPAT CU D=20MM

003   EA02A2        M           30.000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC

MONTAT INGROPAT CU D=20MM

004 RPEXB02A        M         1650.000

CONDUCTORI APARENTI DIN AL SAU CU AF-

750,AFY,F-750,FY MONTATI PE IZOLATORI-

ROLE EXISTENTI S<10MM

004 4826880         M         1699.500

CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865

005 RPEXB02A        M         1120.000

CONDUCTORI APARENTI DIN AL SAU CU AF-

750,AFY,F-750,FY MONTATI PE IZOLATORI-

ROLE EXISTENTI S<10MM

005 4826892         M         1153.600

CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

006 RPEXB02A        M          150.000

CONDUCTORI APARENTI DIN AL SAU CU AF-

750,AFY,F-750,FY MONTATI PE IZOLATORI-

ROLE EXISTENTI S<10MM

006 4826919         M          154.500

CONDUCTOR FY 1X 6 S 6865

007 RPEG10B1        BUC.      1000.000

CONEXIUNI ELECTRICE INTRE SIR DE CLEME

SI APARATE CU CONDUCTE AVIND LUNGIMEA 0,

51-1,5 M *

007 4826878         M         1049.990

CONDUCTOR FY 1X 1 S 6865

008   EG06B1    [ 1]M           25.000

PLATBANDA OTEL ZINC.25X4MM PTR REALIZARE

PRIZE PAMANT

CNPT10 pag   35

=================================================================

008   EB12B1    [ 3]M           80.000

PLATBANDA DIN OL.-ZN 40X40X4 MM

009  W1R06A1        M           39.000

ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI

SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN

TEREN NORMAL

010 RPCA01A1        M.C.        21.000

SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE

SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU

MALURI NESPRIJINIT

011   EG10A1        BUC.         3.000

CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA

DE INPAMINTARE

012   EA14A1    [ 4]BUC.         4.000

RACORD TUB FLEXIBIL PENTRU CONECTAREA

ELEMENTELOR METALICE LA CENTURA DE

PAMANT L=1.5 M

013   ED01A1        BUC.        18.000

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR

CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

013 5502405         BUC.        18.000

INTRERUPTOR BIPOLAR PENTRU UZ INDUSTRIAL

220V 10A COD 057

014 RPEE01A3    [ 1]BUC.         7.000

INTRERUPATOR MONOPOLAR 10A/230V MONTAT

INGROPAT

014 5519173         BUC.         7.000

INTRERUPATOR SIMPLU 10A ,230 V ST.+ DOZA

DE APARATAJ SI ACCESORII MONTAJ INCLUSE

015 RPEE01A3    [ 3]BUC.         8.000

INTRERUPATOR CAP SCARA 10A/230V MONTAT

INGROPAT IP44

015 5519202         BUC.         8.000

INTRERUPTOR CAP SCARA 10A/230V ,PT +DOZA

DE APARATAJ SI ACCESORII INCLUSE

016   ED08B1        BUC.        40.000

PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT

EXCLUSIV DOZA DE APARAT

016 5536171         BUC.        40.000

PRIZA dubla

017 RPEE03A3    [ 1]BUC.         2.000

GRUP PRIZE 16A/400V+16A/230V

CNPT10 pag   36

=================================================================

018 RPEE03A2    [ 2]BUC.         2.000

PRIZA ANTIGRON CU CONTACT DE PROTECTIE

16A/230V

019   EE10D1    [ 4]BUC.        21.000

CORP DE ILUMINAT LED TIP FIDA ELECTRA -

57W

019 5104514         BUC.        21.000

CORP DE ILUMINAT LED TIP FIDA ELECTRA

57W

020   EE10D1    [ 5]BUC.         4.000

CORP DE ILUMINAT LED TIP FIDA ELECTRA 57

W ECHIPAT CU KIT DE SIGURANTA 1,5H

020 5104631         BUC.         4.000

CORP DE ILUMINAT LED TIP FIDA ELCTRA 57W

ECHIPAT CU KIT DE SIGURANTA 1,5 H

021   EE10D1    [ 6]BUC.         2.000

CORP DE ILUMINAT LED TIP LINDA -14W

ECHIPAT CU KIT DE SIGURANTA 1,5 H

021 5104655         BUC.         2.000

CORP DE ILUMINAT LED TIP LINDA -14W

ECHIPAT CU KIT DE SIGURANTA 1,5H

022   EE10D1    [ 7]BUC.         8.000

CORP DE ILUMINAT TIP APLICA LED TIP

CALYPSO 6 W

022 5105013         BUC.         8.000

CORP DE ILUMINAR LED TIP CALYPSO 6W

023   EE10D1    [ 8]BUC.         4.000

CORP DE ILUMINAT TIP LED ASPEN 8W MONTAT

DEASUPRA OGLINZII

023 5105049         BUC.         4.000

CORP DE ILUMINAT LED TIP ASPEN 8W

024   EE10D1    [ 9]BUC.        36.000

CORP DE ILUMINAT SPOT LED -LIGHT SMART

15W

024 5105050         BUC.        36.000

CORP DE ILUMINAT SPOT TIP LED LIGHT

SMART 15W

025   EE10D1    [10]BUC.        36.000

CORP DE ILUMINAT SIGURANTA PTR EVACUARE

-EXIT CISA -02M, 8W SI BATERIE LOCALA

AUTONOMIE 1,5 H

025 5104516         BUC.        36.000

CORP DE ILUMINAT SIGURANTA PTR EVACUARE

-EXIT CISA -02M 8 W SI BAT LOCALA

CNPT10 pag   37

=================================================================

026   EA16B1        BUC.        45.000

DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT

CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1 1/2-4

TOLI

026 7318987         BUC.        45.000

DOZA DE CONEXIUNI ST IP40

027   EF03A1        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU

PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

027 7348982         BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC DISTRIBUTIE TIP TE D

028   EF03A1        BUC.         1.000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU

PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

028 7349041         BUC.         1.000

TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C4S3 STAS

5358-56

029   CK26C1        BUC.       100.000

DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE

SAU PERETI DIN BETON ARMAT

030  ATD21A         BUC.        40.000

CLEME DE SIR PT CIRCUITE ELECTRICE PINA

LA 16A

031   EB15A1        BUC.        12.000

NUMERE PENTRU BRANSAMENTE SAU COLOANE

ELECTRICE

031 6719689         BUC.        12.000

ETICHETE TUBULARE PVC

032   CL20A1        KG          40.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

032 6311607         KG          40.000

PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A

CONDUCTELOR

033 RPAK01B1    [ 1]BUC.        30.000

REFACERE ETANSARI LA TRECEREA PLANSEU CU

VATA BAZALTICA SI KIT SPECIAL

034  W1P08A     [ 3]BUC.         2.000

VERIFICAREA TABLOULUI ELECTRIC

035  W1P08A         BUC.         1.000

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.

LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA

CONSTRUCTII

CNPT10 pag   38

=================================================================

CNPT11 pag   39

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CNPT11 Instalatii termice

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   IB02D01   [ 1]BUC.        23.000

MONTARE CORPURI DE INCALZIRE

002   YC01RON       LEI.

Procurare radiatoare conf Anexa 1

003   IB22A01       KG          33.000

ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE

INCALZ.AVIND PINA LA 2KG/BUC

004   IB23A01       KG          33.000

PROCURARE ELEMENTE DE SUSTINERE CORPURI

INCALZIRE

004 3700053         KG          33.000

BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 2 X

20 OL37-1N

005   IC08C1    [ 1]M          340.000

asim MONTAT TEAVA DIN POLIPROPILENA CU

INSERTIE METALICA

006 2425142         LEI.      0.000

Procurare teava polipropilena cu

insertie metalica conform anexa 1

007   IC08C1    [ 2]M           86.000

ASIM MONTARE TEAVA DE CUPRU 3/4*-2 1/2*

007 2425143         ML.         86.000

teava cupru 3/4*+2 1/2*

008   IC39E1    [ 1]BUC.         1.000

CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE

PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN

PLANSEE D=2 -3* TOLI

009   ID01A2        BUC.        23.000

ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.

INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

010   ID01A2    [ 3]BUC.        23.000

ROBINET drept simplu REGLAJ DE COLT PT.

INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

011   ID16A1    [ 3]BUC.        23.000

ROBINET DE aerisire,CU D 1/2'' ptr

radiatoare

CNPT11 pag   40

=================================================================

012 2425144         LEI.      0.000

Procurare robineti conf anexa 1

014   IE03A1        M           60.000

EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.

AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

015   IE04A1        M           60.000

EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A

COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:

3/8'' LA 1''

016   IE07D1        MP.         60.000

SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI

INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.

CORP PESTE 500 M

017  IZH06B1        MP.         20.000

IZOL.COND.CU SALTELE VATA SPS1 PE PLASA

RABIT GATA CONF.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.

PESTE 35 CM.

017 2606143         MP.         20.360

@SALTEA VATA MINERALA CUSUTA P-DH 50 MM

018 RPCU12C2    [ 1]BUC.         1.000

STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU

GROSIMEA 12-13CM SI SECTIUNE 301-500CMP

019 RPCU19A2        BUC.         1.000

ASTUPARE CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR

DIN PLANSEE D>10 CM

020   IC42A1        BUC.         4.000

DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE

SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 65

MM- 100 MM

020 2425145         LEI.     .000

Procurare distribuitori -colectori cf

Anexa 1

021   IA06E1    [ 1]BUC.         1.000

ASIM MONTAJ CENTRALA TERMICA 60kw

022 RPIA45A1    [ 2]BUC.         2.000

BOILER ELECTRIC MONTAT PE PERETE 10 L

CNPT12 pag   41

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CNPT12 Instalatie utilizare gaze

naturale

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   GD02B1    [ 1]M           50.000

TEAVA DIN OTEL PTR BRANSAMENTE AVIND

DIAMETRUL NOMINAL DE 1 1/4 TOLI

001 3107330         M           50.500

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA

LA CALD 32 X 4 /OLT 35 S 404/2

002   GD02A1        M            1.000

TEAVA DIN OTEL PTR BRANSAMENTE AVIND

DIAMETRUL NOMINAL DE 1 TOLI

002 3107031         M            1.010

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA

LA CALD 25 X 3 /OLT 35 S 404/2

003   EA06A1        M            2.000

TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,

NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D=

1/2 TO

004 RPGD04A1        BUC.         1.000

INLOC PE POZ EXIST A PLACII CONTOR CU

RACORD DIAM.1 "

004  ACE01B1    [ 9]BUC.         1.000

MONTAT ELECTROVANA 1 *+DETECTOR + SENZOR

004 2122155         BUC.         1.000

ELECTROVANA 1*+ DETECTOR CU SENZOR DE

GAZE

005   ID20D1        BUC.         1.000

ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 1/4 '' *

005 4500852         BUC.         1.000

ROBINET CEP GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1 1/4

006   ID20C1        BUC.         2.000

ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 '' *

006 4500864         BUC.         2.000

ROBINET CEP GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1

CNPT12 pag   42

=================================================================

007   ID20A2        BUC.         1.000

ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 1/2''

007 4500888         BUC.         1.000

ROBINET CEP GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1/2

008   IC34E1        BUC.         7.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

008 4119330         BUC.         7.000

COT RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA FILET

INTERIOR SI EXTERIOR UA2 S483 DN 32 11/4

009   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

009 4117966         BUC.         1.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1

010   IC34E1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

010 4114017         BUC.         1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25

F1

011   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

011 4113910         BUC.         1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 15

F2

012   IC34C1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=3/4 T

012 4113855         BUC.         1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 20X 15

F1

013   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

CNPT12 pag   43

=================================================================

013 4115463         BUC.         1.000

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 25 1

014   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

014 4123240         BUC.         1.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 25 1 DS

015   IC34E1        BUC.        10.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

015 4120195         BUC.        10.000

MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 32 11/4

016   IC35F1        BUC.        15.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU

BETON D=1 1/4 TOLI

017   IC35C1        BUC.         2.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU

BETON D= 1/2 TOLI

018 RPGD11A1    [ 1]M           53.000

GRUNDUIRE SI VOPSIRE CONDUCTE VECHI CU

MINIU DE PLUMB PINA LA 60MM INCLUSIV *

019 RPGD13B1        M           50.000

EFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA

ETANSEITATE CONDUCTE DE GAZE APARENTE

DIAM 11/4"-2"

020 RPGD14B1        M           50.000

EFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA

PRESIUNE A CONDUCTELOR DE GAZE APARENTE

DIAM.1 1/4- 2 TOLI

021  TRA01A20       TONA         6.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 20 KM.

022  TRI1AA01F1     TONA         1.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

023  TRI1AA08F3     TONA         1.500

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

Intocmit,                      Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)